(Değişik:RG-15/12/2011-28143)

Ek–1

Kimyasal Özellikler

| Parametre | Analiz Aralığı | Birim | Sınır Değerler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En az | En çok |
| Siyanürik asit (1) | Ayda bir defa | mg/L | - | 100 |
| Biguanid2 |  |  | 2 | 30 |
| Hidrojen Peroksid (2) |  |  | 40 | 80 |
| pH (2) |  |  | 6,5 | 7,8 |
| Amonyum (2) |  |  |  | 0,5 |
| Nitrit |  |  |  | 0,5 |
| Nitrat |  |  |  | 50 |
| Bakır |  |  |  | 1 |
| Alüminyum |  |  |  | 0,2 |
| Toplam alkalinite (2) (CaCO3) |  |  | 30 | 180 |
| Bağlı klor (3) |  |  |  | 0,2 |
| Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3) |  |  | 1 | 1,5 |
| Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3 |  |  | 1 | 3 |
| Serbest klor (4) |  |  | 0,3 | 0,6 |

___________________

(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.

(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

(Değişik:RG-15/12/2011-28143)

Ek–2

Fiziksel Özellikler

| Parametre | Analiz Aralığı | İstenen Değer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renk | Ayda bir defa | Pt/Co olarak 10 birim |  |  |
| Bulanıklık | Ayda bir defa | SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim |  |  |
| Sıcaklık (1) | Ayda bir defa |  | En az | En çok |
|  |  | Kapalı havuz | 26 oC | 28 oC |
|  |  | Açık havuz | 26 oC | - oC |

_______________

(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

(Değişik:RG-15/12/2011-28143)

Ek–3

Mikrobiyolojik Özellikler

| Parametre | Önerilen Metot (1) | Analiz Sıklığı (2) | Sınır Değerler |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam koloni (jerm) sayısı | TS EN ISO 6222 | Ayda bir defa | 200 CFU(3) /ml |
| Toplam koliform bakteri | TS EN ISO 9308-1 |  | 0/100 ml |
| Escherichia coli (E. Coli) | TS EN ISO 9308-1 |  | 0/100 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | TS EN ISO 16266 |  | 0/100 ml |

_________________

(1)  Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da  kullanabilir.

(2)  Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır.

(3)  CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).

(Değişik:RG-15/12/2011-28143)

Ek–4

İşletmeci Tarafından Yapılacak Analizler

| Parametre |  | Analiz Aralığı | Birim | Sınır Değerler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | En az | En çok |
| Sıcaklık | Kapalı Yüzme Havuzu | İlki havuzun kullanımından önce ve izleyen 4’er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa | o C | 26 | 28 |
|  | Açık Yüzme Havuzu |  |  | 26 | 38 |
| Biguanid1 |  |  | mg/L | 2 | 30 |
| Hidrojen Peroksid (1) |  |  | mg/L | 40 | 80 |
| pH (1) | Tatlı ve Deniz suyu |  |  | 6,5 | 7,8 |
|  | Açık ve kapalı yüzme havuzları |  |  |  |  |
| Serbest klor (2) | Kapalı yüzme havuzu |  | mg/L | 1 | 1,5 |
|  | Açık yüzme havuzu |  | mg/L | 1 | 3 |
| Serbest klor (3) | Açık ve kapalı yüzme havuzları |  | mg/L | 0,3 | 0,6 |
| Siyanürik asit (4) |  | Her gün | mg/L | -- | 100 |  |
| Toplam alkalinite (1) (CaCO3) |  | Haftada bir defa | mg/L | 30 | 180 |  |
| Renk |  | Her gün | Pt/Co olarak 10 birim |  |  |
| Bulanıklık |  | Her gün | SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim |  |  |

_________________

(1) Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit+biguanide kullanılması halinde hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.

(2) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(3) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.

(4) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI

SAYI		:

TARİH		:

Ticari ismi	:

Sahibi		:

İşleticisi	:

Adresi		:

Havuz sayısı	:

Yukarıda işleticisi, adresi ve sayısı belirtilen yüzme havuzunun Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerinde havuz hijyeni ile havuz suyu kalitesi bakımından Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını sağladığı tespit edilmiş olup “Temiz Havuz Sertifikası” verilmesi uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürü

Ek–5

Temiz Havuz Sertifikası

TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI

SAYI		:

TARİH		:

Ticari ismi	:

Sahibi		:

İşleticisi	:

Adresi		:

Havuz sayısı	:

Yukarıda işleticisi, adresi ve sayısı belirtilen yüzme havuzunun Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerinde havuz hijyeni ile havuz suyu kalitesi bakımından Yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını sağladığı tespit edilmiş olup “Temiz Havuz Sertifikası” verilmesi uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürü

(Değişik:RG-15/12/2011-28143)

EK–6

Havuz Suyu Numune Alma Formu

| T.C. ………………….VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Havuz Suyu Numune Alma Formu |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMUNE KOD NO: |  | TARİH |
| Numune alınan havuz adresi |  |  |
| Havuz işleticisinin adı soyadı : |  |  |
| Numunenin alındığı saat |  |  |
| Numune miktarı |  |  |
| Dezenfeksiyon türü | Klorlama Ozonlama Ultraviole Hidrojen peroksit |  |
|  | Hidrojen peroksit + biguanid Diğer yöntemler, yazınız………………………………….. |  |
| Numune alma amacı | Fiziksel analiz Biyolojik analiz Kimyasal analiz |  |
| Numune alma nedeni | Rutin kontrol Şikayet Diğer …………………. |  |
| Numunenin alındığı sıradaki |  |  |
| pH |  |  |
| Serbest klor |  |  |
| Hidrojen peroksit |  |  |
| Biguanid |  |  |
| Sıcaklık |  |  |
| Renk |  |  |
| Bulanıklık |  |  |
| Numune alan kişinin |  |  |
| Adı ve soyadı |  |  |
| Telefon no |  |  |
| Yukarıda evsafı yazılı havuz suyundan …………………………………………..huzurunda ……….. adet numune alınarak …..……………………………………………………………mührü ile mühürlenmiş ve numune alma formu tarafımızca imza edilmiştir. |  |  |
| İmza | İmza | İmza |
| Teknik Eleman | Teknik Eleman | Havuz Suyu İşleticisi veya Vekili |