EK –1                                                                                     PARAMETRELER LİSTESİ

| Parametreler |  | Alabalık Zonu |  |  | Sazan Zonu |  | Denetim veya Analiz Yöntemleri | Minimum Örnekleme ve Ölçüm Sıklığı | Gözlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H |  | Z | H | Z |  |  |  |
| 1.Sıcaklık (°C) | I | Termal deşarj noktasının aşağı akış yönünde ve karışım bölgesinin bittiği noktada ölçülen sıcaklık aşağıdaki verilen değerlerden daha fazla artış göstermemelidir. |  |  |  |  | Termometre | Haftalık olarak, termal deşarj noktasının membasında ve mansabında | Sıcaklıktaki ani değişimlerden kaçınılmalıdır. |
|  |  |  |  | 1,5° C |  | 3.0° C |  |  |  |
|  |  | Bakanlık, balık popülasyonunun dengeli gelişimi için hiçbir zararlı sonucun olmadığını tespit ederse coğrafik olarak sınırlı kalmak şartıyla yukarıda verilen sıcaklık artış miktarlarında değişiklik yapabilir. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | Termal deşarj noktasının aşağı akış yönünde ve karışım bölgesinin bittiği noktada ölçülen sıcaklık aşağıdaki verilen değerlerden daha fazla olmamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.5 (0) 28 (0) 10 (0) 10 (0) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 ºC sıcaklık sınırı, yeniden üremek için soğuk sulara ihtiyaç duyan türlerin üreme periyotlarında ve yalnızca belirli türleri ihtiva eden sulara uygulanır. Sıcaklık sınırları, zamanın en fazla % 2’sini aşabilir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Çözünmüş Oksijen (mg/LO2 ) |  | % 50 ≥ 9 % 100 ≥7 | % 50≥ 9 Çözünmüş oksijen konsantrasyonu 6mg/L altına düştüğü durumlarda 6.maddenin 4 üncü fıkrasına göre önlem alınır. Bu durumun balık popülasyonun dengeli gelişimi için zararlı sonuçları olmadığı Bakanlıkça kanıtlanmalıdır. |  | % 50 ≥8 % 100>5 | % 50≥ 7 Çözünmüş oksijen konsantrasyonu 4 mg/L altına düştüğü durumlarda 6.maddenin 4 üncü fıkrasına göre önlem alınır. Bu durumun balık popülasyonun dengeli gelişimi için zararlı sonuçları olmadığı Bakanlıkça kanıtlanmalıdır. | WinklerYöntemiya da spesifikelektrod (elektro kimyasal metot) yöntemi | Aylık olarak, örnekleme günündeki düşük oksijen koşullarını temsil eden en az bir örnek Ancak, büyük günlük değişimlerin beklendiği yerde, günde en az 2 örnek alınmalıdır. |  |
| 3. pH |  |  | 6.0-9.0 (0) (1) |  |  | 6.0-9.0 (0) (1) | İki standart tampon çözelti ile ( biri asidik biri bazik bölgede yer alan) kalibre edilen pH metre ile elektrokimyasal metot. | Aylık olarak |  |
| 4. Askıda Katı Madde (mg/L) |  | ≤ 25 (0) |  |  | ≤ 25 (0) |  | 0.45 μm membran filtre kullanılarak yapılan filtrasyon veya santrifüj (en az 5 dk., 2800 ila 3200 g ortalama hızında) den sonra 105 °C’de kurutma ve tartım |  | Değerler ortalama konsantrasyonları göstermektedir ve zararlı kimyasal özelliklere sahip askıda katı maddelere uygulanmaz. Taşkınlar özellikle yüksek konsantrasyonlara sebep olabilir. |
| 5.Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI5) (mg/L) |  | ≤ 3 |  |  | ≤ 6 |  | Tamamen Karanlık bir ortamda 20 1 °C’de 5 gün süreyle inkübasyona bırakılan su örneğinde inkübasyon öncesi ve sonrasında winkler yönt ile O2’nin belirlenmesi (nitrifikasyon engellenmemelidir.) |  |  |
| 6. Toplam fosfor (mg/L P) |  |  |  |  |  |  | ICP-Atomik Emisyon Spektrofotometresi ICP-Kütle Spektrometresi (Moleküler absorbsiyonspektrofotometri) | Aylık olarak | Ortalama derinlikleri 18 m. ve 300 m. arasındaki göller söz konusu olduğunda aşağıdaki formül uygulanabilir; _ L ≤ 10 Z (1+√ Tw) Tw L = Bir yıl içinde her metre kare (m2) göl yüzeyi için mg olarak ifade edilen (P) yüklemesi _ Z = Gölün metre (m) cinsinden ortalama derinliği Tw = Gölün yıl cinsinden teorik olarak yenilenme süresi . Diğer hallerde Alabalık zonu için 0.2 mg/L ve Sazan Suları için 0.4 mg/L sınır değerleri, (ortafosfat) P04 olarak ifade edilmiş haliyle, ötrofikasyonu azaltmak için gösterge olarak kabul edilebilir. |
| 7.Nitrit (mg/L N02) |  | ≤0.01 |  |  | ≤0.03 |  | İyon Kromotografi Moleküler absorbsiyonspektrofotometri (aminoantiprinyöntemi, Paranitranilinyönetimi) |  |  |
| 8.Fenol bileşikleri (mg/L C6H5OH) |  |  | (2) |  |  | (2) | Ulusal veya uluslararası kabul görmüş spektofotmetrik ya da kromatografik metotlar | Aylık |  |
| 9.Petrol hidrokarbonları |  |  | (3) |  |  | (3) | Gaz Kromotografi Sıvı Kromotografi Görsel | Aylık | Görsel inceleme yalnızca düzenli hidrokarbonların bulunduğu tahmin edilen durumlarda; hidrokarbon varlığının olmasının beklendiği durumlarda yapılır. |
| 10.İyonize olmamış Amonyak (mg/L NH3) |  | ≤ 0.005 | ≤ 0.025 |  | ≤ 0.005 | ≤ 0.025 | İndofenol mavisi kullanarak moleküler absporbsiyon spektrofometresi veya pH ve sıcaklık tayini ile ilişkili Nessleryöntemi. | Aylık | İyonize olmamış amonyak değerleri gündüz küçük pik değerleri şeklinde aşılabilir. |
|  |  | Ötrofikasyon ve nitrifikasyondan dolayı oksijen tüketimi, iyonize olmamış amonyaktan dolayı toksisite riskini azaltmak için toplam amonyum konsantrasyonu aşağıdaki değerleri aşmamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Toplam Amonyum (mg/ L NH4) |  | ≤ 0.04 |  | ≤ 1(4) | ≤ 0.2 | ≤ 1(4) |  |  |  |
| 12.Toplam Bakiye Klor (mg/LHOCl) |  |  |  | ≤ 0.005 |  | ≤ 0.005 | DPD-yöntemi (dietil-p-phenylenediamene) | Aylık | Z değerleri pH=6’ya karşılık gelir. Daha yüksek toplam bakiye klor konsantrasyonları pH değerinin daha yüksek olması halinde kabul edilebilir. |
| 13.Toplam Çinko (mg/LZn) |  |  |  | ≤ 0.3 |  | ≤ 1.0 | -ICP-Atomik Emisyon Spektrofotometresi -ICP-Kütle Spektrometresi -Atomik absorbsiyonspektrofotometri | Aylık | Z değerleri 100 mg/L CaCO3 su sertliğine karşı gelir. 10 ila 500 mg/L arasındaki sertlik düzeylerine karşı gelen sınır değerler EK 2’de verilmiştir. |
| 14.Çözünmüş Bakır (mg/L Cu) |  | ≤ 0.01 |  | ≤ 0.04 | ≤ 0.01 | ≤ 0.04 | Atomik absorbsiyonspektrofotometri ICP-Atomik Emisyon Spektrofotometresi ICP-Kütle Spektrometresi Membran filtre yoluyla filtrelemeden sonra 0.45µm. | Aylık | H değerleri 100 mg/LCaCO3 sertliğine karşı gelir. 10 ila 300 mg/L arasındaki sertlik düzeylerine karşı gelen sınır değerler EK 2’de verilmiştir. |

(1)  Etkilenmemiş değerlere nazaran suni pH değişimleri, bu değişikliklerin sudaki diğer maddelerin zararlığını artırmaması kaydıyla, 6.0 ila 9.0 arasındaki değerler dâhilinde bir pH ünitesinin 0.5’ ini geçmemelidir.

(2)Fenollübileşiklerinkonsantrasyonubalıktadını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde olmamalıdır.

(3) Petrol ürünleri suda şu miktarlarda bulunmamalıdır.

- Suyun yüzeyinde görünür bir film oluşturacak ya da su akış yataklarında ve göllerde kaplama meydana getirecek miktarda.

- Balıkta hissedilebilir “ hidrokarbon “tadı gösterecek miktarda,

- Balıkta zararlı etkiler üretecek miktarda.

(4) Özel coğrafi yada iklim şartlarında ve özellikle düşük su sıcaklıklarında ve azaltılmış nitrifikasyon hallerinde yada otoritenin balık popülasyonun dengeli gelişim için zararlı etkiler oluşturmadığını kanıtladıkları hallerde, 1 mg / L’den daha yüksek değerler belirleyebilir.

Genel Gözlemler: Bu ekte sayılan parametrik değerlerin, bu ekte sözü edilmesinin sebebi diğer parametrelerden daha lehte olduğunun varsayılmasıdır. Bu varsayım, özellikle diğer zararlı maddelerin konsantrasyonlarının  çok düşük olmasına dayanmaktadır.

Bir karışımda iki yada daha fazla zararlı maddenin mevcut olması halinde, birleşik etkileri ( katkısal, sinerjik yada zıt etkileri) önemli olabilir.

Kısaltmalar:

H= Hedef

Z  = Zorunlu

(0) =  Madde 13’e göre değişmeler olabilir.

EK-2

Toplam Çinko ve Çözünmüş Bakıra İlişkin Özellikler

###### Toplam Çinko

( EK 1’ in No 13, “ Gözlemler “ Sütununa bakınız )

Sertlik değerleri  10 mg /L ile 500 mg /L CaCO3 arasında değişen farklı sular için Toplam Çinko konsantrasyonları

( mg/ LZn )

|  | Su Sertliği ( mg/L CaCO3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 |
| Alabalık (Salmonidae) zonu ( mg / LZn ) | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Sazan (Cyprinidae) zonu( mg / L Zn ) | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 |

Çözünmüş Bakır

( EK 1’in No 14, “ Gözlemler “ Sütununa bakınız )

Sertlik değerleri  10 mg /L ile 300 mg /L CaCO3 arasında değişen farklı sular için çözünmüş bakır konsantrasyonları ( mg/ L  Cu )

|  | Su Sertliği ( mg/L CaCo3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 300 |
| mg / L Cu | 0.005 (1) | 0.022 | 0.04 | 0.112 |

(1) Daha yüksek bakır konsantrasyonu içeren sulardaki balık varlığı çözünmüş organik-bakırlı bileşiklerin baskınlığının göstergesi olabilir.

EK-3

Yüzeysel Su Kütlelerinde Karışım Bölgeleri

•	Karışım bölgelerinin belirlenmesinde modelleme tekniklerinin yanı sıra basit yaklaşım esasları da kullanılmaktadır. Basit yaklaşımlara göre, sığ kıyı suları ile sığ göllerde deşarj noktasından yaklaşık “100 metre x 100 metrelik”, derin kıyı suları ile derin göllerde ise “150 metre x 150 metrelik” alan karışım bölgesi olarak kabul edilebilir.

•	Akarsularda ise karışım bölgesi uzunluğu deşarj noktasından itibaren mansap yönünde “10 x Akarsu Genişliği” olarak alınır. Genişliği 100 m’den az akarsularda karışım bölgesi mesafesi 1.000 m’yi geçemez. Akarsu genişliği 100 m’den fazla olan akarsularda ise, “10 x Akarsu Genişliği”ne karşı gelen mesafe, yaklaşık karışım bölgesi olarak alınır. Karışım bölgesi genişliği ise basit bir yaklaşımla akarsu genişliğinin ¼’ü olarak kabul edilir.