(Değişik:RG-23/2/2023-32113)

EK-1

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

1. Enerji Endüstrisi

- Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan termik ve ısı santralleri

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler1

1.2.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan ve yakıt olarak katı, sıvı, gaz yakıt ve biyokütlenin kullanıldığı tesisler

1.2.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 50 MW ve daha fazla olan ve yakıt olarak yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, katı ve sıvı yanıcı maddelerin kullanıldığı tesisler

1.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar, gaz türbinleri, jeneratörler

1.4 Nükleer güç santralleri

1.5 Katran, katran ürünleri ve doğal asfalt üretim ve işleme tesisleri1

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt üretim tesisleri1

1.7 Rafineriler

1.7.1 Ham petrol rafinerileri

1.7.2 Hammadde kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri

1.7.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve/veya gazlaştırma tesisleri

1.8 Kok üretim tesisleri

1.9 500 ton/gün ve daha fazla ham petrol ve/veya 500.000 m3/gün ve daha fazla doğalgaz çıkarılması işlemleri

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Entegre çimento üretim tesisleri ve/veya çimento klinkeri üretim tesisleri

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün üretim kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan boksit, dolomit, alçıtaşı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünlerin çıkarıldığı, üretildiği ve/veya işlendiği tesisler1

2.4 Toplam eritme kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan cam, cam yünü ve/veya cam elyaf üretim tesisleri

2.5 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan seramik ve/veya porselen üretim tesisleri

3. Metal Endüstrisi

3.1 Metal ve kükürt cevherlerinin kavrulması, ergitilmesi, sinterlemesi, peletlemesi işlemlerinden en az birini içeren tesisler

3.2 Cevherden demir ve/veya çelik üreten tesisler

3.3 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan cevherden, konsantreden ve/veya ikincil hammaddeden demir içermeyen ham metal üretim tesisleri

3.4 Üretim kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan ham demir üretim tesisleri

3.5 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan ikincil metal özelliğine sahip demir-çelik hammaddesinden çelik üreten tesisler

3.6 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler

3.7 Sıcak Haddeleme Tesisleri

3.7.1 Üretim kapasitesi 5.000 ton/gün ve daha fazla olan demir ve/veya çeliğin haddelendiği tesisler

3.7.2 Üretim kapasitesi 250 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler

3.8 Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha fazla olan demir, temper ve/veya çelik dökümhaneleri

3.9 Üretim kapasitesi 5.000 adet/gün ve daha fazla olan kurşunlu akümülatör ve/veya hücre üretimi dahil olmak üzere endüstriyel akümülatör üretimi yapan tesisler1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak üretim yapan kimya ve petrokimya tesisleri

4.1.1 Toplam üretim kapasitesi 150 ton/gün ve daha fazla olan inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler1

4.1.2 İnorganik gazların üretildiği tesisler1

4.1.3 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan azot, fosfor, potasyum bazlı ve/veya organik gübre üretim tesisleri

4.1.4 Toplam üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasalların üretildiği tesisler ve/veya petrokimya tesisleri

4.2 Organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanım kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan tesisler

4.3 Toplam üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve daha fazla olan ve terbiye (ön terbiye, renklendirme ve/veya bitim) işlemlerinden en az birini içeren iplik, kumaş, halı ve benzeri fabrikaları1

4.4 Üretim kapasitesi 2.000 ton/yıl ve daha fazla olan ham deri işleme tesisleri1

4.5 Toplam üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan boya, pigment, vernik, cila ve benzeri maddelerin üretildiği tesisler1

5. Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve daha fazla olan boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler1

5.2 Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve daha fazla olan boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler1

5.3 Üretim kapasitesi 10.000 adet/yıl ve daha fazla olan motorlu taşıtların üretildiği ve/veya boyandığı tesisler1

5.4 Üretim kapasitesi 1.000 adet/yıl ve daha fazla olan demiryolu taşıtlarının üretildiği ve/veya boyandığı tesisler1

5.5 Motorlu hava taşıtlarının üretildiği ve/veya onarımının yapıldığı tesisler1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Selüloz üretim tesisleri

6.2 Kereste ve/veya benzeri lifli maddelerden kâğıt hamuru üretim tesisleri

6.3 Toplam üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan ve hammadde olarak hazır selüloz ve/veya kâğıt kullanarak her çeşit karton, kâğıt ve/veya mukavva üretimi yapan tesisler

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker üretim tesisleri1

7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla olan zeytin işleme tesisleri1,2

7.3 Bitkisel ürünlerden yağ üretimi1,2

7.3.1 Yağlı tohum işleme kapasitesi 1.000 ton/gün ve daha fazla olan ham yağ üretim tesisleri1,2

7.3.2 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan bitkisel yağ rafinasyon tesisleri1,2

7.4 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl ve daha fazla olan maya üretim tesisleri1,2

7.5 Üretim kapasitesi 50.000 m3/yıl ve daha fazla olan fermantasyon ile alkollü içecek üreten tesisler1,2

7.6 Hayvan Yetiştirme Tesisleri1,2

7.6.1 Toplam 5.000 büyükbaş eşdeğeri ve daha fazla sayıda hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler1,2

7.6.2 Toplam 1000 baş ve daha fazla sayıda domuz besiciliği yapan tesisler1,2

7.6.3 Toplam 60.000 adet tavuk eşdeğeri ve daha fazla sayıda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler1,2

7.7 Hayvan Kesim Tesisleri1,2

7.7.1 Toplam 100 büyükbaş eşdeğeri/gün ve daha fazla hayvan kesiminin yapıldığı tesisler1,2

7.7.2 Toplam 50.000 adet tavuk eşdeğeri/gün ve daha fazla kanatlı hayvan kesiminin yapıldığı tesisler1,2

7.8 Hammadde kapasitesi 100.000 litre/gün ve daha fazla olan süt ürünleri üretim tesisleri1,2

7.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin işlendiği, işlenerek ya da doğrudan konserve yapıldığı ve/veya ambalajlandığı tesisler1,2

8. Atık Yönetimi

8.1 Ön İşlem

8.1.1 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri1,2

8.1.2 Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri1,2,6

8.1.3 Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri1,2

8.1.4 PCB arındırma tesisleri1,2

8.1.5 Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri1,2

8.1.6 Tehlikeli atık ön işlem tesisleri1

8.1.7 Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri1

8.2 Atık Geri Kazanım Tesisleri

8.2.1 Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri1,2

8.2.1.1 Mekanik ayırma

8.2.1.2 Biyokurutma

8.2.1.3 Biyometanizasyon

8.2.1.4 Kompost

8.2.2 Atık yağ rafinasyon tesisleri1

8.2.3 Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri1

8.2.4 Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri

8.2.5 Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri

8.2.6 Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri1

8.2.7 Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri (Ahşap, Cam, Kompozit, Plastik, Tekstil hariç)

8.2.7.1 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan kâğıt ve benzeri tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri

8.2.7.2 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal ve benzeri atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1

8.2.7.3 Diğer tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri1

8.2.8 İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma ve benzeri)1,4

8.3 Atık Bertaraf Tesisleri

8.3.1 Atık düzenli depolama tesisleri1,2

8.3.1.1 Düzenli Depolama I. Sınıf

8.3.1.2 Düzenli Depolama II. Sınıf

8.3.1.3 Düzenli Depolama III. Sınıf

8.3.2 Maden atığı bertaraf tesisleri1,2

8.3.2.1 Depolama

8.3.2.2 Derine enjeksiyon

8.3.2.3 Alıcı ortamda bertaraf

8.4 Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri

8.4.1 Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri1

8.4.2 Atık ara depolama tesisleri1,2

8.4.3 Yeniden Kullanıma Hazırlama1,2, 5

8.4.4 Atık elektrikli ve elektronik eşya yeniden kullanıma hazırlama tesisi1,2,6

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazların depolandığı ve/veya dolumunun yapıldığı tesisler1

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazı depolayan ve toplam depolama kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler

9.1.2 Doğalgaz/LNG ve benzeri gazları depolayan ve toplam depolama kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler

9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin depolandığı tesisler1

9.2.1 Ham petrol depolayan ve toplam depolama kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtları depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler

9.2.3 Organik kimyasal maddeleri depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler

9.3 Akrilonitril depolayan ve depolama kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler1

10. Diğer Tesisler

10.1 Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait ortak atıksu arıtma tesisleri1,2

10.2 Kapasitesi 20.000 m3/gün ve daha fazla olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri1,2

(EK dipnotlar:)

1: Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

3: Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

4: İleri termal işlem tesislerinin çevre lisans sürecindeki lisans konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve/veya Beraber Yakma Lisans konusu başlığı altında değerlendirilecektir.

5: Yeniden kullanıma hazırlama konulu Çevre Lisansının, ilgili Geri Kazanım konulu Çevre Lisansıyla birlikte seçilmesi gerekmektedir.

6: 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde AEEE işleme tesisleri, yeniden kullanıma hazırlama tesisleri ve transfer noktaları için 1/1/2024 tarihinden itibaren EK-2/A’da yer alan EEE kategorileri özelinde çevre izin ve lisans belgesi düzenlenecektir.

Not:1- Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.

2- Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisler gibi kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan işletme ve tesisler çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olarak değerlendirilir. Ancak, ek madde kapsamı ve/veya bahsi geçen kullanım alanlarına olan mesafesi nedeniyle muafiyet verilen işletmelerin ilgili idarenin talep etmesi halinde akustik rapor hazırlaması zorunludur.

3- Yukarıdaki ek madde kapsamlarına ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

(Değişik:RG-23/2/2023-32113)

EK-2

Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler

1. Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri

1.1.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak katı ve sıvı yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri

1.1.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler1

1.2.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak katı, sıvı yakıt ve biyokütlenin kullanıldığı tesisler

1.2.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı tesisler

1.2.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 50 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, katı ve sıvı yanıcı maddelerin kullanıldığı tesisler

1.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar, gaz türbinleri, jeneratörler

1.4 Hammadde kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/gün’den az olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri

1.5 500 ton/gün’den daha az ham petrol ve/veya 500.000 m3/gün’den daha az doğalgaz çıkarılması işlemleri

1.6 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve/veya paketleyen tesisler

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ‘den az olan boksit, dolomit, alçıtaşı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri

2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri

2.4 Kireç, alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras ve/veya kromit öğütme, söndürme ve/veya paketleme tesisleri

2.5 Perlit,zeolit, şist ve/veya kil genleştirme tesisleri

2.6 Toplam eritme kapasitesi 300 ton/gün’den az olan, cam, cam elyaf ve/veya cam yünü üretim tesisleri

2.7 Cam ve/veya cam ürünlerini asitlerle parlatan ve/veya matlaştıran tesisler1

2.8 Toplam üretim kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla ve 300 ton/gün’den az olan seramik ve/veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler

2.9 Toplam üretim kapasitesi 75 ton/gün ve daha fazla olan tuğla, ateş tuğlası ve/veya kiremit ürünleri üretim tesisleri

2.10 Hammadde olarak mineral madde kullanım kapasitesi 20 ton/gün ve daha fazla olan, mineral madde ergitme tesisleri

2.11 Gazlı beton blokları, ön gerilimli beton elemanı, kum-kireç briketi ve/veya çimento esaslı levha üretim tesisleri

2.12 Toplam üretim kapasitesi 10 m3/saat ve daha fazla olan, çimento ve/veya diğer bağlayıcı maddeleri kullanarak beton, harç ve benzeri malzeme üreten tesisler

2.13 Toplam üretim kapasitesi 5 ton/saat ve daha fazla olan ve çimento ve/veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma, darbe, sarsma ve/veya titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler

2.14 Asfalt plent tesisleri ve/veya mineral malzeme katkılı bitüm (asfalt ve/veya katran) karışımları üreten ve/veya hazırlayan diğer tesisler1

2.15 Patlayıcı kullanılan maden ve/veya taş ocakları

2.16 Maden çıkarma kapasitesi 150 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun I.Grup (a ve b), II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup ve V.Grupları'nda yer alan madenlerin çıkartıldığı maden ve taş ocakları

2.17 Hammadde kapasitesi 150 ton/gün ve daha fazla olan ve Maden Kanunu’nun I.Grup (a ve b), II.Grup (kireçtaşı dahil) ve IV (a) Grupları’nda yer alan madenlerin, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi işlemlerinden en az birini içeren tesisler

2.18 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl ve daha fazla olan mermer işleme tesisleri

2.19 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri

2.20 Tuz üretim tesisleri1

3. Metal Endüstrisi

3.1 Üretim kapasitesi 15 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den daha az olan, cevherden, konsantreden ve/veya ikincil hammaddeden demir içermeyen ham metal üretim tesisleri

3.2 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/gün’den az olan ham demir üretim tesisleri

3.3 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan ikincil metal özelliğine sahip demir-çelik hammaddesinden çelik üreten tesisler

3.4 Üretim kapasitesi 100 kg/gün ve daha fazla ve 50 ton/gün’den az olan demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya dökümünün yapıldığı tesisler

3.5 Sıcak Haddeleme ve Isıl İşlem Tesisleri

3.5.1 Üretim Kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 5.000 ton/gün’den az olan demir ve/veya çeliğin haddelendiği tesisler

3.5.2 Üretim Kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 250 ton/gün’den az olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler

3.5.3 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan, metallerin haddeleme işlemi yapılmadan ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar

3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri

3.6.1 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir ve/veya çeliğin soğuk haddelendiği tesisler

3.6.2 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin soğuk haddelendiği tesisler

3.7 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 700 ton/gün’den az olan demir, temper ve/veya çelik dökümhaneleri

3.8 Üretim kapasitesi 5.000 adet/gün’den az olan kurşunlu akümülatör ve/veya hücre üretimi dahil olmak üzere endüstriyel akümülatör üretimi yapan tesisler1

3.9 İşleme tanklarının/havuzlarının toplam hacmi 5 m³ ve daha fazla olan, elektrolitik ve/veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve/veya plastik maddelerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler1

3.10 Batarya ve/veya pil ve benzeri üreten tesisler1

3.11 Kaplama kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan ergitme banyo, kabinli püskürtme ve/veya termal püskürtme ile metal yüzeylerin kurşun, kalay, çinko ve benzeri tabakalarla kaplandığı tesisler1

3.12 Toplam pres gücü 100 ton ve daha fazla olan metallerin sıcak olarak dövüldüğü tesisler

3.13 Toplam üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan basınçla biçimlendirme, soğuk/sıcak şekillendirme ve benzeri proseslerle civata, bulon, çivi, perçin, somun, bilye, iğne ve benzeri metal parçaların üretildiği tesisler

3.14 Her seferinde 10 kg ve üzeri miktarda patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme, kaplama ve/veya kaynak işlemlerinin yapıldığı ve patlayıcılarla baskı yapılan tesisler

3.15 Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan metal sactan depo, tank, tanker, konteyner, kapı, makina ve benzeri üreten tesisler1

3.16 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla dikişsiz ve/veya dikişli çelik boru ve/veya profil üreten tesisler1

3.17 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir-çelik yapı konstrüksiyonları ve/veya sac parçaları yüzeylerinin püskürtmeli maddelerle muamele edildiği ve/veya taşlama ve/veya zımparalama tesisleri1

3.18 Metal tozları ve/veya pastaları üreten tesisler1

3.19 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi1

3.20 Gemi inşa ve/veya bakım-onarım yapılan ve/veya 20 m ve üzerinde yat/tekne inşa ve/veya bakım-onarım yapılan tersaneler1

3.21 Uçak bakım ve/veya onarım tesisleri1

3.22 Demiryolu ekipmanı üreten tesisleri1

3.23 Metallere sırlama, emaye, mineleme ve benzeri işlemlerinin yapıldığı tesisler1

3.24 Demir dışı metal oksit üretim tesisleri1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak üretim yapan kimya ve petrokimya tesisleri1

4.1.1 Toplam üretim kapasitesi 150 ton/gün’den az olan inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler

4.1.2 Hidrometalürji ve/veya elektrometalürji yöntemleri kullanılarak metaller ve/veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler

4.1.3 Korindon, ametaller, ametal oksitler, kalsiyum karpit, zırnık, dispeng oksit, bor ve bileşikleri, silisyum, silisyum karpit ve benzeri diğer inorganik maddelerin üretildiği tesisler

4.1.4 İnorganik halojenli bileşiklerin üretildiği tesisler

4.1.5 Asetilen gazı üretim tesisleri

4.1.6 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 50 ton/gün’den az olan organik kimyasalların üretildiği tesisler ve/veya petrokimya tesisleri

4.1.7 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler

4.1.8 Plastik hammaddelerin üretildiği tesisler

4.1.8.1 Polimer ve/veya sentetik elyaf üretim tesisleri

4.1.8.2 Sentetik reçine üretim tesisleri

4.1.8.3 Sentetik kauçuk ve/veya sentetik kauçuk hamuru üreten tesisler

4.1.8.4 Selüloz nitrat ve/veya selüloit üretim tesisleri

4.1.9 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler

4.1.10 Üretim kapasitesi 50 kg/saat ve daha fazla olan kauçuk esaslı vulkanize lastik üreten tesisler

4.1.11 Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan lastik rejenere eden tesisler

4.1.12 Katran boyası ve/veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler

4.1.13 Toplam üretim kapasitesi 2 ton/gün ve daha fazla olan, temizlik ve/veya bakım ürünleri üretim tesisleri

4.1.14 Toplam üretim kapasitesi 50 ton/gün'den az olan azot, fosfor, potasyum bazlı ve/veya organik gübre üretim tesisleri

4.2 Organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanım kapasitesi 2 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan tesisler1

4.3 Bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, bitki gelişim düzenleyicileri ve/veya bu ürünlerin etken maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler1

4.4 Farmasotik ürünlerin üretildiği tesisler1

4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları ve/veya benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler1

4.6 Karbon siyahı, karbon, kurum ve/veya sentetik grafit üretim tesisleri1

4.7 Hammadde olarak reçine kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan, doğal ve/veya sentetik reçine bazlı ürünler üreten tesisler1

4.8 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan boya, pigment, vernik, cila ve benzeri maddelerin üretildiği tesisler1

4.9 Sentetik kauçuk bazlı ürünler üreten tesisler1

4.10 Nitroselüloz kullanarak vernik, baskı boyası ve benzeri ürün ve katkı maddesi üreten tesisler1

4.11 Sülfat terebentin yağı ve/veya tall yağının üretildiği ve/veya işlendiği tesisler

4.12 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla olan yapı ve ahşap koruma/temizleme/bakım ve/veya yapıştırma maddelerinin üretildiği tesisler1

4.13 Toplam üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl’dan az olan ve terbiye (ön terbiye, renklendirme ve/veya bitim) işlemlerinden en az birini içeren iplik, kumaş, halı ve benzeri fabrikaları1

4.14 Üretim kapasitesi 2.000 ton/yıl’dan az olan ham deri işleme tesisleri1

4.15 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla olan biyodizel üretim tesisleri1

4.16 Zifir üretim ve/veya zift buharlaştırma tesisleri1

4.17 Plastik hammaddeler kullanarak plastik ürünler üreten tesisler1

4.18 EK-1 ve EK-2’de tanımlanmayan kimyasalların ve kimyasal ara ürünlerin işlendiği diğer tesisler1

5. Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat ve daha fazla ve 250 kg/saat’ten az olan boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler1

5.2 Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat ve daha fazla ve 250 kg/saat’ten az olan boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler1

5.3 Toplam 25 kg/saat ve daha fazla miktarda sentetik reçine, elyaf ve/veya plastik madde kullanılarak profil, tabaka, bant ve benzeri biçimindeki malzemelerin kaplanması, emprenye edilmesi, doyurulması, kurutulması ve benzeri işlemlerinden en az birini içeren tesisler1

5.4 Üretim kapasitesi 500 adet/yıl ve daha fazla ve 10.000 adet/yıl’dan az olan, motorlu taşıtların üretildiği ve/veya boyandığı tesisler1

5.5 Üretim kapasitesi 1.000 adet/yıl’dan az olan demiryolu taşıtlarının üretildiği ve/veya boyandığı tesisler1

5.6 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan beyaz eşyaların üretiminin yapıldığı tesisler1

5.7 Malzemelerin katran, katran yağı, sıcak bitüm ve benzeri maddelerle kaplandığı tesisler1

5.8 Tellerin organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler1

5.9 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve daha fazla olan sıvı ve/veya doymamış polyester reçinelerin işlendiği tesisler1

5.10 Hammadde kapasitesi 10 kg/saat ve üzerinde olan ısıl işlem yoluyla furan reçinesi, fenolik reçine, aminoplast gibi maddelerin kullanımı ile üretim yapan tesisler1

5.11 Sentetik reçine kullanılarak balata üreten tesisler1

5.12 Organik bağlayıcı maddeler ve/veya çözücüler kullanarak zımpara kağıtları, plakaları, parçaları ve/veya dokularının üretildiği tesisler1

5.13 Hammadde kapasitesi 1.000 kg/saat ve daha fazla olan ve plastik (poliüretan, polistiren ve benzeri) türevi maddeler kullanarak boşluk oluşturma, genleştirme ve/veya hacim verme faaliyetleri ile üretim yapan tesisler1

5.14 50 kg/saat ve daha fazla toz boya kullanılarak, malzemelerin elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyandığı tesisler1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Üretim kapasitesi 500 m3/yıl ve daha fazla olan ve hammadde olarak ağaç ve/veya ağaç ürünleri kullanarak parke ve/veya sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler

6.2 Üretim kapasitesi 3.500 m3/yıl ve daha fazla olan ağaç işleme ve/veya kereste üretim tesisleri

6.3 Hammadde kapasitesi 150.000 m2/yıl ve üzerinde olan ve hammadde olarak ağaç ve/veya ağaç ürünleri kullanarak mobilya ve/veya ahşap ürünleri üreten tesisler

6.4 Toplam üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan ve hammadde olarak hazır selüloz ve/veya kâğıt kullanarak her çeşit karton, kâğıt ve/veya mukavva üretimi yapan tesisler1

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Hammadde kapasitesi 10.000 litre/gün ve daha fazla ve 100.000 litre/gün’den az olan süt ürünleri üretim tesisleri1,2

7.2 Üretim kapasitesi 1.000 m3/yıl ve daha fazla olan suma ve/veya malt üretim tesisleri1,2

7.3 Üretim kapasitesi 50 m3/yıl ve daha fazla ve 50.000 m3/yıl’dan az olan fermantasyon ile alkollü içecek üreten tesisler1,2

7.4 Üretim kapasitesi 50 m3/yıl ve daha fazla olan alkolsüz içecek üreten tesisler1,2

7.5 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan şekerleme, çikolata ve/veya şurup üretim tesisleri1,2

7.6 Üretim kapasitesi 30 kg/gün ve daha fazla olan hayvansal yağların ergitildiği tesisler1,2

7.7 Hayvansal artıkların depolandığı ve/veya işlendiği tesisler1,2

7.8 Hayvan derisi ve/veya kılı depolama ve/veya işleme tesisleri1,2

7.9 Balık yağı, balık unu ve/veya kemik unu depolama ve/veya üretim tesisleri1,2

7.10 Zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisleri1,2

7.10.1 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 30 ton/gün‘den az olan zeytin işleme tesisleri1,2

7.10.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla olan zeytinyağı üretim tesisleri1,2

7.11 Bitkisel ürünlerden yağ üretimi1,2

7.11.1 Yağlı tohum işleme kapasitesi 1000 ton/gün’den az olan ham yağ üretim tesisleri1,2

7.11.2 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan bitkisel yağ rafinasyon tesisleri1,2

7.12 Üretim kapasitesi 100 kg/gün ve daha fazla olan çay üretim tesisleri1,2

7.13 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl’dan az olan maya üretim tesisleri1,2

7.14 Süt tozu üretim tesisleri1,2

7.15 Nişasta ve/veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler1,2

7.16 Hayvan yemi ve/veya dışkısı kurutma tesisleri1,2

7.17 Hayvan Yetiştirme Tesisleri1,2

7.17.1 Toplam 500 büyükbaş eşdeğeri ve daha fazla sayıda ve 5.000 büyükbaş eşdeğerinden az sayıda hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler

7.17.2 Toplam 1.000 baştan daha az sayıda domuz besiciliği yapan tesisler

7.17.3 Toplam 20.000 tavuk eşdeğeri ve daha fazla sayıda ve 60.000 tavuk eşdeğerinden az sayıda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler

7.18 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan sıvı yumurta üretim tesisleri1,2

7.19 Su ürünleri işleme tesisleri1,2

7.20 Hayvan Kesim Tesisleri1,2

7.20.1 Toplam 10 büyükbaş eşdeğeri/gün ve daha fazla ve 100 büyükbaş eşdeğeri/gün’den az hayvan kesiminin yapıldığı tesisler

7.20.2 Toplam 1.000 adet tavuk eşdeğeri/gün ve daha fazla ve 50.000 adet tavuk eşdeğeri/gün’den az kanatlı hayvan kesiminin yapıldığı tesisler

7.21 Üretim kapasitesi 5 ton/yıl ve daha fazla olan akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan kültür balıkçılığı faaliyetleri1,2

7.22 Üretim kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin işlendiği, işlenerek ya da doğrudan konserve yapıldığı ve/veya ambalajlandığı tesisler1,2

8. Atık Yönetimi

8.1. Ön İşlem

8.1.1 Toplama-ayırma tesisleri1,2

8.1.1.1 1. Tip Toplama Ayırma Tesisi

8.1.1.2 2. Tip Toplama Ayırma Tesisi

8.1.1.3 3. Tip Toplama Ayırma Tesisi

8.1.1.4 Toplama Ayırma Tesisi

8.1.2 Gemi geri dönüşüm tesisleri1,2,3

8.1.3 Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri1,2

8.2. Atık Geri Kazanım Tesisleri

8.2.1 Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi (plastik, cam, ahşap, kompozit ve tekstil atıkların geri kazanıldığı tesisler)1

8.2.2 Üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan kâğıt ve benzeri tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri

8.2.3 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal ve benzeri atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1

8.3. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri

8.3.1 Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri1,2

8.3.2 Atık yağ transfer noktaları1,2

8.3.3 Atık akümülatör ara depolama tesisleri1,2,3

8.3.4 Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisler1,2,3

8.3.5 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri1,2

8.3.6 Tanker temizleme tesisleri1,2

8.3.7 Atık elektrikli ve elektronik eşya transfer noktaları1,2,4

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazların depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler1

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazı depolayan ve toplam depolama kapasitesi 200 m3 ve daha fazla ve 10.000 m3’den az olan tesisler

9.1.2 Doğal gaz/LNG ve benzeri gazları depolayan ve toplam depolama kapasitesi 1.000 m3 ve daha fazla ve 20.000 m3’den az olan tesisler

9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla ve 200 ton/gün’den az olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin depolandığı tesisler1

9.2.1 Ham petrol depolayan ve toplam depolama kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla ve 100.000 ton’dan az olan tesisler

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtları depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla ve 50.000 ton’dan az olan tesisler

9.2.3 Organik kimyasal maddeleri depolayan ve toplam depolama kapasitesi 200 ton ve daha fazla ve 50.000 ton’dan az olan tesisler

9.3 Akrilonitril depolayan ve depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla ve 2.000 ton’dan az olan tesisler1

9.4 Kükürt dioksit depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 20 ton ve daha fazla olan tesisler1

9.5 Bitki koruma ve/veya biyosit ürünleri depolayan ve toplam depolama kapasitesi 5 ton ve daha fazla olan tesisler1

9.6 Depolama kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan ve tozuma yapabilen maddelerin aktarıldığı ve/veya doldurulup boşaltıldığı açık ve/veya tam kapalı olmayan depolama ve/veya eleme-paketleme tesisleri

10.Diğer Tesisler

10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği tesisler1

10.2 Kapasitesi 20.000 m3/gün’den az olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri1,2

10.3 3.000 KW ve daha fazla anma gücüne sahip jet motorlar ve/veya gaz türbinleri test merkezleri

10.4 Üretim kapasitesi 1.000 ton/yıl ve daha fazla olan sigara fabrikaları ve/veya tütün işleme tesisleri1

10.5 Limanlar ve yat limanları1,2

10.6 Yatak kapasitesi 200 ve daha fazla olan turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri1,2

10.7 Yatak kapasitesi 20 ve daha fazla olan hastane ve sağlık kuruluşları ve/veya 15 ve üzeri cihaz kapasitesine sahip diyaliz merkezleri/ağız ve diş sağlığı merkezleri1,2

10.8 EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan tesisler1,2

(EK dipnotlar:)

1: Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

3: Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

4: 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde AEEE işleme tesisleri, yeniden kullanıma hazırlama tesisleri ve transfer noktaları için 1/1/2024 tarihinden itibaren EK-2/A’da yer alan EEE kategorileri özelinde çevre izin ve lisans belgesi düzenlenecektir.

Not:1- Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.

2- Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisler gibi kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan işletme ve tesisler çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olarak değerlendirilir. Ancak, ek madde kapsamı ve/veya bahsi geçen kullanım alanlarına olan mesafesi nedeniyle muafiyet verilen işletmelerin ilgili idarenin talep etmesi halinde akustik rapor hazırlaması zorunludur.

3- Yukarıdaki ek madde kapsamalarına ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

(Değişik:RG-23/2/2023-32113)

EK-3A

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU

| 1. | Tesisin/Faaliyetin Adı | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tesisin/Faaliyetin Adresi | : | Tel : Faks : Web : e-posta: |
| 3. | İli | : |  |
| 4. | İlçesi | : |  |
| 5. | Ada, Parsel Ve Pafta Numarası | : | Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : |
| 6. | Koordinat Bilgileri | : | Sağa Değer (Y) : .... (m) Yukarı Değer (X) : ..... (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. |
| 7. | Vergi Dairesi ve Numarası | : |  |
| 8. | SGK İş Yeri Sicil No | : |  |
| 9. | a- Kayıtlı Olunan Oda | : |  |
|  | b- Oda No | : |  |
| 10. | Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası | : : |  |
| 11. | Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) | : | ……………… (Lütfen seçiniz) |
| 12. | Üretim/Faaliyet Konusu1 | : |  |
| 13. | Yıllık Üretim Kapasitesi Yıllık Tüketim Kapasitesi (Her faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir.) 1 | : | Ürün/Malzeme Üretim/Tüketim Kapasitesi …………….. …………. …………….. …………. |
| 14. | Tesisin/Faaliyetin1 | : | A. Toplam Alanı (m2) : B. Kapalı Alanı (m2) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı : D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli: - Sürekli - Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: ....... |
| 15. | Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge | : | - Sanayi Bölgesi - Yerleşim Alanı - Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri) - Mücavir Alan Sınırları İçinde - Mücavir Alan Sınırları Dışında - Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan) - Organize Sanayi Bölgesi - İhtisas Sanayi Bölgesi - Serbest Bölge - Diğer (belirtiniz) ...............……………… |
| 16. | Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler | : | - ÇED Olumlu Kararı - ÇED Gerekli Değildir Kararı - ÇED Kapsamı Dışında/Muafiyeti |
| 17. | BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması) | : | 1-BEKRA Alt Seviye Kuruluş 2-BEKRA Üst Seviye Kuruluş 3-BEKRA Kapsam Dışı |

(EK dipnot:)

1: Kapasite Raporundaki bilgilerden alınacaktır.

(Değişik:RG-23/2/2023-32113)

EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

ORTAK BELGELER

1- ÇED’e tabi tesisler için ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” Kararı, ÇED Muafiyeti yazısı, ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı yazısı7 2- Sicil Gazetesi2,7 3- Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge7 4- İş akım şeması ve proses özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, fotoğraflar, atık kodları, emisyon kaynakları)

| ÇEVRE İZİN KONUSU | ÖZEL BELGELER |
| --- | --- |
| Hava Emisyonu | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1 |
| Çevresel Gürültü | - |
| Atıksu Deşarjı | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3 |
| Derin Deniz Deşarjı | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3 |

| ÇEVRE LİSANS KONUSU | ÖZEL BELGELER |  |
| --- | --- | --- |
| 1-ÖN İŞLEM |  |  |
| Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| PCB arındırma tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri1,2 | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Tehlikeli atık ön işlem tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri. | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Teminat Mektubu7 |  |
| Toplama-ayırma tesisleri (1.Tip, 2.Tip, 3.Tip veya Diğer Toplama-Ayırma Tesisleri) | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Teminat Mektubu7 |  |
| Gemi geri dönüşüm tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Onaylı Vaziyet Planı6 8- Gemi Söküm Belgesi6 9- Teminat Mektubu7 |  |
| Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Teminat Mektubu7 |  |
| 2-GERİ KAZANIM TESİSLERİ | ÖZEL BELGELER |  |
| Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri (Mekanik ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon, Kompost) | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tesis Onay Yazısı6 7- İşletme Planı6 8- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık yağ rafinasyon tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sanayi Sicil Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Deneme Üretimi Sonuç Raporu6 9- Teminat Mektubu7 |  |
| Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sanayi Sicil Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sanayi Sicil Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Teminat Mektubu7 |  |
| Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sanayi Sicil Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Teminat Mektubu7 |  |
| Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sanayi Sicil Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Teminat Mektubu7 |  |
| Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Sanayi Sicil Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- Teminat Mektubu7 |  |
| İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma ve benzeri) | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Deneme Yakması Planı ve Onayı6 8- Teminat Mektubu7 |  |
| 3-BERTARAF TESİSLERİ | ÖZEL BELGELER |  |
| Atık düzenli depolama tesisleri (I., II. ve III. Sınıf Atık düzenli depolama tesisleri) | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Düzenli Depolama Proje Onay Belgesi6 7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 8- İşletme Planı6 9- Teminat Mektubu7 |  |
| Maden atığı bertaraf tesisleri | Depolama | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Maden Atığı Depolama Onay Belgesi6 7- Mali Teminat4 8- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 |
|  | Derine enjeksiyon | 5- Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi6 6- Mali Teminat4 |
|  | Alıcı ortamda bertaraf | 5- Değerlendirme Komisyonu Nihai Kararı6 6- Mali Teminat4 |
| 4-DİĞER ATIK YÖNETİM FAALİYETLERİ | ÖZEL BELGELER |  |
| Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- İşletme Planı6 8- Deneme Yakması Planı ve Onayı6 9- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık ara depolama tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu5 |  |
| Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık yağ transfer noktaları | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık akümülatör ara depolama tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisler | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Teminat Mektubu7 |  |
| Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri | 5- Atık kabul tesisi onay belgesi6 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat mektubu7 |  |
| Tanker temizleme tesisleri | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Yeniden kullanıma hazırlama | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2,8 |  |
| Atık elektrikli ve elektronik eşya transfer noktası | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |
| Atık elektrikli ve elektronik eşya yeniden kullanıma hazırlama tesisi | 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2,9 6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi3 7- Teminat Mektubu7 |  |

(EK dipnotlar:)

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma, toplama, arıtma sistemleri ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

2: İşletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen fiziksel şartların sağlandığı ve tehlikeli atık kabul eden işletmeler ile prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

3: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

4: Mali teminat, Kategori (A) tesislerinden talep edilir. Mali teminatla ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

5: 26/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolanma Tesisleri Tebliğinin 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

6: Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum /kuruluşun elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

7: Teminata ilişkin usul ve esaslar ile teminatın miktarı Bakanlıkça belirlenene kadar uygulanmaz.

8: Yeniden kullanıma hazırlama konulu Çevre Lisansının, ilgili Geri Kazanım konulu Çevre Lisansıyla birlikte seçilmesi gerekmektedir.

9: AEEE’lerin temizleme, onarım veya kontrol işlemleri ile tasarlandığı hale getirildiği yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti, çevre lisanslı AEEE işleme tesislerinde gerçekleştirilir. Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti için çevre izin ve lisans belgesi, AEEE işleme tesisinin çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresini aşmayacak şekilde ve AEEE işleme tesisinin çevre izin ve lisans belgesi kapsamında yer alan EEE kategorilerinden verilir.

(Değişik:RG-23/2/2023-32113)

EK-3C

ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

| ÇEVRE İZİN KONUSU | İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER |  |
| --- | --- | --- |
| Hava Emisyonu |  | Emisyon Ölçüm Raporu |
| Çevresel Gürültü |  | Akustik Rapor |
| Atıksu Deşarjı |  | - Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi2 |
| Derin Deniz Deşarjı |  | - Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi - Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı2 |

| ÇEVRE LİSANS KONUSU |  | İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER |
| --- | --- | --- |
| 1-ÖN İŞLEM |  |  |
| Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| PCB arındırma tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Tehlikeli atık ön işlem tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri. |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| Toplama-ayırma tesisleri (1.Tip, 2.Tip, 3.Tip veya Diğer Toplama-Ayırma Tesisleri) |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| Gemi geri dönüşüm tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| 2-GERİ KAZANIM TESİSLERİ |  |  |
| Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri (Mekanik ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon, Kompost) |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Atık yağ rafinasyon tesisleri |  | 1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı2 2- TS EN ISO/TEC 17025 Akreditasyon Belgesi2 3- Rafinasyon Tesisi Değerlendirme Raporu 4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Biyodizel İşleme Lisansı veya Uygunluk Yazısı2 3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |
| İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma ve benzeri) |  | 1- Teknik Uygunluk Rapor 2- Deneme Yakması Sonuç Raporu 3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| 3-BERTARAF TESİSLERİ |  |  |
| Atık düzenli depolama tesisleri |  | 1- İzleme Raporları 2- Düzenli Depolama Proje Onay Belgesi 3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Maden atığı bertaraf tesisleri | Depolama | 1- İzleme Raporları 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
|  | Derine enjeksiyon |  |
|  | Alıcı ortamda bertaraf |  |
| 4-DİĞER ATIK YÖNETİM FAALİYETLERİ |  |  |
| Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri |  | 1- Onaylı Deneme Yakması Planı 2- Deneme Yakması Sonuç Raporu 3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Atık ara depolama tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Atık yağ transfer noktaları |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Atık akümülatör ara depolama tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri |  | 1- Faaliyet Raporu 2- Atık kabul tesisi onay belgesi 3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Tanker temizleme tesisleri |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3 |
| Yeniden kullanıma hazırlama |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu |
| Atık elektrikli ve elektronik eşya transfer noktası |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu |
| Atık elektrikli ve elektronik eşya yeniden kullanıma hazırlama tesisi |  | 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı |

(EK dipnotlar:)

1: Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.

2: Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum /kuruluşun elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

3: Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamı dışındaki lisans konuları için ilgili mevzuat hükümleri yürürlüğe girdiği zaman uygulanır.

Not: Çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri, sürece dâhil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.