SORUMLU IŞIK ELEMANI (SEVİYE 5) ULUSAL MESLEK STANDARDI

| Meslek: | Sorumlu Işık Elemanı |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | 15UMS0465-5 |
| Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluş(lar): | Hazırlayan: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Güncelleyen: Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 11.2.2015 Tarih ve 2015/6 Sayılı Karar Rev.01: 23.7.2025 tarihli ve 2025/79 Sayılı Karar |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | 6/3/2015 – 29287 (Mükerrer) Rev 01.: 21/9/2025 - 33024 |
| Revizyon No: | 01 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya iş yerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

AĞ: Birbiriyle veri alışverişi yapabilen ve kaynak paylaşımında bulunabilen birbirine bağlı bilgi işlem cihazlarını,

AKILLI IŞIK: Üzerindeki elektronik devrelerin kontrolüyle ve ışık masasından gelen komutlarla çalışan ışıkları,

ARTNET: DMX 512 için gerekli veri paketlerinin dağıtımını ethernet ağı üzerinden yapan bir veri iletim protokolünü,

BT: Bilişim Teknolojilerini,

DIMMER: Etkinliklerde kullanılan ışığın parlaklığını azaltmak ya da yükseltmek için kullanılan cihazı,

DMX: Işık kontrol sistemlerinde kullanılan bir sayısal sinyal iletişim protokolünü,

ETKİNLİK: Kongre, konferans, tören (anma, kutlama), toplantı, fuar, festival, parti, spor etkinliği, tiyatro, çekim platoları ve stüdyo yayınları gibi düzenlenen sosyal, eğlence amaçlı veya kurumsal etkinlikleri,

ETKİNLİK ALANI: Etkinliğin gerçekleştiği yeri,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONVANSİYONEL IŞIK: Üzerinde herhangi bir elektronik kontrol sistemi bulunmayan basit ışıkları,

RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RIGGING: Etkinliklerde kullanılan taşıyıcı sistemlerin ve ağır ekipmanların çatıya veya ana taşıyıcı geçici yapıya işe özel ekipmanlar kullanılarak asılmasını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yeri veya iş yeri dışında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin teşhis edilmesi, risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin alınması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TIME CODE: Bir zaman kodu, bir zamanlama eşgüdüm sistemi tarafından düzenli aralıklarla oluşturulan bir sayısal kod dizisini,

ifade eder.

- GİRİŞ

Işıkçı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

15UMS0465-4 Işıkçı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu, Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) tarafından yapılmış ve MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra 15UMS0465-5 Sorumlu Işık Elemanı (Seviye 5) olarak MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Sorumlu Işık Elemanı (Seviye 5); İSG ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, ışık sistemleri ve ışık yapım tekniklerini bilen, iç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen etkinliklerin ışık kurulum projesini yapan, etkinlik alanında ışık sisteminin kurulumunu, sökümünü ve periyodik bakımını yapan, yönlendirdiği teknik ekip ve etkinlik sorumlusu ile iletişim halinde ışık sistemini yöneten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3435 (Başka yerde sınıflandırılmamış sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

Sorumlu Işık Elemanı (Seviye 5)’in 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması; 17 nci maddesi gereğince gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sorumlu Işık Elemanı (Seviye 5), iç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen her türlü etkinliklerde, teknik ekipmanın muhafaza edildiği depo ve benzeri kapalı alanlarda planlama, teknik projelendirme ve kurulumdan sorumlu ışık elemanı olarak görev yapar.

Etkinlik sorumlusu ile iletişim halinde olmakla birlikte çalışma ortamına bağlı olarak meslektaşları ve diğer çalışanlar ile iş birliği halinde çalışır. İş süreçlerine ve özelliklerine bağlı olarak hareket halinde ve esnek süreli çalışmalar yürütür. Uzun süre ayakta durması ve sık seyahat etmesi gerekebilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren elektrik çarpması, yüksekten düşme, yaralanma gibi risklere maruz kalma durumu göz önünde bulundurulur. İşveren tarafından mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlara yönelik işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İSG önlemlerini uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İSG mevzuatı ve iş süreçlerine uygulanması - Acil durum planı - Makine, araç, gereç ve ekipmanın sağlık ve güvenlik işaretleri - Uyarı ve işaret levhaları - KKD kullanımı - Çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler - Tehlike ve risklere karşı yapılacak işlemler, - İşyerinde meydana gelebilecek kazalar - Acil durum türleri ve önlemleri - Temel ilkyardım |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki makine, araç ve gereçlerini bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. |  |
|  |  | A.1.6 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyar. |  |
|  |  | A.1.7 | İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |
|  |  | A.1.8 | Kas iskelet sistemini zorlamadan ergonomik duruş ve hareket pozisyonlarına uygun olarak çalışır. |  |

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.2.1 | İş süreçlerinde çevre için olası tehlike ve risklere karşı belirlenmiş önlemleri uygular. | - Çalışma yeri ve ekipmanların düzenli tutulması - Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması - İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların, tasnifi ve bertaraf edilmesi, - Enerji verimliliği ve temel tasarruf uygulamaları - İş süreçlerinde ortaya çıkan atık türleri, tasnifi ve atıklara yeni işlev kazandırma yöntemleri - Doğal kaynakların korunmasına yönelik alınacak önlemler - Su kaynaklarının korunması yönelik alınacak önlemler - İş süreçlerindeki kalite gereklilikleri ve uygulanması - Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve ergonomi |
|  |  | A.2.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların tasnifini talimatlara göre yapar. |  |
|  |  | A.2.3 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin bertarafını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
|  |  | A.2.4 | Çalıştığı ortamdaki geri kazanılabilir materyallerin toplanmasına ve muhafazasına ilişkin belirlenen önlemleri uygular. |  |
|  |  | A.2.5 | Geri dönüşümü olan atıkların teslim işlemlerini talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
| A.3 | Sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamak | A.3.1 | Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında oluşturulan politika ve eylem planı çerçevesinde çalışmalarını yürütür. |  |
|  |  | A.3.2 | Çalışma sürecinde kullanılan enerji, sarf malzemesi ve benzeri kaynakların etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik önlemleri alır ve önlemlerin alınmasını sağlar. |  |
|  |  | A.3.3 | Çalışma sürecinde tüm süreçleri doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeden yürütür. |  |
|  |  | A.3.4 | Çalışma sürecinde sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında su tüketimini etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik önlemler alır ve önlemlerin alınmasını sağlar. |  |
|  |  | A.3.5 | Sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması için çalışmalara katkıda bulunur. |  |
| A.4 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.4.1 | Yürütülen işlerde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.4.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | Işık ekibini oluşturmak | B.1.1 | Etkinlik sorumlusu ve ışık tasarımcısı ile birlikte etkinlik programında yer alan tüm unsurların keşfini etkinlik alanında yapar. | - Çalışma mevzuatı - İşyeri kural ve talimatları - İş planlama - Ekip oluşturma - Ekip yönetimi - Eleman görevlendirme - Işık sistemi malzemeleri - Işık sistemi malzemelerinin nakli - Nakil işlemlerinin koordinasyonu |
|  |  | B.1.2 | Yönlendireceği ışık ekibini belirler. |  |
|  |  | B.1.3 | Işık ekibinin görev dağılımını yapar. |  |
|  |  | B.1.4 | Işık sistemi malzemelerinin kurulum ve söküm işlemlerinde görev yapacak olan rigging elemanlarını belirler. |  |
| B.2 | Işık malzemelerinin nakil işlemlerini yürütmek | B.2.1 | Işık sistemi malzemelerinin etkinlik mekanına nakil işlemlerini koordine eder. |  |
|  |  | B.2.2 | Sökümü yapılan ışık sistemi malzemelerinin depolama alanına nakil işlemlerini koordine eder. |  |

| Görev | C. Işık sistemi teknik kurulum projesi hazırlamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Teknik kurulum projesi hazırlıklarını yapmak | C.1.1 | Etkinlik yapılacak mekânı yapısal ve statik taşıyıcılık açısından inceler. | - Çalışma mevzuatı - İşyeri kural ve talimatları - Mesleki terminoloji - Temel elektrik bilgisi - Elektrik yük dağılım planlaması - İleri ışık fiziği bilgisi - Temel lens bilgisi - Temel renk ve renk armonisi bilgisi - Yapısal unsurları asma teknikleri bilgisi - Truss tipleri ve teknik özellikleri bilgisi - Truss kurma teknikleri bilgisi - İşin gereksinimlerine göre ışık teknik kurulum projesini hazırlama - Kontrol sinyali dağıtım şemasını yapma - İşin içeriğine göre diğer branş ekipleriyle ortak kurulum şemasını hazırlama - Proje çizim yazılımlarını kullanma bilgisi |
|  |  | C.1.2 | Etkinlik sorumlusu ve ışık tasarımcısı ile birlikte, etkinlik programında yer alan tüm unsurların ihtiyaçlarını belirler. |  |
| C.2 | Teknik kurulum projesi hazırlamak | C.2.1 | Işık tasarımına ve asılacak diğer sahne unsurlarına göre, etkinlik mekanının imkanlarını ve özelliklerini de dikkate alarak, kullanılacak truss ve yapısal unsurların projesini gerektiğinde rigger ile birlikte hazırlar. |  |
|  |  | C.2.2 | Askı sistemleri üzerine asılması gereken ışık ve sahne efekt cihazlarının konumlarını belirler. |  |
|  |  | C.2.3 | Akıllı ışıklar için kontrol sinyali (DMX, Art-Net ve benzeri) bağlantı şemasını hazırlar. |  |
|  |  | C.2.4 | İhtiyaç duyulan elektrik yük hesaplamasını ve dağıtım şemasını hazırlar. |  |
|  |  | C.2.5 | Işık tasarımına göre oluşturduğu ekipman listesine göre ekipman kurulum projesini hazırlar. |  |
|  |  | C.2.6 | Projeyi görüntü ve ses gibi diğer birim sorumluları ile de görüşerek projenin mevcut halini paylaşır. |  |
|  |  | C.2.7 | Diğer birimlerden gelen geri dönüşlere göre projeyi nihai hale getirir. |  |
|  |  | C.2.8 | Projenin gereğine göre, çalışacak ışık ve rigging elemanlarının planlamasını yapar. |  |
|  |  | C.2.9 | Nihai projeye göre ışık ekipmanı kurulum listesini hazırlar. |  |

| Görev | D. Işık sistemi kurulum işlemlerini yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Malzeme ve ekipmanı kuruluma hazırlamak | D.1.1 | Yaptığı ışık kurulum projesi çerçevesinde gerekli ışık ve truss malzemesini depoda ışık elemanları yardımıyla hazırlatır. | - Konvansiyonel ışıkların teknik özellikleri ve kurulum bilgisi - Akıllı ışıkların teknik özellikleri ve kurulum bilgisi - DMX sinyal protokolünün teknik bilgisi - DMX protokolüne uygun dağıtıcıların teknik bilgisi - Art-Net ve diğer yeni nesil sayısal sinyal protokollerinin teknik bilgisi - Temel bilişim teknolojileri bilgisi ve kablolu ya da kablosuz basit ağların kurulumu - Truss kurulumu teknik bilgisi - Asılı ekipmanlarla ilgili güvenlik tedbirleri bilgisi ve ilgili güvenlik prosedürleri |
|  |  | D.1.2 | Hazırlanan malzemelerin etkinlik alanına nakledilmesini sağlar. |  |
| D.2 | Işık sistemini etkinlik alanında kurmak | D.2.1 | Işıkları ve diğer sahne ekipmanlarını asmak için gerekli truss ve benzeri yapısal unsurların kurulumunu, truss elemanı ve rigger kullanarak yapar. |  |
|  |  | D.2.2 | Işık projesinde yer alan konvansiyonel ışık ve akıllı ışık gibi farklı tipteki ışıkları ışık elemanının yardımıyla kurar. |  |
|  |  | D.2.3 | Işık projesinde yer alan sis makinası ve hazer gibi diğer efekt ve yardımcı cihazları ışık elemanının yardımıyla kurar. |  |
|  |  | D.2.4 | Işık projesinde yer alan kontrol sinyali dağıtıcılarını ve ışık masasını ışık elemanının yardımıyla kurar. |  |
|  |  | D.2.5 | Art-Net ve benzeri ışık kontrol ağlarını kurar. |  |
|  |  | D.2.6 | Işık projesinde yer alan time-code ve diğer çevresel aygıtları ışık elemanının yardımıyla kurar. |  |
|  |  | D.2.7 | Kurulan cihazların çalışması için gerekli enerji altyapısını ışık elemanının yardımıyla kurar. |  |
|  |  | D.2.8 | Tüm asılı malzemeler ile ilgili olarak mevcut güvenlik prosedürüne göre gerekli önlemleri alır. |  |

| Görev | E. Işık sistemini çalıştırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Sisteme elektrik enerjisi vermek | E.1.1 | Etkinlik mekânının elektrikçisi ile temasa geçerek kurulu sistemi ana enerjiye bağlatır. | - Işık sistemi içinde yer alan akıllı cihazların teknik bilgisi ve yazılım kullanımı - Art-Net ve benzeri ağ üzerinden çalışan protokollerin yapılandırılması bilgisi - Radyo frekansı ile çalışan (RF) DMX gibi protokoller için frekans yönetimi bilgisi - "Time-code" sisteminin prensipleri ve kurulumu - Işık masası parametrelerini ayarlama bilgisi |
|  |  | E.1.2 | Sistemi besleyecek ana panoyu açmadan önce gelen enerjinin voltajını, toprak seviyesini ve fazlarını kontrol eder. |  |
|  |  | E.1.3 | Sistemi kademeli olarak çalıştırır. |  |
| E.2 | Sistemi yapılandırmak | E.2.1 | Akıllı cihazların DMX/IP adreslemesini ve diğer ayarlarını yapar. |  |
|  |  | E.2.2 | Dimmer’lerin adreslemesini ve diğer ayarlarını yapar. |  |
|  |  | E.2.3 | Radyo dalgaları ile çalışan kontrol sinyali iletim cihazlarının ayarlarını ışık plana göre yapar. |  |
|  |  | E.2.4 | Art-Net gibi ışık ağlarını yapılandırır. |  |
|  |  | E.2.5 | Time-code kullanılacak işler için time-code sistemi yapılandırır. |  |
|  |  | E.2.6 | Işık masasının giriş ve çıkış ayarlarını yaparak kullanıma hazır hale getirir. |  |
|  |  | E.2.7 | Kurulu sistemdeki tüm ışık cihazlarını ve diğer ilgili cihazları ışık masasına tanıtır. |  |
|  |  | E.2.8 | Tüm sistemi test ederek beklentileri karşılayacak şekilde düzgün çalıştığını teyit eder. |  |
|  |  | E.2.9 | Herhangi bir aksaklık tespit edilirse giderilmesini sağlar. |  |

| Görev | E. Işık sistemini çalıştırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.3 | Etkinlik sırasında kurulu sistemi yönetmek | E.3.1 | Işık elemanlarını iş akışına göre yönetir. |  |
|  |  | E.3.2 | Etkinlik süresince diğer birimlerle ve etkinlik yöneticisiyle iletişim halinde kalır. |  |
|  |  | E.3.3 | Kontrol panelleri aracılığıyla sistemin sağlıklı çalışmasını takip eder. |  |
|  |  | E.3.4 | Sistemde herhangi bir aksaklık olursa müdahale ederek giderilmesini sağlar. |  |
|  |  | E.3.5 | Etkinlik süresince ışık masası operatörü ile iletişim halinde olur. |  |
|  |  | E.3.6 | Işık masası operatörünün olmadığı hallerde ışık masasına ilişkin işlemleri yürütür. |  |

| Görev | F. Kurulu ışık sistemini sökmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| F.1 | Kurulu malzemeyi toplamak | F.1.1 | Işık elemanlarının yardımıyla kurulu her cihazı toplayıp o cihaza ait ekipman taşıma çantasına tüm ilgili aparat ve kabloları ile birlikte koyar. | - Kurulu cihazların söküme hazır hale getirme prosedürü - Kurulu cihazları sökme - Malzemeyi doğru şekilde paketleme - Malzemeyi nakliye için hazırlama - Araca yerleştirme - Yükleme güvenlik önlemleri |
|  |  | F.1.2 | Işık elemanının yardımıyla tüm kabloları toplayarak kablo taşıma çantasına koyar. |  |
| F.2 | Malzemeyi nakletmek | F.2.1 | Söküm işlemi bittikten sonra depo çıkış listesi ile birebir malzemenin eksiksiz toplandığını kontrol ederek denetler. |  |
|  |  | F.2.2 | Taşınmaya hazır olan ekipmanların depoya nakledilmesini sağlar. |  |

| Görev | G. Işık sistemi malzemelerinin bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.1 | Periyodik bakım yapmak | G.1.1 | Işık cihazlarının periyodik bakım planını yapar. | - Işık cihazlarının periyodik bakım ve temizleme bilgisi - Akıllı cihazların işletim sistemlerini güncelleme bilgisi - Işık kablolarının testi ve tamiri - Ön arıza tespiti ve raporlaması - Tamir sürecinin takibi ve raporlaması - Tamir sonrası gerekli kontrolleri yapma |
|  |  | G.1.2 | Işık elemanlarının yardımıyla periyodik bakımları yapar ve bakımların yapılmasını sağlar. |  |
|  |  | G.1.3 | Akıllı cihazların yazılım güncellemelerini ve güncelleme sonrası testlerini yapar. |  |
|  |  | G.1.4 | Yapısal taşıyıcı unsurların ve taşıyıcı unsurlara ait motorların hasara ve yıpranmaya karşı bakımlarının ve fiziki kontrolünün yapılmasını sağlar. |  |
|  |  | G.1.5 | Periyodik bakım sonrası durum raporlamasını hazırlayarak bağlı olduğu amir konumundaki yetkiliye verir. |  |
| G.2 | Arızalı cihazların tamir edilmesini sağlamak | G.2.1 | Tespit edilen arızalı cihazların, arıza durumuna göre, kuruluş içi ya da dışı tamir servisine iletilmesini sağlar. |  |
|  |  | G.2.2 | Tamir durum takibini yapar. |  |
|  |  | G.2.3 | Arıza içeriği ve tamir süreci konusunda amir konumundaki yetkili kişiyi bilgilendirir. |  |

| Görev | H. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| H.1 | Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak | H.1.1 | Mesleğe yeni başlayan kişilerin mesleki gelişimine katkıda bulunur. | - Gözlem yapma ve değerlendirme - İşbaşı eğitim yöntemleri uygulama - Mesleki bilgi ve deneyimlerini aktarma - Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapma - Mesleki ekipman, araç-gereçler ve sarf malzemelerinin özellikleri ve kullanımları - Mesleki ilerleme için kültür politikaları ve kültür faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlama - Mesleki terminoloji - Mesleki yasal düzenlemelere uygun hareket etme - Meslekle ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip etme - Meslektaşların mesleki gelişimlerine katkı sağlama - Sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerisi - Sektörel ve mesleki etkinliklere katılım sağlama |
|  |  | H.1.2 | Mesleğine ilişkin dokümanları, bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |  |
| H.2 | Mesleği ile ilgili uygulama yöntemlerini geliştirmek | H.2.1 | Yaptığı çalışmalara yönelik geri bildirimleri takip ederek değerlendirir. |  |
|  |  | H.2.2 | Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri araştırıp takip eder. |  |
|  |  | H.2.3 | Mesleği ile ilgili seminer, eğitim programları ve atölye çalışmalarına katılır. |  |
|  |  | H.2.4 | Gerçek ya da sosyal medya ortamında meslektaşları ile iletişim kurarak onların deneyimlerinden yararlanır. |  |
| H.3 | Teknik bilgi ve görgüsünü güncellemek | HE.3.1 | Mesleki faaliyetlerini desteklemek ve kişisel gelişimini sağlamak için bilim, teknoloji, sanat, siyaset ve benzeri pek çok alandaki gelişmeleri takip eder. |  |
|  |  | H.3.2 | Mesleki periyodik yayınları takip eder. |  |
|  |  | H.3.3 | Mümkün oldukça sektörel fuarları ziyaret eder. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Bilgisayar

- Cihaz ve ışık ekipmanları (BT ağ cihazları, ışık kontrol masası, ilgili kablolar ve yan donanımları ve benzeri)

- Hareketli platform

- İlk yardım çantası

- İskele

- İşe özel bantlar

- Kişisel koruyucu donanım (eldiven, ayakkabı, baret, emniyet kemeri ve benzeri)

- Merdiven

- Montaj malzemeleri (vida, somun, kelepçe, kablo bağı ve benzeri)

- Ölçüm ve test cihazları

- Yangın söndürme cihazı

- Yardımcı araç ve gereçler (tornavida, pense, yan keski ve benzeri)

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Aktüaliteyi takip etmek

- Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

- Sahne ışıklarının kullanım şekillerine yaratıcılık katarak farklı kullanım  imkanlarını araştırmak

- Birlikte çalıştığı diğer etkinlik paydaşlarının çalışmalarını da dikkate alarak çok yönlü düşünmek

- Çalışma disiplini ve iş yeri tertibine özen göstermek

- Çalışma ortamında İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun davranmak

- Çalışma zamanını etkili ve verimli kullanmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevresinde gelişen olayları gözlemlemek

- Değişime ve yeniliklere açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Detaylara özen göstermek

- Dikkatli ve sabırlı olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Edindiği bilgilerin gizliliğine özen göstermek

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Sahip olduğu bilgi ve deneyimleri kullanarak çözüm odaklı davranmak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek ve girişken olmak

- İş birliğine açık olmak

- Karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak

- Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

- Mesleği ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olay, olgu ve kişilere karşı ön yargısız ve tarafsız yaklaşmak

- Planlı ve organize olmak

- Protokol ve görgü kurallarına uygun davranmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Stres altında soğukkanlılığını koruyabilmek

- Süreçleri geliştirici ve iyileştirici önerilerde bulunmak

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek ve ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 5 olarak belirlenmiştir.