IŞIK ELEMANI (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

| Meslek: | Işık Elemanı |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 15UMS0464-4 |
| Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluş(lar): | Hazırlayan: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Güncelleyen: Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 11.2.2015 Tarih ve 2015/6 Sayılı Karar Rev.01: 23.7.2025 Tarih ve 2025/79 Sayılı Karar |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | 6/3/2015 – 29287 (Mükerrer) Rev 01.: 21/9/2025 - 33024 |
| Revizyon No: | 01 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya iş yerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

AĞ: Birbiriyle veri alışverişi yapabilen ve kaynak paylaşımında bulunabilen birbirine bağlı bilgi işlem cihazlarını,

AKILLI IŞIK: Üzerindeki elektronik devrelerin kontrolüyle ve ışık masasından gelen komutlarla çalışan ışıkları,

ARTNET: DMX 512 için gerekli veri paketlerinin dağıtımını ethernet ağı üzerinden yapan bir veri iletim protokolünü,

BT: Bilişim Teknolojilerini,

DMX: Işık kontrol sistemlerinde kullanılan bir sayısal sinyal iletişim protokolünü,

ETKİNLİK: Kongre, konferans, tören (anma, kutlama), toplantı, fuar, festival, parti, spor etkinliği gibi düzenlenen sosyal, eğlence amaçlı veya kurumsal etkinlikleri,

ETKİNLİK ALANI: Etkinliğin gerçekleştiği yeri,

HAZER: Etkinliklerde görsel efektler yaratmak amacıyla kullanılan,  bileşenlerini havaya yayarak hafif bir sis oluşturan ekipmanı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONVANSİYONEL IŞIK: Üzerinde herhangi bir elektronik kontrol sistemi bulunmayan basit ışıkları,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yeri veya iş yeri dışında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin teşhis edilmesi, risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin alınması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

TAŞIYICI SİSTEM (TRUSS): Profesyonel etkinlik ışığı sektöründe, ışık sistemlerinin ve ses gibi diğer sahne ekipmanlarının asılarak taşınmasına imkân veren alüminyum ya da çelikten imal edilen makaslı bir yapıya sahip taşıyıcı portatif sistemi,

TEHLİKE: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TIME CODE: Bir zaman kodu, bir zamanlama eşgüdüm sistemi tarafından düzenli aralıklarla oluşturulan bir sayısal kod dizisini,

ifade eder.

- GİRİŞ

Işık Asistanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# 15UMS0464-3 Işık Asistanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) tarafından yapılmış ve MYK Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra 15UMS0464-4 Işık Elemanı (Seviye 4) olarak MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Işık Elemanı (Seviye 4); İSG ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde iç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen etkinlik alanında ışık sisteminin kurulumunu, sökümünü ve periyodik bakımını yapan, ışık sorumlusu ile iletişim halinde ışık sistemini çalıştıran ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3435 (Başka yerde sınıflandırılmamış sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

Işık Elemanı (Seviye 4)’ün 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması; 17 nci maddesi gereğince gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Işık Elemanı (Seviye 4); iç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen her türlü etkinliklerde, teknik ekipmanın muhafaza edildiği depo ve benzeri kapalı alanlarda ışık sistemi ekipmanlarını hazırlamada ve ışık sistemi kurulumunda ışık elemanı olarak görev yapar.

Işık Elemanı (seviye 4), hem Sorumlu Işık Elemanı (Seviye 5) ile hem de diğer çalışanlar ile iş birliği halinde çalışır. İş süreçlerinde hareket halinde olması ve esnek mesai saatlerinde çalışması gerekebilir. Uzun süre ayakta durması ve sık seyahat etmesi gerekebilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren elektrik çarpması, yüksekten düşme, yaralanma gibi risklere maruz kalma durumu göz önünde bulundurulur. İşveren tarafından mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlara yönelik işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İSG önlemlerini uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - İSG mevzuatı ve iş süreçlerine uygulanması - Acil durum planı - Makine, araç, gereç ve ekipmanın sağlık ve güvenlik işaretleri - Uyarı ve işaret levhaları - KKD kullanımı - Çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler - Tehlike ve risklere karşı yapılacak işlemler - İşyerinde meydana gelebilecek kazalar - Acil durum türleri ve önlemleri - Temel ilkyardım |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki makine, araç ve gereçlerini, bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. |  |
|  |  | A.1.6 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uyar. |  |
|  |  | A.1.7 | İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |
|  |  | A.1.8 | Kas iskelet sistemini zorlamadan ergonomik duruş ve hareket pozisyonlarına uygun olarak çalışır. |  |

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.2.1 | İş süreçlerinde çevre için olası tehlike ve risklere karşı belirlenmiş önlemleri uygular. | - Çalışma yeri ve ekipmanların düzenli tutulması - Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması - İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların, tasnifi ve bertaraf edilmesi - Enerji verimliliği ve temel tasarruf uygulamaları - İş süreçlerinde ortaya çıkan atık türleri, tasnifi ve atıklara yeni işlev kazandırma yöntemleri - Doğal kaynakların korunmasına yönelik alınacak önlemler - Su kaynaklarının korunması yönelik alınacak önlemler - İş süreçlerindeki kalite gereklilikleri ve uygulanması - Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve ergonomi |
|  |  | A.2.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkların tasnifini talimatlara göre yapar. |  |
|  |  | A.2.3 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin bertarafını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
|  |  | A.2.4 | Çalıştığı ortamdaki geri kazanılabilir materyallerin toplanmasına ve muhafazasına ilişkin belirlenen önlemleri uygular. |  |
|  |  | A.2.5 | Geri dönüşümü olan atıkların teslim işlemlerini talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
| A.3 | Sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamak | A.3.1 | Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında oluşturulan politika ve eylem planı çerçevesinde çalışmalarını yürütür. |  |
|  |  | A.3.2 | Çalışma sürecinde kullanılan enerji, sarf malzemesi ve benzeri kaynakların etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik önlemleri alır ve önlemlerin alınmasını sağlar. |  |
|  |  | A.3.3 | Çalışma sürecinde tüm süreçleri doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeden yürütür. |  |
|  |  | A.3.4 | Çalışma sürecinde sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında su tüketimini etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik önlemler alır ve önlemlerin alınmasını sağlar. |  |
|  |  | A.3.5 | Sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması için çalışmalara katkıda bulunur. |  |
| A.4 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.4.1 | Yürütülen işlerde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.4.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. Basit ışık sistemlerini kurmak (devamı var) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | Ekipman ve ekipmanları hazırlamak | B.1.1 | Kurulum planı çerçevesinde gerekli ışık ekipman ve malzemeleri depoda hazırlar. | - Işık sistemi malzemeleri - Işık sistemi malzemelerinin nakli - Nakil işlemlerinin koordinasyonu - DMX, Artnet ve benzeri protokoller |
|  |  | B.1.2 | Hazırlanan ekipman ve malzemeleri etkinlik alanına nakledilmesini sağlar. |  |
| B.2 | Işık sistemini etkinlik alanında kurmak | B.2.1 | Işıkları ve diğer sahne ekipmanlarını asmak için gerekli truss ve benzeri yapısal unsurların kurulumuna yardım eder. |  |
|  |  | B.2.2 | Konvansiyonel ışıkları kurulum planına göre kurar. |  |
|  |  | B.2.3 | Akıllı ışıkları kurulum planına göre kurar. |  |
|  |  | B.2.4 | Kurulum planına göre kontrol protokollerine bağlı sinyalleri dağıtacak cihazları yerleştirir. |  |
|  |  | B.2.5 | Işık masasını kurulum planına göre kurar. |  |
|  |  | B.2.6 | Sis makinası, hazer gibi ışık sistemi çevresel aygıtlarını kurulum plana göre kurar. |  |
|  |  | B.2.7 | Kurulan cihazların çalışması için gerekli kontrol sinyali ve enerji kablolamalarını yapar. |  |
|  |  | B.2.8 | Cihaz konumlarına uygun şekilde gerekli elektrik panolarını yerleştirerek enerji dağıtım altyapısını kurar. |  |

| Görev | B. Basit ışık sistemlerini kurmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.3 | Kurulan ışık sistemini çalışır hale getirmek | B.3.1 | Etkinlik mekânının elektrikçisi ile temasa geçerek kurulu sistemi ana enerjiye bağlatır. | - Temel elektrik bilgisi - Akıllı ışık cihazları adresleme bilgisi - Işık masası temel ayarları ve programlaması |
|  |  | B.3.2 | Sistemi besleyecek ana panoyu açmadan önce gelen enerjinin voltajını, toprak seviyesini ve fazlarını kontrol eder. |  |
|  |  | B.3.3 | Önce ana panoyu sonra tüm aktif cihazları açar. |  |
|  |  | B.3.4 | Akıllı ışık cihazların ışık projesine bağlı olarak adreslemelerini yapar. |  |
|  |  | B.3.5 | Konvansiyonel ışıkların konumlarını ayarlar. |  |
|  |  | B.3.6 | Giriş seviyesi ışık masalarında temel ayarlar ile beraber basit ışık programlarını yapar. |  |
| B.4 | Etkinlik sırasında kurulu ışık sistemini yönetmek | B.4.1 | Etkinlik program akışına göre sorumlu olduğu giriş seviyesi ışık masalarını kullanır. |  |
|  |  | B.4.2 | Sorumlu olduğu alandaki kişilerle gerekli iletişimi kurar. |  |

| Görev | C. Kurulu ışık sistemini sökmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Kurulu ekipman ve malzemeleri toplamak | C.1.1 | Etkinlik mekanının elektrikçisi ile temasa geçerek kurulu sistemin ana enerjiye bağlantısının kesilmesini sağlar. | - Kurulu cihazların söküme hazır hale getirme prosedürü - Kurulu cihazları sökme - Malzemeyi doğru şekilde paketlemek - Malzemeyi nakliye için hazırlama - Araca yerleştirme - Yükleme güvenlik önlemleri |
|  |  | C.1.2 | Kurulu her cihazı toplayıp o cihaza ait ekipman taşıma çantasına tüm ilgili aparat ve kabloları ile birlikte koyar. |  |
| C.2 | Ekipman ve malzemeleri nakletmek | C.2.1 | Söküm işlemi bittikten sonra depo çıkış listesi ile malzemenin eksiksiz toplandığını kontrol eder. |  |
|  |  | C.2.2 | Taşınmaya hazır olan ekipmanların depoya nakledilmesini sağlar. |  |

| Görev | D. Ekipman ve cihazların bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Periyodik bakım yapmak | D.1.1 | Işık ekipman ve cihazları planlamaya göre periyodik olarak temizler. | - Periyodik bakım prosedürü - Ekipman ve cihaz bilgisi - Ön arıza tespitinin yapılması |
|  |  | D.1.2 | Akıllı ekipman ve cihazların yazılımlarını ve işletim sistemlerini günceller. |  |
|  |  | D.1.3 | Işık kablolarının özellikle konnektör uçlarını kontrol ederek herhangi bir temas sorunu olup olmadığını kontrol eder. |  |
|  |  | D.1.4 | Fiber optik kablolarda herhangi bir kırılma olup olmadığını kontrol eder. |  |
|  |  | D.1.5 | Ekipman ve cihazların genel durumunu gösterecek testleri yaparak ekipman ve cihazları bir sonraki işe hazır hale getirir. |  |
| D.2 | Arızalı ekipman ve cihazları belirlemek | D.2.1 | Arızalı ekipman ve cihazların ön arıza tespitini yapar. |  |
|  |  | D.2.2 | Arızalı ekipman ve cihazlar hakkında firmadaki amir konumundaki yetkili kişiyi bilgilendirir. |  |

| Görev | E. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | E.1.1 | Mesleki gelişim ihtiyaçlarını rehberlik eşliğinde belirler. | - Mesleki gelişim ihtiyacını belirleme ve giderme - Kariyer gelişim süreçleri - Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar - İşbaşı eğitim yöntemleri - Meslekle ilgili gelişmeleri takip etme - Mesleki gelişim ihtiyacını belirleme konusunda başkalarına sınırlı rehberlik etme - Mesleki bilgi ve deneyimlerini aktarma |
|  |  | E.1.2 | Mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimlere ve faaliyetlere katılım sağlar. |  |
|  |  | E.1.3 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yöntem, sistem gibi teknolojik gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip eder. |  |
| E.2 | Sorumluluğunda çalışan kişilerin mesleki gelişimi konusunda sınırlı rehberlik yapmak | E.2.1 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip eder. |  |
|  |  | E.2.2 | Sorumluluğunda çalışan kişilerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler. |  |
|  |  | E.2.3 | Sorumluluğunda çalışan kişilerin mesleki gelişimleri konusunda sınırlı rehberlik yapar. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Cihaz ve ışık ekipmanları (BT ağ cihazları, ışık kontrol masası, ilgili kablolar ve yan donanımları ve benzeri)

- Kişisel koruyucu donanım (eldiven, ayakkabı, baret, emniyet kemeri ve benzeri)

- Yardımcı araç ve gereçler (tornavida, pense, yan keski ve benzeri)

- Montaj malzemeleri (vida, somun, kelepçe, kablo bağı ve benzeri)

- Ölçüm ve test cihazları

- Bilgisayar

- İşe özel bantlar

- Hareketli platform

- Merdiven

- İskele

- Yangın söndürme cihazı

- İlk yardım çantası

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek ve kurallara uygun davranmak

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Göreviyle ilgili yenilikleri güncel olarak takip etmek ve uygulamak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İş disiplinine sahip olmak

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Malzemelerinin tasarruflu kullanılmasına özen göstermek

- Kalite gerekliliklerine önem vermek ve gereklilikler doğrultusunda işlemleri yürütmek

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Meslek ahlakına sahip olmak

- Planlı ve organize olmak

- Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sorumluluklarını zamanında yerine getirmek

- Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

- Tedbirli olmak

- Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri zamanında bilgilendirmek

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 4 olarak belirlenmiştir.