EK-1

Nehir Su Kütlesi Belirleme ve Sınıflandırma Kriterleri

- Minumum drenaj alanı 100 km2 alınır.

- Strahler ölçeği kullanılır ve içme suyu alt havzasında veya korunan alan sınırları içerisindeki nehirler dışında Strahler 1 ve 2 ihmal edilir.

- Nehir üzerinde büyük ölçüde değiştirilmiş kısım su kütlesinin %10’undan fazla ise bu kısım mevcut su kütlesinden ayrılarak ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilir.

- Noktasal ve yayılı baskı unsurları dikkate alınır.

| KRİTER | SINIR DEĞERLER | KOD |
| --- | --- | --- |
| Akış Rejimi | Mevsimsel | A1 |
|  | Sürekli | A2 |

Mevsimsel

Sürekli

| KRİTER | SINIR DEĞERLER | KOD |
| --- | --- | --- |
| Rakım | 0-800 m | R1 |
|  | 800-1600 m | R2 |
|  | >1600 m | R3 |
| Eğim | < %2 | E1 |
|  | > %2 | E2 |
| Jeoloji | Yüksek Mineralizasyonlu | J1 |
|  | Düşük Mineralizasyonlu | J2 |
| Drenaj Alanı | (Islak alanlarda ) < 1000 km2 (Kuru alanlarda) < 3000 km2 | D1 |
|  | (Islak alanlarda) > 1000 km2 (Kuru alanlarda) > 3000 km2 | D2 |
| Yağış | < 400 mm | Y1 |
|  | > 400 mm | Y2 |

| KRİTER | SINIR DEĞERLER | KOD |
| --- | --- | --- |
| Rakım | 0-800 m | R1 |
|  | 800-1600 m | R2 |
|  | >1600 m | R3 |
| Eğim | < %2 | E1 |
|  | > %2 | E2 |
| Jeoloji | Yüksek Mineralizasyonlu | J1 |
|  | Düşük Mineralizasyonlu | J2 |

Göl Su Kütlesi Belirleme ve Sınıflandırma Kriterleri

- Göl ve gölet ve baraj gölleri için minumum yüzey alanı 50 hektar (ha) alınır.

- Noktasal ve yayılı baskı unsurları dikkate alınır.

| KRİTER | SINIR DEĞERLER | KOD |
| --- | --- | --- |
| Rakım | < 800 m | R1 |
|  | 800-1600 m | R2 |
|  | > 1600 m | R3 |
| Derinlik | < 5 m | D1 |
|  | > 5 m | D2 |
| Alan | < 500 ha | A1 |
|  | > 500 ha | A2 |
| Jeoloji | Yüksek Mineralizasyonlu | J1 |
|  | Düşük Mineralizasyonlu | J2 |

EK-2

Tablo 1. Hassas Nehir Su Kütlelerinin Tespitinde Kullanılan Parametreler ve İzleme Sıklıkları

| Fizikokimyasal Parametreler | Birim | İzleme sıklığı (Yılda yapılacak izleme sayısı) |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 4 (Mevsimsel) |
| Sıcaklık | OC | 4 (Mevsimsel) |
| Çözünmüş Oksijen | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Askıda Katı Madde | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Toplam Organik Karbon | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Toplam Azot | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Nitrat Azotu | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Amonyum Azotu | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Toplam Fosfor | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Ortofosfat Fosforu | mg/L | 4 (Mevsimsel) |
| Biyolojik Kalite Bileşenleri |  |  |
| Makroomurgasızlar | - | 2 |

Tablo 2. Hassas Nehir Su Kütleleri

| HAVZA ADI | SU KÜTLESİ NO | SU KÜTLESİ ADI | TİP | İLİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akarçay | AKN_002 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |
| Akarçay | AKN_005 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |
| Akarçay | AKN_006 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Akarçay | AKN_008 | Çayırbaşı Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Akarçay | AKN_009 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | AFYON |
| Akarçay | AKN_014 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Akarçay | AKN_016 | Aşağı Kali Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | AFYON |
| Antalya | ANN_002 | Göksu Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_004 |  | A2R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_011 |  | A2R2E2Y2D2J1 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_012 | Düden Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_032 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_037 | Köprü Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_041 |  | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_043 | Manavgat Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_045 | Karpuz Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_058 | Küçük Aksu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Antalya | ANN_059 | Alara Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Aras | ARN_007 | Hasankale Çayı - Demir Döven Barajı Mansap | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Aras | ARN_008 | Aras Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Aras | ARN_009 | Aras Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |
| Aras | ARN_023 | Pasin Ovası Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | ERZURUM |
| Aras | ARN_026 | Kura Nehrı | A2R3E1Y2D2J2 | ARDAHAN |
| Aras | ARN_027 | Kura Nehrı | A2R3E1Y2D2J2 | ARDAHAN |
| Aras | ARN_041 | Buzhane Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | KARS |
| Aras | ARN_042 | Kars Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |
| Asi | ASN_001 | Karaafrin Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | GAZIANTEP |
| Asi | ASN_002 | Bozafrin Deresi | A1R2E1Y2D1J1 | GAZIANTEP |
| Asi | ASN_003 | Afrin Çayı | A1R1E1Y2D1J1 | KILIS |
| Asi | ASN_005 | Sabunsuyu Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | GAZIANTEP |
| Asi | ASN_008 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | HATAY |
| Asi | ASN_009 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_013 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_015 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_017 | Asi Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_019 | Karaçay Deresi | A2R1E2Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_022 | Asi Nehri | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_025 |  | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_026 |  | A2R2E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_027 | Değirmen Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_028 | Yakacık Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_031 | Yeniyurt Yakınından Denize Dökülen Kol | A1R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_033 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_035 | Dörtyol Yakınından Denize Dökülen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Batı Akdeniz | BAN_001 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |
| Batı Akdeniz | BAN_003 | Çavdır Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_004 | Çavdır Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |
| Batı Akdeniz | BAN_006 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DENIZLI |
| Batı Akdeniz | BAN_008 |  | A2R2E1Y2D1J2 | DENIZLI |
| Batı Akdeniz | BAN_009 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DENIZLI |
| Batı Akdeniz | BAN_018 | Alakır Çayı | A1R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_019 | Kocadere/Kızılöz Deresi | A2R3E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_020 |  | A1R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_029 | Eşen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MUGLA |
| Batı Akdeniz | BAN_033 | Murt Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MUGLA |
| Batı Akdeniz | BAN_034 | Çayboğazı Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | MUGLA |
| Batı Akdeniz | BAN_048 | Sarıçay | A2R1E1Y2D1J2 | MUGLA |
| Batı Akdeniz | BAN_049 | Sarıçay | A2R1E1Y2D1J1 | MUGLA |
| Batı Akdeniz | BAN_050 | Derince Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | MUGLA |
| Batı Karadeniz | BKN_003 | Küçük Melen | A2R1E1Y2D2J2 | DUZCE |
| Batı Karadeniz | BKN_004 | Küçük Melen | A2R1E1Y2D1J2 | DUZCE |
| Batı Karadeniz | BKN_006 |  | A2R1E1Y2D2J2 | DUZCE |
| Batı Karadeniz | BKN_013 | Devrek Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_014 | Gerede Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKN_019 | Soğanlı Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABUK |
| Batı Karadeniz | BKN_020 | Araç Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KASTAMONU |
| Batı Karadeniz | BKN_028 | Yenice Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABUK |
| Batı Karadeniz | BKN_029 | Filyos Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_030 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_033 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_034 | Acılık Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_035 | Kozcağız Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | BARTIN |
| Batı Karadeniz | BKN_038 |  | A2R1E1Y2D2J2 | BARTIN |
| Batı Karadeniz | BKN_051 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SINOP |
| Batı Karadeniz | BKN_052 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SINOP |
| Batı Karadeniz | BKN_053 |  | A2R2E2Y2D1J2 | SINOP |
| Batı Karadeniz | BKN_054 |  | A2R2E2Y2D1J2 | SINOP |
| Batı Karadeniz | BKN_059 | Acılık Deresi | A2R1E2Y2D1J1 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_067 | Gerede Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKN_068 | Çerkeş Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | CANKIRI |
| Burdur | BUN_005 | Sarı Dere | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |
| Burdur | BUN_008 | Bozçay | A2R2E1Y2D1J1 | BURDUR |
| Burdur | BUN_009 | Bozçay | A2R2E1Y2D2J2 | BURDUR |
| Büyük Menderes | BMN_003 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_004 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_006 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_013 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_014 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_017 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | USAK |
| Büyük Menderes | BMN_018 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | USAK |
| Büyük Menderes | BMN_019 | Dokuzsele | A2R2E1Y2D1J1 | USAK |
| Büyük Menderes | BMN_020 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | USAK |
| Büyük Menderes | BMN_021 |  | A2R1E1Y2D1J2 | USAK |
| Büyük Menderes | BMN_022 | Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J1 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_026 | Aşağı Çürüksu | A2R1E1Y2D2J2 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_028 | Gökpınar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_031 | Orta Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_034 | Yukarı Akçay | A2R2E1Y2D1J1 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_035 | Yukarı Akçay | A2R2E1Y2D2J2 | DENIZLI |
| Büyük Menderes | BMN_036 | Yukarı Akçay | A2R2E1Y2D2J2 | MUGLA |
| Büyük Menderes | BMN_038 | Aşağı Akçay | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_042 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_045 | Dipsiz Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MUGLA |
| Büyük Menderes | BMN_050 | Yukarı Çine | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_051 | Aşağı Çine | A1R1E1Y2D1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_053 | Aşağı Çine | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_056 | Moralı | A2R1E1Y2D1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_057 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_060 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Ceyhan | CEN_001 | Bozhoyuk Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_002 |  | A2R2E1Y2D1J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_004 | CEN_011’e Bağlanan Kol | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_009 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_010 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_011 | Kalealtı, Yazıdere ve Ortaklı Boyunca Akıyor | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_015 | Göksun Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_016 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_032 | DSİ Kurutma Kanalı | A2R1E1Y2D1J2 | GAZIANTEP |
| Ceyhan | CEN_034 |  | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_035 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_037 | Hacımustafa Köyü Yakınından Geçen Kol | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_041 | Sır Barajı’ndan Çıkan Kol | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_042 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Ceyhan | CEN_048 | Ceyhan Nehri (Kahramanmaraş ilinden Osmaniye iline girişte yer alan | A2R1E1Y2D2J2 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_049 |  | A2R2E1Y2D1J2 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_050 | HoruÇayı Deresi | A2R1E2Y2D1J1 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_051 | Nohuttepe’den Geçen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_052 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_054 |  | A2R1E1Y2D1J1 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_058 | Kozan’dan Geçen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_060 |  | A2R1E1Y2D2J1 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_061 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_062 | Baltalı Dere | A2R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_063 |  | A2R1E1Y2D1J2 | OSMANIYE |
| Ceyhan | CEN_064 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_065 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_066 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Çoruh | ÇON_005 | Kurt Çayı - Mansap | A2R3E1Y2D2J1 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇON_006 | Çoruh Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇON_015 | Oltu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇON_016 | Oltu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇON_026 | Murgul Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | ARTVIN |
| Çoruh | ÇON_027 | Çoruh Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ARTVIN |
| Çoruh | ÇON_029 | Çoruh Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Doğu Akdeniz | DAN_002 | Pamukluk Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_012 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_013 | Kusun Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_014 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_015 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_016 | Deliçay | A2R1E1Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_017 | Kızıl Dere | A2R3E2Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_020 | Lamas Deresi | A2R1E2Y2D2J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_026 | Göksu Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_027 | Göksu Nehri | A2R3E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Doğu Akdeniz | DAN_028 | Göksu Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | KARAMAN |
| Doğu Akdeniz | DAN_036 | Ermenek Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_037 | Göksu Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_039 | Küre Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_040 | Bozyazı Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_045 | Anamur Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_049 | Gökçeler Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Doğu Karadeniz | DKN_001 | Akçay | A2R1E1Y2D1J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_002 | Ceviz Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_004 | Bolaman Çayı (Gölköy) | A2R2E1Y2D1J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_006 | Bolaman Çayı (Kabataş-Çatalpınar) | A2R1E1Y2D2J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_008 | Bolaman Çayı (Fatsa) | A2R1E1Y2D2J1 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_013 | Pazarsuyu | A2R3E2Y2D1J2 | GIRESUN |
| Doğu Karadeniz | DKN_015 | Yağlıdere | A2R3E2Y2D1J2 | GIRESUN |
| Doğu Karadeniz | DKN_016 | Gelivera Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | GIRESUN |
| Doğu Karadeniz | DKN_017 | Harşit Çayı | A2R3E2Y2D1J2 | GUMUSHANE |
| Doğu Karadeniz | DKN_019 | Harşit Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | GUMUSHANE |
| Doğu Karadeniz | DKN_026 | Kale Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_028 | Maçka Deresi (Değirmendere) | A2R3E1Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_031 | Değirmendere | A2R1E2Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_032 | Değirmendere | A2R1E1Y2D2J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_035 | Gürçay | A2R3E1Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_038 | Solaklı Çayı | A2R1E2Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_042 | Taşlı Dere-Güneysu | A2R1E1Y2D1J2 | RIZE |
| Doğu Karadeniz | DKN_043 | Madenli Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | RIZE |
| Doğu Karadeniz | DKN_049 | Bolaman-Tünel Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_052 | Foldere | A2R2E2Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_054 | Çağlayan Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | RIZE |
| Fırat Dicle | FDN_001 | Karasu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_002 | Serceme Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_003 | Karasu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_004 | Karasu Irmağı | A2R3E1Y2D1J2 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_005 | Karasu Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_014 |  | A2R3E1Y2D2J2 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_017 | Fırat Nehri | A2R3E1Y2D2J1 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_019 | Fırat Nehri | A2R3E1Y2D2J1 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_020 | Değirmen Çayı | A1R2E1Y2D1J2 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_021 | Fırat Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_022 | Karabudak Çayı | A1R3E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Fırat Dicle | FDN_023 | Fırat Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | ERZINCAN |
| Fırat Dicle | FDN_024 | Kalkan Deresi | A2R3E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Fırat Dicle | FDN_026 | Yukarıkuslu Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Fırat Dicle | FDN_036 | Murat Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | AGRI |
| Fırat Dicle | FDN_037 | Karasu Deresi | A2R3E1Y2D2J2 | AGRI |
| Fırat Dicle | FDN_038 |  | A1R3E1Y2D1J2 | MUS |
| Fırat Dicle | FDN_040 | Kocasu Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_043_2 | Hasanova Suyu | A2R3E1Y2D2J2 | MUS |
| Fırat Dicle | FDN_044 | Murat Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | MUS |
| Fırat Dicle | FDN_059 | Ayvalıtohması Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | SIVAS |
| Fırat Dicle | FDN_060 | Tohma Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | SIVAS |
| Fırat Dicle | FDN_061 | Tohma Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | MALATYA |
| Fırat Dicle | FDN_108 | Sürgü Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | MALATYA |
| Fırat Dicle | FDN_110 | Göksu Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_111 | Keysun Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_112 | Göksu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_115 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | K.MARAS |
| Fırat Dicle | FDN_116 |  | A1R1E1Y2D1J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_117 | Akdere | A1R2E1Y2D1J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_118 | Bozalioğlu Çayı | A2R1E1Y1D1J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_122 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_123 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_124 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_126 | Hut Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | SANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_127 | Cullap Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | SANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_136 | Altınsuyu Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | MARDIN |
| Fırat Dicle | FDN_143 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_144 | Kollu Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_145 | Devegeçidi Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_146 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_149 | Kuruçay Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_150 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_151 | Ambar Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_153 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_154 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_156 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_157 | Savur Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | MARDIN |
| Fırat Dicle | FDN_158 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_159 | Kulp Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_161 | Derince Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_162 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_163 | Dicle Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_164 | Yanarsu Çayı (Garzan Çayı) | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_165 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_166 | Bitlis Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | SIIRT |
| Fırat Dicle | FDN_167 | Sutopu Deresi | A2R3E1Y2D2J2 | BITLIS |
| Fırat Dicle | FDN_169 | Ulu Çay (Botan Çayı) | A2R2E1Y2D2J1 | SIIRT |
| Fırat Dicle | FDN_170 | Ulu Çay (Botan Çayı) | A2R1E1Y2D2J2 | SIIRT |
| Fırat Dicle | FDN_171 | Dicle Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | SIIRT |
| Fırat Dicle | FDN_173 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | SIRNAK |
| Fırat Dicle | FDN_175 | Yukarısaksan Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | SIRNAK |
| Fırat Dicle | FDN_178 | Çığlı Suyu(Zap Suyu) | A2R3E1Y2D2J2 | VAN |
| Fırat Dicle | FDN_180 | Çığlı Suyu(Zap Suyu) | A2R3E1Y2D2J1 | HAKKARI |
| Fırat Dicle | FDN_182 | Şemdinli Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | HAKKARI |
| Fırat Dicle | FDN_183 | Cullap Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | SANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_186 | Hut Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | SANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_187 | Karasu Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | AGRI |
| Fırat Dicle | FDN_189 | Sacırsuyu Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | GAZIANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_191 | Kollu Deresi | A1R2E1Y2D1J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_195 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_196 | Ambar Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_198 | Kulp Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_202 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_204 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_206 | Munzur Suyu | A2R3E1Y2D2J2 | TUNCELI |
| Fırat Dicle | FDN_208 | Gökçe Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | BINGOL |
| Fırat Dicle | FDN_209 | Gökçe Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | BINGOL |
| Fırat Dicle | FDN_210 | Gökçe Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | BINGOL |
| Fırat Dicle | FDN_214 | Buyuksu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | BINGOL |
| Fırat Dicle | FDN_215 | Adaklı Deresi | A2R3E1Y2D1J1 | BINGOL |
| Fırat Dicle | FDN_216 | Tohma Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | MALATYA |
| Fırat Dicle | FDN_217 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_218 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DIYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_221 | Murat Nehri | A2R3E1Y2D1J2 | AGRI |
| Fırat Dicle | FDN_222 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KILIS |
| Gediz | GEN_006 | Gediz Nehri (Uşak ili) | A2R1E1Y2D2J2 | KUTAHYA |
| Gediz | GEN_008 | Gediz Nehri (Uşak ili, OSB sonrası) | A2R1E1Y2D2J2 | USAK |
| Gediz | GEN_018 | Demirci Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_033 | Alaşehir Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_035 | Alaşehir Çayı (Manisa ili, Azmak 3 Köprüsü) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_036 | Alaşehir Çayı (Gediz Nehri'ne bağlanmadan önce) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_038 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_044 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_052 | Gürdük Çayı (1) | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_054 |  | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_055 | Gürdük Çayı (2) | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_059 | Akhisar Çayı, Saruhanlı yakınları | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_060 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_062 | Nif Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | IZMIR |
| Gediz | GEN_064 | Irlamaz Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_066 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_068 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_070 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Gediz | GEN_071 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D2J2 | IZMIR |
| Gediz | GEN_072 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Kızılırmak | KIN_002 |  | A2R3E1Y2D1J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_003 |  | A2R2E1Y2D1J1 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_017 | Çermiksuyu çayı | A2R2E1Y2D1J1 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_019 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_020 | Yıldız Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_021 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_024 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_025 |  | A2R2E1Y2D1J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_026 |  | A2R2E1Y2D2J2 | SIVAS |
| Kızılırmak | KIN_027 | Sızır Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_028 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Kızılırmak | KIN_031 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Kızılırmak | KIN_034 | Kızılırmak | A2R2E1Y1D2J2 | KAYSERI |
| Kızılırmak | KIN_035 |  | A2R2E1Y2D1J1 | KAYSERI |
| Kızılırmak | KIN_036 | Sarımsaklı Suyu | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Kızılırmak | KIN_040 | Karasu Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | KAYSERI |
| Kızılırmak | KIN_041 | Kızılırmak | A2R2E1Y1D2J2 | NEVSEHIR |
| Kızılırmak | KIN_044 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | NEVSEHIR |
| Kızılırmak | KIN_061 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KIRIKKALE |
| Kızılırmak | KIN_062 | Balaban Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Kızılırmak | KIN_063 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Kızılırmak | KIN_064 | Taretözü Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | KIRIKKALE |
| Kızılırmak | KIN_065 |  | A2R2E1Y2D2J2 | CANKIRI |
| Kızılırmak | KIN_068 | Terme Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANKIRI |
| Kızılırmak | KIN_069 | Kızılırmak | A2R1E1Y2D2J2 | CANKIRI |
| Kızılırmak | KIN_077 |  | A2R2E1Y1D1J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_078 | Karasu Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_079 | Kanak Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_080 | Sorgun Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_081 | Kanak Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_082 | Delice Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_083 | Delice Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_084 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_085 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_086 | Devrez Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KASTAMONU |
| Kızılırmak | KIN_087 | Kızılırmak | A2R1E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_090 | Gökırmak | A2R2E1Y2D2J2 | KASTAMONU |
| Kızılırmak | KIN_092 | Gökırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SINOP |
| Kızılırmak | KIN_096 | Kamlık Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | SAMSUN |
| Kızılırmak | KIN_108 | Daday Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KASTAMONU |
| Kızılırmak | KIN_109 | Karaçomak Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | KASTAMONU |
| Kızılırmak | KIN_110 | Daday Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KASTAMONU |
| Konya | KON_013 | May Barajı Memba | A1R2E1Y2D1J2 | KONYA |
| Konya | KON_014 | May Barajı Memba | A1R2E1Y2D1J2 | KONYA |
| Konya | KON_015 | Çarşamba Çayı 3 (Apa Barajı Memba) | A2R2E1Y2D2J2 | KONYA |
| Konya | KON_016 | Akkaya Barajı Mansap (Ereğli Tahliyesi Memba) | A2R2E1Y1D1J1 | NIGDE |
| Konya | KON_023 | Aydin Kent Çayı (İvriz Barajı Memba) | A2R3E1Y1D1J1 | KONYA |
| Konya | KON_024 | Yukarioz Deresi (Akkaya Barajı Memba) | A2R2E1Y1D1J2 | NIGDE |
| Konya | KON_030 | İnsuyu Deresi (Cihanbeyli Göleti Memba) | A2R2E1Y1D1J1 | KONYA |
| Kuzey Ege | KEN_002 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |
| Kuzey Ege | KEN_003 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | CANAKKALE |
| Kuzey Ege | KEN_004 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |
| Kuzey Ege | KEN_005 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |
| Kuzey Ege | KEN_008 | Geme Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |
| Kuzey Ege | KEN_014 | Havran Çayı | A2R1E2Y2D1J2 | BALIKESIR |
| Kuzey Ege | KEN_023 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Kuzey Ege | KEN_024 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MANISA |
| Kuzey Ege | KEN_025 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | IZMIR |
| Kuzey Ege | KEN_030 | Kestel Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Kuzey Ege | KEN_034 | Guzelhısar Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_002 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_003 | Pirinççi Çayı | A1R1E2Y2D1J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_005 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_007 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_010 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_012 | Ilıca Dere | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_014 | Fetrek Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_015 |  | A2R1E1Y2D2J1 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_018 | Tahtalı Barajı çıkışı (Tahtalı Çayı) | A2R1E1Y2D1J1 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_028 | Mordoğan Göleti çıkışı (Kuskudan Deresi) | A2R1E2Y2D1J1 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_029 |  | A2R1E1Y2D1J1 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_031 | Balçova Barajı çıkışı (Ilıca Deresi) | A2R1E2Y2D1J1 | IZMIR |
| Küçük Menderes | KMN_032 |  | A2R1E1Y2D1J1 | IZMIR |
| Marmara | MAN_016 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_018 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_023 | Alibey Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_024 | Kağıthane Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_025 | Esetce Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Marmara | MAN_026 | Değirmen Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Marmara | MAN_032 | Gönen Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |
| Marmara | MAN_034 | Gönen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Marmara | MAN_038 | Umurbey Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | CANAKKALE |
| Marmara | MAN_040 | Kocabaş Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |
| Marmara | MAN_041 | Kocabaş Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |
| Marmara | MAN_043 | Biga Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |
| Marmara | MAN_044 | Biga Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |
| Marmara | MAN_047 | Büyükdere | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Marmara | MAN_049 | Karsak Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Marmara | MAN_052 | Yalak Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_053 | Hisar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_056 | Çuhahane Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_057 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_058 | Tavşanlı Dere | A2R1E1Y2D1J1 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_062 | Ağva Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_063 | Göksu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELI |
| Marmara | MAN_066 | Darlık Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_075 | Ayamama Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_076 | Harami Dere | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_077 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_078 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_079 | Kurbağlıdere | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |
| Marmara | MAN_083 | Bağlardere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_001 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_002 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_006 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_007 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_008 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_010 | Sulucak Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_011 | Sulucak Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_012 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_014 | Şeytandere | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_017 | Teke Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_019 | Ana Dere | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_020 | Süloğlu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_021 | Kuleli Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_022 | Ova Dere | A2R1E1Y2D1J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_025 | Meriç Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_026 | Sazlıdere | A2R1E1Y2D1J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_028 | Hamam Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_029 | Ana Dere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_037 | Anaçay | A2R1E1Y2D2J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_047 |  | A2R1E1Y2D1J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_050 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_051 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_052 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_053 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_054 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKIRDAG |
| Meriç Ergene | MEN_056 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_057 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELI |
| Meriç Ergene | MEN_058 |  | A2R1E1Y2D1J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_059 | Meriç Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_060 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDIRNE |
| Meriç Ergene | MEN_062 | Anaçay | A2R1E1Y2D2J2 | TEKIRDAG |
| Sakarya | SAN_001 | Battal Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_003 | Ilgın Gölüne giren kol | A2R2E1Y2D1J2 | KONYA |
| Sakarya | SAN_004 | Atlantı sulama kanalı | A2R2E1Y2D2J2 | KONYA |
| Sakarya | SAN_016 | Bardakçı Deresi | A1R2E1Y2D2J1 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_017 | Bardakçı Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_020 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_021 | Pınarbaşı Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Sakarya | SAN_024 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_025 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_027 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_029 |  | A2R2E1Y1D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_030 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_047 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_049 |  | A2R2E1Y2D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_051 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_053 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_054 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_056 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_059 | Eymir gölü çıkışı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_065 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_068 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_069 | Ova Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_070 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_072 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_086 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_100 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | ESKISEHIR |
| Sakarya | SAN_104 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | BILECIK |
| Sakarya | SAN_108 | Karasu | A2R1E1Y2D2J1 | BILECIK |
| Sakarya | SAN_110 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | BILECIK |
| Sakarya | SAN_114 | Boğazköy Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Sakarya | SAN_115 | Boğazköy Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Sakarya | SAN_116 |  | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Sakarya | SAN_117 |  | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Sakarya | SAN_119 | Akçasu | A2R1E1Y2D2J1 | BILECIK |
| Sakarya | SAN_120 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | BILECIK |
| Sakarya | SAN_121 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_122 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_123 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_126 | Mudurnu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_128 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_129 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_130 | Çarksuyu | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_132 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_135 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_136 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Seyhan | SEN_006 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Seyhan | SEN_009 |  | A2R2E1Y2D1J2 | KAYSERI |
| Seyhan | SEN_010 | Zamantı Irmağı | A2R3E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Seyhan | SEN_011 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Seyhan | SEN_012 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERI |
| Seyhan | SEN_017 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_022 | Salam Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_026 | Aksu Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_029 | Körkün Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | NIGDE |
| Seyhan | SEN_031 | Kuzgun ve Mucurlu Arasından Akan Kol | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_033 | Ulukışla ve Çiftehan Boyunca Uzanan Kol | A2R2E1Y1D1J2 | NIGDE |
| Seyhan | SEN_034 | Çakıt Suyu | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_035 | Çakıt Suyu | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_036 | Seyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_037 | Seyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_038 | Seyhan Nehri | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_039 | Karaçay | A2R1E1Y2D2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_042 | Feke Barajı’na Ümmetuşağı’ndan Bağlanan Kol | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_048 | Feke Barajı’na Ümmetuşağı’ndan Bağlanan Kolun Membası | A2R3E1Y2D1J1 | KAYSERI |
| Susurluk | SUN_001 | Simav Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_004 | Atnos Çayı - Balıklıdere | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_006 | Üzümcü Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_008 | Mürüvetler Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_009 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_011 |  | A2R1E1Y2D1J1 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_012 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_015 |  | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_017 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_018 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_019 | Değirmen Deresi / Harap Dere | A1R1E1Y2D1J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_022 | Susurluk Çayı - Hanifedere | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_028 | Madra Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_031 | Kocaçay | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_034 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D2J1 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_035 | Mürvetler Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_036 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_038 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_040 | Susurluk Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_041 | Susurluk Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_045 | Nilüfer Çayı - Dereçavuş | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_049 | Nilüfer Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_051 |  | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_052 | Nilüfer Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_053 | Nilüfer Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_054 | Kocasu | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_062 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_066 | Orhaneli Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_071 | Orhaneli Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_072 | Orhaneli Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_073 | Emet Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_075 | Emet Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_078 |  | A2R1E1Y2D2J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_080 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_081 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_086 |  | A2R1E1Y2D1J2 | BALIKESIR |
| Susurluk | SUN_089 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_090 | Mustafakemalpaşa Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Van Gölü | VGN_001 | Ilıca(Zilan) Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_007 | Bendimahi Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_009 | Özalp Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_010 | Özalp Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_013 | Karasu Irmağı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Yeşilırmak | YEN_002 |  | A2R3E1Y2D2J2 | GUMUSHANE |
| Yeşilırmak | YEN_012 | Kelkit-3 | A2R2E1Y2D2J2 | GIRESUN |
| Yeşilırmak | YEN_016 | Alucra Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | GIRESUN |
| Yeşilırmak | YEN_020 | Kelkit-4 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_021 | Kelkit-5 | A2R1E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_024 | Yeşilırmak-2 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_025_2 |  | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Yeşilırmak | YEN_026 | Çekerek-2 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_029 | Alaca Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Yeşilırmak | YEN_035 | Çorum Çayı-3 | A2R2E1Y2D1J2 | CORUM |
| Yeşilırmak | YEN_036 | Çorum Çayı-4 | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Yeşilırmak | YEN_037 | Çorum Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Yeşilırmak | YEN_039 | Çekerek-3 | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_040 | Yeşilırmak-3 | A2R1E1Y2D2J1 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_043 |  | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_044 | Tersakan-Havza | A2R2E1Y2D1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEN_045 | Tersakan-Suluova | A2R1E1Y2D1J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_046 | Tersakan | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_047 | Yeşilırmak-4 | A2R2E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_048 | Yeşilırmak-5 | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_055 | Mert Irmağı | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEN_056 | Kürtün Irmağı | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEN_058 |  | A2R1E2Y2D1J2 | SAMSUN |

EK-3

Tablo 3. Hassas Göl Su Kütlelerinin Tespitinde Kullanılan Parametreler ve İzleme Sıklıkları

| Parametre | İzleme Sıklığı (Yılda yapılacak örnekleme sayısı) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Göller/Barajlar |  |
|  | Derin | Sığ |
| pH | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Sıcaklık | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Çözünmüş Oksijen | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Secchi Diski Derinliği | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Klorofil a | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Askıda Katı Madde | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Toplam Organik Karbon | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Toplam Azot | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Nitrat Azotu | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Amonyum Azotu | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Toplam Fosfor | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Ortofosfat Fosforu | 4 (Mevsimsel) | 4 (Mevsimsel) |
| Biyolojik Kalite Bileşenleri |  |  |
| Fitoplankton | 2 | 2 |
| Makrofit | - | 2 |

Tablo 4. Hassas Göl Su Kütleleri

| HAVZA ADI | SU KÜTLESİ NO | SU KÜTLESİ ADI | TİP | İLİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akarçay | AKG_009 | Seyitler Barajı | R2D2A2J2 | Afyon |
| Akarçay | AKG_010 | Selevir Barajı | R2D2A2J1 | Afyon |
| Antalya | ANG_008 | Korkuteli Barajı | R2D2A1J2 | Antalya |
| Antalya | ANG_012 | Onaç-2 Barajı | R2D2A1J1 | Burdur |
| Antalya | ANG_013 | Onaç-1 Barajı | R2D2A1J2 | Burdur |
| Antalya | ANG_017 | Yeşilyayla Göleti | R2D2A1J1 | Antalya |
| Antalya | ANG_020 | Yelten Göleti | R3D2A1J1 | Antalya |
| Aras | ARG_005 | Sefaköy Barajı | R3D2A1J2 | Kars |
| Aras | ARG_011 | Arpacay Barajı | R3D2A2J2 | Kars |
| Aras | ARG_015 | Kars Barajı | R3D2A2J2 | Kars |
| Aras | ARG_018 | Şirinköy Göleti | R3D2A1J2 | Kars |
| Aras | ARG_019 | Demirdöven-Sürbehan Barajı | R3D2A1J2 | Erzurum |
| Asi | ASG_001 | Tahtaköprü Barajı | R1D2A2J2 | Gaziantep |
| Asi | ASG_002 | Yarseli Barajı | R1D2A1J1 | Hatay |
| Asi | ASG_006 | Balıklı Göleti | R1D2A1J2 | Kilis |
| Batı Akdeniz | BAG_001 | Yapraklı Barajı | R2D2A2J1 | Burdur |
| Batı Akdeniz | BAG_003 | Çavdır Barajı | R2D2A1J2 | Burdur |
| Batı Akdeniz | BAG_004 | Sami Soydam Barajı ve HES | R2D2A2J2 | Denizli |
| Batı Akdeniz | BAG_005 | Akköprü Barajı ve HES | R2D2A2J2 | Muğla |
| Batı Akdeniz | BAG_010 | Yazır Gölü | R2D1A1J2 | Burdur |
| Batı Akdeniz | BAG_017 | Narlı Barajı | R2D2A1J2 | Muğla |
| Batı Akdeniz | BAG_019 | Kapıçay Barajı | R1D2A1J1 | Antalya |
| Batı Akdeniz | BAG_022 | Osmankalfalar Göleti | R3D2A1J1 | Antalya |
| Batı Karadeniz | BKG_004 | Beyler Barajı | R2D2A1J1 | Kastamonu |
| Batı Karadeniz | BKG_009 | Hasanlar Barajı | R2D2A1J2 | Düzce |
| Batı Karadeniz | BKG_013 | Eften Gölü | R1D2A2J2 | Düzce |
| Batı Karadeniz | BKG_014 | Abant Gölü | R2D2A1J1 | Bolu |
| Batı Karadeniz | BKG_016 | Kirazlıköprü Barajı | R1D2A2J2 | Bartın |
| Batı Karadeniz | BKG_017 | Azdavay Barajı | R2D2A2J2 | Kastamonu |
| Batı Karadeniz | BKG_018 | Tor Barajı | R1D2A2J2 | Kastamonu |
| Batı Karadeniz | BKG_020 | Cide Barajı | R1D2A2J2 | Kastamonu |
| Batı Karadeniz | BKG_021 | Cörümören Barajı | R2D2A2J1 | Kastamonu |
| Burdur | BUG_008 | Karaçal Barajı | R2D2A1J2 | Burdur |
| Burdur | BUG_009 | Karamanlı Barajı | R2D2A1J2 | Burdur |
| Büyük Menderes | BMG_002 | Azap Gölü | R1D1A1J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_004 | Adıgüzel Barajı | R1D2A2J1 | Denizli |
| Büyük Menderes | BMG_005 | Kemer Barajı | R1D2A2J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_007 | Çine Barajı | R1D2A2J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_009 | Tavas-Yenidere Barajı | R2D2A2J2 | Denizli |
| Büyük Menderes | BMG_010 | Yavaşlar Barajı | R2D2A1J1 | Afyon |
| Büyük Menderes | BMG_011 | Cindere Barajı | R2D2A1J1 | Denizli |
| Büyük Menderes | BMG_012 | Yaylakavak-Karpuzlu Barajı | R1D2A1J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_015 | Örenler Barajı | R2D2A1J1 | Afyon |
| Büyük Menderes | BMG_017 | Topçam Barajı | R1D2A1J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_027 | Yayalar Göleti | R2D2A1J2 | Uşak |
| Büyük Menderes | BMG_028 | Gökbel Barajı | R1D2A1J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_032 | Tavas Göleti | R2D2A1J1 | Denizli |
| Büyük Menderes | BMG_040 | Hıdırbeyli Göleti | R1D2A1J2 | Aydın |
| Büyük Menderes | BMG_047 | Bayır Barajı | R2D2A1J2 | Muğla |
| Ceyhan | CEG_001 | Adatepe Barajı | R2D2A2J2 | K.Maraş |
| Ceyhan | CEG_002 | Sarıgüzel Barajı | R2D2A1J2 | K.Maraş |
| Ceyhan | CEG_003 | Menzelet Barajı | R2D2A2J2 | K.Maraş |
| Ceyhan | CEG_004 | Kılavuzlu Barajı | R1D2A1J1 | K.Maraş |
| Ceyhan | CEG_005 | Sır Barajı | R1D2A2J2 | K.Maraş |
| Ceyhan | CEG_011 | Berke Barajı | R2D2A2J2 | K.Maraş |
| Ceyhan | CEG_013 | Kalecik Barajı | R2D2A1J2 | Osmaniye |
| Ceyhan | CEG_014 | Kesiksuyu Barajı | R1D2A1J1 | Osmaniye |
| Ceyhan | CEG_015 | Kozan Barajı | R1D2A2J1 | Adana |
| Ceyhan | CEG_021 | Kızıliniş Göleti | R2D2A1J2 | K.Maraş |
| Çoruh | ÇOG_001 | Muratlı Barajı Ve HES | R1D2A1J2 | Artvin |
| Çoruh | ÇOG_002 | Borçka Barajı Ve HES | R2D2A2J2 | Artvin |
| Çoruh | ÇOG_003 | Deriner Barajı Ve HES | R2D2A2J2 | Artvin |
| Çoruh | ÇOG_004 | Yusufeli Barajı Ve HES | R3D2A2J2 | Artvin |
| Çoruh | ÇOG_006 | Demirözü Barajı | R3D2A2J2 | Bayburt |
| Çoruh | ÇOG_007 | Artvin Barajı | R2D2A2J2 | Artvin |
| Çoruh | ÇOG_008 | Güllübağ Barajı | R3D2A1J2 | Erzurum |
| Çoruh | ÇOG_009 | Arkun Barajı | R3D2A2J2 | Erzurum |
| Çoruh | ÇOG_010 | Ayvalı Barajı | R2D2A2J2 | Erzurum |
| Çoruh | ÇOG_011 | İspir Barajı | R3D2A2J2 | Erzurum |
| Çoruh | ÇOG_012 | Laleli Barajı | R3D2A2J2 | Bayburt |
| Doğu Akdeniz | DAG_004 | Ermenek Barajı | R3D2A2J1 | Karaman |
| Doğu Akdeniz | DAG_005 | Gezende Barajı | R3D2A2J1 | Karaman |
| Doğu Karadeniz | DKG_001 | Topçam Barajı | R2D2A2J2 | Ordu |
| Doğu Karadeniz | DKG_002 | Torul Barajı | R2D2A1J2 | Gümüşhane |
| Doğu Karadeniz | DKG_003 | Kürtün Barajı | R3D2A1J2 | Gümüşhane |
| Doğu Karadeniz | DKG_004 | Elmalı Barajı | R2D2A1J2 | Gümüşhane |
| Fırat-Dicle | FDG_006 | Hancağız Barajı | R1D2A2J1 | Gaziantep |
| Fırat-Dicle | FDG_007 | Kayacık Barajı | R1D2A2J1 | Gaziantep |
| Fırat-Dicle | FDG_009 | Konak Göleti | R1D2A1J2 | Kilis |
| Fırat-Dicle | FDG_013 | Sürgü Barajı | R2D2A2J2 | Adıyaman |
| Fırat-Dicle | FDG_015 | Sultan Suyu Barajı | R2D2A1J1 | Malatya |
| Fırat-Dicle | FDG_016 | Medik Barajı | R2D2A1J1 | Malatya |
| Fırat-Dicle | FDG_017 | Mursal Barajı | R3D2A1J2 | Sivas |
| Fırat-Dicle | FDG_020 | Kalecik Barajı | R2D2A1J2 | Elazığ |
| Fırat-Dicle | FDG_021 | Gayt Barajı | R3D2A1J2 | Bingöl |
| Fırat-Dicle | FDG_023 | Tercan Barajı | R2D2A2J2 | Erzincan |
| Fırat-Dicle | FDG_025 | Kuzgun Barajı | R3D2A2J2 | Erzurum |
| Fırat-Dicle | FDG_031 | Patnos Barajı | R3D2A2J2 | Ağrı |
| Fırat-Dicle | FDG_033 | Batman Barajı | R2D2A2J1 | Diyarbakır |
| Fırat-Dicle | FDG_036 | Devegeçidi Barajı | R2D2A2J2 | Diyarbakır |
| Fırat-Dicle | FDG_039 | Çınar Göksu Barajı | R1D2A1J1 | Diyarbakır |
| Fırat-Dicle | FDG_043 | Cip Barajı | R2D2A1J1 | Elazığ |
| Fırat-Dicle | FDG_044 | Alpaslan I Barajı | R2D2A2J2 | Muş |
| Fırat-Dicle | FDG_045 | Alpaslan II Barajı | R3D2A2J2 | Muş |
| Fırat-Dicle | FDG_046 | Şekerova Barajı | R3D2A1J2 | Ağrı |
| Fırat-Dicle | FDG_049 | Doğanpınar Barajı | R1D2A2J1 | Gaziantep |
| Fırat-Dicle | FDG_050 | Ardıl Barajı | R2D2A1J1 | K.Maraş |
| Fırat-Dicle | FDG_053 | Ambar Barajı | R1D2A2J1 | Diyarbakır |
| Fırat-Dicle | FDG_055 | Garzan Barajı | R3D2A1J1 | Batman |
| Fırat-Dicle | FDG_057 | Kığı Barajı | R3D2A2J2 | Tuncalı |
| Fırat-Dicle | FDG_061 | Işıktepe Göleti | R2D2A1J2 | Elazığ |
| Gediz | GEG_002 | Demirköprü Barajı | R1D2A2J1 | Manisa |
| Gediz | GEG_003 | Buldan Barajı | R1D2A1J2 | Denizli |
| Kızılırmak | KIG_001 | İmranlı Barajı | R3D2A2J2 | Sivas |
| Kızılırmak | KIG_004 | Kuru Gölü | R2D1A1J1 | Sivas |
| Kızılırmak | KIG_009 | Üçtepe Göleti | R2D2A1J2 | Sivas |
| Kızılırmak | KIG_011 | Karacalar-Ulaş Barajı | R2D2A1J2 | Sivas |
| Kızılırmak | KIG_015 | Gazibey Barajı | R2D2A1J2 | Sivas |
| Kızılırmak | KIG_018 | Yapıaltın Barajı | R2D2A1J2 | Sivas |
| Kızılırmak | KIG_019 | Sarıoğlan Barajı | R2D2A1J2 | Kayseri |
| Kızılırmak | KIG_021 | Sarımsaklı Barajı | R2D2A1J2 | Kayseri |
| Kızılırmak | KIG_022 | Yamula Barajı | R2D2A2J2 | Kayseri |
| Kızılırmak | KIG_023 | Uzunlu Barajı | R2D2A1J2 | Yozgat |
| Kızılırmak | KIG_024 | Yahyasaray Barajı | R3D2A2J2 | Yozgat |
| Kızılırmak | KIG_025 | Gelingüllü Barajı | R2D2A2J2 | Yozgat |
| Kızılırmak | KIG_026 | Kuzayca Göleti | R2D2A1J2 | Yozgat |
| Kızılırmak | KIG_027 | Taşlıhöyük-Taşlıhüyük Göleti | R2D2A1J2 | Nevşehir |
| Kızılırmak | KIG_034 | Akköy Barajı | R2D2A1J2 | Kayseri |
| Kızılırmak | KIG_036 | Damsa Barajı | R2D2A1J2 | Nevşehır |
| Kızılırmak | KIG_038 | Ayhanlar Barajı | R2D2A1J2 | Nevşehır |
| Kızılırmak | KIG_039 | Tatların Barajı | R2D2A1J2 | Nevşehir |
| Kızılırmak | KIG_041 | Bozkır Barajı | R2D2A1J2 | Aksaray |
| Kızılırmak | KIG_042 | Kültepe Barajı | R2D2A2J2 | Aksaray |
| Kızılırmak | KIG_043 | Yeniköy Göleti | R2D2A1J2 | Kırşehir |
| Kızılırmak | KIG_046 | Sıddıklı Barajı | R2D2A1J2 | Kırşehir |
| Kızılırmak | KIG_047 | Çoğun Göleti | R2D2A1J2 | Kırşehir |
| Kızılırmak | KIG_048 | Karaova Barajı | R2D2A1J2 | Kırşehir |
| Kızılırmak | KIG_053 | Germeçtepe Barajı | R2D2A1J1 | Kastamonu |
| Kızılırmak | KIG_055 | Karadere Barajı | R2D2A1J1 | Kastamonu |
| Kızılırmak | KIG_056 | Sarayözü Barajı | R2D2A1J2 | Amasya |
| Kızılırmak | KIG_059 | Dereköy Göleti | R2D2A1J2 | Samsun |
| Kızılırmak | KIG_060 | Altınkaya Barajı | R1D2A2J2 | Samsun |
| Kızılırmak | KIG_061 | Derbent Barajı | R1D2A2J2 | Samsun |
| Kızılırmak | KIG_069 | Boyabat_Kepez Barajı | R1D2A2J2 | Corum |
| Konya Kapalı | KOG_015 | Akkaya Barajı | R2D2A1J2 | Nığde |
| Konya Kapalı | KOG_018 | Apa Barajı | R2D2A2J1 | Konya |
| Konya Kapalı | KOG_019 | Ayrancı Barajı | R2D2A1J1 | Karaman |
| Konya Kapalı | KOG_023 | Deliçay Barajı | R2D2A1J1 | Karaman |
| Konya Kapalı | KOG_026 | Gödet Barajı | R2D2A2J1 | Karaman |
| Konya Kapalı | KOG_028 | Hotamış Depolaması | R2D2A2J1 | Konya |
| Konya Kapalı | KOG_030 | İvriz Barajı | R3D2A1J1 | Konya |
| Konya Kapalı | KOG_032 | May Barajı | R2D2A2J2 | Konya |
| Konya Kapalı | KOG_035 | Suğla Depolaması | R2D2A2J1 | Konya |
| Konya Kapalı | KOG_036 | Uluağaç Göleti | R3D2A1J2 | Niğde |
| Kuzey Ege | KEG_003 | Havran Barajı | R1D2A1J2 | Balıkesir |
| Kuzey Ege | KEG_005 | Sarıbeyler Barajı | R1D2A1J1 | Balıkesir |
| Kuzey Ege | KEG_006 | Sevişler Barajı | R1D2A1J1 | Manisa |
| Kuzey Ege | KEG_007 | Çaltıkoru Barajı | R1D2A1J2 | İzmir |
| Kuzey Ege | KEG_008 | Yortanlı Barajı | R1D2A1J2 | İzmir |
| Kuzey Ege | KEG_009 | Kestel Barajı | R1D2A1J2 | İzmir |
| Küçük Menderes | KMG_008 | Beydağ-I Barajı | R1D2A2J2 | İzmir |
| Küçük Menderes | KMG_009 | Kavakdere Barajı | R1D2A1J1 | İzmir |
| Marmara | MAG_017 | Gönen-Yenice Barajı | R1D2A2J2 | Çanakkale |
| Marmara | MAG_019 | Umurbey Barajı | R1D2A1J2 | Çanakkale |
| Marmara | MAG_020 | Bakacak Barajı | R1D2A2J2 | Çanakkale |
| Marmara | MAG_036 | Arıklar Göleti | R1D2A1J2 | Kocaeli |
| Marmara | MAG_038 | Koyunyeri Göleti | R1D2A1J2 | Çanakkale |
| Marmara | MAG_041 | Küçüklü Göleti | R1D2A1J2 | Çanakkale |
| Meriç-Ergene | MEG_007 | Keramettin Göleti | R1D2A1J2 | Edirne |
| Meriç-Ergene | MEG_009 | Kurtbey Göleti | R1D2A1J2 | Edirne |
| Meriç-Ergene | MEG_010 | Çayırdere Barajı | R1D2A1J2 | Kırklareli |
| Meriç-Ergene | MEG_015 | Değirmenci Göleti | R1D2A1J2 | Edirne |
| Meriç-Ergene | MEG_017 | Alıç Regülatörü | R1D2A1J2 | Edirne |
| Meriç-Ergene | MEG_023 | Sultanköy Barajı | R1D2A1J2 | Edirne |
| Meriç-Ergene | MEG_024 | Altınyazı Barajı | R1D2A1J2 | Edirne |
| Meriç-Ergene | MEG_032 | Karaidemir Barajı | R1D2A2J2 | Tekirdağ |
| Sakarya | SAG_001 | Poyrazlar Gölü | R1D2A1J2 | Sakarya |
| Sakarya | SAG_008 | Taşkısığı Gölü | R1D1A1J1 | Sakarya |
| Sakarya | SAG_009 | A. Kuzfındık Barajı | R2D2A1J2 | Kütahya |
| Sakarya | SAG_011 | Asartepe Barajı | R2D2A1J1 | Ankara |
| Sakarya | SAG_017 | Boğazköy Barajı | R1D2A2J2 | Bursa |
| Sakarya | SAG_020 | Çatören Barajı | R2D2A2J2 | Eskişehir |
| Sakarya | SAG_024 | Darıdere Barajı | R2D2A1J2 | Bilecik |
| Sakarya | SAG_025 | Doğanözü Barajı | R2D2A1J1 | Ankara |
| Sakarya | SAG_028 | Gökçekaya Barajı | R2D2A2J2 | Ankara |
| Sakarya | SAG_032 | Gülpınar Göleti | R2D2A1J1 | Eskişehir |
| Sakarya | SAG_033 | Günyurdu-Bakraş Barajı | R2D2A1J2 | Bilecik |
| Sakarya | SAG_034 | Gürsöğüt Barajı | R1D2A1J2 | Ankara |
| Sakarya | SAG_036 | Karadağ Göleti | R2D2A1J1 | Bolu |
| Sakarya | SAG_037 | Kargı-Geyiktepe Barajı | R2D2A2J2 | Ankara |
| Sakarya | SAG_039 | Keskin-75.Yıl Barajı | R2D2A1J2 | Eskişehir |
| Sakarya | SAG_040 | Kışlaköy Göleti | R1D2A1J2 | Sakarya |
| Sakarya | SAG_041 | Kızıldamlar Barajı | R1D2A1J2 | Bilecik |
| Sakarya | SAG_042 | Kunduzlar Barajı | R2D2A1J2 | Eskişehir |
| Sakarya | SAG_047 | Musaözü Barajı | R2D2A1J2 | Eskişehir |
| Sakarya | SAG_050 | Sırçasaray Barajı | R2D2A1J1 | Ankara |
| Sakarya | SAG_056 | Yenice Barajı | R2D2A2J2 | Eskişehir |
| Sakarya | SAG_058 | Akgöl Barajı | R2D2A2J1 | Konya |
| Seyhan | SEG_002 | Feke Barajı | R2D2A2J1 | Adana |
| Seyhan | SEG_003 | Köprü Barajı | R2D2A2J1 | Adana |
| Seyhan | SEG_004 | Menge Barajı | R2D2A2J1 | Adana |
| Seyhan | SEG_007 | Seyhan Barajı | R1D2A2J2 | Adana |
| Seyhan | SEG_022 | Kavşak Barajı | R2D2A1J1 | Adana |
| Seyhan | SEG_023 | Postallı Göleti | R3D2A1J1 | Niğde |
| Susurluk | SUG_006 | B.Orhan - Cuma Barajı | R2D2A1J2 | Bursa |
| Susurluk | SUG_010 | Çaygören Barajı | R1D2A2J2 | Balıkesir |
| Susurluk | SUG_014 | Devecikonağı Barajı | R1D2A1J2 | Bursa |
| Susurluk | SUG_016 | Dursunbey Barajı | R1D2A1J2 | Balıkesir |
| Susurluk | SUG_017 | Düvertepe Barajı | R1D2A2J2 | Balıkesir |
| Susurluk | SUG_023 | Ilıca Göleti | R1D2A1J2 | Balıkesir |
| Susurluk | SUG_024 | İvrindi Göleti | R1D2A1J2 | Balıkesir |
| Susurluk | SUG_027 | Kızkayası Barajı | R1D2A2J2 | Bursa |
| Susurluk | SUG_029 | Manyas Barajı | R1D2A2J1 | Balıkesir |
| Susurluk | SUG_038 | Kalkan Barajı | R2D2A1J2 | Kütahya |
| Van Gölü | VGG_011 | Gövelek Gölü | R3D1A1J2 | Van |
| Van Gölü | VGG_014 | Sarımehmet Barajı | R3D2A2J2 | Van |
| Van Gölü | VGG_016 | Zernek Barajı | R3D2A2J2 | Van |
| Van Gölü | VGG_017 | Erciş Koçköprü Barajı | R3D2A1J2 | Van |
| Yeşilırmak | YEG_001 | Köse Barajı | R3D2A1J2 | Gümüşhane |
| Yeşilırmak | YEG_002 | Sadak Barajı | R3D2A1J2 | Gümüşhane |
| Yeşilırmak | YEG_005 | Kılıçkaya Barajı | R2D2A2J2 | Giresun |
| Yeşilırmak | YEG_006 | Çamlıgöze Barajı | R2D2A1J2 | Sivas |
| Yeşilırmak | YEG_007 | Şerefiye Göleti | R3D2A1J2 | Sivas |
| Yeşilırmak | YEG_008 | Almus Barajı | R2D2A2J2 | Tokat |
| Yeşilırmak | YEG_011 | Belpınar Göleti | R2D2A1J2 | Tokat |
| Yeşilırmak | YEG_012 | Boztepe Barajı | R2D2A1J2 | Tokat |
| Yeşilırmak | YEG_013 | Artova Barajı | R2D2A1J2 | Tokat |
| Yeşilırmak | YEG_014 | Bedirkale Barajı | R2D2A1J2 | Tokat |
| Yeşilırmak | YEG_015 | Alaca Barajı | R2D2A1J2 | Corum |
| Yeşilırmak | YEG_017 | Gediksaray Göleti | R2D2A1J2 | Amasya |
| Yeşilırmak | YEG_018 | Doğantepe Göleti | R1D2A1J2 | Amasya |
| Yeşilırmak | YEG_024 | Hasan Uğurlu Barajı | R2D2A2J2 | Samsun |
| Yeşilırmak | YEG_025 | Suat Uğurlu Barajı | R1D2A2J2 | Samsun |
| Yeşilırmak | YEG_028 | Ladik Gölü | R2D1A1J2 | Samsun |
| Yeşilırmak | YEG_032 | Koçhisar Barajı | R2D2A2J1 | Corum |
| Yeşilırmak | YEG_035 | Süreyyabey-Kurtağıl Barajı | R2D2A2J2 | Yozgat |
| Yeşilırmak | YEG_041 | Çamur Barajı | R3D2A1J2 | Gümüşhane |

Ek-4

Tablo 5. Hassas Kıyı Su Kütleleri Belirlenmesi Kriterleri

| Temel Kriterler |  | Destekleyici Kriterler |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori-1 Morfoloji ve Hidroloji | Kategori-2 Biyokimyasal Değerlendirme | Kategori-3 Biyolojik Değerlendirme | Kategori-4 Baskılar |
| Kapalı/Açık | Dip Oksijen Yüzdesi | Makro Alg | Noktasal Kaynaklar |
| Eğim | Klorofil-a | Bentik | Yayılı Kaynaklar |
| Akıntı/Su Değişimi | Çözünmüş İnorganik Azot |  |  |
| Tabakalaşma | Toplam Fosfat |  |  |
|  | Seki Disk (m) |  |  |

Tablo 6. (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Hassas/Az Hassas Kıyı Su Kütleleri

| Su Kütlesi | Netice | Su Kütlesi | Netice |
| --- | --- | --- | --- |
| Mar_1 | Hassas Su Kütlesi | Akd_2 | Hassas Su Kütlesi |
| Mar_2 | Hassas Su Kütlesi | Akd_3 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_3 | Hassas Su Kütlesi | Akd_4 | Hassas Su Kütlesi |
| Mar_4 | Hassas Su Kütlesi | Akd_5 | Hassas Su Kütlesi |
| Mar_5 | Hassas Su Kütlesi | Akd_6 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_6 | Hassas Su Kütlesi | Akd_7 | Hassas Su Kütlesi |
| Mar_7 | Hassas Su Kütlesi | Akd_8 | Hassas Su Kütlesi |
| Mar_8 | Hassas Su Kütlesi | Akd_9 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_9 | Hassas Su Kütlesi | Akd_10 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_10 | Hassas Su Kütlesi | Akd_11 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_11 | Hassas Su Kütlesi | Akd_12 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_12 | Hassas Su Kütlesi | Akd_13 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_13 | Hassas Su Kütlesi | Akd_14 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_14 | Hassas Su Kütlesi | Akd_15 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_15 | Hassas Su Kütlesi | Akd_16 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_16 | Hassas Su Kütlesi | Akd_17 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_17 | Hassas Su Kütlesi | Akd_18 | Hassas Su Kütlesi |
| Mar_18 | Hassas Su Kütlesi | Akd_19 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_19 | Hassas Su Kütlesi | Akd_20 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_20 | Hassas Su Kütlesi | Akd_21 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Mar_21 | Hassas Su Kütlesi | Akd_22 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Ege_1 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_1 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Ege_2 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_2 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_3 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_3 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_4 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_4 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_5 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_5 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Ege_6 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_6 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Ege_7 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_7 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_8 | Hassas Su Kütlesi | Kar_8 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_9 | Hassas Su Kütlesi | Kar_9 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_10 | Hassas Su Kütlesi | Kar_10 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_11 | Hassas Su Kütlesi | Kar_11 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_12 | Hassas Su Kütlesi | Kar_12 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_13 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_13 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_14 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_14 | Hassas Su Kütlesi |
| Ege_15 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_15 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Ege_16 | Az Hassas Su Kütlesi | Kar_16 | Az Hassas Su Kütlesi |
| Akd_1 | Hassas Su Kütlesi | İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı | Hassas Kıyı Suyu Alanı |

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 1. Marmara Denizi Kıyı Alanlarında Su Kütleleri Bazında Hassas/Az Hassas Su Kütlelerinin Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 2. Ege Denizi Kıyı Alanlarında Su Kütleleri Bazında Hassas/Az Hassas Su Kütlelerinin Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 3. Akdeniz Kıyı Alanlarında Su Kütleleri Bazında Hassas/Az Hassas Su Kütlelerinin Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 4. Karadeniz Kıyı Alanlarında Su Kütleleri Bazında Hassas/Az Hassas Su Kütlelerinin Gösterimi

EK-5

Tablo 7. Nitrata Hassas Alanlar

| HAVZA ADI | SU KÜTLESİ NO | SU KÜTLESİ ADI | TİP | İLİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akarçay | AKG_003 | Karamık Sazlıkları | R2D1A1J1 | AFYON |
| Akarçay | AKG_010 | Selevir Barajı | R2D2A2J1 | AFYON |
| Akarçay | AKN_002 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |
| Akarçay | AKN_005 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |
| Akarçay | AKN_006 | Çayırbaşı Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Akarçay | AKN_008 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Akarçay | AKN_014 | Aşağı Kali Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Akarçay | AKN_016 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | AFYON |
| Akdeniz | ANG_001 | Egridir Gölü | R2D2A2J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANG_005 | Sorgun Barajı | R2D2A1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANG_006 | Karacaören-1 Barajı | R1D2A2J2 | BURDUR |
| Akdeniz | ANG_007 | Karacaören-2 Barajı | R1D2A1J2 | BURDUR |
| Akdeniz | ANG_008 | Korkuteli Barajı | R2D2A1J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANG_009 | Manavgat-Oymapınar Barajı | R1D2A2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANG_010 | Manavgat Naras Barajı | R1D2A2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANG_013 | Onaç-1 Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |
| Akdeniz | ANG_014 | Küçük Aksu Barajı | R1D2A1J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANG_015 | Uluborlu Barajı | R2D2A1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_003 |  | A2R2E2Y2D1J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_004 |  | A2R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_011 |  | A2R2E2Y2D2J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_012 | Düden Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_013 | Pupa Çayı | A1R2E1Y2D1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_014 | Pupa Çayı | A1R2E1Y2D1J2 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_018 | Ozdere | A2R2E1Y2D2J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_019_1 |  | A1R3E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_019_2 |  | A1R2E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_021 | Koca Dere | A2R2E1Y2D1J2 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_022 | Kovada Kanalı | A2R2E1Y2D2J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_023 | Kovadagölünden Gelen Akarsu | A2R2E2Y2D2J2 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_024 | Isparta Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_025 | Isparta Çayı+Kovada Gölü Gelensu Karısımı | A2R2E1Y2D2J2 | BURDUR |
| Akdeniz | ANN_026 | Göksu Çayı | A2R1E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_027 | Yazılı Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_028 | Göynük Köprüsü Çayı | A2R1E2Y2D1J2 | BURDUR |
| Akdeniz | ANN_030 |  | A2R1E2Y2D1J2 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_032 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_034 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_035 | Acısu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_036 | Basak Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | ISPARTA |
| Akdeniz | ANN_037 | Köprü Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_038 |  | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_039 | Manavgat Çayı | A2R2E2Y2D2J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_040 |  | A2R2E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_041 |  | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_042 |  | A1R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_043 | Manavgat Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_048 | Alara Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_049 | Kargı Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_055 | Çılbır Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_056 | Sapadere Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_057 | Küçük Aksu Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | ANTALYA |
| Akdeniz | ANN_058 | Küçük Aksu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Aras | ARG_007 | Aygir Gölü | R3D2A1J2 | KARS |
| Aras | ARG_009 | Kuyucuk Gölü | R3D2A1J2 | KARS |
| Aras | ARG_011 | Arpacay Barajı | R3D2A2J2 | KARS |
| Aras | ARG_015 | Kars Barajı | R3D2A2J2 | KARS |
| Aras | ARG_018 | Şirinköy Göleti | R3D2A1J2 | KARS |
| Aras | ARN_007 | Hasankale Çayı - Demir Döven Barajı Mansap | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Aras | ARN_008 | Aras Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Aras | ARN_009 | Aras Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |
| Aras | ARN_019 | Kars Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |
| Aras | ARN_020 | Çayır Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | KARS |
| Aras | ARN_023 | Pasin Ovası Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | ERZURUM |
| Aras | ARN_025 | Dıgor Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | KARS |
| Aras | ARN_026 | Kura Nehrı | A2R3E1Y2D2J2 | ARDHAN |
| Aras | ARN_027 | Kura Nehrı | A2R3E1Y2D2J2 | ARDHAN |
| Aras | ARN_042 | Kars Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |
| Asi | ASG_002 | Yarseli Barajı | R1D2A1J1 | HATAY |
| Asi | ASG_006 | Balıklı Göleti | R1D2A1J2 | KİLİS |
| Asi | ASN_001 | Karaafrin Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | GAZİANTEP |
| Asi | ASN_002 | Bozafrin Deresi | A1R2E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |
| Asi | ASN_003 | Afrin Çayı | A1R1E1Y2D1J1 | KİLİS |
| Asi | ASN_005 | Sabunsuyu Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | GAZİANTEP |
| Asi | ASN_008 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | HATAY |
| Asi | ASN_009 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_013 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_014 |  | A2R1E2Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_015 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_016 |  | A1R1E2Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_017 | Asi Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |
| Asi | ASN_022 | Asi Nehri | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_023 | Beyazçay | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_024 |  | A1R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_025 |  | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Asi | ASN_034 |  | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |
| Batı Akdeniz | BAG_003 | Çavdır Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |
| Batı Akdeniz | BAG_007 | Finike Alakır Barajı | R1D2A1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAG_010 | Yazır Gölü | R2D1A1J2 | BURDUR |
| Batı Akdeniz | BAG_022 | Osmankalfalar Göleti | R3D2A1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAG_023 | Toptaş Göleti | R2D2A1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_003 | Çavdır Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_004 | Çavdır Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |
| Batı Akdeniz | BAN_006 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |
| Batı Akdeniz | BAN_008 |  | A2R2E1Y2D1J2 | DENİZLİ |
| Batı Akdeniz | BAN_009 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |
| Batı Akdeniz | BAN_017 | Alakır Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_018 | Alakır Çayı | A1R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_019 | Kocadere/Kızılöz Deresi | A2R3E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_020 |  | A1R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_024 | Demre Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_029 | Eşen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MUĞLA |
| Batı Akdeniz | BAN_031 | Eşen Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_032 | Eşen Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |
| Batı Akdeniz | BAN_050 | Derince Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | MUĞLA |
| Batı Karadeniz | BKG_004 | Beyler Barajı | R2D2A1J1 | KASTAMONU |
| Batı Karadeniz | BKG_006 | Yeniçaga Göleti | R2D2A1J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKG_007 | Tekke Barajı | R2D2A1J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKG_008 | Gölköy Barajı | R2D2A1J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKG_009 | Hasanlar Barajı | R2D2A1J2 | DÜZCE |
| Batı Karadeniz | BKG_013 | Eften Gölü | R1D2A2J2 | DÜZCE |
| Batı Karadeniz | BKG_014 | Abant Gölü | R2D2A1J1 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKG_016 | Kirazlıköprü Barajı | R1D2A2J2 | BARTIN |
| Batı Karadeniz | BKN_002 |  | A2R2E1Y2D1J2 | DÜZCE |
| Batı Karadeniz | BKN_003 | Küçük Melen | A2R1E1Y2D2J2 | DÜZCE |
| Batı Karadeniz | BKN_004 | Küçük Melen | A2R1E1Y2D1J2 | DÜZCE |
| Batı Karadeniz | BKN_007 | Büyüksu | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKN_008 |  | A2R2E1Y2D1J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKN_009 |  | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKN_011 |  | A2R1E1Y2D2J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_013 | Devrek Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ZONGULDAK |
| Batı Karadeniz | BKN_014 | Gerede Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Batı Karadeniz | BKN_017 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_018 |  | A2R2E1Y2D1J2 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_019 | Soğanlı Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_023 | Araç Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_024 |  | A2R2E1Y2D1J1 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_026 | Araç Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_027 | Yenice Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_028 | Yenice Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABÜK |
| Batı Karadeniz | BKN_035 | Kozcağız Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | BARTIN |
| Batı Karadeniz | BKN_067 | Gerede Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Büyük Menderes | BMG_003 | Bafa Gölü | R1D2A2J2 | MUĞLA |
| Büyük Menderes | BMG_004 | Adıgüzel Barajı | R1D2A2J1 | DENİZLİ |
| Büyük Menderes | BMG_006 | Karakuyu Sazlıkları | R2D1A2J1 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMG_007 | Çine Barajı | R1D2A2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMG_011 | Cindere Barajı | R2D2A1J1 | DENİZLİ |
| Büyük Menderes | BMG_014 | Oyuk Barajı | R1D2A1J2 | İZMİR |
| Büyük Menderes | BMG_015 | Örenler Barajı | R2D2A1J1 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMG_017 | Topçam Barajı | R1D2A1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMG_027 | Yayalar Göleti | R2D2A1J2 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMG_028 | Gökbel Barajı | R1D2A1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMG_034 | Hamzabali Göleti | R1D2A1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMG_035 | Çatak Göleti | R1D2A1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMG_040 | Hıdırbeyli Göleti | R1D2A1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMG_046 | Takmak Göleti | R2D2A1J2 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMN_003 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_004 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_006 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_009 | Kumalar Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_010 | Karakuyı depolama Yapay Kanal | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_011 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Büyük Menderes | BMN_013 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |
| Büyük Menderes | BMN_017 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMN_018 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMN_019 | Dokuzsele | A2R2E1Y2D1J1 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMN_020 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMN_021 |  | A2R1E1Y2D1J2 | UŞAK |
| Büyük Menderes | BMN_026 | Aşağı Çürüksu | A2R1E1Y2D2J2 | DENİZLİ |
| Büyük Menderes | BMN_031 | Orta Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_041 | Musluca | A2R1E2Y2D1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_042 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_050 | Yukarı Çine | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_051 | Aşağı Çine | A1R1E1Y2D1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_053 | Aşağı Çine | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_056 | Moralı | A2R1E1Y2D1J2 | AYDIN |
| Büyük Menderes | BMN_060 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDIN |
| Burdur | BUG_001 | Burdur Gölü | R2D2A2J2 | BURDUR |
| Burdur | BUG_002 | Acigöl | R2D1A2J2 | DENİZLİ |
| Burdur | BUG_008 | Karaçal Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |
| Burdur | BUG_009 | Karamanlı Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |
| Burdur | BUN_001 | Çukurharman Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | ISPARTA |
| Burdur | BUN_002 | Gönen Çayı | A1R2E1Y2D1J1 | ISPARTA |
| Burdur | BUN_004 | Büğdüz Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |
| Burdur | BUN_005 | Sarı Dere | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |
| Burdur | BUN_008 | Bozçay | A2R2E1Y2D1J1 | BURDUR |
| Burdur | BUN_009 | Bozçay | A2R2E1Y2D2J2 | BURDUR |
| Burdur | BUN_013 | Evciler | A1R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Burdur | BUN_014 | Başmakçı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |
| Burdur | BUN_017 | Keçiborlu Çayı | A1R2E1Y2D1J2 | ISPARTA |
| Ceyhan | CEG_002 | Sarıgüzel Barajı | R2D2A1J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEG_003 | Menzelet Barajı | R2D2A2J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEG_004 | Kılavuzlu Barajı | R1D2A1J1 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEG_005 | Sır Barajı | R1D2A2J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEG_006 | Gölbasi Gölü | R2D2A1J1 | ADIYAMAN |
| Ceyhan | CEG_007 | Azapli Gölü | R2D2A1J2 | ADIYAMAN |
| Ceyhan | CEG_008 | Inekli Gölü | R2D2A1J1 | ADIYAMAN |
| Ceyhan | CEG_015 | Kozan Barajı | R1D2A2J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEG_017 | Yapi Gölü | R1D1A1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEG_018 | Eşemen Gölü | R1D1A2J2 | ADANA |
| Ceyhan | CEG_019 | Yumurtalık Lagünü | R1D1A1J2 | ADANA |
| Ceyhan | CEG_023 | Hakkıbeyli Göleti | R1D2A1J2 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_004 | CEN_011’e Bağlanan Kol | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_010 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_011 | Kalealtı, Yazıdere ve Ortaklı Boyunca Akıyor | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_015 | Göksun Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_031 |  | A2R1E1Y2D2J1 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_032 | DSİ Kurutma Kanalı | A2R1E1Y2D1J2 | GAZİANTEP |
| Ceyhan | CEN_034 |  | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_035 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_041 | Sır Barajı’ndan Çıkan Kol | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAŞ |
| Ceyhan | CEN_048 | Ceyhan Nehri (Kahramanmaraş ilinden Osmaniye iline girişte yer alan | A2R1E1Y2D2J2 | OSMANİYE |
| Ceyhan | CEN_051 | Nohuttepe’den Geçen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | OSMANİYE |
| Ceyhan | CEN_052 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_054 |  | A2R1E1Y2D1J1 | OSMANİYE |
| Ceyhan | CEN_058 | Kozan’dan Geçen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_060 |  | A2R1E1Y2D2J1 | OSMANİYE |
| Ceyhan | CEN_061 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_062 | Baltalı Dere | A2R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_063 |  | A2R1E1Y2D1J2 | OSMANİYE |
| Ceyhan | CEN_064 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_065 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Ceyhan | CEN_066 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |
| Çoruh | ÇOG_006 | Demirözü Barajı | R3D2A2J2 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇOG_008 | Güllübağ Barajı | R3D2A1J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇOG_011 | İspir Barajı | R3D2A2J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇON_001 | Lori Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇON_002 | Gökçedere | A2R3E1Y2D2J2 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇON_015 | Oltu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Doğu Akdeniz | DAG_010 | Gökçeler Barajı | R1D2A1J2 | ANTALYA |
| Doğu Akdeniz | DAN_003 | Kadıncık Çayı | A2R3E1Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_012 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_013 | Kusun Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_014 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_016 | Deliçay | A2R1E1Y2D1J1 | MERSİN |
| Doğu Akdeniz | DAN_046 | Gökçeler Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Doğu Akdeniz | DAN_047 | Bıçkıcı Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | ANTALYA |
| Doğu Akdeniz | DAN_048 | Gökçeler Çayı (Gökçeler Barajına Bağlanan Kol) | A2R2E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Doğu Akdeniz | DAN_049 | Gökçeler Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |
| Doğu Karadeniz | DKN_001 | Akçay | A2R1E1Y2D1J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_004 | Bolaman Çayı (Gölköy) | A2R2E1Y2D1J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_006 | Bolaman Çayı (Kabataş-Çatalpınar) | A2R1E1Y2D2J2 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_008 | Bolaman Çayı (Fatsa) | A2R1E1Y2D2J1 | ORDU |
| Doğu Karadeniz | DKN_013 | Pazarsuyu | A2R3E2Y2D1J2 | GİRESUN |
| Doğu Karadeniz | DKN_015 | Yağlıdere | A2R3E2Y2D1J2 | GİRESUN |
| Doğu Karadeniz | DKN_016 | Gelivera Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | GİRESUN |
| Doğu Karadeniz | DKN_017 | Harşit Çayı | A2R3E2Y2D1J2 | GUMÜŞHANE |
| Doğu Karadeniz | DKN_026 | Kale Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_031 | Değirmendere | A2R1E2Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_032 | Değirmendere | A2R1E1Y2D2J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_035 | Gürçay | A2R3E1Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_038 | Solaklı Çayı | A2R1E2Y2D1J2 | TRABZON |
| Doğu Karadeniz | DKN_042 | Taşlı Dere-Güneysu | A2R1E1Y2D1J2 | RIZE |
| Doğu Karadeniz | DKN_043 | Madenli Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | RIZE |
| Doğu Karadeniz | DKN_052 | Foldere | A2R2E2Y2D1J2 | TRABZON |
| Fırat-Dicle | FDG_003 | Keban Barajı | R2D2A2J1 | ELAZIĞ |
| Fırat-Dicle | FDG_004 | Atatürk Barajı | R1D2A2J2 | ADIYAMAN |
| Fırat-Dicle | FDG_005 | Birecik Barajı | R1D2A2J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat-Dicle | FDG_006 | Hancağız Barajı | R1D2A2J1 | GAZİANTEP |
| Fırat-Dicle | FDG_007 | Kayacık Barajı | R1D2A2J1 | GAZİANTEP |
| Fırat-Dicle | FDG_008 | Seve Barajı | R1D2A1J2 | KİLİS |
| Fırat-Dicle | FDG_009 | Konak Göleti | R1D2A1J2 | KİLİS |
| Fırat-Dicle | FDG_010 | Çamgazi Barajı | R1D2A1J2 | KİLİS |
| Fırat-Dicle | FDG_011 | İncesu Göleti | R1D2A1J2 | ADIYAMAN |
| Fırat-Dicle | FDG_012 | Hasancık Göleti | R1D2A1J2 | ADIYAMAN |
| Fırat-Dicle | FDG_015 | Sultan Suyu Barajı | R2D2A1J1 | MALATYA |
| Fırat-Dicle | FDG_016 | Medik Barajı | R2D2A1J1 | MALATYA |
| Fırat-Dicle | FDG_020 | Kalecik Barajı | R2D2A1J2 | ELAZIĞ |
| Fırat-Dicle | FDG_023 | Tercan Barajı | R2D2A2J2 | ERZİNCAN |
| Fırat-Dicle | FDG_025 | Kuzgun Barajı | R3D2A2J2 | ERZURUM |
| Fırat-Dicle | FDG_031 | Patnos Barajı | R3D2A2J2 | AĞRI |
| Fırat-Dicle | FDG_033 | Batman Barajı | R2D2A2J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat-Dicle | FDG_036 | Devegeçidi Barajı | R2D2A2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat-Dicle | FDG_037 | Hacıhıdır Barajı | R2D2A1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat-Dicle | FDG_039 | Çınar Göksu Barajı | R1D2A1J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat-Dicle | FDG_043 | Cip Barajı | R2D2A1J1 | ELAZIĞ |
| Fırat-Dicle | FDG_044 | Alpaslan I Barajı | R2D2A2J2 | MUŞ |
| Fırat-Dicle | FDG_045 | Alpaslan II Barajı | R3D2A2J2 | MUŞ |
| Fırat-Dicle | FDG_046 | Şekerova Barajı | R3D2A1J2 | AĞRI |
| Fırat-Dicle | FDG_049 | Doğanpınar Barajı | R1D2A2J1 | GAZİANTEP |
| Fırat-Dicle | FDG_053 | Ambar Barajı | R1D2A2J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat-Dicle | FDG_064 | Koyunlu Göleti | R1D2A1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat-Dicle | FDG_066 | Kacarlar Göleti | R2D2A1J2 | TUNCELİ |
| Fırat-Dicle | FDG_068 | Karkamış Barajı | R1D2A2J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_001 | Karasu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_002 | Serceme Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_003 | Karasu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_005 | Karasu Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | ERZİNCAN |
| Fırat Dicle | FDN_014 |  | A2R3E1Y2D2J2 | ERZİNCAN |
| Fırat Dicle | FDN_031 | Munzur Suyu | A2R3E1Y2D2J2 | TUNCELİ |
| Fırat Dicle | FDN_036 | Murat Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | AĞRI |
| Fırat Dicle | FDN_038 |  | A1R3E1Y2D1J2 | MUŞ |
| Fırat Dicle | FDN_040 | Kocasu Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | ERZURUM |
| Fırat Dicle | FDN_044 | Murat Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | MUŞ |
| Fırat Dicle | FDN_052 | Uluova Çayı | A1R2E1Y2D1J2 | ELAZIĞ |
| Fırat Dicle | FDN_053 |  | A2R2E1Y2D1J1 | ELAZIĞ |
| Fırat Dicle | FDN_054 | Yukarı Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | ELAZIĞ |
| Fırat Dicle | FDN_059 | Ayvalıtohması Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | SİVAS |
| Fırat Dicle | FDN_060 | Tohma Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | SİVAS |
| Fırat Dicle | FDN_061 | Tohma Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | MALATYA |
| Fırat Dicle | FDN_081 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R2E2Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_082 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R2E2Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_084 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R2E2Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_085 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R2E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_087 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A1R2E1Y2D1J2 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_088 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_089 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_090 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_091 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_092 | Cehennem Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_093 | Suyolu Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_094 | Kırmızıgül Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_095 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_096 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A1R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_097 | Çayır Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_098 | Ada Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_099 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A1R1E1Y2D1J2 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_101 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R2E1Y2D1J2 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_105 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A1R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_106 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_110 | Göksu Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_112 | Göksu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ADIYAMAN |
| Fırat Dicle | FDN_115 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | K.MARAŞ |
| Fırat Dicle | FDN_116 |  | A1R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_117 | Akdere | A1R2E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_118 | Bozalioğlu Çayı | A2R1E1Y1D1J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_121 | Çay Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_122 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_123 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_124 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | GAZİANTEP |
| Fırat Dicle | FDN_126 | Hut Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_127 | Cullap Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_128 | Sarı Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_129 | Tufan Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_130 | Şeyhnasır Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_131 | Aliyetelli Suyu | A1R1E1Y2D2J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_132 | İbrahimağa Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_133 | Habur Deresi | A1R1E1Y1D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_134 | Berdak Deresi | A1R1E1Y2D2J2 | MARDİN |
| Fırat Dicle | FDN_135 | Çırtık Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | MARDİN |
| Fırat Dicle | FDN_136 | Altınsuyu Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | MARDIN |
| Fırat Dicle | FDN_143 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_144 | Kollu Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_145 | Devegeçidi Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_146 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_149 | Kuruçay Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_150 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_151 | Ambar Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_153 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_154 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_156 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_158 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_161 | Derince Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_162 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_163 | Dicle Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_164 | Yanarsu Çayı (Garzan Çayı) | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_165 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_170 | Ulu Çay (Botan Çayı) | A2R1E1Y2D2J2 | SİİRT |
| Fırat Dicle | FDN_171 | Dicle Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | SİİRT |
| Fırat Dicle | FDN_172 | Cehennnem Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | MARDİN |
| Fırat Dicle | FDN_173 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ŞIRNAK |
| Fırat Dicle | FDN_175 | Yukarısaksan Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | ŞIRNAK |
| Fırat Dicle | FDN_183 | Cullap Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_184 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_185 | Atatürk Barajına bağlanan kol | A2R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_186 | Hut Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ŞANLIURFA |
| Fırat Dicle | FDN_187 | Karasu Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | AĞRI |
| Fırat Dicle | FDN_188 | Berdak Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | MARDİN |
| Fırat Dicle | FDN_191 | Kollu Deresi | A1R2E1Y2D1J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_195 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_196 | Ambar Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_202 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_204 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BATMAN |
| Fırat Dicle | FDN_216 | Tohma Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | MALATYA |
| Fırat Dicle | FDN_217 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_218 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKIR |
| Fırat Dicle | FDN_221 | Murat Nehri | A2R3E1Y2D1J2 | AĞRI |
| Fırat Dicle | FDN_222 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KİLİS |
| Gediz | GEG_002 | Demirköprü Barajı | R1D2A2J1 | MANİSA |
| Gediz | GEG_003 | Buldan Barajı | R1D2A1J2 | DENİZLİ |
| Gediz | GEG_006 | Marmara Gölü | R1D2A2J2 | MANİSA |
| Gediz | GEG_011 | Kula Göleti | R2D2A1J2 | MANİSA |
| Gediz | GEN_008 | Gediz Nehri (Uşak ili, OSB sonrası) | A2R1E1Y2D2J2 | USAK |
| Gediz | GEN_010 | Hamam Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | USAK |
| Gediz | GEN_011 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_012 | Selendi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_013 | Eynes Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_014 | İlke Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_030 | Yelli Dere | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_031 | Üçgöz Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_033 | Alaşehir Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_035 | Alaşehir Çayı (Manisa ili, Azmak 3 Köprüsü) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_038 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_040 | Ahmetli Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_041 | Osmanca Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_042 | Gürlevik Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_043 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_044 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_045 |  | A2R2E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_046 | Gördes Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_047_4 | Gördes Barajına giren kol | A2R1E2Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_047_5 | Gördes Barajına giren kol | A2R1E2Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_049 | Gördes Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_052 | Gürdük Çayı (1) | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_053 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_054 |  | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_055 | Gürdük Çayı (2) | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_056 |  | A2R1E1Y2D1J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_058 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_059 | Akhisar Çayı, Saruhanlı yakınları | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_060 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_062 | Nif Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | IZMIR |
| Gediz | GEN_063 |  | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Gediz | GEN_064 | Irlamaz Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_065 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_068 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J1 | MANISA |
| Gediz | GEN_069 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANISA |
| Gediz | GEN_072 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D1J2 | IZMIR |
| Gediz | GEN_073 | Karakum Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | MANISA |
| Kuzey Ege | KEN_023 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |
| Kuzey Ege | KEN_024 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MANİSA |
| Kuzey Ege | KEN_025 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | İZMİR |
| Kuzey Ege | KEN_026 | Kara Dere | A2R1E1Y2D1J2 | İZMİR |
| Kuzey Ege | KEN_033 | Kara Cay | A2R1E1Y2D1J2 | MANİSA |
| Kızılırmak | KIG_003 | Demiryurt Gölü (Tödürge Gölü) | R2D2A1J1 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIG_004 | Kuru Gölü | R2D1A1J1 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIG_011 | Karacalar-Ulaş Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIG_015 | Gazibey Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIG_018 | Yapıaltın Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIG_019 | Sarıoğlan Barajı | R2D2A1J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIG_021 | Sarımsaklı Barajı | R2D2A1J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIG_022 | Yamula Barajı | R2D2A2J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIG_023 | Uzunlu Barajı | R2D2A1J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIG_025 | Gelingüllü Barajı | R2D2A2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIG_026 | Kuzayca Göleti | R2D2A1J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIG_027 | Taşlıhöyük-Taşlıhüyük Göleti | R2D2A1J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_034 | Akköy Barajı | R2D2A1J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIG_036 | Damsa Barajı | R2D2A1J2 | NEVŞEHIR |
| Kızılırmak | KIG_038 | Ayhanlar Barajı | R2D2A1J2 | NEVŞEHIR |
| Kızılırmak | KIG_039 | Tatların Barajı | R2D2A1J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_041 | Bozkır Barajı | R2D2A1J2 | AKSARAY |
| Kızılırmak | KIG_043 | Yeniköy Göleti | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_045 | Hirfanlı Barajı | R2D2A2J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_046 | Sıddıklı Barajı | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_047 | Çoğun Göleti | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_048 | Karaova Barajı | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_049 | Kesikköprü Barajı | R2D2A2J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIG_050 | Kapulukaya Barajı | R2D2A2J2 | KIRIKKALE |
| Kızılırmak | KIG_056 | Sarayözü Barajı | R2D2A1J2 | AMASYA |
| Kızılırmak | KIG_058 | Vezirköprü Barajı | R1D2A1J2 | SAMSUN |
| Kızılırmak | KIG_059 | Dereköy Göleti | R2D2A1J2 | SAMSUN |
| Kızılırmak | KIN_003 |  | A2R2E1Y2D1J1 |  |
| Kızılırmak | KIN_017 | Çermiksuyu çayı | A2R2E1Y2D1J1 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIN_019 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIN_021 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIN_025 |  | A2R2E1Y2D1J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIN_026 |  | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIN_028 |  | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |
| Kızılırmak | KIN_029 | Değirmen Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIN_031 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIN_034 | Kızılırmak | A2R2E1Y1D2J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIN_035 |  | A2R2E1Y2D1J1 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIN_036 | Sarımsaklı Suyu | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIN_041 | Kızılırmak | A2R2E1Y1D2J2 | KAYSERİ |
| Kızılırmak | KIN_042 | Çayırboğazı Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_043 | Kızılöz Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_044 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_045 | Alaçoraközü Suyu | A1R2E1Y1D1J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_046 | Alaçoraközü Suyu | A2R2E1Y1D1J2 | AKSARAY |
| Kızılırmak | KIN_054 | Kırşehir Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | NEVŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_058 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_059 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_060 | Sofular Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Kızılırmak | KIN_061 |  | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Kızılırmak | KIN_062 | Balaban Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KIRIKKALE |
| Kızılırmak | KIN_063 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Kızılırmak | KIN_064 | Taretözü Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Kızılırmak | KIN_068 | Terme Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KIRIKKALE |
| Kızılırmak | KIN_069 | Kızılırmak | A2R1E1Y2D2J2 | ÇANKIRI |
| Kızılırmak | KIN_071 | Kılıçözü Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | ÇANKIRI |
| Kızılırmak | KIN_072 | Manahözü Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_074 | Kılıçözü Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_075 | Kaleycik Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | KIRIKKALE |
| Kızılırmak | KIN_077 |  | A2R2E1Y1D1J2 | KIRŞEHİR |
| Kızılırmak | KIN_078 | Karasu Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_079 | Kanak Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_080 | Sorgun Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_081 | Kanak Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_082 | Delice Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_083 | Delice Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Kızılırmak | KIN_084 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_085 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_090 | Gökırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |
| Kızılırmak | KIN_095 | Bakır Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | KASTAMONU |
| Kızılırmak | KIN_096 | Kamlık Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Kızılırmak | KIN_108 | Daday Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | SAMSUN |
| Kızılırmak | KIN_109 | Karaçomak Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | KASTAMONU |
| Kızılırmak | KIN_110 | Daday Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KASTAMONU |
| Küçük Menderes | KMG_008 | Beydağ-I Barajı | R1D2A2J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_002 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_003 | Pirinççi Çayı | A1R1E2Y2D1J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_005 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_010 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_013_2 | Fetrek Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_014 | Fetrek Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_016 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | İZMİR |
| Küçük Menderes | KMN_018 | Tahtalı Barajı çıkışı (Tahtalı Çayı) | A2R1E1Y2D1J1 | İZMİR |
| Konya Kapalı | KOG_002 | Akgöl | R2D1A2J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_003 | Beysehir Gölü | R2D2A2J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_004 | Bolluk Gölü | R2D1A2J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_009 | Tersakan Gölü | R2D1A2J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_010 | Tuz Gölü | R2D1A2J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_012 | Düden Gölü | R2D1A2J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_013 | Kozanlı Gökgöl | R2D1A1J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_015 | Akkaya Barajı | R2D2A1J2 | NIĞDE |
| Konya Kapalı | KOG_018 | Apa Barajı | R2D2A2J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_019 | Ayrancı Barajı | R2D2A1J1 | KARAMAN |
| Konya Kapalı | KOG_021 | Cihanbeyli Göleti | R2D2A1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_026 | Gödet Barajı | R2D2A2J1 | KARAMAN |
| Konya Kapalı | KOG_028 | Hotamış Depolaması | R2D2A2J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_030 | İvriz Barajı | R3D2A1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_032 | May Barajı | R2D2A2J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_035 | Suğla Depolaması | R2D2A2J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KOG_036 | Uluağaç Göleti | R3D2A1J2 | NİĞDE |
| Konya Kapalı | KON_001 | Mamasın Barajı Mansap 1 (Tuz Gölü Memba) | A2R2E1Y1D2J2 | AKSARAY |
| Konya Kapalı | KON_002_1 | Salur Deresi (Beyşehir Memba) | A2R2E1Y2D1J1 | ISPARTA |
| Konya Kapalı | KON_002_13 | İlmen Deresi (Beyşehir Memba) | A1R2E1Y2D1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_002_14 | Tolca Deresi (Beyşehir Memba) | A1R2E1Y2D1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_002_15 | Ozan Deresi (Beyşehir Memba) | A1R2E1Y2D1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_002_16 | Karayaka Deresi (Beyşehir Memba) | A1R2E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Konya Kapalı | KON_002_2 | Belceğiz Deresi(Beyşehir Memba) | A2R3E1Y2D1J1 | ISPARTA |
| Konya Kapalı | KON_002_3 | Anamas Yaylası Deresi (Beyşehir Memba) | A1R3E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Konya Kapalı | KON_002_4 | Yenişarbademli Deresi (Beyşehir Memba) | A2R3E2Y2D1J1 | ISPARTA |
| Konya Kapalı | KON_013 | May Barajı Memba | A1R2E1Y2D1J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_014 | May Barajı Memba | A1R2E1Y2D1J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_015 | Çarşamba Çayı 3 (Apa Barajı Memba) | A2R2E1Y2D2J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_016 | Akkaya Barajı Mansap (Ereğli Tahliyesi Memba) | A2R2E1Y1D1J1 | NİĞDE |
| Konya Kapalı | KON_018 | Meram Sulaması (Altınapa Barajı Mansap) | A2R2E1Y1D1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_021_1 | Yeşildere (İbrala Barajı Memba) | A2R3E1Y2D1J1 | KARAMAN |
| Konya Kapalı | KON_024 | Yukarioz Deresi (Akkaya Barajı Memba) | A2R2E1Y1D1J2 | NİĞDE |
| Konya Kapalı | KON_026_2 | Melendiz Çayı (Mamasın Barajı Memba) | A2R2E1Y1D1J2 | AKSARAY |
| Konya Kapalı | KON_026_3 | Saratlı Deresi (Mamasın memba) | A1R2E1Y1D1J2 | AKSARAY |
| Konya Kapalı | KON_030 | İnsuyu Deresi (Cihanbeyli Göleti Memba) | A2R2E1Y1D1J1 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_031 | İnsuyu Deresi (Tuz Gölü Memba) | A2R2E1Y1D1J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_032 | Gökgöl Mansap (Tuz Gölü Memba) | A1R2E1Y1D1J2 | KONYA |
| Konya Kapalı | KON_033 | Peçenek Barajı Mansap (Tuz Gölü Memba) | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |
| Konya Kapalı | KON_034 | Samsam Gölü Mansap | A1R2E1Y1D1J2 | KONYA |
| Marmara | MAG_012 | Çokal Barajı | R1D2A2J2 | TEKIRDAĞ |
| Marmara | MAG_017 | Gönen-Yenice Barajı | R1D2A2J2 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAG_020 | Bakacak Barajı | R1D2A2J2 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAG_022 | Iznik Gölü | R1D2A2J2 | BURSA |
| Marmara | MAG_023 | Gökçe Barajı | R1D2A1J2 | YALOVA |
| Marmara | MAG_024 | Hersek Gölü | R1D1A1J2 | YALOVA |
| Marmara | MAG_030 | Naipköy | R1D2A1J2 | TEKIRDAĞ |
| Marmara | MAG_032 | Yazır Göleti | R1D2A1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAG_036 | Arıklar Göleti | R1D2A1J2 | KOCAELİ |
| Marmara | MAG_041 | Küçüklü Göleti | R1D2A1J2 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAN_002 | Balaban Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Marmara | MAN_017_2 | Karasudere | A2R1E1Y2D1J2 | İSTANBUL |
| Marmara | MAN_017_4 | Sarısudere | A2R1E1Y2D1J2 | İSTANBUL |
| Marmara | MAN_025 | Esetce Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_026 | Değirmen Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_027 | Işıklar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_030_1 | Çaydere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_030_2 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_030_3 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_030_4 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_030_5 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_030_9 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_033 | Gönen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Marmara | MAN_034 | Gönen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Marmara | MAN_038 | Umurbey Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAN_040 | Kocabaş Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAN_043 | Biga Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAN_044 | Biga Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ÇANAKKALE |
| Marmara | MAN_047 | Büyükdere | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Marmara | MAN_050_1 | Havuz Deresi/Uzun Dere | A2R1E2Y2D1J2 | YALOVA |
| Marmara | MAN_050_2 |  | A2R1E2Y2D1J2 | YALOVA |
| Marmara | MAN_050_3 |  | A2R1E2Y2D1J2 | YALOVA |
| Marmara | MAN_051 | Selimandıra Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | YALOVA |
| Marmara | MAN_052 | Yalak Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |
| Marmara | MAN_057 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |
| Marmara | MAN_058 | Tavşanlı Dere | A2R1E1Y2D1J1 | KOCAELİ |
| Marmara | MAN_062 | Ağva Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | KOCAELİ |
| Marmara | MAN_063 | Göksu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |
| Marmara | MAN_067_6 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |
| Marmara | MAN_069_1 | Kavakdere/Gökkaya | A2R1E2Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_069_2 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_085 | Işıklar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Marmara | MAN_086 | Işıklar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEG_001 | Pamuklu Gölü | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_006 | Bayramşah Göleti | R1D2A1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEG_007 | Keramettin Göleti | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_009 | Kurtbey Göleti | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_010 | Çayırdere Barajı | R1D2A1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEG_011 | Bıyıkali Göleti | R1D2A1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEG_015 | Değirmenci Göleti | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_017 | Alıç Regülatörü | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_021 | İnecik Barajı | R1D2A1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEG_022 | Dedecik Barajı | R1D2A1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEG_023 | Sultanköy Barajı | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_024 | Altınyazı Barajı | R1D2A1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_029 | Yenikarpuzlu Göleti | R1D2A2J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEG_032 | Karaidemir Barajı | R1D2A2J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEG_036 | Üsküp Göleti | R1D2A1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_002 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_006 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_007 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_008 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_010 | Sulucak Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_011 | Sulucak Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_012 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_013_5 | Kırklareli Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_013_6 | Kırklareli Barajına giren kol | A2R1E2Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_014 | Şeytandere | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_017 | Teke Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_019 | Ana Dere | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_020 | Süloğlu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_021 | Kuleli Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_025 | Meriç Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_026 | Sazlıdere | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_028 | Hamam Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_029 | Ana Dere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_030_1 | İnecik Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_031 | Bent Dere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_032_1 | Dedecik Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_032_2 | Dedecik Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_033 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_034 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_036 |  | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_037 | Anaçay | A2R1E1Y2D2J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_047 |  | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_048 | Çeltik Gölüne giren kol | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_050 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_051 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_052 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_053 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_054 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAĞ |
| Meriç-Ergene | MEN_055 | Kaynarlı Dere | A1R1E1Y2D1J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_056 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_057 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KIRKLARELİ |
| Meriç-Ergene | MEN_059 | Meriç Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_060 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |
| Meriç-Ergene | MEN_062 | Anaçay | A2R1E1Y2D2J2 | TEKİRDAĞ |
| Sakarya | SAG_001 | Poyrazlar Gölü | R1D2A1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAG_006 | Mogan Gölü | R2D1A2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_008 | Taşkısığı Gölü | R1D1A1J1 | SAKARYA |
| Sakarya | SAG_009 | A. Kuzfındık Barajı | R2D2A1J2 | KÜTAHYA |
| Sakarya | SAG_011 | Asartepe Barajı | R2D2A1J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_016 | Beylikova Barajı | R1D2A2J2 | ESKİŞEHIR |
| Sakarya | SAG_017 | Boğazköy Barajı | R1D2A2J2 | BURSA |
| Sakarya | SAG_024 | Darıdere Barajı | R2D2A1J2 | BİLECİK |
| Sakarya | SAG_028 | Gökçekaya Barajı | R2D2A2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_029 | Gökler Göleti | R2D2A1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_032 | Gülpınar Göleti | R2D2A1J1 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAG_034 | Gürsöğüt Barajı | R1D2A1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_036 | Karadağ Göleti | R2D2A1J1 | BOLU |
| Sakarya | SAG_037 | Kargı-Geyiktepe Barajı | R2D2A2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_039 | Keskin-75.Yıl Barajı | R2D2A1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAG_040 | Kışlaköy Göleti | R1D2A1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAG_041 | Kızıldamlar Barajı | R1D2A1J2 | BİLECİK |
| Sakarya | SAG_042 | Kunduzlar Barajı | R2D2A1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAG_043 | Kureyşler Barajı | R2D2A1J2 | KÜTAHYA |
| Sakarya | SAG_047 | Musaözü Barajı | R2D2A1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAG_050 | Sırçasaray Barajı | R2D2A1J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAG_056 | Yenice Barajı | R2D2A2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAG_057 | Yenipazar Göleti | R2D2A1J1 | BİLECİK |
| Sakarya | SAG_058 | Akgöl Barajı | R2D2A2J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_001 | Battal Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_003 | Ilgın Gölüne giren kol | A2R2E1Y2D1J2 | KONYA |
| Sakarya | SAN_004 | Atlantı sulama kanalı | A2R2E1Y2D2J2 | KONYA |
| Sakarya | SAN_005 |  | A2R2E1Y2D2J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_008 | Akgöl Barajına giren kol | A2R2E1Y2D2J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_009 | Gökpınar Barajına giren kol | A2R2E1Y2D2J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_015 | Seydi Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_016 | Bardakçı Deresi | A1R2E1Y2D2J1 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_017 | Bardakçı Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_018 | Seydi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_020 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_021 | Pınarbaşı Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |
| Sakarya | SAN_026 |  | A2R2E1Y2D2J1 | KONYA |
| Sakarya | SAN_027 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_028 | Ilıcaözü Deresi | A2R2E1Y1D1J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_029 |  | A2R2E1Y1D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_030 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_036 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KÜTAHYA |
| Sakarya | SAN_037 | Kureyşler Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | KÜTAHYA |
| Sakarya | SAN_047 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_049 |  | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_051 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_053 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_054 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_055 | Pürlek Deresi | A2R2E1Y1D1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_056 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_057 | Mogan Gölüne giren kol (Çölova Deresi) | A1R2E1Y1D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_059 | Eymir gölü çıkışı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_065 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_068 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_069 | Ova Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_070 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_071 | Babayakup Deresi | A2R2E1Y1D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_072 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J1 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_086 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_087 | Saryar Barajına giren kol | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_088 |  | A2R2E1Y2D1J2 | BOLU |
| Sakarya | SAN_089 |  | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |
| Sakarya | SAN_092 | Saryar Barajına giren kol | A2R2E2Y1D1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_096 | Gökçekaya Barajına giren kol | A2R2E2Y1D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_097 | Yenice Barajına giren kol | A2R2E2Y2D1J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_098 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |
| Sakarya | SAN_099 | Çatak Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | BOLU |
| Sakarya | SAN_100 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | ESKİŞEHİR |
| Sakarya | SAN_101 | Değirmen Dere | A2R2E2Y2D1J1 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_102 |  | A2R2E2Y2D1J2 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_103 |  | A2R1E2Y2D1J2 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_104 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_105 | Akçay | A2R1E1Y2D1J1 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_106 | Kocadere | A2R2E1Y2D1J2 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_108 | Karasu | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_110 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_114 | Boğazköy Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Sakarya | SAN_116 |  | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Sakarya | SAN_117 |  | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Sakarya | SAN_119 | Akçasu | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |
| Sakarya | SAN_121 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_122 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_123 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_124 | Ballıkaya Barajına giren kol | A2R2E1Y2D2J1 | BOLU |
| Sakarya | SAN_126 | Mudurnu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_128 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_129 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_130 | Çarksuyu | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_131 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_132 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |
| Sakarya | SAN_138 | Sırçasaray Barajına giren kol | A2R2E1Y1D1J1 | ANKARA |
| Seyhan | SEG_002 | Feke Barajı | R2D2A2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_003 | Köprü Barajı | R2D2A2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_006 | Çatalan Barajı | R1D2A2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEG_007 | Seyhan Barajı | R1D2A2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEG_016 | Ceyhan Hendeği Gölü | R1D1A1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEG_019 | Ağyatan Gölü | R1D1A2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEG_022 | Kavşak Barajı | R2D2A1J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_023 | Postallı Göleti | R3D2A1J1 | NİĞDE |
| Seyhan | SEG_025 | Kılıçlı Göleti | R1D2A1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_006 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |
| Seyhan | SEN_009 |  | A2R2E1Y2D1J2 | KAYSERİ |
| Seyhan | SEN_011 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |
| Seyhan | SEN_012 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |
| Seyhan | SEN_017 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_022 | Salam Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_026 | Aksu Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_029 | Körkün Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | NİĞDE |
| Seyhan | SEN_031 | Kuzgun ve Mucurlu Arasından Akan Kol | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_032 | Şeytan Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | NİĞDE |
| Seyhan | SEN_033 | Ulukışla ve Çiftehan Boyunca Uzanan Kol | A2R2E1Y1D1J2 | NİĞDE |
| Seyhan | SEN_034 | Çakıt Suyu | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_035 | Çakıt Suyu | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_036 | Seyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_037 | Seyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_038 | Seyhan Nehri | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_039 | Karaçay | A2R1E1Y2D2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_041_8 | Çatalan İçme Suyu Barajı’nı Besleyen Kollar | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_041_9 | Çatalan İçme Suyu Barajı’nı Besleyen Kollar | A1R1E2Y2D1J2 | ADANA |
| Seyhan | SEN_042 | Feke Barajı’na Ümmetuşağı’ndan Bağlanan Kol | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEN_048 | Feke Barajı’na Ümmetuşağı’ndan Bağlanan Kolun Membası | A2R3E1Y2D1J1 | KAYSERİ |
| Susurluk | SUG_001 | Kuşgölü | R1D2A2J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_006 | B.Orhan - Cuma Barajı | R2D2A1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUG_010 | Çaygören Barajı | R1D2A2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_016 | Dursunbey Barajı | R1D2A1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_017 | Düvertepe Barajı | R1D2A2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_022 | İkizcetepeler Barajı | R1D2A2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_023 | Ilıca Göleti | R1D2A1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_029 | Manyas Barajı | R1D2A2J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_032 | Söve Göleti | R1D2A1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_002_5 |  | A2R2E2Y2D1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_004 | Atnos Çayı - Balıklıdere | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_006 | Üzümcü Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_007_2 | Bağarsak Dere | A1R1E1Y2D1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_007_3 | Kocadere (İnkaya) | A1R1E1Y2D1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_008 | Mürüvetler Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_009 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_011 |  | A2R1E1Y2D1J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_012 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_017 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_018 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_019 | Değirmen Deresi / Harap Dere | A1R1E1Y2D1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_020 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_021 |  | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_022 | Susurluk Çayı - Hanifedere | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_028 | Madra Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_031 | Kocaçay | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_032 | Kocaçay | A2R1E1Y2D2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_033 | Sığırcı Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_034 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D2J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_035 | Mürvetler Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUN_036 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_037 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_038 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_040 | Susurluk Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_041 | Susurluk Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_045 | Nilüfer Çayı - Dereçavuş | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_051 |  | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_054 | Kocasu | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_056 |  | A2R2E1Y2D1J2 | KÜTAHYA |
| Susurluk | SUN_057 |  | A2R2E1Y2D1J1 | KÜTAHYA |
| Susurluk | SUN_058 | Kayaboğazı Barajı besleyen kollar | A2R2E1Y2D1J2 | KÜTAHYA |
| Susurluk | SUN_089 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_090 | Mustafakemalpaşa Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Van Gölü | VGG_011 | Gövelek Gölü | R3D1A1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGG_014 | Sarımehmet Barajı | R3D2A2J2 | VAN |
| Van Gölü | VGG_016 | Zernek Barajı | R3D2A2J2 | VAN |
| Van Gölü | VGG_017 | Erciş Koçköprü Barajı | R3D2A1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_001 | Ilıca(Zilan) Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_007 | Bendimahi Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_009 | Özalp Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_010 | Özalp Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_013 | Karasu Irmağı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Yeşilırmak | YEG_001 | Köse Barajı | R3D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEG_002 | Sadak Barajı | R3D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEG_006 | Çamlıgöze Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |
| Yeşilırmak | YEG_011 | Belpınar Göleti | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_012 | Boztepe Barajı | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_013 | Artova Barajı | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_014 | Bedirkale Barajı | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_017 | Gediksaray Göleti | R2D2A1J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEG_018 | Doğantepe Göleti | R1D2A1J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEG_024 | Hasan Uğurlu Barajı | R2D2A2J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEG_025 | Suat Uğurlu Barajı | R1D2A2J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEG_028 | Ladik Gölü | R2D1A1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEG_032 | Koçhisar Barajı | R2D2A2J1 | ÇORUM |
| Yeşilırmak | YEG_035 | Süreyyabey-Kurtağıl Barajı | R2D2A2J2 | YOZGAT |
| Yeşilırmak | YEN_001 |  | A2R3E2Y2D1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEN_002 |  | A2R3E1Y2D2J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEN_003 | Kelkit Çayı-1 | A2R3E1Y2D2J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEN_004 | Şiran Çayı-1 | A2R3E1Y2D1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEN_010 | Kızılenis Çayı | A2R3E2Y2D1J2 | ERZİNCAN |
| Yeşilırmak | YEN_021 | Kelkit-5 | A2R1E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_024 | Yeşilırmak-2 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_025_2 |  | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |
| Yeşilırmak | YEN_026 | Çekerek-2 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEN_034 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ÇORUM |
| Yeşilırmak | YEN_036 | Çorum Çayı-4 | A2R2E1Y2D2J2 | ÇORUM |
| Yeşilırmak | YEN_037 | Çorum Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ÇORUM |
| Yeşilırmak | YEN_038 | Efennik Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | ÇORUM |
| Yeşilırmak | YEN_039 | Çekerek-3 | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_040 | Yeşilırmak-3 | A2R1E1Y2D2J1 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_043 |  | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_044 | Tersakan-Havza | A2R2E1Y2D1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEN_045 | Tersakan-Suluova | A2R1E1Y2D1J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_046 | Tersakan | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_047 | Yeşilırmak-4 | A2R2E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_048 | Yeşilırmak-5 | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEN_055 | Mert Irmağı | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEN_066 |  | A2R3E1Y2D1J2 | GÜMÜŞHANE |

Harita 5. Akarçay Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 6. Antalya Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 7. Aras Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 8. Asi Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 9. Batı Akdeniz Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 10. Batı Karadeniz Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 11. Burdur Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 12. Büyük Menderes Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 13. Ceyhan Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 14. Çoruh Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 15. Doğu Akdeniz Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 16. Doğu Karadeniz Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 17. Fırat-Dicle Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 18. Gediz Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 19. Kızılırmak Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 20. Konya Kapalı Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 21. Kuzey Ege Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 22. Küçük Menderes Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 23. Marmara Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 24. Meriç-Ergene Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 25. Sakarya Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 26. Seyhan Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 27. Susurluk Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 28. Van Gölü Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Harita 29. Yeşilırmak Havzası Nitrata Hassas Alanlarının Gösterimi

Tablo 8. (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)  Kentsel Hassas Alanlar

| HAVZA ADI | SU KÜTLESİ NO | SU KÜTLESİ ADI | TİP | İLİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akarçay | AKG_009 | Seyitler Barajı | R2D2A2J2 | AFYON |  |
| Akarçay | AKG_010 | Selevir Barajı | R2D2A2J1 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_002 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_003 |  | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_005 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_006 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_008 | Çayırbaşı Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_009 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_014 | Akarçay Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_015 | Yukarı Kali Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |  |
| Akarçay | AKN_016 | Aşağı Kali Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | AFYON |  |
| Antalya | ANG_008 | Korkuteli Barajı | R2D2A1J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANG_012 | Onaç-2 Barajı | R2D2A1J1 | BURDUR |  |
| Antalya | ANG_013 | Onaç-1 Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |  |
| Antalya | ANG_017 | Yeşilyayla Göleti | R2D2A1J1 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANG_020 | Yelten Göleti | R3D2A1J1 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_002 | Göksu Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_004 |  | A2R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_009 | Onac Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |  |
| Antalya | ANN_011 |  | A2R2E2Y2D2J1 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_012 | Düden Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_013 | Pupa Çayı | A1R2E1Y2D1J1 | ISPARTA |  |
| Antalya | ANN_017 |  | A2R2E1Y2D1J1 | ISPARTA |  |
| Antalya | ANN_022 | Kovada Kanalı | A2R2E1Y2D2J1 | ISPARTA |  |
| Antalya | ANN_024 | Isparta Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | ISPARTA |  |
| Antalya | ANN_032 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_037 | Köprü Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_041 |  | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_043 | Manavgat Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_045 | Karpuz Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_058 | Küçük Aksu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |  |
| Antalya | ANN_059 | Alara Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ANTALYA |  |
| Aras | ARG_005 | Sefaköy Barajı | R3D2A1J2 | KARS |  |
| Aras | ARG_011 | Arpacay Barajı | R3D2A2J2 | KARS |  |
| Aras | ARG_015 | Kars Barajı | R3D2A2J2 | KARS |  |
| Aras | ARG_018 | Şirinköy Göleti | R3D2A1J2 | KARS |  |
| Aras | ARG_019 | Demirdöven-Sürbehan Barajı | R3D2A1J2 | ERZURUM |  |
| Aras | ARN_007 | Hasankale Çayı - Demir Döven Barajı Mansap | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Aras | ARN_008 | Aras Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Aras | ARN_009 | Aras Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |  |
| Aras | ARN_018 | Kars Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | KARS |  |
| Aras | ARN_023 | Pasin Ovası Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | ERZURUM |  |
| Aras | ARN_026 | Kura Nehrı | A2R3E1Y2D2J2 | ARDAHAN |  |
| Aras | ARN_027 | Kura Nehrı | A2R3E1Y2D2J2 | ARDAHAN |  |
| Aras | ARN_041 | Buzhane Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | KARS |  |
| Aras | ARN_042 | Kars Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | KARS |  |
| Aras | ARN_044 | Kağızman Aşağı ve Yukarı Dereleri | A2R3E2Y2D1J2 | KARS |  |
| Asi | ASG_001 | Tahtaköprü Barajı | R1D2A2J2 | GAZİANTEP |  |
| Asi | ASG_002 | Yarseli Barajı | R1D2A1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASG_006 | Balıklı Göleti | R1D2A1J2 | KİLİS |  |
| Asi | ASN_001 | Karaafrin Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | GAZİANTEP |  |
| Asi | ASN_002 | Bozafrin Deresi | A1R2E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Asi | ASN_003 | Afrin Çayı | A1R1E1Y2D1J1 | KİLİS |  |
| Asi | ASN_005 | Sabunsuyu Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | GAZİANTEP |  |
| Asi | ASN_008 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | HATAY |  |
| Asi | ASN_009 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_013 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_015 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_017 | Asi Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_019 | Karaçay Deresi | A2R1E2Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_021 |  | A1R1E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_022 | Asi Nehri | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_023 | Beyazçay | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_025 |  | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_026 |  | A2R2E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_027 | Değirmen Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_028 | Yakacık Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_031 | Yeniyurt Yakınından Denize Dökülen Kol | A1R1E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_033 |  | A2R1E1Y2D2J1 | HATAY |  |
| Asi | ASN_035 | Dörtyol Yakınından Denize Dökülen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | HATAY |  |
| Batı Akdeniz | BAG_001 | Yapraklı Barajı | R2D2A2J1 | BURDUR |  |
| Batı Akdeniz | BAG_003 | Çavdır Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |  |
| Batı Akdeniz | BAG_004 | Sami Soydam Barajı ve HES | R2D2A2J2 | DENİZLİ |  |
| Batı Akdeniz | BAG_005 | Akköprü Barajı ve HES | R2D2A2J2 | MUĞLA |  |
| Batı Akdeniz | BAG_010 | Yazır Gölü | R2D1A1J2 | BURDUR |  |
| Batı Akdeniz | BAG_017 | Narlı Barajı | R2D2A1J2 | MUĞLA |  |
| Batı Akdeniz | BAG_019 | Kapıçay Barajı | R1D2A1J1 | ANTALYA |  |
| Batı Akdeniz | BAG_022 | Osmankalfalar Göleti | R3D2A1J1 | ANTALYA |  |
| Batı Karadeniz | BKG_004 | Beyler Barajı | R2D2A1J1 | KASTAMONU |  |
| Batı Karadeniz | BKG_009 | Hasanlar Barajı | R2D2A1J2 | DÜZCE |  |
| Batı Karadeniz | BKG_013 | Eften Gölü | R1D2A2J2 | DÜZCE |  |
| Batı Karadeniz | BKG_014 | Abant Gölü | R2D2A1J1 | BOLU |  |
| Batı Karadeniz | BKG_016 | Kirazlıköprü Barajı | R1D2A2J2 | BARTIN |  |
| Batı Karadeniz | BKG_017 | Azdavay Barajı | R2D2A2J2 | KASTAMONU |  |
| Batı Karadeniz | BKG_018 | Tor Barajı | R1D2A2J2 | KASTAMONU |  |
| Batı Karadeniz | BKG_020 | Cide Barajı | R1D2A2J2 | KASTAMONU |  |
| Batı Karadeniz | BKG_021 | Cörümören Barajı | R2D2A2J1 | KASTAMONU |  |
| Batı Akdeniz | BAN_001 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |  |
| Batı Akdeniz | BAN_003 | Çavdır Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_004 | Çavdır Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |  |
| Batı Akdeniz | BAN_006 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |  |
| Batı Akdeniz | BAN_008 |  | A2R2E1Y2D1J2 | DENİZLİ |  |
| Batı Akdeniz | BAN_009 | Dalaman Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |  |
| Batı Akdeniz | BAN_018 | Alakır Çayı | A1R1E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_019 | Kocadere/Kızılöz Deresi | A2R3E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_020 |  | A1R2E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_021 | Akçay | A2R2E1Y2D2J1 | ANTALYA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_029 | Eşen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MUGLA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_033 | Murt Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MUGLA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_034 | Çayboğazı Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | MUGLA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_048 | Sarıçay | A2R1E1Y2D1J2 | MUGLA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_049 | Sarıçay | A2R1E1Y2D1J1 | MUGLA |  |
| Batı Akdeniz | BAN_050 | Derince Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | MUGLA |  |
| Batı Karadeniz | BKN_003 | Küçük Melen | A2R1E1Y2D2J2 | DUZCE |  |
| Batı Karadeniz | BKN_004 | Küçük Melen | A2R1E1Y2D1J2 | DUZCE |  |
| Batı Karadeniz | BKN_005 | Büyük Melen | A2R1E1Y2D2J2 | DUZCE |  |
| Batı Karadeniz | BKN_006 |  | A2R1E1Y2D2J2 | DUZCE |  |
| Batı Karadeniz | BKN_013 | Devrek Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ZONGULDAK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_014 | Gerede Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |  |
| Batı Karadeniz | BKN_019 | Soğanlı Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABUK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_020 | Araç Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KASTAMONU |  |
| Batı Karadeniz | BKN_028 | Yenice Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KARABUK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_029 | Filyos Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | ZONGULDAK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_030 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ZONGULDAK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_033 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ZONGULDAK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_034 | Acılık Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | ZONGULDAK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_035 | Kozcağız Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | BARTİN |  |
| Batı Karadeniz | BKN_038 |  | A2R1E1Y2D2J2 | BARTİN |  |
| Batı Karadeniz | BKN_051 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SİNOP |  |
| Batı Karadeniz | BKN_052 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SİNOP |  |
| Batı Karadeniz | BKN_053 |  | A2R2E2Y2D1J2 | SİNOP |  |
| Batı Karadeniz | BKN_054 |  | A2R2E2Y2D1J2 | SİNOP |  |
| Batı Karadeniz | BKN_059 | Acılık Deresi | A2R1E2Y2D1J1 | ZONGULDAK |  |
| Batı Karadeniz | BKN_067 | Gerede Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BOLU |  |
| Batı Karadeniz | BKN_068 | Çerkeş Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | CANKİRİ |  |
| Burdur | BUG_008 | Karaçal Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |  |
| Burdur | BUG_009 | Karamanlı Barajı | R2D2A1J2 | BURDUR |  |
| Burdur | BUN_005 | Sarı Dere | A2R2E1Y2D1J2 | BURDUR |  |
| Burdur | BUN_008 | Bozçay | A2R2E1Y2D1J1 | BURDUR |  |
| Burdur | BUN_009 | Bozçay | A2R2E1Y2D2J2 | BURDUR |  |
| Büyük Menderes | BMG_002 | Azap Gölü | R1D1A1J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_004 | Adıgüzel Barajı | R1D2A2J1 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMG_005 | Kemer Barajı | R1D2A2J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_007 | Çine Barajı | R1D2A2J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_009 | Tavas-Yenidere Barajı | R2D2A2J2 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMG_010 | Yavaşlar Barajı | R2D2A1J1 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMG_011 | Cindere Barajı | R2D2A1J1 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMG_012 | Yaylakavak-Karpuzlu Barajı | R1D2A1J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_015 | Örenler Barajı | R2D2A1J1 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMG_017 | Topçam Barajı | R1D2A1J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_027 | Yayalar Göleti | R2D2A1J2 | UŞAK |  |
| Büyük Menderes | BMG_028 | Gökbel Barajı | R1D2A1J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_032 | Tavas Göleti | R2D2A1J1 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMG_040 | Hıdırbeyli Göleti | R1D2A1J2 | AYDIN |  |
| Büyük Menderes | BMG_047 | Bayır Barajı | R2D2A1J2 | MUĞLA |  |
| Büyük Menderes | BMN_003 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMN_004 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMN_006 | Kufi Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMN_009 | Kumalar Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMN_011 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |  |
| Büyük Menderes | BMN_013 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_014 | Yukarı Büyük Menderes | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_017 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | USAK |  |
| Büyük Menderes | BMN_018 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | USAK |  |
| Büyük Menderes | BMN_019 | Dokuzsele | A2R2E1Y2D1J1 | USAK |  |
| Büyük Menderes | BMN_020 | Banaz Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | USAK |  |
| Büyük Menderes | BMN_021 |  | A2R1E1Y2D1J2 | USAK |  |
| Büyük Menderes | BMN_022 | Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J1 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_026 | Aşağı Çürüksu | A2R1E1Y2D2J2 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_028 | Gökpınar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_031 | Orta Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_034 | Yukarı Akçay | A2R2E1Y2D1J1 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_035 | Yukarı Akçay | A2R2E1Y2D2J2 | DENİZLİ |  |
| Büyük Menderes | BMN_036 | Yukarı Akçay | A2R2E1Y2D2J2 | MUGLA |  |
| Büyük Menderes | BMN_038 | Aşağı Akçay | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_042 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_045 | Dipsiz Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MUGLA |  |
| Büyük Menderes | BMN_048 | Yukarı Çine | A2R2E1Y2D1J2 | MUGLA |  |
| Büyük Menderes | BMN_050 | Yukarı Çine | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_051 | Aşağı Çine | A1R1E1Y2D1J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_053 | Aşağı Çine | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_056 | Moralı | A2R1E1Y2D1J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_057 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Büyük Menderes | BMN_060 | Aşağı Büyük Menderes | A2R1E1Y2D2J2 | AYDİN |  |
| Ceyhan | CEG_001 | Adatepe Barajı | R2D2A2J2 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEG_002 | Sarıgüzel Barajı | R2D2A1J2 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEG_003 | Menzelet Barajı | R2D2A2J2 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEG_004 | Kılavuzlu Barajı | R1D2A1J1 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEG_005 | Sır Barajı | R1D2A2J2 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEG_006 | Gölbasi Gölü | R2D2A1J1 | ADIYAMAN |  |
| Ceyhan | CEG_011 | Berke Barajı | R2D2A2J2 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEG_013 | Kalecik Barajı | R2D2A1J2 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEG_014 | Kesiksuyu Barajı | R1D2A1J1 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEG_015 | Kozan Barajı | R1D2A2J1 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEG_021 | Kızıliniş Göleti | R2D2A1J2 | K.MARAŞ |  |
| Ceyhan | CEN_001 | Bozhoyuk Deresi | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_002 |  | A2R2E1Y2D1J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_004 | CEN_011’e Bağlanan Kol | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_009 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_010 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_011 | Kalealtı, Yazıdere ve Ortaklı Boyunca Akıyor | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_013 |  | A2R3E1Y2D1J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_015 | Göksun Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_016 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_026 | İnekli Gölü’nden Çıkan Kol | A2R2E1Y2D1J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_031 |  | A2R1E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_032 | DSİ Kurutma Kanalı | A2R1E1Y2D1J2 | GAZİANTEP |  |
| Ceyhan | CEN_033 | DSİ Kurutma Kanalı | A2R1E1Y2D1J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_034 |  | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_035 | Aksu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_037 | Hacımustafa Köyü Yakınından Geçen Kol | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_040 |  | A1R1E1Y2D1J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_041 | Sır Barajı’ndan Çıkan Kol | A2R1E1Y2D2J2 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_042 | Ceyhan Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Ceyhan | CEN_047_2 | Aslantaş Barajı’nı Besleyen Kollar (Kaşobası Yakını) | A2R2E1Y2D1J2 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_047_3 | Aslantaş Barajı’nı Besleyen Kollar (Böcekli Yakını) | A2R1E2Y2D1J2 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_048 | Ceyhan Nehri (Kahramanmaraş ilinden Osmaniye iline girişte yer alan | A2R1E1Y2D2J2 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_049 |  | A2R2E1Y2D1J2 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_050 | HoruÇayı Deresi | A2R1E2Y2D1J1 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_051 | Nohuttepe’den Geçen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_052 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEN_054 |  | A2R1E1Y2D1J1 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_058 | Kozan’dan Geçen Kol | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEN_060 |  | A2R1E1Y2D2J1 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_061 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEN_062 | Baltalı Dere | A2R1E1Y2D1J2 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEN_063 |  | A2R1E1Y2D1J2 | OSMANİYE |  |
| Ceyhan | CEN_064 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEN_065 | Ceyhan Nehri | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |  |
| Ceyhan | CEN_066 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ADANA |  |
| Çoruh | ÇOG_001 | Muratlı Barajı Ve HES | R1D2A1J2 | ARTVİN |
| Çoruh | ÇOG_002 | Borçka Barajı Ve HES | R2D2A2J2 | ARTVİN |
| Çoruh | ÇOG_003 | Deriner Barajı Ve HES | R2D2A2J2 | ARTVİN |
| Çoruh | ÇOG_004 | Yusufeli Barajı Ve HES | R3D2A2J2 | ARTVİN |
| Çoruh | ÇOG_006 | Demirözü Barajı | R3D2A2J2 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇOG_007 | Artvin Barajı | R2D2A2J2 | ARTVİN |
| Çoruh | ÇOG_008 | Güllübağ Barajı | R3D2A1J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇOG_009 | Arkun Barajı | R3D2A2J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇOG_010 | Ayvalı Barajı | R2D2A2J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇOG_011 | İspir Barajı | R3D2A2J2 | ERZURUM |
| Çoruh | ÇOG_012 | Laleli Barajı | R3D2A2J2 | BAYBURT |
| Çoruh | ÇON_005 | Kurt Çayı - Mansap | A2R3E1Y2D2J1 | BAYBURT |  |
| Çoruh | ÇON_006 | Çoruh Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | BAYBURT |  |
| Çoruh | ÇON_015 | Oltu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Çoruh | ÇON_016 | Oltu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Çoruh | ÇON_017 | Oltu Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Çoruh | ÇON_025 | (Artvin Barajı Memba)-Çoruh Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | ARTVİN |  |
| Çoruh | ÇON_026 | Murgul Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | ARTVİN |  |
| Çoruh | ÇON_027 | Çoruh Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ARTVİN |  |
| Çoruh | ÇON_029 | Çoruh Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Doğu Akdeniz | DAG_004 | Ermenek Barajı | R3D2A2J1 | KARAMAN |  |
| Doğu Akdeniz | DAG_005 | Gezende Barajı | R3D2A2J1 | KARAMAN |  |
| Doğu Karadeniz | DKG_001 | Topçam Barajı | R2D2A2J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKG_002 | Torul Barajı | R2D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |  |
| Doğu Karadeniz | DKG_003 | Kürtün Barajı | R3D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |  |
| Doğu Karadeniz | DKG_004 | Elmalı Barajı | R2D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_002 | Pamukluk Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_012 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_013 | Kusun Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_014 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_015 | Berdan Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_016 | Deliçay | A2R1E1Y2D1J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_017 | Kızıl Dere | A2R3E2Y2D1J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_018 | Sorgun Deresi | A2R3E2Y2D1J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_020 | Lamas Deresi | A2R1E2Y2D2J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_026 | Göksu Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_027 | Göksu Nehri | A2R3E1Y2D1J1 | ANTALYA |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_028 | Göksu Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | KARAMAN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_036 | Ermenek Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_037 | Göksu Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_038 | Göksu Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_039 | Küre Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_040 | Bozyazı Deresi | A2R2E2Y2D1J1 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_045 | Anamur Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | MERSİN |  |
| Doğu Akdeniz | DAN_049 | Gökçeler Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | ANTALYA |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_001 | Akçay | A2R1E1Y2D1J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_002 | Ceviz Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_004 | Bolaman Çayı (Gölköy) | A2R2E1Y2D1J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_006 | Bolaman Çayı (Kabataş-Çatalpınar) | A2R1E1Y2D2J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_008 | Bolaman Çayı (Fatsa) | A2R1E1Y2D2J1 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_011 | Melet Irmağı (Kabadüz-Ordu) | A2R1E1Y2D2J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_012 | Turnasuyu | A2R2E2Y2D1J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_013 | Pazarsuyu | A2R3E2Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_014 | Aksu Çayı (Dereli-Keşap) | A2R3E2Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_015 | Yağlıdere | A2R3E2Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_016 | Gelivera Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_017 | Harşit Çayı | A2R3E2Y2D1J2 | GUMUSHANE |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_019 | Harşit Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | GUMUSHANE |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_025 | Harşit Çayı |  | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_026 | Kale Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_028 | Maçka Deresi (Değirmendere) | A2R3E1Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_031 | Değirmendere | A2R1E2Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_032 | Değirmendere | A2R1E1Y2D2J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_033 | Değirmendere | A2R1E1Y2D2J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_034 | Kara Dere | A2R3E2Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_035 | Gürçay | A2R3E1Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_038 | Solaklı Çayı | A2R1E2Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_039 | Yeniköy Deresi (Gunis) | A2R3E2Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_040 | İyidere-İkizdere-Karadere | A2R3E2Y2D2J2 | RİZE |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_042 | Taşlı Dere-Güneysu | A2R1E1Y2D1J2 | RİZE |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_043 | Madenli Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | RİZE |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_049 | Bolaman-Tünel Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | ORDU |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_050 | Keşap Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_051 | Batlama Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_052 | Foldere | A2R2E2Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_053 | Yanbolu Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | TRABZON |  |
| Doğu Karadeniz | DKN_054 | Çağlayan Deresi | A2R3E2Y2D1J2 | RİZE |  |
| Fırat-Dicle | FDG_006 | Hancağız Barajı | R1D2A2J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat-Dicle | FDG_007 | Kayacık Barajı | R1D2A2J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat-Dicle | FDG_009 | Konak Göleti | R1D2A1J2 | KİLİS |  |
| Fırat-Dicle | FDG_013 | Sürgü Barajı | R2D2A2J2 | ADIYAMAN |  |
| Fırat-Dicle | FDG_015 | Sultan Suyu Barajı | R2D2A1J1 | MALATYA |  |
| Fırat-Dicle | FDG_016 | Medik Barajı | R2D2A1J1 | MALATYA |  |
| Fırat-Dicle | FDG_017 | Mursal Barajı | R3D2A1J2 | SİVAS |  |
| Fırat-Dicle | FDG_020 | Kalecik Barajı | R2D2A1J2 | ELAZIĞ |  |
| Fırat-Dicle | FDG_021 | Gayt Barajı | R3D2A1J2 | BİNGÖL |  |
| Fırat-Dicle | FDG_023 | Tercan Barajı | R2D2A2J2 | ERZİNCAN |  |
| Fırat-Dicle | FDG_025 | Kuzgun Barajı | R3D2A2J2 | ERZURUM |  |
| Fırat-Dicle | FDG_031 | Patnos Barajı | R3D2A2J2 | AĞRI |  |
| Fırat-Dicle | FDG_033 | Batman Barajı | R2D2A2J1 | DİYARBAKIR |  |
| Fırat-Dicle | FDG_036 | Devegeçidi Barajı | R2D2A2J2 | DİYARBAKIR |  |
| Fırat-Dicle | FDG_039 | Çınar Göksu Barajı | R1D2A1J1 | DİYARBAKIR |  |
| Fırat-Dicle | FDG_043 | Cip Barajı | R2D2A1J1 | ELAZIĞ |  |
| Fırat-Dicle | FDG_044 | Alpaslan I Barajı | R2D2A2J2 | MUŞ |  |
| Fırat-Dicle | FDG_045 | Alpaslan II Barajı | R3D2A2J2 | MUŞ |  |
| Fırat-Dicle | FDG_046 | Şekerova Barajı | R3D2A1J2 | AĞRI |  |
| Fırat-Dicle | FDG_049 | Doğanpınar Barajı | R1D2A2J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat-Dicle | FDG_050 | Ardıl Barajı | R2D2A1J1 | K.MARAŞ |  |
| Fırat-Dicle | FDG_053 | Ambar Barajı | R1D2A2J1 | DİYARBAKIR |  |
| Fırat-Dicle | FDG_055 | Garzan Barajı | R3D2A1J1 | BATMAN |  |
| Fırat-Dicle | FDG_057 | Kığı Barajı | R3D2A2J2 | TUNCALI |  |
| Fırat-Dicle | FDG_061 | Işıktepe Göleti | R2D2A1J2 | ELAZIĞ |  |
| Fırat Dicle | FDN_001 | Karasu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Fırat Dicle | FDN_002 | Serceme Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | ERZURUM |  |
| Fırat Dicle | FDN_003 | Karasu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | ERZURUM |  |
| Fırat Dicle | FDN_004 | Karasu Irmağı | A2R3E1Y2D1J2 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_005 | Karasu Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_014 |  | A2R3E1Y2D2J2 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_017 | Fırat Nehri | A2R3E1Y2D2J1 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_019 | Fırat Nehri | A2R3E1Y2D2J1 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_020 | Değirmen Çayı | A1R2E1Y2D1J2 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_021 | Fırat Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_022 | Karabudak Çayı | A1R3E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Fırat Dicle | FDN_023 | Fırat Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | ERZİNCAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_024 | Kalkan Deresi | A2R3E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Fırat Dicle | FDN_026 | Yukarıkuslu Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Fırat Dicle | FDN_036 | Murat Nehri | A2R3E1Y2D2J2 | AGRİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_037 | Karasu Deresi | A2R3E1Y2D2J2 | AGRİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_038 |  | A1R3E1Y2D1J2 | MUS |  |
| Fırat Dicle | FDN_039 | Murat Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | MUS |  |
| Fırat Dicle | FDN_040 | Kocasu Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | ERZURUM |  |
| Fırat Dicle | FDN_042 | Murat Nehri | A2R2E1Y2D1J2 | MUS |  |
| Fırat Dicle | FDN_043_2 | Hasanova Suyu | A2R3E1Y2D2J2 | MUS |  |
| Fırat Dicle | FDN_044 | Murat Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | MUS |  |
| Fırat Dicle | FDN_059 | Ayvalıtohması Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | SİVAS |  |
| Fırat Dicle | FDN_060 | Tohma Çayı | A2R3E1Y2D2J1 | SİVAS |  |
| Fırat Dicle | FDN_061 | Tohma Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | MALATYA |  |
| Fırat Dicle | FDN_108 | Sürgü Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | MALATYA |  |
| Fırat Dicle | FDN_110 | Göksu Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | ADİYAMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_111 | Keysun Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | ADİYAMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_112 | Göksu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | ADİYAMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_115 | Karasu Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | K.MARAS |  |
| Fırat Dicle | FDN_116 |  | A1R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_117 | Akdere | A1R2E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_118 | Bozalioğlu Çayı | A2R1E1Y1D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_122 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_123 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_124 | Sacırsuyu Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_126 | Hut Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | SANLİURFA |  |
| Fırat Dicle | FDN_127 | Cullap Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | SANLİURFA |  |
| Fırat Dicle | FDN_136 | Altınsuyu Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | MARDİN |  |
| Fırat Dicle | FDN_143 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_144 | Kollu Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_145 | Devegeçidi Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_146 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_149 | Kuruçay Deresi | A1R2E1Y2D1J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_150 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_151 | Ambar Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_153 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_154 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_156 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_157 | Savur Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | MARDİN |  |
| Fırat Dicle | FDN_158 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_159 | Kulp Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_161 | Derince Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | BATMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_162 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_163 | Dicle Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | BATMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_164 | Yanarsu Çayı (Garzan Çayı) | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_165 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | BATMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_166 | Bitlis Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | SİİRT |  |
| Fırat Dicle | FDN_167 | Sutopu Deresi | A2R3E1Y2D2J2 | BİTLİS |  |
| Fırat Dicle | FDN_169 | Ulu Çay (Botan Çayı) | A2R2E1Y2D2J1 | SİİRT |  |
| Fırat Dicle | FDN_170 | Ulu Çay (Botan Çayı) | A2R1E1Y2D2J2 | SİİRT |  |
| Fırat Dicle | FDN_171 | Dicle Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | SİİRT |  |
| Fırat Dicle | FDN_173 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | SİRNAK |  |
| Fırat Dicle | FDN_175 | Yukarısaksan Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | SİRNAK |  |
| Fırat Dicle | FDN_178 | Çığlı Suyu(Zap Suyu) | A2R3E1Y2D2J2 | VAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_180 | Çığlı Suyu(Zap Suyu) | A2R3E1Y2D2J1 | HAKKARİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_182 | Şemdinli Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | HAKKARİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_183 | Cullap Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | SANLİURFA |  |
| Fırat Dicle | FDN_186 | Hut Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | SANLİURFA |  |
| Fırat Dicle | FDN_187 | Karasu Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | AGRİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_189 | Sacırsuyu Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | GAZİANTEP |  |
| Fırat Dicle | FDN_191 | Kollu Deresi | A1R2E1Y2D1J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_195 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_196 | Ambar Çayı | A2R2E1Y2D1J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_198 | Kulp Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_202 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_204 | Batman Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BATMAN |  |
| Fırat Dicle | FDN_206 | Munzur Suyu | A2R3E1Y2D2J2 | TUNCELİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_208 | Gökçe Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | BİNGOL |  |
| Fırat Dicle | FDN_209 | Gökçe Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | BİNGOL |  |
| Fırat Dicle | FDN_210 | Gökçe Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | BİNGOL |  |
| Fırat Dicle | FDN_214 | Buyuksu Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | BİNGOL |  |
| Fırat Dicle | FDN_215 | Adaklı Deresi | A2R3E1Y2D1J1 | BİNGOL |  |
| Fırat Dicle | FDN_216 | Tohma Çayı | A2R2E1Y2D2J1 | MALATYA |  |
| Fırat Dicle | FDN_217 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_218 | Dicle Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | DİYARBAKİR |  |
| Fırat Dicle | FDN_221 | Murat Nehri | A2R3E1Y2D1J2 | AGRİ |  |
| Fırat Dicle | FDN_222 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KİLİS |  |
| Gediz | GEG_002 | Demirköprü Barajı | R1D2A2J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEG_003 | Buldan Barajı | R1D2A1J2 | DENİZLİ |  |
| Gediz | GEN_006 | Gediz Nehri (Uşak ili) | A2R1E1Y2D2J2 | KUTAHYA |  |
| Gediz | GEN_008 | Gediz Nehri (Uşak ili, OSB sonrası) | A2R1E1Y2D2J2 | USAK |  |
| Gediz | GEN_015 | Agıl Dere | A2R2E2Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_018 | Demirci Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_024 | Eziler Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_033 | Alaşehir Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_035 | Alaşehir Çayı (Manisa ili, Azmak 3 Köprüsü) | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_036 | Alaşehir Çayı (Gediz Nehri'ne bağlanmadan önce) | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_038 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_040 | Ahmetli Çayı | A2R2E2Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_043 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_044 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_045 |  | A2R2E1Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_051 | Gölmarmaraya giren kol | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_052 | Gürdük Çayı (1) | A2R1E1Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_054 |  | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_055 | Gürdük Çayı (2) | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_056 |  | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_059 | Akhisar Çayı, Saruhanlı yakınları | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_060 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_061 |  | A2R1E1Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_062 | Nif Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | IZMİR |  |
| Gediz | GEN_064 | Irlamaz Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_066 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J2 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_068 | Gediz Nehri (Manisa ili) | A2R1E1Y2D2J1 | MANİSA |  |
| Gediz | GEN_070 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Gediz | GEN_071 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D2J2 | IZMİR |  |
| Gediz | GEN_072 | Gediz Nehri (İzmir ili) | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Gediz | GEN_073 | Karakum Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | MANİSA |  |
| Kızılırmak | KIG_001 | İmranlı Barajı | R3D2A2J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIG_004 | Kuru Gölü | R2D1A1J1 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIG_009 | Üçtepe Göleti | R2D2A1J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIG_011 | Karacalar-Ulaş Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIG_015 | Gazibey Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIG_018 | Yapıaltın Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIG_019 | Sarıoğlan Barajı | R2D2A1J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIG_021 | Sarımsaklı Barajı | R2D2A1J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIG_022 | Yamula Barajı | R2D2A2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIG_023 | Uzunlu Barajı | R2D2A1J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIG_024 | Yahyasaray Barajı | R3D2A2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIG_025 | Gelingüllü Barajı | R2D2A2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIG_026 | Kuzayca Göleti | R2D2A1J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIG_027 | Taşlıhöyük-Taşlıhüyük Göleti | R2D2A1J2 | NEVŞEHİR |  |
| Kızılırmak | KIG_031 | Yaygölü | R2D1A2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIG_034 | Akköy Barajı | R2D2A1J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIG_036 | Damsa Barajı | R2D2A1J2 | NEVŞEHIR |  |
| Kızılırmak | KIG_038 | Ayhanlar Barajı | R2D2A1J2 | NEVŞEHIR |  |
| Kızılırmak | KIG_039 | Tatların Barajı | R2D2A1J2 | NEVŞEHİR |  |
| Kızılırmak | KIG_041 | Bozkır Barajı | R2D2A1J2 | AKSARAY |  |
| Kızılırmak | KIG_042 | Kültepe Barajı | R2D2A2J2 | AKSARAY |  |
| Kızılırmak | KIG_043 | Yeniköy Göleti | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |  |
| Kızılırmak | KIG_046 | Sıddıklı Barajı | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |  |
| Kızılırmak | KIG_047 | Çoğun Göleti | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |  |
| Kızılırmak | KIG_048 | Karaova Barajı | R2D2A1J2 | KIRŞEHİR |  |
| Kızılırmak | KIG_053 | Germeçtepe Barajı | R2D2A1J1 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIG_055 | Karadere Barajı | R2D2A1J1 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIG_056 | Sarayözü Barajı | R2D2A1J2 | AMASYA |  |
| Kızılırmak | KIG_059 | Dereköy Göleti | R2D2A1J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIG_060 | Altınkaya Barajı | R1D2A2J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIG_061 | Derbent Barajı | R1D2A2J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIG_069 | Boyabat_Kepez Barajı | R1D2A2J2 | CORUM |  |
| Kızılırmak | KIG_071 | Camız Gölü | R2D1A2J1 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_002 |  | A2R3E1Y2D1J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_003 |  | A2R2E1Y2D1J1 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_004 |  | A2R3E1Y2D1J1 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_017 | Çermiksuyu çayı | A2R2E1Y2D1J1 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_019 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_020 | Yıldız Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_021 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_024 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_025 |  | A2R2E1Y2D1J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_026 |  | A2R2E1Y2D2J2 | SİVAS |  |
| Kızılırmak | KIN_027 | Sızır Deresi | A2R3E1Y2D1J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_028 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_031 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_034 | Kızılırmak | A2R2E1Y1D2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_035 |  | A2R2E1Y2D1J1 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_036 | Sarımsaklı Suyu | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_040 | Karasu Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | KAYSERİ |  |
| Kızılırmak | KIN_041 | Kızılırmak | A2R2E1Y1D2J2 | NEVSEHİR |  |
| Kızılırmak | KIN_044 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | NEVSEHİR |  |
| Kızılırmak | KIN_052 |  | A2R2E1Y1D1J2 | KİRSEHİR |  |
| Kızılırmak | KIN_055 | Kırşehir Çayı | A2R2E1Y1D1J2 | KİRSEHİR |  |
| Kızılırmak | KIN_061 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KİRİKKALE |  |
| Kızılırmak | KIN_062 | Balaban Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |  |
| Kızılırmak | KIN_063 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |  |
| Kızılırmak | KIN_064 | Taretözü Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | KİRİKKALE |  |
| Kızılırmak | KIN_065 |  | A2R2E1Y2D2J2 | CANKİRİ |  |
| Kızılırmak | KIN_068 | Terme Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANKİRİ |  |
| Kızılırmak | KIN_069 | Kızılırmak | A2R1E1Y2D2J2 | CANKİRİ |  |
| Kızılırmak | KIN_071 | Kılıçözü Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | KİRSEHİR |  |
| Kızılırmak | KIN_076 | Arsızözü Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_077 |  | A2R2E1Y1D1J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_078 | Karasu Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_079 | Kanak Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_080 | Sorgun Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_081 | Kanak Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_082 | Delice Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |  |
| Kızılırmak | KIN_083 | Delice Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Kızılırmak | KIN_084 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Kızılırmak | KIN_085 | Kızılırmak | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Kızılırmak | KIN_086 | Devrez Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIN_087 | Kızılırmak | A2R1E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Kızılırmak | KIN_090 | Gökırmak | A2R2E1Y2D2J2 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIN_092 | Gökırmak | A2R2E1Y2D2J2 | SİNOP |  |
| Kızılırmak | KIN_096 | Kamlık Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIN_099 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIN_100 | Kızılırmak | A2R1E1Y2D2J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIN_103 | Alaçam Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |  |
| Kızılırmak | KIN_108 | Daday Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIN_109 | Karaçomak Deresi | A2R2E1Y2D1J2 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIN_110 | Daday Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | KASTAMONU |  |
| Kızılırmak | KIN_111 | Devrez Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | CANKİRİ |  |
| Konya Kapalı | KOG_015 | Akkaya Barajı | R2D2A1J2 | NIĞDE |  |
| Konya Kapalı | KOG_018 | Apa Barajı | R2D2A2J1 | KONYA |  |
| Konya Kapalı | KOG_019 | Ayrancı Barajı | R2D2A1J1 | KARAMAN |  |
| Konya Kapalı | KOG_023 | Deliçay Barajı | R2D2A1J1 | KARAMAN |  |
| Konya Kapalı | KOG_026 | Gödet Barajı | R2D2A2J1 | KARAMAN |  |
| Konya Kapalı | KOG_028 | Hotamış Depolaması | R2D2A2J1 | KONYA |  |
| Konya Kapalı | KOG_030 | İvriz Barajı | R3D2A1J1 | KONYA |  |
| Konya Kapalı | KOG_032 | May Barajı | R2D2A2J2 | KONYA |  |
| Konya Kapalı | KOG_035 | Suğla Depolaması | R2D2A2J1 | KONYA |  |
| Konya Kapalı | KOG_036 | Uluağaç Göleti | R3D2A1J2 | NİĞDE |  |
| Konya | KON_013 | May Barajı Memba | A1R2E1Y2D1J2 | KONYA |  |
| Konya | KON_014 | May Barajı Memba | A1R2E1Y2D1J2 | KONYA |  |
| Konya | KON_015 | Çarşamba Çayı 3 (Apa Barajı Memba) | A2R2E1Y2D2J2 | KONYA |  |
| Konya | KON_016 | Akkaya Barajı Mansap (Ereğli Tahliyesi Memba) | A2R2E1Y1D1J1 | NİGDE |  |
| Konya | KON_023 | Aydin Kent Çayı (İvriz Barajı Memba) | A2R3E1Y1D1J1 | KONYA |  |
| Konya | KON_024 | Yukarioz Deresi (Akkaya Barajı Memba) | A2R2E1Y1D1J2 | NİGDE |  |
| Konya | KON_030 | İnsuyu Deresi (Cihanbeyli Göleti Memba) | A2R2E1Y1D1J1 | KONYA |  |
| Kuzey Ege | KEG_003 | Havran Barajı | R1D2A1J2 | BALIKESİR |  |
| Kuzey Ege | KEG_005 | Sarıbeyler Barajı | R1D2A1J1 | BALIKESİR |  |
| Kuzey Ege | KEG_006 | Sevişler Barajı | R1D2A1J1 | MANİSA |  |
| Kuzey Ege | KEG_007 | Çaltıkoru Barajı | R1D2A1J2 | İZMİR |  |
| Kuzey Ege | KEG_008 | Yortanlı Barajı | R1D2A1J2 | İZMİR |  |
| Kuzey Ege | KEG_009 | Kestel Barajı | R1D2A1J2 | İZMİR |  |
| Kuzey Ege | KEN_002 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Kuzey Ege | KEN_003 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | CANAKKALE |  |
| Kuzey Ege | KEN_004 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Kuzey Ege | KEN_005 | Menderes Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |  |
| Kuzey Ege | KEN_008 | Geme Deresi | A1R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Kuzey Ege | KEN_014 | Havran Çayı | A2R1E2Y2D1J2 | BALİKESİR |  |
| Kuzey Ege | KEN_021 | Yagcılı Deresi | A1R1E1Y2D1J1 | BALİKESİR |  |
| Kuzey Ege | KEN_023 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | MANİSA |  |
| Kuzey Ege | KEN_024 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | MANİSA |  |
| Kuzey Ege | KEN_025 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | IZMİR |  |
| Kuzey Ege | KEN_030 | Kestel Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Kuzey Ege | KEN_031 | Bakır Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | IZMİR |  |
| Kuzey Ege | KEN_034 | Guzelhısar Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMG_008 | Beydağ-I Barajı | R1D2A2J2 | İZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMG_009 | Kavakdere Barajı | R1D2A1J1 | İZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_002 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_003 | Pirinççi Çayı | A1R1E2Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_005 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_006 |  | A1R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_007 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_010 | Küçük Menderes Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_012 | Ilıca Dere | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_014 | Fetrek Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_015 |  | A2R1E1Y2D2J1 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_018 | Tahtalı Barajı çıkışı (Tahtalı Çayı) | A2R1E1Y2D1J1 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_026 | Cami Boğazı Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_028 | Mordoğan Göleti çıkışı (Kuskudan Deresi) | A2R1E2Y2D1J1 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_029 |  | A2R1E1Y2D1J1 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_031 | Balçova Barajı çıkışı (Ilıca Deresi) | A2R1E2Y2D1J1 | IZMİR |  |
| Küçük Menderes | KMN_032 |  | A2R1E1Y2D1J1 | IZMİR |  |
| Marmara | MAG_017 | Gönen-Yenice Barajı | R1D2A2J2 | ÇANAKKALE |  |
| Marmara | MAG_019 | Umurbey Barajı | R1D2A1J2 | ÇANAKKALE |  |
| Marmara | MAG_020 | Bakacak Barajı | R1D2A2J2 | ÇANAKKALE |  |
| Marmara | MAG_022 | Iznik Gölü | R1D2A2J2 | BURSA |  |
| Marmara | MAG_036 | Arıklar Göleti | R1D2A1J2 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAG_038 | Koyunyeri Göleti | R1D2A1J2 | ÇANAKKALE |  |
| Marmara | MAG_041 | Küçüklü Göleti | R1D2A1J2 | ÇANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_016 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_018 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_023 | Alibey Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_024 | Kağıthane Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_025 | Esetce Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Marmara | MAN_026 | Değirmen Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Marmara | MAN_027 | Işıklar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Marmara | MAN_029 | Tayfur Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_032 | Gönen Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_034 | Gönen Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |  |
| Marmara | MAN_037 | Sarıçay | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_038 | Umurbey Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_040 | Kocabaş Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_041 | Kocabaş Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_043 | Biga Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_044 | Biga Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | CANAKKALE |  |
| Marmara | MAN_047 | Büyükdere | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |  |
| Marmara | MAN_049 | Karsak Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |  |
| Marmara | MAN_051 | Selimandıra Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | YALOVA |  |
| Marmara | MAN_052 | Yalak Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_053 | Hisar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_056 | Çuhahane Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_057 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_058 | Tavşanlı Dere | A2R1E1Y2D1J1 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_060 | Göksu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | STANBUL |  |
| Marmara | MAN_062 | Ağva Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_063 | Göksu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KOCAELİ |  |
| Marmara | MAN_066 | Darlık Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_073_1 | Mera Deresi/Kavaklık Deresi | A2R1E2Y2D1J2 | BURSA |  |
| Marmara | MAN_075 | Ayamama Deresi | A2R1E1Y2D1J1 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_076 | Harami Dere | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_077 |  | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_078 |  | A2R1E1Y2D1J1 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_079 | Kurbağlıdere | A2R1E1Y2D1J2 | ISTANBUL |  |
| Marmara | MAN_083 | Bağlardere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Marmara | MAN_085 | Işıklar Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Marmara | MAN_088 | Karadeğirmen Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç-Ergene | MEG_007 | Keramettin Göleti | R1D2A1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç-Ergene | MEG_009 | Kurtbey Göleti | R1D2A1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç-Ergene | MEG_010 | Çayırdere Barajı | R1D2A1J2 | KIRKLARELİ |  |
| Meriç-Ergene | MEG_015 | Değirmenci Göleti | R1D2A1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç-Ergene | MEG_017 | Alıç Regülatörü | R1D2A1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç-Ergene | MEG_023 | Sultanköy Barajı | R1D2A1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç-Ergene | MEG_024 | Altınyazı Barajı | R1D2A1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç-Ergene | MEG_032 | Karaidemir Barajı | R1D2A2J2 | TEKİRDAĞ |  |
| Meriç Ergene | MEN_001 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_002 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_003 | Manika Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_004 | Güneşkaya Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_006 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_007 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_008 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_010 | Sulucak Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_011 | Sulucak Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_012 |  | A2R1E1Y2D1J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_014 | Şeytandere | A2R1E1Y2D1J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_017 | Teke Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_019 | Ana Dere | A2R1E1Y2D2J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_020 | Süloğlu Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_021 | Kuleli Deresi | A2R1E1Y2D2J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_022 | Ova Dere | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_025 | Meriç Nehri | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_026 | Sazlıdere | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_028 | Hamam Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_029 | Ana Dere | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_037 | Anaçay | A2R1E1Y2D2J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_047 |  | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_050 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_051 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_052 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_053 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_054 | Çorlu Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | TEKİRDAG |  |
| Meriç Ergene | MEN_056 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_057 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | KİRKLARELİ |  |
| Meriç Ergene | MEN_058 |  | A2R1E1Y2D1J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_059 | Meriç Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_060 | Ergene Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | EDİRNE |  |
| Meriç Ergene | MEN_062 | Anaçay | A2R1E1Y2D2J2 | TEKİRDAG |  |
| Sakarya | SAN_001 | Battal Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | KONYA |  |
| Sakarya | SAG_001 | Poyrazlar Gölü | R1D2A1J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAG_007 | Sapanca Gölü | R1D2A2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAG_008 | Taşkısığı Gölü | R1D1A1J1 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAG_009 | A. Kuzfındık Barajı | R2D2A1J2 | KÜTAHYA |  |
| Sakarya | SAG_011 | Asartepe Barajı | R2D2A1J1 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_017 | Boğazköy Barajı | R1D2A2J2 | BURSA |  |
| Sakarya | SAG_020 | Çatören Barajı | R2D2A2J2 | ESKİŞEHİR |  |
| Sakarya | SAG_022 | Çubuk-I Barajı | R2D2A1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_024 | Darıdere Barajı | R2D2A1J2 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAG_025 | Doğanözü Barajı | R2D2A1J1 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_028 | Gökçekaya Barajı | R2D2A2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_032 | Gülpınar Göleti | R2D2A1J1 | ESKİŞEHİR |  |
| Sakarya | SAG_033 | Günyurdu-Bakraş Barajı | R2D2A1J2 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAG_034 | Gürsöğüt Barajı | R1D2A1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_036 | Karadağ Göleti | R2D2A1J1 | BOLU |  |
| Sakarya | SAG_037 | Kargı-Geyiktepe Barajı | R2D2A2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_039 | Keskin-75.Yıl Barajı | R2D2A1J2 | ESKİŞEHİR |  |
| Sakarya | SAG_040 | Kışlaköy Göleti | R1D2A1J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAG_041 | Kızıldamlar Barajı | R1D2A1J2 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAG_042 | Kunduzlar Barajı | R2D2A1J2 | ESKİŞEHİR |  |
| Sakarya | SAG_047 | Musaözü Barajı | R2D2A1J2 | ESKİŞEHİR |  |
| Sakarya | SAG_050 | Sırçasaray Barajı | R2D2A1J1 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAG_056 | Yenice Barajı | R2D2A2J2 | ESKİŞEHİR |  |
| Sakarya | SAG_058 | Akgöl Barajı | R2D2A2J1 | KONYA |  |
| Sakarya | SAN_003 | Ilgın Gölüne giren kol | A2R2E1Y2D1J2 | KONYA |  |
| Sakarya | SAN_004 | Atlantı sulama kanalı | A2R2E1Y2D2J2 | KONYA |  |
| Sakarya | SAN_005 |  | A2R2E1Y2D2J1 | KONYA |  |
| Sakarya | SAN_007 |  | A1R2E1Y2D2J1 | KONYA |  |
| Sakarya | SAN_016 | Bardakçı Deresi | A1R2E1Y2D2J1 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_017 | Bardakçı Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_020 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_021 | Pınarbaşı Deresi | A2R2E1Y2D2J2 | AFYON |  |
| Sakarya | SAN_024 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_025 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_027 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y2D2J1 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_029 |  | A2R2E1Y1D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_030 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_038 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | KUTAHYA |  |
| Sakarya | SAN_047 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_049 |  | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_051 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_053 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_054 | Porsuk Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_056 | Sakarya Nehri | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_059 | Eymir gölü çıkışı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_065 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_066 | Çubuk I Barajına giren kol | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_068 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_069 | Ova Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_070 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_071 | Babayakup Deresi | A2R2E1Y1D1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_072 | Ankara Çayı | A2R2E1Y1D2J1 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_078 | Doğanözü Barajına giren kol | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_086 |  | A2R2E1Y2D1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_087 | Saryar Barajına giren kol | A2R2E1Y2D2J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_095 | Gökçekaya Barajına giren kol | A2R1E1Y1D1J2 | ANKARA |  |
| Sakarya | SAN_100 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | ESKİSEHİR |  |
| Sakarya | SAN_103 |  | A2R1E2Y2D1J2 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_104 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_106 | Kocadere | A2R2E1Y2D1J2 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_108 | Karasu | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_110 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_114 | Boğazköy Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |  |
| Sakarya | SAN_115 | Boğazköy Barajına giren kol | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |  |
| Sakarya | SAN_116 |  | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |  |
| Sakarya | SAN_117 |  | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |  |
| Sakarya | SAN_119 | Akçasu | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_120 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | BİLECİK |  |
| Sakarya | SAN_121 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_122 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_123 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_126 | Mudurnu Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_128 |  | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_129 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_130 | Çarksuyu | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_131 | Sakarya Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_132 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_135 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |  |
| Sakarya | SAN_136 | Denize deşarj | A2R1E1Y2D1J2 | SAKARYA |  |
| Seyhan | SEG_001 | Bahçelik Barajı | R2D2A2J2 | KAYSERİ |
| Seyhan | SEG_002 | Feke Barajı | R2D2A2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_003 | Köprü Barajı | R2D2A2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_004 | Menge Barajı | R2D2A2J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_007 | Seyhan Barajı | R1D2A2J2 | ADANA |
| Seyhan | SEG_022 | Kavşak Barajı | R2D2A1J1 | ADANA |
| Seyhan | SEG_023 | Postallı Göleti | R3D2A1J1 | NİĞDE |
| Seyhan | SEN_005_6 | Özdere (Bahçelik Barajı’nı Besleyen Kollar) | A2R3E1Y2D1J2 | KAYSERİ |  |
| Seyhan | SEN_006 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Seyhan | SEN_009 |  | A2R2E1Y2D1J2 | KAYSERİ |  |
| Seyhan | SEN_010 | Zamantı Irmağı | A2R3E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Seyhan | SEN_011 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Seyhan | SEN_012 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J2 | KAYSERİ |  |
| Seyhan | SEN_017 | Zamantı Irmağı | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_022 | Salam Deresi | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_026 | Aksu Deresi | A2R2E1Y2D1J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_029 | Körkün Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | NİGDE |  |
| Seyhan | SEN_031 | Kuzgun ve Mucurlu Arasından Akan Kol | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_033 | Ulukışla ve Çiftehan Boyunca Uzanan Kol | A2R2E1Y1D1J2 | NİGDE |  |
| Seyhan | SEN_034 | Çakıt Suyu | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_035 | Çakıt Suyu | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_036 | Seyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_037 | Seyhan Nehri | A2R1E1Y2D2J2 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_038 | Seyhan Nehri | A1R1E1Y2D1J2 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_039 | Karaçay | A2R1E1Y2D2J2 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_042 | Feke Barajı’na Ümmetuşağı’ndan Bağlanan Kol | A2R2E1Y2D2J1 | ADANA |  |
| Seyhan | SEN_048 | Feke Barajı’na Ümmetuşağı’ndan Bağlanan Kolun Membası | A2R3E1Y2D1J1 | KAYSERİ |  |
| Susurluk | SUG_006 | B.Orhan - Cuma Barajı | R2D2A1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUG_010 | Çaygören Barajı | R1D2A2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_014 | Devecikonağı Barajı | R1D2A1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUG_016 | Dursunbey Barajı | R1D2A1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_017 | Düvertepe Barajı | R1D2A2J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_023 | Ilıca Göleti | R1D2A1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_024 | İvrindi Göleti | R1D2A1J2 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_027 | Kızkayası Barajı | R1D2A2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUG_029 | Manyas Barajı | R1D2A2J1 | BALIKESİR |
| Susurluk | SUG_038 | Kalkan Barajı | R2D2A1J2 | KÜTAHYA |
| Susurluk | SUN_001 | Simav Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_004 | Atnos Çayı - Balıklıdere | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_006 | Üzümcü Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_008 | Mürüvetler Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_009 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_011 |  | A2R1E1Y2D1J1 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_012 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_015 |  | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_017 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_018 | Simav Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_019 | Değirmen Deresi / Harap Dere | A1R1E1Y2D1J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_022 | Susurluk Çayı - Hanifedere | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_028 | Madra Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_031 | Kocaçay | A2R1E1Y2D2J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_034 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D2J1 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_035 | Mürvetler Deresi | A2R1E1Y2D1J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_036 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_038 | Karadere - Manyas | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_040 | Susurluk Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_041 | Susurluk Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_042 |  | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_045 | Nilüfer Çayı - Dereçavuş | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_049 | Nilüfer Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_051 |  | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_052 | Nilüfer Çayı | A2R1E1Y2D1J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_053 | Nilüfer Çayı | A2R1E1Y2D2J1 | BURSA |
| Susurluk | SUN_054 | Kocasu | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_062 |  | A2R2E1Y2D2J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_066 | Orhaneli Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_071 | Orhaneli Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_072 | Orhaneli Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_073 | Emet Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_075 | Emet Çayı | A2R2E1Y2D1J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_078 |  | A2R1E1Y2D2J2 | KUTAHYA |
| Susurluk | SUN_080 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_081 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_086 |  | A2R1E1Y2D1J2 | BALİKESİR |
| Susurluk | SUN_089 | Emet Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_090 | Mustafakemalpaşa Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Susurluk | SUN_091 | Mustafakemalpaşa Çayı | A2R1E1Y2D2J2 | BURSA |
| Van Gölü | VGG_011 | Gövelek Gölü | R3D1A1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGG_016 | Zernek Barajı | R3D2A2J2 | VAN |
| Van Gölü | VGG_017 | Erciş Koçköprü Barajı | R3D2A1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_001 | Ilıca(Zilan) Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_007 | Bendimahi Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_009 | Özalp Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_010 | Özalp Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_013 | Karasu Irmağı | A2R3E1Y2D1J2 | VAN |
| Van Gölü | VGN_014 | Karasu Irmağı | A2R3E1Y2D2J2 | VAN |
| Yeşilırmak | YEG_001 | Köse Barajı | R3D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEG_002 | Sadak Barajı | R3D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEG_005 | Kılıçkaya Barajı | R2D2A2J2 | GİRESUN |
| Yeşilırmak | YEG_006 | Çamlıgöze Barajı | R2D2A1J2 | SİVAS |
| Yeşilırmak | YEG_007 | Şerefiye Göleti | R3D2A1J2 | SİVAS |
| Yeşilırmak | YEG_008 | Almus Barajı | R2D2A2J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_011 | Belpınar Göleti | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_012 | Boztepe Barajı | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_013 | Artova Barajı | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_014 | Bedirkale Barajı | R2D2A1J2 | TOKAT |
| Yeşilırmak | YEG_015 | Alaca Barajı | R2D2A1J2 | CORUM |
| Yeşilırmak | YEG_017 | Gediksaray Göleti | R2D2A1J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEG_018 | Doğantepe Göleti | R1D2A1J2 | AMASYA |
| Yeşilırmak | YEG_024 | Hasan Uğurlu Barajı | R2D2A2J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEG_025 | Suat Uğurlu Barajı | R1D2A2J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEG_028 | Ladik Gölü | R2D1A1J2 | SAMSUN |
| Yeşilırmak | YEG_032 | Koçhisar Barajı | R2D2A2J1 | CORUM |
| Yeşilırmak | YEG_035 | Süreyyabey-Kurtağıl Barajı | R2D2A2J2 | YOZGAT |
| Yeşilırmak | YEG_041 | Çamur Barajı | R3D2A1J2 | GÜMÜŞHANE |
| Yeşilırmak | YEN_002 |  | A2R3E1Y2D2J2 | GUMUSHANE |  |
| Yeşilırmak | YEN_012 | Kelkit-3 | A2R2E1Y2D2J2 | GİRESUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_013 | Moran Çayı | A2R3E1Y2D1J2 | GİRESUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_016 | Alucra Çayı | A2R3E1Y2D2J2 | GİRESUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_020 | Kelkit-4 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |  |
| Yeşilırmak | YEN_021 | Kelkit-5 | A2R1E1Y2D2J2 | TOKAT |  |
| Yeşilırmak | YEN_024 | Yeşilırmak-2 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |  |
| Yeşilırmak | YEN_025_2 |  | A2R2E1Y2D2J2 | YOZGAT |  |
| Yeşilırmak | YEN_026 | Çekerek-2 | A2R2E1Y2D2J2 | TOKAT |  |
| Yeşilırmak | YEN_028 |  | A2R2E1Y2D2J1 | CORUM |  |
| Yeşilırmak | YEN_029 | Alaca Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Yeşilırmak | YEN_035 | Çorum Çayı-3 | A2R2E1Y2D1J2 | CORUM |  |
| Yeşilırmak | YEN_036 | Çorum Çayı-4 | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Yeşilırmak | YEN_037 | Çorum Çayı | A2R2E1Y2D2J2 | CORUM |  |
| Yeşilırmak | YEN_039 | Çekerek-3 | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_040 | Yeşilırmak-3 | A2R1E1Y2D2J1 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_043 |  | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_044 | Tersakan-Havza | A2R2E1Y2D1J2 | SAMSUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_045 | Tersakan-Suluova | A2R1E1Y2D1J2 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_046 | Tersakan | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_047 | Yeşilırmak-4 | A2R2E1Y2D2J2 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_048 | Yeşilırmak-5 | A2R1E1Y2D2J2 | AMASYA |  |
| Yeşilırmak | YEN_050 | Terme Çayı | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_051 | Yeşilırmak-6 | A2R1E1Y2D2J2 | SAMSUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_055 | Mert Irmağı | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_056 | Kürtün Irmağı | A2R1E1Y2D1J2 | SAMSUN |  |
| Yeşilırmak | YEN_058 |  | A2R1E2Y2D1J2 | SAMSUN |  |

Harita 30. Akarçay Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 31. Antalya Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 32. Aras Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 33. Asi Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 34. Batı Akdeniz Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 35. Batı Karadeniz Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 36. Burdur Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 37. Büyük Menderes Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 38. Ceyhan Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 39. Çoruh Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 40. Doğu Akdeniz Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 41. Doğu Karadeniz Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 42. Fırat – Dicle Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 43. Gediz Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 44. Kızılırmak Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 45. Konya Kapalı Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 46. Kuzey Ege Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 47. Küçük Menderes Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)

Harita 48. Marmara Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 49. Meriç Ergene Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 50. Sakarya Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 51. Seyhan Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 52. Susurluk Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 53. Van Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

Harita 54. Yeşilırmak Havzası Kentsel Açıdan Hassas Su Kütleleri ve Drenaj Alanlarının Gösterimi

EK-6

Tablo 9. Nehirler İçin Biyolojik İndekslere Göre Kalite Sınıfları

| SINIFLAR | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biyolojik Bileşenler | BMWP indeksi Sınıf I veya ASPT indeksi Sınıf I | BMWP indeksi Sınıf II veya ASPT indeksi Sınıf II | BMWP indeksi Sınıf III, Sınıf IV veya ASPT indeksi Sınıf III | BMWP indeksi Sınıf V veya ASPT indeksi Sınıf IV |

Tablo 10. Göl Su Kütleleri İçin Biyolojik Kalite Bileşenlerine Göre Kalite Sınıfları

| SINIFLAR | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biyolojik Bileşenler (Sığ )* | Fitoplankton biyohacmi <1,4 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <0,01 mm3/L Maksimum Kolonizasyon Derinliği (MKD)> 5 m | Fitoplankton biyohacmi <3,3 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <0,69 mm3/L MKD> 3,4 m | Fitoplankton biyohacmi <15,3 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <3,4 mm3/L MKD> 1,3 m | Fitoplankton biyohacmi <18 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <6 mm3/L |
| Biyolojik Bileşenler (Derin)* | Fitoplankton biyohacmi <2,3 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <0,09 mm3/L | Fitoplankton biyohacmi <2,3 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <0,20 mm3/L | Fitoplankton biyohacmi <6,7 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <1,9 mm3/L | Fitoplankton biyohacmi <9,1 mm3/L Cyanobacteria biyohacmi <1,90 mm3/L |

* Sadece doğal göller için geçerlidir.

Tablo 11. Kıyı Suları İçin Biyolojik İndekslere Göre Kalite Sınıfları

| Ege ve Akdeniz Shannon-Weiver Çeşitlilik İndeksi Sınıflandırma; H' (Sınıf Sınır Değerleri). Çok İyi; 4 ≤ H' ≤ 5*. İyi; 3 ≤ H' < 4. Orta; 2 ≤ H' < 3. Kötü; 1 ≤ H' < 2. Çok Kötü; 0 ≤ H' < 1. | Tüm Denizler İçin BENTIX, AMBI, M-AMBI, TUBI İndeksleri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekolojik Durum; BENTIX (Sınıf Sınır Değerleri). Çok İyi; 4,5 ≤ BENTIX ≤ 6. İyi; 3,5 ≤ BENTIX < 4,5. Orta; 2,5 ≤ BENTIX < 3,5. Kötü; 2 ≤ BENTIX < 2,5. Çok Kötü; 0 ≤ BENTIX < 2. | Ekolojik Durum; AMBI (Sınıf Sınır Değerleri). Çok İyi; 1,2 ≥ AMBI ≥ 0. İyi; 3,3 ≥ AMBI > 1,2. Orta; 4,3 ≥ AMBI > 3,3. Kötü; 5,5 ≥ AMBI > 4,3. Çok Kötü; 7 ≥ AMBI > 5,5. |
| Sınıflandırma; H' (Sınıf Sınır Değerleri). Çok İyi; 3,2 < H' < 4,0. İyi; 2,4 < H' < 3,2. Orta; 1,6 < H' < 2,4. Kötü; 0,8 < H' < 1,6. Çok Kötü; <0,8. Karadeniz Shannon-Weiver Çeşitlilik İndeksi | Ekolojik Durum; M-AMBI (Sınıf Sınır Değerleri). Çok İyi; 0,83 ≤ M-AMBI ≤ 1. İyi; 0,62 ≤ M-AMBI < 0,83. Orta; 0,41 ≤ M-AMBI < 0,62. Kötü; 0,20 ≤ M-AMBI < 0,41. Çok Kötü; 0 ≤ M-AMBI < 0,20. | Ekolojik Durum; TUBI (Sınıf Sınır Değerleri). Çok İyi; 4 ≤ TUBI ≤ 5. İyi; 3 ≤ TUBI < 4. Orta; 2 ≤ TUBI < 3. Kötü; 1 ≤ TUBI < 2. Çok Kötü; 0 ≤ TUBI < 1. |

EK-7

Nitrata Hassas Alanlarda Alınması Gereken Tedbirler

Tablo 12. Akarçay Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| AKG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| AKN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 13. Antalya Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ANG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_019_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_019_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_055 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_057 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ANN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 14. Aras Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ARG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARG_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_037_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_037_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ARN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB, TAGEM ve bağlı Araştırma Enstitüleri |

Tablo 15. Asi Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ASG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASG_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ASN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 16. Batı Akdeniz Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BAG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BAN_050 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 17. Batı Karadeniz Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BKG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BKN_067 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 18. Burdur Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BUG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BUN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 19. Büyük Menderes Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BMG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMG_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_050 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| BMN_060 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 20. Ceyhan Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| CEG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_029_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_029_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_029_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_029_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_029_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_044_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_044_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_044_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_045_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_045_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_045_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_045_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_045_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_046_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_046_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_047_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_047_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_047_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_050 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_055 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_060 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_061 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_062 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_063 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_064 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_065 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_066 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_067 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_068 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_069 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| CEN_070 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 21. Çoruh Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ÇOG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ÇOG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ÇOG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ÇON_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ÇON_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| ÇON_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 22. Doğu Akdeniz Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| DAG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DAN_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 23. Doğu Karadeniz Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| DKN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| DKN_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 24. Fırat-Dicle Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| FDG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_064 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_066 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDG_068 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_059 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_060 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_061 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_081 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_082 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_084 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_085 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_087 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_088 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_089 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_090 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_091 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_092 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_093 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_094 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_095 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_096 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_097 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_098 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_099 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_101 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_105 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_106 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_110 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_112 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_115 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_116 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_117 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_118 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_121 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_122 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_123 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_124 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_126 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_127 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_128 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_129 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_130 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_131 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_132 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_133 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_134 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_135 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_136 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_143 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_144 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_145 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_146 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_149 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_150 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_151 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_153 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_154 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_156 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_158 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_161 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_162 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_163 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_164 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_165 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_170 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_171 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_172 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_173 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_175 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_183 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_184 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_185 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_186 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_187 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_188 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_191 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_195 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_196 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_202 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_204 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_216 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_217 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_218 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_221 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| FDN_222 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 25. Gediz Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| GEG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_047_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_047_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_055 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_059 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_060 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_062 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_063 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_064 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_065 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_068 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_069 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_072 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| GEN_073 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 26. Kızılırmak Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KIG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_050 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIG_059 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_059 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_060 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_061 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_062 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_063 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_064 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_068 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_069 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_071 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_072 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_074 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_075 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_077 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_078 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_079 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_080 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_081 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_082 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_083 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_084 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_085 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_090 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_095 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_096 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_106 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_108 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_109 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KIN_110 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 27. Konya Kapalı Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KOG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KOG_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_10 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_11 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_12 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_13 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_14 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_15 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_16 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_6 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_7 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_8 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_002_9 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_017_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_017_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_017_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_021_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_021_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_026_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_026_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_026_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_026_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_026_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KON_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 28. Küçük Menderes Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KMG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_013_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KMN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 29. Kuzey Ege Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KEN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KEN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KEN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KEN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| KEN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 30. Marmara Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| MAG_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAG_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_017_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_017_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_030_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_030_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_030_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_030_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_030_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_030_9 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_050_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_050_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_050_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_057 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_062 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_063 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_067_6 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_069_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_069_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_085 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MAN_086 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 31. Meriç-Ergene Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| MEN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_050 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_013_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_013_6 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_032_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_032_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_059 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_060 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_055 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_030_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_062 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_052 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEG_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| MEN_057 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 32. Sakarya Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| SAG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_050 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_057 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAG_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_030 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_049 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_053 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_055 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_057 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_059 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_065 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_068 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_069 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_070 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_071 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_072 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_086 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_087 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_088 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_089 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_092 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_096 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_097 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_098 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_099 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_100 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_101 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_102 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_103 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_104 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_105 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_106 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_108 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_110 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_114 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_116 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_117 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_119 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_121 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_122 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_123 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_124 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_126 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_128 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_129 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_130 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_131 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_132 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SAN_138 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 33. Seyhan Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| SEG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_005 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEG_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_6 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_005_7 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_015 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_027 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_1 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_4 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_6 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_7 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_8 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_041_9 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_042 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SEN_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 34. Susurluk Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| SUG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_023 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_029 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUG_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_002_5 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_007_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_007_3 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_008 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_019 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_020 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_022 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_031 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_033 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_041 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_051 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_054 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_056 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_057 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_058 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| SUN_089 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 35. Van Gölü Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| VGG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGG_016 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGN_007 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGN_009 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| VGN_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

Tablo 36. Yeşilırmak Havzası Tarımsal Kaynaklı Kirlilik Kontrolü

| TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| YEG_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_006 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_011 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_012 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_013 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_014 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_017 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_018 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_025 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_028 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_032 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEG_035 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_001 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_002 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_003 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_004 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_010 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_021 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_024 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_025_2 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_026 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_034 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_036 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_037 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_038 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_039 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_040 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_043 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_044 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_045 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_046 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_047 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_048 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_055 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |
| YEN_066 | İyi Tarım Uygulamaları | 50 | 2023 | GTHB | ÇŞB, OSİB |

EK-8

Erozyon Kontrolü Maksadıyla Alınması Gereken Tedbirler

Tablo 37. Akarçay Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| AKG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Mdürlüğü (ÇEM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM)) | OGM, GTHB, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) |
| AKG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_001_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_001_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_001_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_001_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| AKN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 38. Antalya Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ANG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_019_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_019_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ANN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

*Aras Havzası’nda bu başlık altında tedbir uygulanmasını gerektiren su kütlesi bulunmamaktadır.

Tablo 39. Asi Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ASG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_018_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_018_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_018_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ASN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 40. Batı Akdeniz Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BAG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BAN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 41. Batı Karadeniz Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BKG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BKN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 42. Burdur Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BUG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BUN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 43. Büyük Menderes Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| BMG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_001_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMG_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_023_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_023_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_027_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_027_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_027_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_029_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_029_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_029_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_046_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_046_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_054_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_054_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_054_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_058_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_058_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_058_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_061_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_063_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_065_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| BMN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 44. Ceyhan Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| CEG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_029_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_029_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_029_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_029_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_029_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_044_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_044_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_044_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_045_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_045_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_045_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_045_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_046_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_046_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_047_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_047_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_047_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_069 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| CEN_070 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 45. Çoruh Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| ÇOG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇOG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_019_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_019_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_020_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_020_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| ÇON_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 46. Doğu Akdeniz Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| DAG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DAN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 47. Doğu Karadeniz Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| DKG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| DKN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 48. Fırat-Dicle Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| FDG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_043_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_069 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_070 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_071 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_072 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_073 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_074 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_075 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_076 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_077 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_078 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_079 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_080 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_081 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_082 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_083 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_084 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_085 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_086 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_087 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_088 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_089 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_091 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_092 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_093 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_094 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_095 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_096 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_097 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_098 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_099 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_100 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_101 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_105 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_106 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_107 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_108 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_109 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_110 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_111 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_112 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_115 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_116 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_117 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_118 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDG_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_121 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_122 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_123 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_126 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_127 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_128 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_129 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_131 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_132 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_134 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_135 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_136 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_143 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_144 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_146 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_149 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_154 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_156 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_157 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_158 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_159 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_161 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_162 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_163 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_164 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_165 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_166 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_167 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_169 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_170 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_171 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_172 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_173 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_175 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_178 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_180 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_182 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_183 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_184 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_187 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_188 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_189 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_190 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_191 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_194 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_196 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_198 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_201 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_202 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_204 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_205 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_206 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_207 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_208 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_209 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_210 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_211 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_212 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_213 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_214 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_215 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_218 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_219 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_220 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_221 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_222 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_226_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_226_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| FDN_226_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 49. Gediz Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| GEG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_047_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_047_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_069 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_070 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_071 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| GEN_073 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 50. Kızılırmak Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KIG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_069 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIG_071 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_069 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_070 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_079 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_080 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_082 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_083 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_084 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_085 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_086 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_087 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_088 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_089 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_090 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_091 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_092 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_093 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_094 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_095 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_096 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_098 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_099 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_100 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_101 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_102 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_103 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_104 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_105 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_106 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_108 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_109 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_110 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KIN_111 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 51. Konya Kapalı Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Eylem | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KOG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KOG_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_002_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_002_13 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_002_14 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_002_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_002_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_002_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_017_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_021_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KON_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 52. Kuzey Ege Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KEG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KEN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 53. Küçük Menderes Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| KMG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_013_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_013_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| KMN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 54. Marmara Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| MAG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_10 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_11 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_12 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_7 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_8 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_030_9 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_069_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_069_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_070_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_070_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_070_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_070_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_10 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_7 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_8 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_071_9 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_072 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_073_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_073_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_074 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_076 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_082_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_082_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_082_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_083 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_085 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_086 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_087 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_088 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_089 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_090 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAG_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_004_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_006_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_012_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_012_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_013_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_013_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_013_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_8 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_017_9 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_019_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_019_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_019_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_019_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_019_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_019_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_022_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_022_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_022_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_054_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_054_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_054_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_059_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_059_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_059_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_065_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_065_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_065_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_10 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_11 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_12 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_7 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_8 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_067_9 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MAN_080 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 55. Meriç-Ergene Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| MEN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_009_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_013_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_013_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_013_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_016_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_016_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_016_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_016_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_016_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_015_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_015_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_032_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_032_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_045_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_045_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_045_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_030_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEG_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| MEN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 56. Sakarya Havzası Ağaçlandırma, Erozyon ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| SAG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAG_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_059 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_069 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_070 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_071 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_072 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_073 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_074 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_075 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_076 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_077 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_078 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_079 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_7 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_080_8 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_081 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_082 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_083 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_084 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_085 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_086 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_087 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_088 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_089 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_090 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_091 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_092 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_093 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_094 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_095 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_096 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_097 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_098 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_099 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_100 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_101 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_102 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_103 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_104 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_105 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_106 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_107 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_108 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_109 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_110 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_111 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_112 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_113 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_114 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_115 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_116 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_117 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_118 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_119 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_120 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_121 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_122 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_123 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_124 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_125 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_126 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_127 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_128 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_129 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_130 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_131 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_132 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_133 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_134 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_10 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_11 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_137_9 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SAN_138 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 57. Seyhan Havzası İçin Ağaçlandırma, Erozyon Ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| SEG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_005_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_005_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_7 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_8 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_041_9 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SEN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 58. Susurluk Havzası İçin Ağaçlandırma, Erozyon Ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| SUG_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_027 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUG_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_001 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_002_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_002_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_002_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_002_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_002_6 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_004 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_007_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_007_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_007_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_007_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_019 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_033 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_037 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_046_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_046_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_046_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_046_4 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_046_5 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_048_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_052 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_053 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_054 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_061 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_062 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_063 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_065 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_067 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_068 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_070 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_071 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_072 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_073 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_074 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_075 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_076 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_077 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_078 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_079 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_080 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_081 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_082 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_083_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_084 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_085 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_086 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_087 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_088 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_089 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_090 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| SUN_091 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 59. Van Gölü Havzası İçin Ağaçlandırma, Erozyon Ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| VGN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Tablo 60. Yeşilırmak Havzası İçin Ağaçlandırma, Erozyon Ve Rusubat Kontrolü Tedbirleri

| AĞAÇLANDIRMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Su Kütle No | Önerilen Tedbir | % Yük Azaltım | Uygulamaya Geçiş Tarihi | Sorumlu Kurum/Kuruluş | İlgili Kurum/Kuruluş |
| YEG_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_006 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_009 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_012 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_025 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_030 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_031 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEG_039 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_002 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_003 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_005 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_007 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_008 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_010 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_011 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_013 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_014 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_015 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_016 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_017 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_018 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_020 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_021 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_022 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_023 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_024 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_025_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_026 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_028 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_029 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_032 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_034 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_035 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_036 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_038 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_040 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_041 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_042 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_043 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_044 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_045 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_046 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_047 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_048 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_049 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_050 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_051 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_054_1 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_054_2 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_054_3 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_055 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_056 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_057 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_058 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_060 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_064 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |
| YEN_066 | Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon | 50 | 2023 | OSİB (ÇEM, OGM) | OGM, GTHB, DSİ |

Makrofitler, yalnızca doğal göllerde izlenmektedir.