EK-1. LABORATUVARDA AKUSTİK TESTLER İLE PERFORMANS DEĞERLERİ BELİRLENECEK VE BELGELENDİRİLECEK HAZIR YAPI ELEMANI, BİLEŞENİ, MALZEME VE BAĞLANTI ELEMANLARI İÇİN KURALLAR

# 1.1 Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı:

| Laboratuvarda test yapılacak eleman, bileşen ve malzemeler: |  | Uygulanacak standart |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yapı elemanları a) Hareketli veya katlanır bölme elemanları b) Camlı-camsız modüler bölme elemanları c) Hafif malzemeli bölme elemanları | TS EN ISO 10140-1 -Ek A Duvarlar -Ek F Döşemeler TS EN ISO 10140-2 |
| 2 | Yapı bileşenleri: a) Kapılar b) Pencereler -doğramaları ile birlikte c) Camlar - doğramasız | TS EN ISO 10140-1 -Ek B Kapılar -Ek C Pencereler -Ek D Cam eleman TS EN ISO 10140-2 |
| 3 | Ses yalıtımını arttırıcı katmanlar: a) Masif duvar veya hafif plak duvarlarda uygulanan sönümlendirici malzemeler b) Asma tavanlar | TS EN ISO 10140-1 Ek G- Akustik kaplamalar - Hava ile yayılan ses yalıtımının iyileştirilmesi TS EN ISO 10140-2 |

1.2 Darbe Ses Yalıtımı:

| Laboratuvarda test yapılacak eleman, bileşen ve malzemeler: |  | Uygulanacak standart |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yapı elemanları (Darbe sesi yalıtımı) a) Kaplamalı ya da kaplamasız hazır döşeme plakları b) Kaplamalı ya da kaplamasız, ahşap taşıyıcı sistemler gibi hafif döşeme elemanları | TS EN ISO 10140-3 |
| 2 | Ses yalıtımını arttırıcı katmanlar: a) Yüzer döşemelerde kullanılan serilebilir malzemeler b) Döşemelerin üzerinde kullanılan kaplama malzemeleri c) Mekanik merkezlerde boşluklu döşemelerde kullanılan esnek destekler | TS EN ISO 10140-1 Ek H Zemin Kaplamaları - Darbe sesi yalıtımının iyileştirilmesi TS EN ISO 10140-3 |

1.3 Özel Ürünler

| Laboratuvarda test yapılacak eleman, bileşen ve malzemeler: |  | Uygulanacak standart |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Kapı altı ses kesiciler - Dolgu malzemeleri: Köpükler, yapışkan bantlar, contalar, akustik macun - Akustik panjurlar - Cihaz kabinleri - Yapı elemanlarında katmanları bağlayan ve ses köprüsünü engelleyen noktasal veya doğrusal bağlantı profilleri - Esnek asma tavan askıları - Panjur kutuları - Elektrik kablosu kılıflama kutuları | TS EN ISO 10140-1 - Ek E Küçük yapı elemanları - Ek I Panjurlar - EK J- Dolgu veya yalıtım malzemeleriyle doldurulmuş bağlantılar TS EN ISO 10140-2 |
| 2 | - Modüler gürültü perdeleri ( Gürültü perdelerinin ses azaltma indeksi ve yüzeyin ses yutuculuk malzemesi için ayrı ölçümler gereklidir) | TS EN 1793-1, TS EN 1793-2, TS EN 1793-3, TS EN 1793-4, TS EN 1793-5 ve TS EN 1793-6 (Perdenin ses kırıcılık etkisi) TS EN 14388 |
| 3 | - Susturucular ve oda havalandırma üniteleri | TS EN ISO 7235 |
| 4 | - Tesisat sistemleri - Vanalar, armatürler - Sıhhi tesisat boruları | TS EN ISO 3822-1, TS EN ISO 3822-2, TS EN ISO 3822-3, ISO 15665 |
| 5 | - Pis su atım sistemleri | TS EN 14366 |
| 6 | - Titreşim yalıtıcıları (kesiciler): a) Her türlü neopren, kauçuk, çelik yaylı vb titreşim yalıtım elemanları |  |
| 7 | - Ses yutucu malzemeler (Gerek iç gürültü kontrolünde gerekse salon akustiğinde kullanılan yapı elemanların yüzeyinde kullanılan malzemeler): a) Sürme, püskürtme vb ile uygulanan katmanlar b) Yapıştırma veya çeşitli biçimlerde monte edilen yüzey elemanları (modüler veya yekpare malzemeler) c) Havalandırma kanalları için astarlama ve dışına giydirme malzemeleri d) Salon koltukları e) Perdeler (tüm montaj biçimleri için, koltuklarda insanlı ve insansız durumları için ayrı sonuçlar verilecektir.) | TS EN ISO 10534-1, TS EN ISO 10534-2 (Küçük boyutlu malzemelerin ses yutuculuk ve empedans ölçümleri için) TS EN ISO 354 (Büyük yüzeylerin ve mobilya gibi cisimlerin alan performansı için) |
| 8 | - Yapılarda kullanılacak tüm mekanik ve elektriksel ekipman ve donatılar |  |

# EK-2. GÜRÜLTÜYE KARŞI HASSASİYETİN VE GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİNİN BELİRLEMESİ

# Tablo 2.1. Çeşitli bina ve mekan işlevlerine bağlı gürültüye hassasiyet/gürültülülük dereceleri

| BİNA ÖLÇEĞİNDE |  |  | MEKAN ÖLÇEĞİNDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİNA İŞLEVİ | KAYNAK OLMASI DURUMU | ALICI OLMASI DURUMU | MEKAN |  | KAYNAK OLMASI DURUMU | ALICI OLMASI DURUMU |
|  | Gürültülülük Derecesi | Hassasiyet Derecesi |  |  | Gürültülülük Derecesi | Hassasiyet Derecesi |
| Konutlar | OG | I | Yatak Odaları |  | OG | I |
|  |  |  | Yaşam Alanları |  | OG | II |
|  |  |  | Mutfaklar /Banyo |  | OG | III |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |
| Eğitim Tesisleri | OG | II | Derslikler |  | OG | I |
|  |  |  | Özel Derslikler2 |  | YG | II |
|  |  |  | İdari Odalar |  | OG | II |
|  |  |  | Spor Salonu |  | YG | III |
|  |  |  | Okuma Odaları |  | DG | I |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |
|  |  |  | Kreşler | Oyun-yemek alanı | YG | II |
|  |  |  |  | Yatak odaları | DG | I |
| Sağlık Tesisleri / Yaşlı bakım evleri | OG | I | Özel Hasta Odaları |  | OG | I |
|  |  |  | Çok Yataklı Odalar |  | OG | I |
|  |  |  | Ameliyathaneler |  | DG | I |
|  |  |  | Muayene-Tedavi Odaları |  | OG | II |
|  |  |  | Laboratuvarlar |  | DG | II |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |
| Büro ve İdari Binalar | OG | III | Özel Odalar |  | OG | I |
|  |  |  | Açık Planlı Alanlar |  | OG | II |
|  |  |  | Toplantı Odaları |  | OG | I |
|  |  |  | Telekonferans Odaları |  | OG | I |
|  |  |  | Dinlenme Alanları |  | OG | II |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |
|  |  |  | Mahkeme Salonları |  | OG | II |
| Konaklama Tesisleri | OG | II | Yatak Odaları |  | OG | I |
|  |  |  | Lokantalar |  | YG | III |
|  |  |  | Hizmet Destek Alanları |  | YG | III |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |

| BİNA ÖLÇEĞİNDE |  |  | MEKAN ÖLÇEĞİNDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİNA İŞLEVİ | KAYNAK OLMASI DURUMU | ALICI OLMASI DURUMU | MEKAN |  | KAYNAK OLMASI DURUMU | ALICI OLMASI DURUMU |
|  | Gürültülülük Derecesi | Hassasiyet Derecesi |  |  | Gürültülülük Derecesi | Hassasiyet Derecesi |
| Yurt Binaları | OG | I | Yatakhane |  | OG | I |
|  |  |  | Etüd odası |  | OG | I |
|  |  |  | Yemekhane |  | YG | III |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |
| Kültürel Tesisler | OG | I | Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum |  | YG | I |
|  |  |  | Sinema Salonları |  | YG | I |
|  |  |  | Konser Salonları |  | YG | I |
|  |  |  | Müzeler |  | OG | II |
|  |  |  | Kütüphaneler |  | DG | I |
|  |  |  | Müzik-TV Stüdyoları |  | YG | I |
|  |  |  | Sirkülasyon Alanları1 |  | OG | III |
|  |  |  | Teknik Merkezler |  | YG | III |
| Ticari Tesisler | YG | III | Mağaza-Dükkan |  | YG | III |
|  |  |  | Alışveriş Merkezleri |  | YG | III |
|  |  |  | Süpermarketler |  | YG | III |
|  |  |  | Postane - Genel Bankacılık |  | OG | II |
| Terminaller | YG | III | Bekleme Alanları |  | YG | III |
|  |  |  | Personel Ofis - Dinlenme Odaları |  | OG | II |
| Dini tesisler | YG | II | İbabet alanı |  | YG | II |
| Eğlence / Spor Tesisleri | YG | III | Lokantalar-Yemek Alanları |  | YG | III |
|  |  |  | Eğlence Yerleri |  | YG | III |
|  | YG | III | Spor Tesisleri | Spor Salonları | YG | III |
|  |  |  |  | Yüzme Havuzları | YG | III |
| Sanayi Tesisleri | YG | III | Endüstriyel İşleme ve Üretim Alanları |  | YG | III |
|  |  |  | Laboratuar - Test Alanları |  | OG | III |
|  |  |  | Montaj Alanları |  | OG/YG | III |
|  |  |  | Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları |  | YG | II |
|  |  |  | Kontrol Odaları |  | OG | III |
|  |  |  | Personel Ofis - Dinlenme Odaları |  | OG | II |
|  |  |  | Sağlık Odaları |  | DG | II |

1 Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

2 Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.

| I - Gürültüye karşı çok hassas bina ve kullanım | YG - Yüksek düzeyli gürültü üretimi |
| --- | --- |
| II - Gürültüye karşı hassas bina ve kullanım | OG - Orta düzeyli gürültü üretimi |
| III - Gürültüye karşı az hassas bina ve kullanım | DG - Düşük düzeyli gürültü üretimi |

# Tablo 2.2. Mekanların akustik performans sınıflandırmasının dayandığı öznel değerlendirmeler

| GÜRÜLTÜ KAYNAĞI |  |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFLANDIRMASI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yüksek |  | Orta |  | Düşük |  |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |
| KAYNAĞIN GÜRÜLTÜ DÜZEYİ | KONUŞMA SESİ | Çok yüksek ses | güçlükle işitiliyor, ama anlaşılmıyor | işitiliyor, ama güçlükle anlaşılıyor | hafifçe anlaşılıyor | anlaşılıyor | rahatça anlaşılıyor |  |
|  |  | Yüksek sesle konuşma | güçlükle işitiliyor | hafifçe işitiliyor ama hiç anlaşılmıyor | İşitiliyor, ama güçlükle anlaşılıyor | hafifçe anlaşılıyor | anlaşılıyor | rahatça anlaşılıyor |
|  |  | Normal konuşma | işitilmiyor | güçlükle işitiliyor | hafifçe işitiliyor ama hiç anlaşılmıyor | güçlükle anlaşılıyor | hafifçe anlaşılıyor | anlaşılıyor |
|  | MÜZİKAL SES | Çok yüksek müzik, parti | Hafifçe işitiliyor | işitiliyor | rahatça işitiliyor | Çok rahatça işitiliyor |  |  |
|  |  | Yüksek müzik | işitilmiyor | Hafifçe işitiliyor | işitiliyor | rahatça işitiliyor | Çok rahat işitiliyor |  |
|  |  | Normal müzik | işitilmiyor |  | hafifçe işitiliyor | işitiliyor | Rahatça işitiliyor | Çok rahat işitiliyor |
|  | DARBE SESİ | Adım sesi | işitilmiyor | güçlükle işitiliyor | hafifçe işitiliyor | işitiliyor | rahatça işitiliyor | Çok rahat işitiliyor |
|  |  | Çocuk oynaması | güçlükle işitiliyor | Hafifçe işitiliyor | işitiliyor | rahatça işitiliyor | Çok rahatça işitiliyor |  |
|  |  | Eşyaların sürüklenmesi, yere düşürülmesi | işitilmiyor | güçlükle işitiliyor | Hafifçe işitiliyor | işitiliyor | Rahatça işitiliyor | Çok rahat işitiliyor |
| Farklı Sınıfların Değerlendirilmesinde Genel Tanımlamalar |  |  | Gürültüye karşı çok iyi koruma, Her türlü koşulda rahatsızlığın olmaması | Gürültüye karşı iyi koruma, Komşuluk gürültüsü normal iken rahatsızlığın olmaması | Gürültüye karşı orta koruma, Komşuluk gürültüsü normal iken nadiren rahatsızlık | Gürültüye karşı az koruma, Komşuluk gürültüsü normal iken genelde rahatsızlık | Gürültüye karşı çok az koruma, Komşuluk gürültüsü normal iken sıklıkla rahatsızlık | Gürültüye karşı korumasız, Komşuluk gürültüsü norml iken sürekli rahatsızlık |
| Ses Yalıtımının Zayıf Olarak Nitelendirilme Oranı |  |  | 5% ‘ten az | 5% civarı | 10% civarı | 20% civarı | 35% civarı | 50% veya daha fazla |
| NOT: Kaynakların işitilir olması sadece konstrüksiyona bağlı değildir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# EK-3. BİNALARDA UYGULANACAK SES YALITIMI DEĞERLERİ

Tablo 3.1. Dış gürültü düzeylerine ve alıcı odası hassasiyet derecesine göre sağlanacak en düşük ses yalıtım değerleri (DnT,A,tr1,2, dB)

| ALICI ODASI HASSASİYET | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| I | Lgag-14 | Lgag-18 | Lgag-22 | Lgag-26 | Lgag-30 | Lgag-34 |
| II | Lgag-17 | Lgag-21 | Lgag-25 | Lgag-29 | Lgag-33 | Lgag-37 |
| III | Lgag-20 | Lgag-24 | Lgag-28 | Lgag-32 | Lgag-36 | Lgag-40 |

1 DnT,A,tr = D2m,nT,w +Ctr

# 2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda D2m,nT,50 = D2m,nT,w +Ctr,50-3150 değeri de kullanılabilmektedir.

3 Lgag değerleri binanın en az 2m uzağında ölçülen, cephe yansımaları hariç düzeylerdir.

4 A, B, C, D sınıfları için bu tablodaki değerlerin yanı sıra ses yalıtım değerinin en düşük 30 dB olması kriteri aranacaktır.

Tablo 3.2. Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (DnT,A1,2, dB)

| KAYNAK ODASI GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİ | ALICI ODASI HASSASİYET | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3, 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F |
| Yüksek Seviye Gürültü (YG) LAF,max > 75 dB | I | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|  | II | 65 | 61 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|  | III | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
| Orta Seviye Gürültü (OG) 75 ≥ LAF,max > 55 dB | I | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | II | 59 | 55 | 49 | 45 | 41 | 37 |
|  | III | 56 | 52 | 46 | 42 | 38 | 34 |
| Düşük Seviye Gürültü (DG) LAF,max ≤ 55 dB | I | 56 | 52 | 46 | 42 | 38 | 34 |
|  | II | 53 | 49 | 43 | 39 | 35 | 31 |
|  | III | 50 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 |

1 DnT,A = DnT,w +C

# 2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda DnT,50 = DnT,w +C50-3150 değeri de kullanılabilmektedir. Bu durumda sınır değerler 4 dB düşürülecektir.

# 3 Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değerinin Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) 14 dB düşük olmasına izin verilir.

# 4 Konut yapılarında bağımsız birimler içindeki bölme elemanları için Tablo 3.4 kullanılacaktır.

Tablo 3.3. Kaynak ve alıcı odası özelliklerine göre sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri (L'nT,w1, dB)

| KAYNAK ODASI GÜRÜLTÜLÜLÜK DERECESİ | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Yüksek Seviye Gürültü (YG) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Orta Seviye Gürültü (OG) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Düşük Seviye Gürültü (DG) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |

# 1 14 üncü maddede belirtilen durumlarda L'nT,50 = L'nT,w + CI, 50-2500 değeri de kullanılabilmektedir. Bu durumda sınır değerler 4 dB artırılacaktır.

2 Konut yapılarında bağımsız birimler içindeki bölme elemanları için Tablo 3.5 kullanılacaktır.

Tablo 3.4. Farklı bina tiplerinde komşu hacimler arasında sağlanacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (DnT,A1,2, dB)

| Bina İşlevi | KOMŞULUK İLİŞKİSİ |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaynak Odası | Alıcı Odası | A | B | C | D | E | F |
| KONUT BİNALARI | Ticari işletme Teknik Merkez | Bağımsız birim | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|  | Bağımsız birim Ortak alan | Bağımsız birim Ortak alan | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | Yatak Odası Yaşam Alanları Mutfak / Banyo | Aynı bağımsız birimde bulunan; Yatak Odası Yaşam Alanları | 54 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 |
| EĞİTİM TESİSLERİ | Derslik İdari oda Sirkülasyon alanı | Derslik Okuma odası Yatak odası (Kreş) | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | Özel derslik Spor salonu Oyun alanı (Kreş) Teknik merkez | Derslik Okuma odası Yatak odası (Kreş) | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|  |  | Özel Derslik Oyun alanı (Kreş) | 65 | 61 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|  | Yatak odası(Kreş) | Yatak odası(Kreş) | 56 | 52 | 46 | 42 | 38 | 34 |
| SAĞLIK TESİSİ / YAŞLI BAKIM EVİ | Hasta odası Muayene odası Sirkülasyon alanı | Hasta odası Ameliyathane | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | Hasta odaları Muayene odası Sirkülasyon alanı | Muayene odası Laboratuvar | 59 | 55 | 49 | 45 | 41 | 37 |
|  | Teknik Merkez | Hasta odası Ameliyathane | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|  | Teknik Merkez | Muayene odası Laboratuvar | 65 | 61 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| BÜRO VE İDARİ BİNALAR | Özel oda Açık planlı alan Toplantı odası Dinlenme alanı Sirkülasyon alanı | Açık planlı alan Dinlenme alanı | 59 | 55 | 49 | 45 | 41 | 37 |
|  |  | Özel odalar Toplantı odası | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | Teknik Merkezler | Açık planlı alan Dinlenme alanı | 65 | 61 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|  | Teknik Merkezler | Özel odalar Toplantı odası | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| KONAKLAMA TESİSLERİ | Yatak odası Sirkülasyon alanı | Yatak odası | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | Lokanta Hizmet destek alanı Teknik Merkez | Yatak odası | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| YURT BİNASI | Yatakhane Etüd odası Sirkülasyon alanı | Yatakhane Etüd odası | 62 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 |
|  | Yemekhane Teknik Merkez | Yatakhane Etüd odası | 68 | 64 | 58 | 54 | 50 | 46 |

1 DnT,A = DnT,w +C

# 2 10 uncu maddede belirtilen durumlarda DnT,50 = DnT,w +C50-3150 değeri de kullanılabilmektedir.

# 3 Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber sağlanan ses yalıtım değerinin Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) 14 dB düşük olmasına izin verilir.

# (Değişik:RG-31/5/2018-30437)

# Tablo 3.5 Farklı bina tiplerinde kaynak odası döşemelerinde sağlanacak en yüksek darbe sesi düzeyleri (L'nT,w1, dB)

| Bina İşlevi | KOMŞULUK İLİŞKİSİ | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaynak Odası (üst kat) | A | B | C | D | E | F |
| KONUT BİNALARI | Bağımsız birim Ortak alan | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Ticari işletme Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
|  | Aynı bağımsız birime ait mekanlar arası döşemeler | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| EĞİTİM YAPILARI | Derslik İdari oda Sirkülasyon alanı | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Özel derslik Spor salonu Oyun alanı (Kreş) Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
|  | Okuma odası Yatak odası (Kreş) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| SAĞLIK TESİSİ / YAŞLI BAKIM EVİ | Hasta odası Muayene odası Sirkülasyon alanı | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Ameliyathane Laboratuvar | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
|  | Teknik Merkez | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| BÜRO VE İDARİ BİNALAR | Özel oda Açık planlı alan Toplantı odası Dinlenme alanı Sirkülasyon alanı | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| KONAKLAMA TESİSLERİ | Yatak odası Sirkülasyon alanı | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Restoran Hizmet destek alanları Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| YURT BİNASI | Yatakhane Etüd odası Sirkülasyon alanı | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Yemekhane Teknik Merkez, Çatı üstü ekipmanı | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

# 114 üncü maddede belirtilen durumlarda L1nT,50 = L1nT,w + CI,50-2500 değeri de kullanılabilmektedir.

# (Değişik:RG-31/5/2018-30437)

# Tablo 4.1. Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, dB

| BİNA İŞLEVİ | MEKAN |  | ZAMAN DİLİMİ Gece: 23.00 – 07.00 Akşam: 19.00 – 23.00 Gündüz: 07.00-19.00 | İç gürültü düzeyi, LAeq1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |
| Konut Binaları | Yatak Odaları |  | Gece | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | Yaşam Alanları |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Mutfaklar |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| Eğitim Tesisleri | Derslikler |  | Gündüz-Akşam | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Özel Derslikler2 |  | Gündüz-Akşam | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | İdari Odalar |  | Gündüz-Akşam | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Spor Salonu |  | Gündüz-Akşam | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Okuma Odaları |  | Gündüz-Akşam | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Kreşler | Oyun-yemek alanları | Gündüz | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  |  | Yatak odaları | Gündüz | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| Sağlık Tesisleri/ Yaşlı bakım evleri | Özel Hasta Odaları |  | 24 saat | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | Çok Yataklı Odalar |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Ameliyathaneler |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Muayene-Tedavi Odaları |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Laboratuvarlar |  | 24 saat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Büro ve İdari Binalar | Özel Odalar |  | Gündüz-Akşam | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | Açık Planlı Alanlar |  | Gündüz-Akşam | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | Toplantı Odaları |  | Gündüz-Akşam | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Telekonferans Odaları |  | Gündüz-Akşam | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | Dinlenme Alanları |  | Gündüz-Akşam | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Mahkeme Salonları |  | Gündüz | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| Konaklama Tesisleri | Yatak Odaları |  | Gece | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | Lokantalar |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Hizmet Destek Alanları |  | 24 saat | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Yurt Binaları | Yatakhane |  | Gece | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | Etüd odası |  | Gündüz-Akşam | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Yemekhane |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |

# Tablo 4.1-devamı. Akustik performans sınıfına bağlı izin verilen mekan içi en yüksek gürültü düzeyleri, dB

| BİNA İŞLEVİ | MEKAN |  | ZAMAN DİLİMİ Gece: 23.00 – 07.00 Akşam: 19.00 – 23.00 Gündüz: 07.00-19.00 | İç gürültü düzeyi, LAeq1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |
| Kültürel Tesisler | Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Sinema Salonları |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Konser Salonları |  | 24 saat | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | Müzeler |  | Gündüz | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | Kütüphaneler |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Müzik-TV Stüdyoları |  | 24 saat | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Ticari Tesisler | Mağaza-Dükkan |  | Gündüz-Akşam | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Alışveriş Merkezleri (galeri, atrium gibi sirkülasyon alanları) |  | Gündüz-Akşam | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Süpermarketler |  | Gündüz-Akşam | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Postane - Genel Bankacılık |  | Gündüz-Akşam | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Terminaller | Bekleme alanları |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Personel Ofis-Dinlenme Odaları |  | 24 saat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Dini Tesisler | İbadet alanları |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| Eğlence/ Spor Tesisleri | Lokantalar-Yemek Alanları |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Eğlence Yerleri (Canlı müzik olan restoranlar, bar, kafe, gazino, düğün salonu vb.) |  | Gece | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
|  | Spor Tesisleri | Spor Salonları | Gündüz | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  |  | Yüzme Havuzu | Gündüz | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| Sanayi Tesisleri | Laboratuar Alanları |  | 24 saat | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  | Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
|  | Kontrol Odaları |  | 24 saat | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
|  | Personel Ofis-Dinlenme Odaları |  | 24 saat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|  | Sağlık Odaları |  | 24 saat | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | 24 saat | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |

1İç gürültü karakteristiği içerisinde ani sesler, alçak frekans bileşenlerine sahip sesler, tekil gürültü olayları ve tonal bileşenler varsa TS 9315 ISO 1996-1’e göre düzeltmeler uygulanarak değerlendirmeler yapılacaktır.

2Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.

3Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

EK-5. BİNALARDA TESİSAT VE SERVİS EKİPMANLARINDAN KAYNAKLANAN İÇ GÜRÜLTÜ İÇİN İZİN VERİLEN DEĞERLER

# Tablo 5.1. Sürekli gürültüye sahip servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri

| BİNA İŞLEVİ | MEKAN |  | ZAMAN DİLİMİ Gece: 23.00 – 07.00 Akşam: 19.00 – 23.00 Gündüz: 07.00 – 19.00 | Servis ekipmanı gürültü düzeyi, LAeq,nT1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |
| Konut Binaları | Yatak Odaları |  | Gece | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|  | Yaşam Alanları |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Mutfaklar |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| Eğitim Tesisleri | Derslikler |  | Gündüz-Akşam | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Özel Derslikler 2 |  | Gündüz-Akşam | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | İdari Odalar |  | Gündüz-Akşam | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Spor Salonu |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Okuma Odaları |  | Gündüz-Akşam | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Kreşler | Oyun-yemek alanları | Gündüz | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  |  | Yatak odaları | Gündüz | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| Sağlık Tesisleri/ Yaşlı bakım evleri | Özel Hasta Odaları |  | 24 saat | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|  | Çok Yataklı Odalar |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Ameliyathaneler |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Muayene-Tedavi Odaları |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Laboratuvarlar |  | 24 saat | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Büro ve İdari Binalar | Özel Odalar |  | Gündüz-Akşam | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | Açık Planlı Alanlar |  | Gündüz-Akşam | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | Toplantı Odaları |  | Gündüz-Akşam | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Telekonferans Odaları |  | Gündüz-Akşam | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|  | Dinlenme Alanları |  | Gündüz-Akşam | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Mahkeme Salonları |  | Gündüz | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| Konaklama Tesisleri | Yatak Odaları |  | Gece | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|  | Lokantalar |  | 24 saat | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Hizmet Destek Alanları |  | 24 saat | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Yurt Binaları | Yatakhane |  | Gece | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|  | Etüd odası |  | Gündüz-Akşam | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Yemekhane |  | 24 saat | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |

| BİNA İŞLEVİ | MEKAN |  | ZAMAN DİLİMİ Gece: 23.00 – 07.00 Akşam: 19.00 – 23.00 Gündüz: 07.00 – 19.00 | Servis ekipmanı gürültü düzeyi, LAeq,nT1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |
| Kültürel Tesisler | Tiyatro-Konferans Salonları-Oditoryum |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Sinema Salonları |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Konser Salonları |  | 24 saat | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
|  | Müzeler |  | Gündüz | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | Kütüphaneler |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Müzik-TV Stüdyoları |  | 24 saat | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Ticari Tesisler | Mağaza-Dükkan |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Alışveriş Merkezleri (galeri, atrium gibi sirkülasyon alanları) |  | Gündüz-Akşam | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
|  | Süpermarketler |  | Gündüz-Akşam | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
|  | Postane - Genel Bankacılık |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Terminaller | Bekleme alanları |  | 24 saat | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Personel Ofis-Dinlenme Odaları |  | 24 saat | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Dini Tesisler | İbadet alanları |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
| Eğlence/ Spor Tesisleri | Lokantalar-Yemek Alanları |  | 24 saat | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Eğlence Yerleri (Canlı müzik olan restoranlar, bar, kafe, gazino, düğün salonu vb) |  | Gece | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
|  | Spor Tesisleri | Spor S. | Gündüz | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  |  | Yüzme H. | Gündüz | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Sanayi Tesisleri | Laboratuar Alanları |  | 24 saat | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
|  | Hassas Montaj veya Ölçüm Alanları |  | 24 saat | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
|  | Kontrol Odaları |  | 24 saat | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
|  | Personel Ofis-Dinlenme Odaları |  | 24 saat | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | Sağlık Odaları |  | 24 saat | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
|  | Sirkülasyon Alanları3 |  | Gündüz-Akşam | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |

1Tablo 4.1’de verilen iç gürültü düzeylerinden 4 dBA çıkartılarak bulunmaktadır.

2Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.

3Sirkülasyon alanı: Koridorlar, bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

# Tablo 5.2. Diğer tesisat ve servis ekipmanlarına bağlı izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri,

| ALICI VE GÜRÜLTÜ KAYNAĞI | Servis ekipmanı gürültü düzeyi, LAF,max,nT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Kesikli gürültüye sahip servis ekipmanları | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |

EK-6. BİNALARDA İZİN VERİLEN REVERBERASYON SÜRELERİ

Tablo 6.1. Akustik performans sınıfına bağlı olarak sağlanacak en yüksek reverberasyon süreleri1

| BİNA İŞLEVİ | MEKAN |  | AKUSTİK PERFORMANS SINIFI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C - D2 |
| Konut Binaları | Sirkülasyon alanları 3 |  | 1.2 |
|  | Yatak Odaları |  | 0.5 |
|  | Yaşam Alanları, Mutfak |  | 0.8 |
| Eğitim Tesisleri | Derslikler, Özel derslik4, İdari odalar, Okuma odaları |  | 0.8 |
|  | Spor Salonu |  | 1.8 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3 |  | 1.2 |
|  | Kreşler | Oyun, yemek alanları | 0.8 |
|  |  | Yatak odaları | 0.5 |
| Sağlık Tesisleri/ Yaşlı bakım evleri | Özel Hasta Odaları |  | 0.5 |
|  | Muayene odaları, ameliyathane, laboratuvarlar |  | 0.8 |
|  | Çok Yataklı Odalar |  | 1.0 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3 |  | 1.2 |
| Büro ve İdari Binalar | Açık Planlı Alanlar |  | 1.0 |
|  | Toplantı – Yönetici Odaları, Dinlenme alanları |  | 0.8 |
|  | Telekonferans Odaları |  | 0.4 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3 |  | 1.2 |
|  | Mahkeme salonları |  | 1.2 |
| Konaklama Tesisleri | Yatak Odaları |  | 0.5 |
|  | Lokantalar |  | 1.0 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3 |  | 1.2 |
|  | Hizmet Destek Alanları |  | 1.0 |
| Yurt Binaları | Yatakhane |  | 0.5 |
|  | Etüd odası |  | 0.8 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3, Yemekhane |  | 1.2 |
| Kültürel Tesisler | Tiyatro-Konferans Salonları, Sinema Salonları, Konser Salonları, Müzik-TV Stüdyoları |  | - 5 |
|  | Müzeler |  | 1.2 |
|  | Kütüphaneler |  | 0.8 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3 |  | 1.2 |
| Ticari Tesisler | Mağaza-Dükkan |  | 1.0 |
|  | Alışveriş Merkezi - Marketler |  | 2.0 |
|  | Postane, Genel Bankacılık |  | 1.2 |
|  | Sirkülasyon Alanları 3 |  | 1.2 |
| Terminaller | Bekleme alanları |  | 1.0 |
|  | Personel Ofis-Dinlenme Odaları |  | 0.8 |
| Dini Merkezler | İbadet alanları |  | - 5 |
| Eğlence/ Spor Tesisleri | Spor Tesisleri |  | - 5 |
|  | Lokantalar, Yemek Alanları, Eğlence yerleri 5 |  | 1.0 |
| Sanayi Tesisleri | Genel alanlar |  | - 5 |
|  | Personel Ofis-Dinlenme Odaları |  | 0.8 |
|  | Sirkülasyon alanları 3 |  | 1.2 |

1Verilen sınır değer 250, 500, 1000, 2000 Hz frekanslarındaki değerlerin aritmetik ortalamasıdır

2Burada belirtilen sınır değerler C ve D sınıfları için geçerlidir. Bina işlevlerine bağlı olarak diğer sınıflar için sınır değerlere uluslararası sınır değerlere bağlı olarak akustik uzman karar verecektir.

3Sirkülasyon alanı: Koridorlar , bekleme holü, merdiven holü, antre, girişi holü gibi ortak alanları ifade eder.

4Özel derslik: Müzik odası, dans odası, resim ve el işi dersliği gibi bireysel çalışmaya dayalı derslikleri ifade eder.

5 Bu hacimlerde yapının özelliklerine göre uygun değerler akustik uzman tarafından belirlenecektir.

# EK-7. SES YALITIMI UYGULAMA SÜRECİ VE YALITIM KURALLARI

Bu Yönetmelikte belirtilen hava doğuşlu ve darbe sesleri için yalıtım alt sınır değerlerinin kullanılması ve uygulanmasında aşağıdaki süreç uygulanacaktır.

# 7.1) Yeni yapılacak binalarda ses yalıtımı sınır değerlerini belirleme süreci

7.1.1) Gürültü kaynağının bulunduğu ortamdaki gürültü düzeyinin saptanması

Alıcı odasını etkileyen gürültü düzeyleri; a) dış çevresel gürültü kaynakları veya b) bitişik bir mekandaki başka bir iç gürültü kaynağı nedeniyle oluşabilir. Öncelikle kaynağın özelliklerine bağlı olarak alıcı odasını etkileyen gürültü düzeylerinin belirlenmesi gerekir.

1) Dış gürültünün saptanması: Binalara etki eden dış gürültü düzeyleri, ölçümlere, hesaplamalara, gürültü haritalarına veya bina cephesi gürültü değerlendirme grafiklerine dayalı olarak belirlenir. Bu amaçla:

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hesaplama yöntemleri kullanılabilir.

- İdareler tarafından hazırlanmış bölgesel gürültü düzeylerini gösteren gürültü haritalarından alınan gürültü düzeyleri bina kat seviyelerine göre düzenlenerek istenilen yalıtım değerlerinin hesaplanmasında kullanılabilir.

- Gürültü haritaları bulunmuyor ise, çevresel gürültüsü düzeylerini TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 'ye uygun olarak ölçüm yolu ile elde etmek mümkündür. Binaları etkileyen dış çevre gürültülerinin düzeyleri ise TS EN ISO 16283-3 standardına uygun olarak ölçümlerle de belirlenebilir.

Zamansal ve spektral düzeyler ve Lgag düzeyleri cephenin 2m ötesinde elde edilecektir.

2) İç gürültü kaynakları için emisyon değerlerinin belirlenmesi: İç gürültü düzeyleri; ISO 1996-2, tesisat kaynaklı gürültü düzeyleri; ISO 16032 veya ISO 10052 uygulanarak belirlenebilir.

7.1.2) Yapı elemanlarından istenen en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin belirlenmesi

1) Basit yöntem ile:

Dış yapı elemanlarından istenen ses yalıtımının hesaplanmasında önce mekanların gürültüye duyarlılık düzeyleri EK-2 Tablo 2.1’den yararlanılarak belirlenecektir. Daha sonra EK-3 Tablo 3.1’den yararlanılarak istenen cephe yalıtım değeri bulunacaktır.

Bölme elemanlarından istenen ses yalıtımının hesaplanmasında EK-3 Tablo 3.4’te yer alan komşuluk ilişkilerine göre yapı elemanlarından istenen en düşük ses yalıtım değerleri kullanılacak; Tablo 3.4’te belirtilmeyen bir komşuluk ilişkisi söz konusuysa, önce mekanların gürültülülük ve gürültüye duyarlılık düzeyleri EK-2 Tablo 2.1’den yararlanılarak belirlenecektir. Mekanların gürültülülük ve duyarlılık düzeyleri belirlendikten sonra EK-3 Tablo 3.2 yardımı ile istenen hava doğuşlu ses yalıtım değeri bulunacaktır.

2) Hesaplama yöntemi ile:

İstenen en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değerleri (standardize edilmiş düzey farkı, DnT) gürültü kaynağının bulunduğu ortamın gürültü düzeyine, alıcı ortamında izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyine ve reverberasyon süresi sınır değerlerine bağlı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

DnT=Lkaynak ortamı-Lsınır değer+10logTT0

DnT		: Standardize edilmiş düzey farkı, dB

Lkaynak ortamı	: Gürültü kaynağının bulunduğu ortamdaki en yüksek gürültü düzeyi (LF,max), dB

Lsınır değer		: Alıcı ortamında izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyi, dB (Tablo 4.1)

Tsınır değer		: Alıcı ortamındaki izin verilen en yüksek reverberasyon süresi, s (Tablo 6.1)

T0		: Referans reverberasyon süresi, s (0.5 s)

İşlemler 100-3150 Hz veya 50-3150 Hz frekansları arasında oktav veya 1/3 oktav bandında tüm frekanslar için tekrarlandıktan sonra, ISO 717-1'e göre DnT,w tek sayılı değerinin C100-3150 veya C50-3150 uyarlama teriminin hesaplanması gerekmektedir. Sonuçlar DnT,A veya DnT,50 olarak gösterilecektir.

Gürültü kaynağının çevre gürültüsü ve yapı elemanının dış yapı elemanı olması durumunda ses yalıtım değeri D2m,nT,w tek sayılı değeri ve Ctr,100-3150 veya Ctr,50-3150 uyarlama terimi cinsinden hesaplanmaktadır. Sonuçlar DnT,A,tr veya DnT,50,tr olarak gösterilecektir.

7.1.3) Yapı elemanlarından istenen en yüksek darbe sesi iletim değerlerinin belirlenmesi

1) Basit yöntem ile:

EK-3 Tablo 3.5’de yer alan komşuluk ilişkilerine göre döşemelerin izin verilen en yüksek darbe sesi iletim değerleri kullanılacak; Tablo 3.5’de belirtilmeyen bir komşuluk ilişkisi söz konusuysa öncelikle mekanların gürültülülük düzeyleri EK-2 Tablo 2.1’den yararlanılarak belirlenecektir. Mekanların gürültülülük ve duyarlılık düzeyleri belirlendikten sonra EK-3 Tablo 3.3 yardımı ile izin verilen en yüksek darbe sesi iletim değeri bulunacaktır.

7.1.4) Değerlendirme

1) Güvenli tarafta kalmak için hesaplama ve tasarımlar, tasarımcının tercihine bağlı olarak hedeflenen akustik performans sınıfı değerlerinin olumlu yönde 2 dB üstüne göre yapılabilir.

2) Akustik proje ve mimari proje kapsamında akustik birleşim detayları çizilecektir.

3) Ses yalıtım testleri TS EN ISO 16283-1, TS EN ISO 16283-2, TS EN ISO 16283-3 standartlarına uygun olarak yapılır. Belirsizlik değerleri ISO 12999-1’e uygun olarak verilir.

4) Ölçüm sonuçları esas alınarak yapı elemanlarının yalıtım sınıfları ve tüm binanın akustik performans sınıfı, EK-10’da açıklanan yönteme göre belirlenir.

# 7.2) Mevcut binalarda ses yalıtımı uygulama süreci

1) Öncelikle bina içinde mekanların gürültüye duyarlılıkları ve gürültü kaynağı olma durumları EK-2 Tablo 2.1’e göre incelenilecektir.

2) Kaynak mekanlarında ses emisyon düzeyleri belirlenecektir.

3) Gürültüye duyarlı mekanlara dış çevresel gürültü kaynaklarından ve bitişik mekanlardaki iç gürültü kaynaklarından ses iletim yolları incelenecektir.

4) Bu Yönetmelikte EK-4 Tablo 4.1’e göre mekan içerisinde izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri mevcut düzeyler ile karşılaştırılacaktır.

5) Bu Yönetmelikte EK-3 Tablo 3.1, 3.2 ve 3.3’te belirtilen asgari yalıtım değerlerine göre yapı elemanları, malzeme ve bileşenlerinin mevcut yalıtım durumu değerlendirilecektir.

6) Yalıtımın artması gerekiyor ise ne kadar arttırılacağı iyileştirme değerleri olarak belirlenecektir.

7) İyileştirme değerlerini sağlayacak ek katmanlar TS EN 12354-1, TS EN 12354-2 ve TS EN 12354 -3’e göre yapılacak hesaplamalar ile malzeme ve yapı bileşeni olarak belirlenecektir.

8) Birleşim detayları hazırlanacaktır.

9) Binada iyileştirme yapılan elemanların akustik performans sınıfı belirlenecektir.

7.3) Yalıtım uygulama kuralları

7.3.1) Hava doğuşlu sesler için yalıtım uygulama kuralları

1) Yalıtımlı bölme duvar tipleri ve döşemeler varsa akustik projede, yoksa mimari projede belirtilecek ve açıklamalar raporda verilecektir. Döşemeler asma tavanlı ve tavansız olarak, dış yapı elemanları ise geleneksel pencere sistemli dış yapı elemanları ve giydirme cepheler olarak gruplandırılacak ve uygulamaya esas teşkil edecek tipik bölge detayları verilecektir.

2) Birleşim detayları hazırlanacaktır.

7.3.2) Darbe sesleri için yalıtım uygulama kuralları

1) Tüm gürültüye karşı hassas bina kullanımları ve mekanlarda döşemelerin yüzer döşeme ilkesine uygun inşa edilmesi esastır.

2) Yüzer döşeme uygulamalarında bölme duvarlar yüzer döşemeye oturtulmayacak, bina taşıyıcı sisteminin parçası olan döşemeye oturtulacaktır.

# EK-8. MEKANİK SİSTEMLERDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ KURALLARI

# 8.1) Havalandırma kanallarında gürültü kontrolü

1) Havalandırma kanal kesitleri, binanın özelliğine uygun hava hızları ile EK-5.1’de verilen asgari gürültü düzeylerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu tasarımlar sırasında kanal içi gürültü düzeyi de hesaplanır.

2) Havalandırma kanallarında, binanın özelliğinden dolayı EK-5.1’de verilen asgari gürültü düzeylerinin aşılması durumunda, asgari gürültü düzeyini sağlayacak şekilde kanal içi ses yalıtımı yapılır. İlgili hesaplamalar ve proje detayları hazırlanır.

3) Yüksek hızlı kanallarda kanal bağlantılarında ortaya çıkabilecek hava sızıntıları için esnek malzeme ile önlem alınır. Kanalın içinden hava akışının düzgün olmasına, ani kesit ve yön değiştirmelerinin yapılmamasına ve kanal kesitinin gereğinden küçük seçilmemesine dikkat edilir.

4) Kanal içi astarlamasında kullanılacak malzemenin uygulanacağı kanal uzunluğu hesaplama ile belirlenir. Bu amaçla kullanılacak ses yutucu malzeme; özellikle alçak frekanslarda yutuculuk katsayısı yüksek olacak şekilde seçilir. Lifli malzeme kullanılacak ise liflerin hava ile birlikte kopup hareket etmemesi için önlem alınr. Kanal giydirmesinde kullanılacak malzemeler veya çift cidar uygulaması hesaplamalara dayalı olarak ve malzemenin ses azaltımı iyileştirme performansına göre yapılır.

5) Kanalların çelik yapı taşıyıcı sistemine ve kanalları taşıyan metal ızgara konstrüksiyonların üstteki betonarme taşıyıcı sistemine asılmasında ses köprüsü olmayan esnek özel askılar kullanılır. Kanal askılarının akustik asma tavanı delip geçtiği yerlerde kauçuk contalarla ses sızmazı engellenir.

# 8.2) Ekipman gürültüsünün kontrolü

1) Binanın içinde veya dışında yer alan mekanik veya elektrik tesisatta gürültü kaynağı olabilecek tüm cihaz ve ekipmanların bu Ek’te verilen asgari gürültü düzeylerini sağlayabilecek özellikte seçilmesi esastır.

2) Servis ekipmanlarının zemine bağlantıları ile boru ve kanal bağlantılarında titreşim yalıtıcıları kullanılır.

3) Servis ekipmanları zeminde ağırlıklarına bağlı olarak yapılacak hesaplamalara göre boyutları belirlenecek atalet bloklarına oturtulur.

# 8.2.1) Fanlar – Fancoiller

# 1) Fanların ve fancoiller için EK-5’te verilen değerlerin sağlanması bakımından gerekli önlemler alınır.

2) Gürültüye çok hassas mekanların tavanında önlem alınmaksızın fan yerleştirilemez.

3) Gürültü emisyonu azaltılmış sessiz fan tipi seçimine, hava akımı, fan hızı, statik basınç ayarları ile gürültünün azaltılmasına ve fanın hava turbülansını azaltacak biçimde yönlendirilmesine dikkat edilir.

4) Gürültülü fanlar için içi astarlanmış fan kutuları yapılır, metal et kalınlığı arttırılır veya içi astarlanmış ses yalıtımlı kutular kullanılır.

5) Fan ve fancoil kutularının tavan panolarına ve ses köprüsü yapacak diğer taşıyıcılara doğrudan temas etmemesine ve arada esnek yastıkların kullanılmasına dikkat edilir.

# 8.2.2) Kombi cihazları

Konutlarda mutfak ve banyo mekanları içinde bulunacak kombi cihazları bu EK 5.1’te verilen asgari gürültü düzeylerini sağlayacak şekilde seçilir.

# 8.2.3) Akustik Panjurlar

1) Akustik panjur için hesaplamalara dayalı özel detaylar gereklidir.

2) Hazır panjur üniteleri için EK-1’de belirtilen standartlara göre ölçümlerle belirlenmiş deney raporu aranır.

# 8.2.4) Çatı ekipmanı için gürültü kontrolu ilkeleri

1) Çatı ekipmanlarının kendi kabinlerinde yeterli ses yalıtımı sağlanacaktır.

2) Hazır kabinlerin yalıtımı yetersiz ise yüksek ses yalıtımlı odaların içine alınacaktır. Bu odalarda duvarlar, tavan, döşeme, kapılar ses sızdırmaz yapılacaktır.

3) Çatıda bulunacak ekipman için özel darbe sesi ve titreşim kontrolu hesaplamalara dayalı olarak yapılacak, alınacak önlemler mimari ve akustik projede gösterilecektir.

4) Çatıya yerleştirilen ekipman için spektral düzeyde verilmiş gürültü emisyon değerlerinden yararlanılarak yatay ve düşey gürültü haritaları hazırlanacak ve çevre binalara yayılan ses düzeyleri tüm kat hizalarında belirtilecek ve gündüz ve gece saatlerinde sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı gösterilecektir.

5) Çatı ekipmanının alt katlara ilettiği hava ve katı ortam doğuşlu seslerin komşu mekanlara etkisi hesaplama yoluyla tahmin edilerek önlem alınacaktır.

6) Hesaplama sonuçlarına göre çatıda gürültü perdelemesi için gerekiyorsa akustik proje hazırlanacak ve perdenin gürültü azaltım etkisinin yeterliliği gösterilecektir. Gürültü perdesinin iç yüzeyleri de ses yutucu malzeme ile kaplanarak yansımalar önlenecektir.

# 8.2.5) Sıhhi tesisat ve diğer mekanik, elektrik servis ekipmanları için gürültü kontrolü ilkeleri

1) Binalarda gürültüye çok ve orta hassas mekanlara bitişik her türlü su boruları gerek taşıyıcı sistem gerekse diğer yapı elemanları ile doğrudan temas etmeyecek biçimde önlem alınacaktır. Zorunlu tesbitlerde esnek askı, destek ve bağlantı elemanı kullanılır.

2) Gürültüye çok ve orta hassas binalar içinde her türlü su sağlama ve atım sistemi gürültüsü düzeyleri EK 5.2’teki değerleri sağlayacak şekilde seçilir ve uygulama yapılır.

3) Pompa, eşanjör ve benzeri ekipmanlardan kaynaklanan darbe gürültüsünün ve titreşimlerin kontrolu için hesaplamalara dayalı atalet bloğu ve titreşim yalıtıcısı seçilir.

4) Asansör makina daireleri ve asansör şaftlarında EK 5.2’teki hava doğuşlu ses düzeylerini sağlayacak şekilde gürültü kontrolü yapılır. Aynı yerlerde darbe sesleri ve mekanik titreşimlere ilişkin de gürültü ve titreşim kontrolü önlemleri alınır.

5) Çöp bacaları gürültüye çok hassas mekanlara bitişik yapılamaz.

# 8.3) Mekanik merkezlerde gürültü ve titreşim kontrolü

1) Üzerinde veya bitişiğinde gürültüye çok hassas ve hassas mekanların bulunduğu mekanik merkezler akustik hesaplamalara dayalı olarak çift kabuk uygulamasına göre tasarlanır.

2) Tesisat merkezinde asma tavan; ses yalıtımlı olarak tasarlanır ve detayları akustik projede yer alır.

3) Kapılar için istenilen yalıtım değerleri hesaplanır. Kapının yer aldığı duvar bu Yönetmelikte verilen ilgili yalıtım değerlerini sağlayacaktır.

4) Mekanik tesisat şaftları aracılığıyla gürültü iletiminin engellenmesi için hesaplama yapılarak şaft duvarlarında gürültü kontrolu yapılır.

# EK-9. YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA KULLANILACAK STANDART LİSTESİ

9.1 Binalar için akustik sınıflandırma şeması

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| # ISO/CD 19488 | # Acoustic classification scheme for buildings (Binalarda akustik sınıflandırma kuralları) |

# 9.2 Ses yalıtımı ölçümleri (laboratuvarda)

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN ISO 10140-1/A1 | Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Özel mamuller için uygulama kuralları – A1: Dolgu ve/veya yalıtım malzemeleri ile doldurulmuş bağlantıların ses azaltma indekslerinin belirlenmesine ilişkin esaslar |
| TS EN ISO 10140-2 | Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 2: Hava ile yayılan ses yalıtımının ölçülmesi |
| TS EN ISO 10140-3 | Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 3: Darbe sesi yalıtımının ölçülmesi |
| TS EN ISO 10140-4 | Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 4: Ölçme prosedürleri ve kurallar |

# 9.3 Cihaz ve sistemlere ilişkin laboratuvar ölçümleri

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN 1793-1 | Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 1: Ses yutmaya ait temel özellikler |
| TS EN 1793-2 | Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Düzgün dağılımlı ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait temel özellikler |
| TS EN 1793-3 | Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş trafik gürültü spektrumu |
| TS EN 1793-4 | Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler – Sesin kırılım yerindeki değerler |
| TS EN 1793-5 | Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 5: Temel özellikler – Direkt ses alanı koşullarında ses yansıması değerleri |
| TS EN 1793-6 | Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan gelen ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait uygulama alanındaki değerler |
| TS EN 14388 | Trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar - Teknik özellikler |
| TS EN ISO 7235 | Akustik - Havalandırma kanalına monte edilen susturucular ve hava sonlandırma birimleri için laboratuvar ölçme işlemleri - Eklenti kaybı, akış gürültüsü ve toplam basınç kaybı |
| TS EN ISO 3822-1/A1 | Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri – Bölüm 1: Ölçme metodu Tadil 1: Ölçme belirsizliği |
| TS EN ISO 3822-1/A1 | Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri – Bölüm 1: Ölçme metodu Tadil 1: Ölçme belirsizliği |
| TS EN ISO 3822-2 | Akustik-Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlarından kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri-Bölüm 2: Kapatma tertibatları (musluklar) ve karıştırma vanaları için montoaj ve işletme şartları |
| TS EN ISO 3822-3/A1 | Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları |
| TS EN ISO 3822-4 | Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 4: Özel cihazlar için montaj ve işletme şartları |
| TS EN 14366 | Atık su tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi |
| ISO 15665 /Cor 1 | Acoustics -- Acoustic insulation for pipes, valves and flanges |
| TS EN ISO 354 | Akustik - Çınlama odasında ses absorpsiyonunun ölçülmesi |
| TS EN ISO 10534-1 | Akustik- Empedans tüplerinde ses absorpsiyon katsayısının ve empedansının belirlenmesi- Bölüm 1: Sürekli dalga oranı metodu |
| TS EN ISO 10534-2 | Akustik-Empedans borularındaki ses absorpsiyon katsayısının ve empedansın tayini-Bölüm 2:Aktarım fonksiyonu metodu |
| TS EN 27574-1 | Akustik-Makina ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 1 : Genel kurallar ve tarifler |
| TS EN 27574-2 | Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 2: Her bir makinenin beyan edilmiş değerleri için metotlar |
| TS EN 27574-3 | Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gülrültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 3: Makinelerin partileriyle ilgili olarak belirtilen değerlerin tespiti için basit bir geçiş metodu |
| TS EN 27574-4 | Akustik-Makine ve techizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 4: Makine partileriyle ilgili olarak belirtilen değerler için metotlar |
| ISO 13347-1 ISO 13347-1/Cor 1 & ISO 13347-1/Amd 1 | Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 1: General overview |
| ISO 13347-2 ISO 13347-2 /Cor 1 | Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 2: Reverberant room method |
| ISO 13347-3 ISO 13347-3/Amd 1 & ISO 13347-3/Cor 1 | Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 3: Enveloping surface methods |
| ISO 13347-4 | Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 4: Sound intensity method |
| ISO 15664 | Acoustics - Noise control design procedures for open plant |

# 9.4 Ses yalıtımı ölçümleri (alanda)

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN ISO 16283-1 | Akustik- Yapıların ve yapı elemanlarının ses yalıtımı için sahada yapılacak ölçümler - Bölüm 1:Hava ile yayılan sesin yalıtımı |
| TS EN ISO 16283-2 | Akustik-Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü - Bölüm 2: Darbe sesi yalıtımı |
| TS EN ISO 16283-3 | Akustik-Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü - Bölüm 3: Öncephedeki sesin yalıtımı |

# 9.5 Yalıtım ve yutuculuk değerlendirmeleri

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN ISO 717-1 | Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının derecelendirilmesi - Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı |
| TS EN ISO 717-2 | Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının derecelendirilmesi - Bölüm 2: Darbe sesi yalıtımı |
| TS EN ISO 11654 | Akustik- Binalarda kullanılan ses absorplayıcıları- Ses absorpsiyonunun derecelendirilmesi |

# 9.6 Yapı akustiği hesaplamaları

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN 12354-1 ISO 15712-1 | Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 1: Odalar arasında hava ile yayılan sesin yalıtım |
| TS EN 12354-2 ISO 15712-2 | Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - bölüm 2: Odalar arasında darbe sesinin yalıtımı |
| TS EN 12354-3 ISO 15712-3 | Binaların akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından hesaplanması - Bölüm 3: Dışarıdaki sese karşı havada yayılan sesin yalıtımı |
| TS EN 12354-4 ISO 15712-4 | Yapı akustiği - Yapıların akustik performansının elemanların performanslarından hesaplanması - Bölüm 4: İçerideki sesin dışarıya iletimi |

9.7 Salon akustiği testleri ve reverberasyon süresi, eşdeğer ses yutuculuğu, anlaşılabilirlik, konuşma gizliliği, diğer öznel ve nesnel parametrelerin belirlenmesi ölçümleri (alanda)

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN ISO 18233 | Akustik - Bina ve oda akustiğinde yeni ölçme metotlarının uygulanması |
| TS EN ISO 3382-1 | Akustik - Odaların akustik parametrelerinin ölçülmesi - Bölüm 1: Gösteri mekanları |
| TS EN ISO 3382-2 | Akustik - Odaların akustik parametrelerinin ölçülmesi - Bölüm 2: Sıradan odalarda çınlama süresi |
| TS EN ISO 3382-3 | Akustik - Oda akustik parametrelerinin ölçülmesi - Bölüm 3: Açık planlı ofisler |

# 9.8 Dış ve iç gürültü ölçümleri (alanda)

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS 9315 ISO 1996-1 | Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - bölüm 1: Temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri |
| TS ISO 1996-2 | Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini |

# 9.9 Mekanik sistemlerden doğan gürültülerin ölçümleri (alanda)

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN ISO 16032 | Akustik - Binalarda Servis Ekipmanları Ses Basınç Seviyesi Ölçülmesi - Mühendislik Yöntemi |
| TS EN ISO 10052/A1 | Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi - A1 |
| TS EN ISO 3744 | Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri |
| TS EN ISO 3746 | Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi |

# 9.10 Belirsizlik değeri hesaplamaları

| EN, TS, ISO vb. no | Adı |
| --- | --- |
| TS EN ISO 12999-1 | Akustik-Yapı akustiği ölçüm belirsizliklerinin belirlenmesi ve uygulanması-Bölüm 1:Ses izolasyonu |

# EK-10. AKUSTİK PERFORMANS BELİRLEME YÖNTEMİ

# 10.1 Akustik Performans Belirleme Yöntemi

1) Akustik performans değerlendirmesi belirli bir tarih aralığı için geçerlidir. Akustik Performans Belgesi geçerliliği 10 yıldır.

2) Akustik değerlendirme, binada akustik tasarımını etkileyecek veya dış gürültü düzeylerinde bir değişiklik yapılıncaya kadar geçerlidir.

3) Binanın tasarım veya kullanım aşamasında projesinde veya işlevinde değişiklik olduğunda hesaplamalar ile yeni performans sınıfı belirlenir.

4) Tamamlanmış binada EK-9’da belirtilen standartlara uygun ölçümler yapılır. Ölçümler sertifikalı elemanlar ve akustik uzmanlar tarafından yapılır.

5) Belirlenecek akustik özellikler şunlardır:

a) Dış yapı elemanlarının hava doğuşlu ses yalıtımı için akustik performans sınıfı

b) Bölme elemanların hava doğuşlu ses yalıtımı için akustik performans sınıfı

c) Döşemelerin darbe sesi yalıtımı için akustik performans sınıfı

ç) Servis ekipmanlarından kaynaklı iç gürültü düzeylerine göre akustik performans sınıfı

d) Akustik uzman tarafından seçilecek çeşitli mekanlarda iç gürültü düzeylerine göre akustik performans sınıfı

e) Reverberasyon süresi

6) İlgili akustik özellik için yeterli sayıda ölçüm yapılmalıdır. Özellikle gürültüye hassas mekanların ve mevcut yanal iletimlerin dikkatle incelenmesi gerekir. Özellikle gerekmekdikçe, mutfak, banyo, depo gibi kullanım sıklığı ve süresi az olan hacimler, ölçümler için alıcı odası olarak seçilmez.

7) Bu amaçla ön hesaplamalar da yapılmalıdır. Akustik uzman tarafından her durum için yeterli sayıda örnek eleman belirlenir. Mobilyasız odalarda ölçüm yapılması durumunda sonuçların mobilyalı durumu temsil edebilmesi bakımından hesap yoluyla bir düzeltme uygulanır.

8) Binanın tamamına veya bir bağımsız birime ait bir akustik performans sınıfı atayabilmek için tüm ölçüm sonuçlarının istenen değerleri sağlaması gerekir. Hiçbir sonuç, o sınıf için istenen sınır değerinden olumsuz yönde 2 dB’den fazla farklı olmamalıdır. Hacmi 25 m3’ten küçük odalarda DnT,50 ve L'nT,50 değerleri ölçülecek ise ilave 2 dB esneklik sağlanacaktır.

9) Farklı bağımsız birimler, odalar veya akustik özellikler değişik performans sınıflarını gösteriyorsa, elde edilen en alt performans sınıfı değeri atanır.

10) Tüm bina için akustik sınıf belirleme: Akustik uzman tarafından hazırlanan akustik projesinin bulunması ve gerekli denetimlerin yapılması halinde hava doğuşlu ve katı ortam doğuşlu ses yalıtımı, reverberasyon süresi, tesisat ve mekan içi gürültü düzeyleri için yapılacak ölçümlerde, örnek sayısı bina içindeki kullanılır tüm mekanların ve yapı elemanlarının en az %5’i kadar olmalıdır. Akustik projesi olmayan binalarda örnek sayısı tüm mekanların ve yapı elemanlarının %10’u kadar olmalıdır.

11) Her yapı elemanı tipi ve akustik performans değerlendirme ölçütü için en düşük ölçüm sayısı üçtür. Tek bir bağımsız birim değerlendirilecekse en düşük ölçüm sayısı ikidir.

12) Bağımsız birimler için akustik performans sınıfı belirleme: Bir binada tek bir bağımsız birime akustik performans sınıfı atayabilmek için yukarıda belirtilen dokuzuncu bent uygulanır. Her tip yapı elemanı, mekan veya akustik karakteristik için en az iki örnek alınır.

10.2 Akustik Performans Belgesinin Kapsamı

# 1) Bir konutun veya binanın sınıflandırmasını belirten raporun içeriği hazırlanırken aşağıdakilere uyulur:

a) Raporun ilk sayfasında; ölçümlerin amacı, müşteri adı, değerlendirmede sorumlu kişi ve kuruluşun ismi, değerlendirilen bağımsız birim sayısı ve ilgili diğer bilgiler, uygulanan sınıflandırma sistemine verilecek referans (Yönetmelik maddesi) ve imzalar bulunmalıdır.

b) Uygulanan ölçüm yöntemlerine ilişkin bilgi, ölçüm sonuçları eklerde verilmelidir.

c) Binada farklı bağımsız birimler, mekanlar veya belirlenen akustik özelliklerde farklı sınıflar ortaya çıkmış ise sonuçlar ayrı tablolarda gösterilir.

# 2) Sınıflandırma tipleri aşağıda verilmiştir:

a) Tüm bina için akustik performans sınıfı belirleme

b) Tek bir bağımsız birim için akustik performans sınıfı belirleme

c) Her akustik özellik için akustik performans sınıfı belirleme

# 3) Ölçülemeyen akustik özellik için rapora; "performans belirlenemedi" ifadesi yazılır.

# 10.3 Akustik Performans Belgesi