(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-1

SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMİ

Güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları, önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası değişiklik talepleri ve arazi uygulamalı lisanssız üretim faaliyeti başvuruları kapsamında oluşturulacak santral sahası aşağıda sıralanan yönteme göre belirlenir.

- Tesis bileşeni yerini çevreleyen 1 (bir) adet çokgen oluşturulur ve bu çokgen santral sahası olarak tanımlanır.

- Santral sahasının sınırı boyunca oluşan tüm köşe noktaları birbirini takip eden sırada olacak şekilde isimlendirilerek numaralandırılır (K1, K2,…,Kn).

- Santral sahası köşe koordinatları; önlisans başvuruları ile önlisans veya üretim lisansı tadil başvurularında ED50 Datum 6 derece, LÜY kapsamında yapılan başvurularda ise ED50, ITRF Datum veya WGS84 projeksiyon sistemlerinden herhangi birine göre belirlenir.

- Belirlenen köşe koordinatları başvuru türüne göre Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan bilgi formuna ve/veya YEPDİS’e bu sıralamaya göre işlenir.

Önlisans veya üretim lisansı verilmiş bir tesisin yardımcı kaynağı güneş enerjisi olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler kapsamında birden fazla sayıda santral sahası belirlenebilir. Bu durumda, yardımcı kaynağa dayalı santral sahalarının toplam alanı ile başvuruya esas GES toplam kurulu gücü dikkate alınarak belirlenecek ilgili ASSA değerinin, EK-4’te belirtilen ilgili değer ile bu değerin %35’i (yüzde otuz beş) arasında olması şartı aranır.

LÜY kapsamında yapılan arazi uygulamalı başvurular için, aralarında başka bir arazi olmayacak şekilde birbirlerine komşu taşınmazların sınırları arasında onaylı imar planlarında yer alan kadastral yol, akarsu veya sulama kanalı gibi unsurların bulunması halinde bu unsurları içeren 1 (bir) adet santral sahası belirlenebilir. Bu tür başvurularda, üzerinde santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının yer aldığı Kadastro Müdürlükleri veya lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) tarafından onaylanmış koordinatlı aplikasyon krokisinde ilgili kadastral yol, akarsu veya sulama kanalı gibi unsurların koordinat bilgilerine ve vaziyet planlarına yer verilir.

Çatı ve/veya cephe uygulamalı lisanssız üretim faaliyeti başvuruları için santral sahasının belirlenmesi zorunlu olmayıp ilgili şebeke işletmecisi tarafından GES’in kurulacağı yapının yer aldığı taşınmazı temsil eden en az bir noktaya ait koordinat bilgisinin YEPDİS’e girilmesi zorunludur.

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-2/A

ÖNLİSANS BAŞVURUSU TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

| Başvuru Numarası |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başvuru Sahibi Tüzel Kişinin Adı |  |  |  |  |  |  |
| Proje Adı |  |  |  |  |  |  |
| Üretim tesisinin |  | İli |  |  |  |  |
|  |  | İlçesi |  |  |  |  |
| Teknoloji Türü |  |  |  |  |  |  |
| Ünite sayısı (adet) |  |  |  |  |  |  |
| Ünite gücü (W) |  |  |  |  |  |  |
| Tesis toplam kurulu gücü (MWe/MWp) |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Depolama Tesisi Toplam Başvuru Gücü (MW) |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Depolama Tesisi Toplam Kapasitesi (MWh) |  |  |  |  |  |  |
| Santral Sahası Yüzölçümü (m2) |  |  |  |  |  |  |
| SANTRAL SAHASI BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| Santral Sahası Köşe Numarası | Köşe UTM Koordinatı (ED50 - 6 derece) |  |  |  |  | Dilim Orta Boylamı (D.O.M.) |
|  | Doğu (sağa değer) |  | Kuzey (yukarı değer) |  |  |  |
| K1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Kn |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ KONUM BİLGİSİ |  |  |  |  |  |  |
| Köşe Numarası | Köşe UTM Koordinatı (ED50 - 6 derece) |  |  |  |  | Dilim Orta Boylamı (D.O.M.) |
|  | Doğu (sağa değer) |  | Kuzey (yukarı değer) |  |  |  |
| K1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Kn |  |  |  |  |  |  |
| BAŞVURUNUN TEKNİK DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| Başvurunun ASSA Değeri (m2/MWe) |  |  |  |  |  |  |
| Santral Sahasının Kesiştiği Başvurular |  |  |  |  |  |  |
| Santral Sahasının Çakıştığı Başvurular |  |  |  |  |  |  |
| Kesişilen Alanın Yüzölçümü (m2) |  |  |  |  |  |  |
| ASSA Değerine Göre Kesişilen Alanda Kurulabilecek Azami Kurulu Güç Değeri (MWe) |  |  |  |  |  |  |

Diğer teknik değerlendirme görüşleri:

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-2/B

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-3

GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONUNUN BAŞVURUDA BELİRTİLEN SANTRAL SAHASINI TEMSİLİYETİNİN BELİRLENMESİ

Önlisans başvurusunda belirtilen Güneş Ölçüm İstasyonunun (GÖİ) santral sahasını temsil edip etmediği hususu aşağıda yer alan yönteme göre kararlaştırılır.

- Başvuruda belirtilen santral sahasının sınırından itibaren dışına doğru 5 (beş) kilometre uzaklaşılarak sanal bir alan oluşturulur.

- Başvuruda belirtilen GÖİ’nin oluşturulan bu sanal alan içerisinde kalması durumunda santral sahasının temsil edildiği, aksi halde temsil edilmediği sonucuna varılır.

ÖRNEK:

(Değişik:RG-17/1/2023-32076) EK-4

ASSA DEĞERLERİ

| A – FOTOVOLTAİK SİSTEMLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taşıyıcı Yapı Türü |  | ASSA Değeri (m2/MWe) |
| - Optimum açıda sabitlenmiş taşıyıcı yapı |  | 15.385 |
| - Tek eksende güneşi takip eden taşıyıcı yapı |  | 20.000 |
| - Çift eksende güneşi takip eden taşıyıcı yapı |  | 25.000 |
| B - TERMAL SİSTEMLER |  |  |
| Teknoloji Türü | ASSA Değeri (m2/MWe) |  |
| - Parabolik oluklu doğrusal odaklayıcı | 28.000 (Enerji Depolamasız) 40.000 (Enerji Depolamalı) |  |
| - Düzlemsel aynalar kullanılan doğrusal odaklayıcı | 20.000 |  |
| - Kule ve üzerinde buhar üreten reaktör hücresi bulunan merkezi odaklayıcı | 30.000 (Enerji Depolamasız) 50.000 (Enerji Depolamalı) |  |
| - Stirling motoru ve çanak tipi kullanılan merkezi odaklayıcı | 35.000 (Enerji Depolamasız) |  |

Teknik değerlendirme işlemlerinde, başvurularda birden fazla sistem ve/veya taşıyıcı yapı türü veya teknoloji türünün kullanıldığının tespit edilmesi halinde küçük olan ASSA değeri dikkate alınır.