EK-1

BEYANNAME

1- Kurulacak laboratuvarın;

a) Sahibinin adı ve soyadı :

b) Ticari adı :

c) Açık adresi :

ç) Telefon numarası :

d) Faks numarası :

e) Ada, pafta ve parsel numarası:

2- Faaliyet alanı:

a) Teşhis ve analiz:

(Hangi teşhis ve analizlerin yapılacağı)

3- Laboratuvarların faaliyet alanı ile ilgili açıklama raporu:

4-Laboratuvar ekipmanları

5- Laboratuvarın yatırımı için düşünülen başlama tarihi:

Laboratuvar sahibinin

Adı ve Soyadı

İmza

EK-2

# YER SEÇİM RAPORU

1-Kurulacak kuruluşun

|  | a) Sahibinin adı ve soyadı | : |
| --- | --- | --- |
|  | b) Ticari adı | : |
|  | c) Açık adresi | : |
|  | ç) Telefon numarası | : |
|  | d) Faks numarası | : |
|  | e) Ada, pafta ve parsel numarası | : |
|  | f) Faaliyet alanı | : |

2-Kuruluşun yeri ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı

3-Yerin faaliyet alanına göre bitki sağlığı teşhis ve analiz laboratuvarı olarak faaliyetine uygun olup olmadığı

a)Uygundur	b)Uygun değildir

4- Yerin faaliyet alanına göre bitki sağlığı teşhis ve analiz laboratuvarı olarak kullanılmasına uygun değilse nedenleri

| Enstitü Md. Yetkilisi | Enstitü Md. Yetkilisi | İl Md. /Kar.Md Yetkilisi | İlçe Md. Yetkilisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzman Ziraat Müh. | Uzman Zir.Müh. | Ziraat Müh. | Ziraat Müh. |

EK-3

AÇILMA RAPORU

1- Laboratuvar;

a) Sahibinin adı ve soyadı :

b) Ticari adı :

c) Açık adresi :

ç) Telefon numarası :

d) Faks numarası :

e) Ada, pafta ve parsel numarası :

f) Faaliyet alanı :

2- Laboratuvarın kurma izni aşamasındaki plan ve projelerine göre uygun olarak yapılıp yapılmadığı

a) Yapılmıştır 		b) Yapılmamıştır

3- Yangın ve patlamalara karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına dair itfaiye müdürlüğünden belge alınıp alınmadığı

a) Alınmıştır 		b) Alınmamıştır

4- Sorumlu yönetici, laboratuvar uzmanı, teknik personellerin noter onaylı sözleşmesinin olup olmadığı

a) Mevcuttur 		b) Mevcut değildir

5- Teşhis ve analiz laboratuvarlarında yer alan laboratuvar ünitelerinde kullanılacak alet ve ekipmanların teknik özellik ve kapasiteleri uygun mu?

a) Uygun 		b) Uygun değil

6- Laboratuvarda ünitelerinde çalışacak laboratuvar uzmanlarının, laboratuvar teknik personelin ve laboratuvar teknisyenlerinin sayısı yeterli mi?

a) Yeterli 		b) Yetersiz

7- Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler:

Teşhis ve analiz laboratuvarına açılma raporu verilmesi uygundur/uygun değilse nedenleri

Enstitü Müdürlüğü Yetkilisi          Enstitü Müdürlüğü Yetkilisi           İl Müd./Kar.Md.Yetkilisi

Konu Uzmanı		                            Uzman                               Ziraat Mühendisi

İlçe Müdürlüğü Yetkilisi

Ziraat Mühendisi

EK-4

BİTKİ SAĞLIĞI AKREDİTE LABORATUVAR GEREKLİLİKLERİ

1. Bitki sağlığı analizlerini yapacak laboratuvar standartları ve olması gereken bölümler

1.1. Bitki Sağlığı Laboratuvarları “TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı)” standardında olmalıdır. Laboratuvarda çalışacak ilgili personel bu standarda uygun olarak eğitim görmüş olmalı ve yetkilendirilmelidir. Ayrıca laboratuvar teşhis çalışmalarında uluslararası kalite standartlarına uygun teşhislerin yapılmasını ve bitki patojenlerinin teşhisinde akredite laboratuvarlar için olması gereken kalite şartlarını içeren bilgilerin bulunduğu EPPO PM 7/98 (1) (Specific requirements for laboratories preparing accreditation for a plant pest diagnostic activity)  protokolünde yer alan esaslardan laboratuvarlar düzenlenirken yararlanılmalıdır.

1.2. Laboratuvarlarda idari bölüm bulunmalıdır. İdari büro, kalite yönetim birimi, personel odası, toplantı ve eğitim salonu, duş, tuvalet, kafeterya gibi kısımları içermelidir.

A. Laboratuvarlar tek yönlü (one-way flow) iş akışı olacak şekilde planlanmalıdır. Örnekler işleme alındıktan sonra tek yönlü olarak ilerlemeli geriye dönüş olmamalıdır.

1. Örneklerin kuruma gelişlerinde kabul edildikleri örnek kabul odası bulunmalıdır. Bu oda iki bölümden oluşmalıdır. Örnek kabulünden analiz sonucunun çıkışına kadar kullanılabilecek bir bilgisayar programı oluşturulmalı, örneklerin barkot sistemi ile dolaşımı sağlanmalı, bu bilgilerin depolanacağı veri tabanı oluşturulmalı ve network ağı kurulmalıdır.

2. Analize gelen örneklerin ilk olarak açıldığı, dışarıya fungus sporları veya böcek kaçışının engellendiği, negatif basınç ilkesi ile çalışan, pencereleri açılmayacak şekilde ayarlanmış, girişinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınabileceği ayrı bir giriş ünitesi bulunan, tüm birimlerin kullanacağı bir örnek inceleme odası olmalıdır. Analize gelen numunelerin analiz bitene kadar ya da bulaşık numunelerin itiraz süresi dolana kadar depolanacağı örnek inceleme odasına açılan (+4-5 °C’de çalışan) soğuk hava odası bulunmalıdır.

3. Fungus sporlarının kaçışını engellemek için HEPA filtre sistemine sahip teşhis amaçlı kullanılacak ayrı bir mikoloji laboratuvarı olmalıdır. Bu laboratuvarın haricinde, patates siğil hastalığı toprak analizleri için kurulacak mikoloji laboratuvarında ise, toprak örneklerinin analize alınıncaya kadar muhafazası için 0-15°C’ de çalışan bir depo (toprak örneklerinin ayrı ayrı üst üste yığılmadan muhafazasına olanak verecek şekilde ), toprak örnek poşetlerinin ilk açıldığı alanda, üst kısımda çıkan tozun vakum yardımıyla toplanarak dış ortama dağılmayacak şekilde ayrı bir kapalı ünitede biriktirilmesine olanak sağlayacak sistemi içeren bir ünite, ile yıkama, kurutma ve teşhis amaçlı kullanılmak üzere 3 ayrı bölüm olmalıdır.

4. Böcek kaçışını engellemek için HEPA filtre sistemine sahip ayrı bir entomoloji laboratuvarı olmalıdır.

5. Seroloji ve moleküler biyoloji çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütülebileceği izole en az 2 ayrı bölümden oluşan ayrı bir viroloji laboratuvarı olmalıdır.

6. Bakteriyoloji laboratuvarı en az 3 ayrı bağımsız bölümden oluşmalıdır. Fluoresan mikroskobun bulunduğu bölüm tamamen karanlık bir ortamdan oluşmalıdır. Eğer bölümde pencere varsa ışık geçirmez malzeme ile kapatılmalıdır. Patates yumru analizleri için kurulacak laboratuvarlarda, yumru örneklerinin analize alınıncaya kadar muhafazası için 10-15 °C arasında çalışan diğer numunelerin depodan ayrı bir depo (patates çuvallarının ayrı ayrı üst üste yığılmadan muhafazasına olanak verecek şekilde) ve bu depoda özellikle tarladan direk alınarak gelen topraklı yumru örneklerinin çuvallarının ilk olarak açılarak fazla topraktan arındırıldığı bir ünite bulunmalıdır (üst kısımda çıkan tozun toplandığı bir filtre sistemine sahip aspiratör olan). Ayrıca patatesten göz alımı için ayrı bir ünite ile bulaşık bulunan patates numunelerinin itiraz süresi sonlanıncaya kadar bekletildiği 5 °C’de çalışan ayrı bir depo ve kullanılan alet ve ekipmanın dezenfeksiyonunda kullanılacak dezenfeksiyon havuzu bulunmalıdır.

7. Nematoloji laboratuvarı yıkama ve teşhis amaçlı kullanılmak üzere 2 bölüm olarak planlanmalıdır. Toprak analizleri için kurulacak nematoloji laboratuvarlarında ise toprak örneklerinin analize alınıncaya kadar muhafazası için 5 °C’de çalışan bir depo (toprak örneklerinin ayrı ayrı üst üste yığılmadan muhafazasına olanak verecek şekilde), örnek poşetlerinin ilk açıldığı alanda, üst kısımda çıkan tozun toplandığı bir filtre sistemine sahip aspiratör olan ayrı bir ünite, yıkama, kurutma ve teşhis amaçlı kullanılmak üzere 3 ayrı bölüm olmalıdır.

8. Ayrıca tüm laboratuvar birimleri için genel bir moleküler biyoloji laboratuvarı kurulmalıdır ve en az 3 bağımsız bölümden oluşmalıdır. Bu birimlerin tümünde odanın tamamını kapsayacak şekilde hepa filtre içeren sterilizasyon sistemi kurulmalıdır.

9. Patojenisite, biyoassay ve diğer çalışmaların çapraz bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde yürütülebilmesi için her birime (viroloji, bakteriyoloji, mikoloji, nematoloji, entomoloji, herboloji) ait sıcaklık, ışık ve nem kontrollü ayrı iklim odaları olmalıdır. Ayrıca fungus, bakteri, virüs, nematod ile yapılacak her türlü çalışmanın birinci adımı olan temiz bitki yetiştirilmesinde kullanılacak bitki yetiştirme odaları bulunmalıdır. Farklı amaçlarla kullanılacak olan bitki yetiştirme odaları, her türlü bitki ile deney yapmaya imkân sağlamalı, gece ve gündüz için ayrı ayrı sıcaklık değerleri ± 1 °C hassasiyet ile otomatik kontrollü nem vericiler sayesinde istenilen nem oranı, ortam sıcaklığına bağlı olarak %20-90 arasında sağlayabilmelidir. Ayrıca raflı sisteme sahip olmalı ve katlı olarak kullanılabilmelidir. Gün ışığı olmadan yapay ortamda iklimlendirmede ışık şiddeti ve dalga boyu son derece önemlidir. Bu nedenle bu odalarda bitkilerin fotosentez için gereksinim duyduğu ışık miktar ve niteliğine göre firmalar tarafından üretilen lambalara sahip olmalıdır. Işıklandırmada olduğu gibi tohum çimlenmesi, sürgün verme, çiçeklenme ve meyve zamanlarında sıcaklık isteklerine göre iklim odalarında ısı ayarlamaları da yapılabilmelidir. Bulaşık bitkiler, temiz bitkiler ve inokülasyon için ayrı odalar veya ayrı bölmelere sahip olmalıdır. Belirtilen bu odalar vektör böcek geçişine imkân vermemelidir.

B. Artık ve atıkların imha ve muamelesi, çalışmaların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. Artık ve atıkların uygun bir şekilde toplanması, depolanması, imha şartları, temizlenmesi ve taşınması için talimatlar bulundurulur. Bu talimatlar analizlerden çıkan artık ve atıkların (kimyasal ve biyolojik) risk durumlarına göre (kanserojen ve mutajen, toksik, aşındırıcı vb.) hazırlanır. İnsan, hayvan ve çevre için zararsız hale getirilen artık ve atıkların imhası için belediye dahil ilgili kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmenin bulunması ve bunların uzun süre bekletilmeksizin kuruluştan uzaklaştırılması şarttır. Taşımada kullanılan ekipman tek kullanımlık değilse her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenir ve dezenfekte edilir.

1. Katı atık imhası için tam donanımlı sistemin yer alacağı ayrı bir katı atık imha ünitesi (toprak sterilizatörü, kullanılmış besi yerlerinin sterilizasyonu için otoklav, yakma ünitesi vb.) olmalıdır. Bulaşık cam malzemelerin yıkanacağı lavabolar ve bulaşık makineleri de bu bölümde bulunabilir.

2. Tüm laboratuvarların biyolojik materyal içeren sıvı atıklarının, toprak ve patates yıkama sularının genel atık sistemine (kanalizasyon) verilmeden önce dezenfekte edilerek uzaklaştırılmasına yönelik sıvı atık dezenfeksiyon sisteminin kurulması gereklidir.

3. Laboratuvarlar çeker ocak, steril kabin ve gerek duyulan diğer ünitelerin bulundukları yerlere doğalgaz hattı ve su hattı çekilecek şekilde planlanmalıdır. Elektrik hatlarının çekilmesinde kullanılacak cihazların farklı akım şiddetleri dikkate alınmalıdır (trifaz gibi) Cihazların elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde çalışabilmeleri için jeneratör bulunmalıdır. Ayrıca bu cihazlar jeneratörün devreye girişine kadar kapanmamaları için kesintisiz güç kaynağına bağlı olmalıdır. Laboratuvarların oda sıcaklığında kalabilmelerini sağlayacak merkezi soğutma ve havalandırma sistemi kurulmalıdır. Oda tipi ya da diğer diğer tipte klimalar laboratuvarlarda kullanılmamalıdır.

4. Kimyasallar için havalandırma sistemine sahip muhafaza odası, ayrıca kimyasalların depolandığı yerde uçucu ve solvent özellikte bulunan tehlikeli maddelerin ayrı bir dolapta muhafaza edilmesi ve bu dolabın bir havalandırma sisteminin olması gereklidir.

5. Tehlikeli kimyasalların doldurulması, boşaltılması, tartılması işlemlerinin yapılacağı, içinde bir çeker ocağın da bulunduğu ayrı bir tartım odası bulunmalıdır.

6. Tartım odasına yakın besi yerlerinin, tampon çözeltilerin steril edildiği temiz otoklavların ve destile su cihazlarının bulunduğu  ayrı bir oda olmalıdır.

7. Laboratuvar ünitelerinin bulunduğu yerde ilk yardım alanı bulunmalıdır. Bu alanda,  acil müdahale gereken kişinin yatırılacağı sedye, ilk yardım dolabı ya da çantası, acil yardım duşu, gibi malzeme ve ekipman bulunmalıdır. Bu alan için laboratuvarlarda çalışan kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği yakınlıkta ve kilit altında olmayan bir yer ayrılmalıdır.

8. Laboratuvara gönderilen böcek ve akar örneklerinde zararlının ergin öncesi dönemlerinin kültüre alınması ve erginlerinin elde edilmesinde sıcaklık, nem ve ışık ayarlı inkubatör bulundurulmalıdır.

2.Analizlerin yapılacağı her bir bölümde bulunması gerekli ekipmanlar ile standartlar

2.1. Bildirimi zorunlu zararlı organizmalar ile ilgili yapılacak analizlerde;

2.2. Bu organizmaların karşılaştırma materyali olarak kullanılacak referans kültürleri de laboratuvar da bulundurulmalıdır

2.3. Referans kültürler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün izni dâhilinde yurtiçi veya yurtdışından temin edilmelidir.

2.4. Özel kuruluşların laboratuvarlarında referans materyal ile çalışacak kişiler;

2.5. Referans materyali yurt içi veya yurtdışından hangi kuruluşlardan temin edecekleri,

2.6. Referans materyalin getirtilme şartları,

2.7. Referans materyal ile nasıl çalışılması gerektiği,

2.8. Referans materyalin muhafazası,

2.9.  Referans materyalin dışarıya kaçış riskleri,

2.10. Referans materyalin çalışma sonunda nasıl imha edileceği konularında belirli aralıklarla referans laboratuvar tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaları zorunludur.

2.11. Laboratuvarda kullanılan tüm ekipmanların belirli periyotlarla kalibrasyon kontrolleri yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Alet ve ekipmanların kalibrasyonları akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılmış ve sürekli kontrol ediliyor olmalıdır (Ek: Alet ve ekipman listesi).

2.12. Laboratuvarda tezgâh üzerlerinde kullanılan malzemelerin yanmaz ve asite dayanıklı malzemeden yapılması gerekmektedir.

2.13. Kullanılacak kimyasallar, sarf malzemeleri aksi belirtilmedikçe, standart teşhis protokollerinde verilen ticari markalar olmalıdır. ELISA, IFAS ve moleküler analizlerde kullanılacak tüm kimyasal ve sarf malzemelerin temin edileceği temsilci firmalar ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Kullanılacak olan anti-serumlar uluslararası kuruluşlar (EPPO, NAPPO vb.) tarafından doğruluğu kabul edilmiş, ticari markalar olmalıdır.

EK-ALET VE EKİPMAN LİSTESİ

| Projede Kullanılacak Makine – Teçhizat Listesi * |  |
| --- | --- |
| Adı/Modeli | Projede Kullanım Amacı |
| PCR termocycler cihazı | PCR çalışmaları |
| Elektroforez Tankları (Dikey ve Yatay, farklı büyüklüklerde) | PCR ürünlerinin elektroforezi |
| Güç Kaynağı | PCR ürünlerinin elektroforezi |
| Jel görüntüleme sistemi | Jel bandlarının fotoğraflarının çekiminde |
| Real-time PCR cihazı | Moleküler çalışmalarda |
| Vortexler | Moleküler çalışmalarda Moleküler ve klasik analizler yazılması |
| DNA/RNA Spektrofotometre | DNA ve RNA konsantrasyonlarının belirlenmesinde |
| İnkübatörler (spor oluşumunu teşvik edecek dalga boylarında ışıklı) | Fungusların ortamda geliştirilmesinde |
| Yatay çalkalamalı inkubatörler (ışıksız) | Bakterilerin ortamda geliştirilmesinde |
| Mikro dalga fırın | Jel ve çeşitli kimyasalların hazırlanmasında |
| Hassas teraziler | Kimyasalların tartılmasında |
| Teraziler | Kimyasalların tartılmasında |
| Manyetik karıştırıcılar | Tampon solüsyonların homojen olarak karışmasında |
| pH metreler | Tampon solüsyonların hazırlanmasında |
| Derin dondurucular (-18°C) | Bitki örneklerinin muhafazasında |
| Derin dondurucular (-80°C) | Nükleik asit örneklerinin muhafazası |
| Buzdolapları | Kimyasal malzeme ve çözeltilerin saklanması |
| Kit saklama dolapları | Kimyasal malzeme, çözeltilerin ve kültürlerin saklanması |
| Ultra saf su cihazı | Çözeltilerin hazırlanması için saf su temininde |
| Steril çalışma kabinleri (Class II) | Ortama ekim yapmada ve moleküler çalışmalarda |
| Stereo mikroskoplar | Ortamdan tür teşhisi çalışmalarında |
| Işık mikroskopları | Ortamdan tür teşhisi çalışmalarında |
| Kameralı mikroskop | Ortamdan tür teşhisi çalışmalarında |
| Immunofluoresan mikroskoplar | IFAS yönteminin kullanıldığı bakteriyolojik çalışmalarda |
| Soğutmalı masaüstü santrifüj | Moleküler çalışmalarda |
| Soğutmalı masaüstü santrifüjler | Toprak ve patates yumru analizlerinde |
| Çalkalamalı su banyoları | Ortam hazırlığında |
| Çalkalamalı kuru ısıtıcı blok | Moleküler çalışmalarda |
| Sıvı azot tankları (farklı boyutlarda) | Moleküler çalışmalarda |
| Etüvler | Malzemelerin sterilizasyonunda |
| Vakum pompaları | Laboratuvarda yürütülen her türlü çalışmada |
| Stomacher | Tohum analizlerinde |
| El Homojenizatörleri | Bitki örneklerinin parçalanmasında |
| Homojenizatörleri | Bitki örneklerinin parçalanmasında |
| Mikropipet setleri (1-10000 mikro litre arası) | Laboratuvarda yürütülen her türlü çalışmada |
| Çok kanallı mikropipet setleri (1-1000 mikrolitre arası) | Virolojik çalışmalarda |
| Kısa/Uzundalga boyu El Tipi UV Lambası | Bakteriyolojik çalışmalarda |
| Koruyucu yüz maskesi | Moleküler çalışmalarda |
| Otoklavlar | Besi yerlerinin hazırlanmasında |
| Otoklavlar | Kullanılmış besi yerlerinin sterilizasyonu |
| Toprak sterilizatörü | Bitki yetiştirmede kullanılan toprak ve kumun sterilizasyonunda, katı atıkların imhasında |
| Set üstü ocaklar | Besi yeri malzemelerinin hazırlanmasında |
| Bulaşık makineleri | Kirli materyalin yıkanmasında |
| Bilgisayarlar | Bilgilerin depolanmasında ve laboratuvar çalışmalarında |
| Dijital fotoğraf makineleri | Bitkisel materyalin görüntülenmesinde |
| Scanner | Dokümanların taranmasında |
| Bitki yetiştirme kabinleri | Bitki yetiştirmede |
| ELISA okuyucu | Enzim okuyucu |
| Dispenserler (otomatik) | Laboratuvar çalışmalarında |
| Soğuk ışık kaynakları | Laboratuvar çalışmalarında |
| Çeker ocaklar | Moleküler çalışmalarda ve diğer tehlikeli kimyasallarla çalışmalarda |
| Jenaratör | Laboratuvar çalışmalarında |
| Kesintisiz güç kaynakları | Cihazların elektrik kesintisinden etkilenmeden çalışmaları için |
| Su arıtma sistemi | Moleküler çalışmalarda |
| Kuru buz makinesi | Moleküler çalışmalarda |
| Barkod okuyucular | Kayıt sisteminde |
| Otomatik, yarı otomatik elek sistemleri (Elek takımları, elek çalkalayıcılar) | Toprak analizlerinde kullanılmak üzere |
| Işıksız inkubatörler | Bakterilerin geliştirilmesi |
| Petri kapları | Mikolojik ve bakteriyolojik çalışmalarında |
| Pens, makas, spatül | Mikroskobik örneklerin hazırlanması |
| Lam, lamel | Mikroskobik incelemede |
| Hemocytomete | Spor sayımı için |

*Yapılacak olan analizlerde ihtiyaca göre ek cihaz ve sarf malzemeleri ilave edilebilir.

EK-5

LABORATUVARDA ÇALIŞACAK VE ANALİZLERİ YAPACAK KİŞİLERİN VASIFLARI

Her bir laboratuvarda en az 2 konu uzmanı ve 2 yardımcı personel çalışmalıdır.

-Laboratuvarda analizleri yapacak konu uzmanlarında aranan şartlar;

- Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak,

-Bitki Koruma bölümünde en az, tezli yüksek lisans (bakteriyololog, virolog, mikolog, nematolog,     entomolog, herbolog) yapmış olmak,

- Çalışmaya başlamadan önce konusu ile ilgili referans laboratuvarında düzenlenecek en az 3 aylık eğitime katılmış olmak.

-Moleküler analizlerde görevlendirilecek personel biyolog olabilir.

-Laboratuvarlarda çalışacak ilgili personel kalite yönetimi ile ilgili eğitim almış ve bilgi sahibi olmalıdır. Kalite yönetim birimi sorumlusu TS EN ISO/IEC 17025  eğitimi almış olmalıdır.

-Laborantlar, laborant okulu veya laborantlık eğitimi verilen dengi bir okul mezunu olmalıdır.

EK -6

KARANTINAYA TABI ZARARLI ORGANIZMA BILDIRIM FORMU (1)

Kapsam: Bu form ülke içerisinde bitki ve bitkisel ürünlerde tespit edilen karantinaya tabi zararlı organizmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bildirim e-mail olarak bitkisagligi@tarim.gov.tr adresine iletilmeli ve yazılı olarak da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne resmi olarak yapılmalıdır.

| I. Bildirimde Bulunan Kişiye Ait Bilgiler |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Görev Yaptığı Yer |  |
| Görevi-Uzmanlık alanı |  |
| İletişim Bilgileri |  |

| II. Bildirime Ait Genel Bilgiler |  |
| --- | --- |
| Bildirim Tarihi |  |
| Organizmanın Bilimsel Adı |  |
| Bildirim Nedeni | □ Organizmanın ülkede ilk kez tespit edilmesi |
|  | □ Ülkede mevcut olan organizmanın herhangi bir yerde varlığının belirlenmesi |

| III. Bildirimin Lokasyonu ve Tarihlerine Ait Bilgiler |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tespit Edildiği İl-İlçe-Köy | Tespit Edilme Tarihleri (Gün/Ay/Yıl) | Ada/Parsel No (Mümkünse) | GPS Koordinatları (Mümkünse) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

| IV. Bildirimi Yapılan Zararlı Organizma ve Konukçuya Ait Bilgiler |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organizmanın Biyolojik Dönemi |  |  |
| Organizmanın Tespit Edildiği Konukçu Bitki/Bitkiler ve Fenolojisi | 1- | 3- |
|  | 2- | 4- |
| Teşhis Metodu |  |  |
| Konukçu Bitki/Bitkilerdeki Belirtileri ve Zararın Şiddeti |  |  |
| Organizmanın Olası Bulaşma Yolları ve Kaynağı |  |  |
| Organizmanın Diğer Konukçuları (Bilimsel Adları) | 1- | 3 |
|  | 2- | 4- |
| Organizmanın Diğer Konukçu Bitkideki Belirtileri ve Zararın Şiddeti |  |  |

- Elektronik Fotoğraf ve İlave Bilgiler

(Organizmaya, belirtilere ve oluşan zarara ilişkin yeterli sayıda fotograf ile organizma hakkında belirtmekte yarar görülen ilave bilgi ve değerlendirmeler)

EK-7

TEŞHİS VE ANALİZ RAPORU

| Laboratuvar Logosu | Laboratuvar Adı: Tel: E-posta İnternet adresi: |  |
| --- | --- | --- |
| İstek Tarihi / No : Rapor No : Rapor Tarihi : Numunenin Geldiği Yer : Numunenin Alındığı Tarih : Numunenin gönderiliş Şekli : |  |  |
| SONUÇ : KARAR: |  |  |
| Analiz Metodu: |  |  |
| Sorumlu Yönetici Adı ve Soyadı Unvanı İmza |  |  |
| Analiz/Test / Muayene sonuçları yukarıda belirtilen numune(ler) için geçerlidir. |  |  |
| Dağıtım : (Tespit edilen Karantinaya tabi organizmalar için aşağıda belirtilen yerlere bildirim yapılır.) Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü |  |  |

| Laboratuvar Logosu | Laboratuvar Adı: Tel : E-posta : İnternet adresi : |  |
| --- | --- | --- |
| Müşterinin adı / adresi : İstek numarası : Numunenin adı ve tarifi : Numunenin kabul tarihi : Açıklamalar : Analizin yapıldığı tarih : Raporun sayfa sayısı : |  |  |

|  | …/…/…. Tarih | Adı ve Soyadı Teşhis ve Analizi Yapan Uzman | Adı ve Soyadı Kurum/Kuruluş Müdürü |
| --- | --- | --- | --- |

EK-8

BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARININ FAALİYET RAPORU

KURULUŞUN ADI :…………………………

AİT OLDUĞU DÖNEM: ……..

| Bakteri/Fitoplazma Teşhisi |  | Virüs/Viroid Teşhisi |  | Fungus Teşhisi |  | Nematod Teşhisi |  | Böcek /Akar Teşhisi |  | Yabancı ot Teşhisi |  | TOPLAM |  | GENEL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozitif Etmen adı | Negatif | Pozitif Etmen adı | Negatif | Pozitif Etmen adı | Negatif | Var N.adı | Yok | Pozitif Etmen adı | Negatif | Pozitif Etmen adı | Negatif | Teşhis | Pozitif | Negatif | TOPLAM |

Tarih:

Yetkilinin Adı Soyadı:

Unvanı: