# Ek- 1

ORGANİK ÜRÜNLER

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait etikette beyan edilmesi istenen EC, pHv.b. diğer bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katı Organik Gübre | Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin veya gübrelerin fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 40 -Maksimum nem : % 20 -Toplam azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. -C/N: 8-22 (hayvansal atık kullanılması halinde) | PH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Organik Karbon -Toplam azot( % 1’i geçer ise) -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) (Hayvansal artık ve/veya atık kullanılması halinde) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise) beyan edilebilir. -Serbest aminoasitler %2-6 arasında ise beyan edilir. - Toplam humik asit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) (Hayvansal artık ve/veya atık kullanılması halinde) - C/N(Hayvansal atık kullanılması halinde) Varsa: -Alginik asit -Giberallikasit -Toplam Oksinler -Toplam Sitokininler -Maksimum nem -Varsa hammaddeden gelen bitki besin maddesi miktarları -Kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. |
| 2 | Sıvı Organik Gübre | Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin veya gübrelerin fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işleme sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürün. | -Organik madde en az : % 15 -Toplam azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Organik karbon -Toplam azot (% 0,5’i geçer ise) -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (%0,5 ≤ ise) (Hayvansal artık ve/veya atık kullanılması halinde) - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 0,5’i geçer ise) beyan edilebilir. - Toplam humik asit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) (Hayvansal artık ve/veya atık kullanılması halinde) Varsa: -Alginik asit -Giberallik asit -Toplam Oksinler -Toplam Sitokininler -Varsa hammaddeden gelen bitki besin maddesi miktarları -Kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. |
| 3 | Amino asit içeren katı organik gübre | Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin veya gübrelerin fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler. (Hayvansal atık kullanılmayacaktır.) | -Organik madde en az : % 40 -Maksimum nem : % 20 -Serbest amino asit min. %6 -Organik azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. | pH * ** | -Organik madde -Organik karbon -Organik azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) (Hayvansal artıklar kullanılması halinde) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise) beyan edilebilir. -Serbest aminoasitler - Toplam humik asit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) (Hayvansal artıklar kullanılması halinde) Varsa: -Maksimum nem -Varsa hammaddeden gelen bitki besin maddesi miktarları -Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. |
| 4 | Amino asit içeren sıvı organik gübre | Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin veya gübrelerin fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürün. (Hayvansal atık kullanılmayacaktır.) | -Organik madde en az : % 15 -Serbest amino asit en az %2 -Organik azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. | pH * ** | -Organik madde -Organik karbon -Organik azot -Serbest aminoasitler -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 0,5’i geçer ise) (Hayvansal artıklar kullanılması halinde) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 0,5’i geçer ise) beyan edilebilir. -Varsa hammaddeden gelen bitki besin maddesi miktarları -Kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. |
| 5 | Katı Çiftlik Gübresi | Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız hayvan atıklarının ihtimarı (olgunlaştırılması/ kompostlaştırılması neminin uzaklaştırılması/azaltılması) sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az % 30 -Toplam azot en az : % 1 -Maksimum nem : % 20 -C/N: 8-22 | pH * ** EC (dS/m) | -Organik madde, -Toplam azot -Maksimum nem -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise) -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) - Toplam humik asit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) beyan edilebilir. - C/N |
| 6 | Sıvı Çiftlik Gübresi | Katı çiftlik gübresinin suda süspanse edilmesiyle veya doğal olarak elde edilen sıvı haldeki ürün. | -Organik madde en az : % 5 -Toplam azot en az : % 1 | pH * ** EC (dS/m) | -Organik madde -Toplam azot -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) (% 0,5’i geçer ise) -Toplam fosfor pentaoksitP2O5 ( % 0,5’i geçer ise) - Toplam humikasit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) beyan edilebilir. |
| 7 | Kanatlı Katı Hayvan Gübresi | Kümes hayvanlarının altlıklı veya altlıksız atıklarının aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması ve/veya azaltılması sonucu elde edilen ürünler veya diğer kanatlı hayvan atıklarının doğal ortamlarında ihtimarı (olgunlaşması) veya aerobikkompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması ve/veya azaltılması sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 30 -Maksimum nem : %20 - CaCO3 (kireç) -EC(dS/m) | pH * ** EC (dS/m) (EC 10 dS/m geçenler için tuza hassas bitkilerde kullanılmamalıdır ifadesi bulunacak. ) | -Organik madde -Toplam azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) (%1’i geçer ise) - Toplam humik asit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) beyan edilebilir. -Maksimum nem -Kireç (CaCO3) -Kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir. |
| 8 | Yarasa Gübresi | Yarasa atıklarının aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması ve/veya azaltılması sonucu elde edilen ürünler veya diğer kanatlı hayvan atıklarının doğal ortamlarında ihtimarı (olgunlaşması) veya aerobikkompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması ve/veya azaltılması sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 30 -Maksimum nem : %20 | pH * ** | -Organik madde -Toplam azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) (%1’i geçerse) - Toplam humik asit + fulvik asit( % 1’i geçer ise) beyan edilebilir. -Maksimum nem |
| 9 | Kanatlı Sıvı Hayvan Gübresi | Kanatlı katı hayvan gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün. | -Organik madde en az : % 15 | pH * ** EC (dS/m) | -Organik madde -Toplam azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit ( % 1’i geçer ise) -Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir. -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) beyan edilebilir. |
| 10 | Sıvı Yarasa Gübresi | Yarasa gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün. | -Organik madde en az : % 15 | pH * ** | -Organik madde -Toplam azot -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit ( % 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) beyan edilebilir. |
| 11 | Solucan Gübresi | Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı atıkların, solucanın sindirim sisteminden geçirilmesi sonucu yerden bağımsız solucan yataklarından elde edilip ilgili mevzuat gereğince işlem gören nihai ürün. | -Organik madde en az: % 20 -Toplam azot en az : % 0,5 -Organik Azot - (N+P2O5+K2O) en fazla: %7 -Maksimum nem : % 35 -C/N: 8-22 | pH * ** EC (dS/m) | -Organik madde, -Toplam azot - Organik azot -Maksimum nem - C/N İsteğe bağlı: -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) - Toplam humik asit + fulvik asit beyan edilebilir. |
| 12 | Sıvı Solucan Gübresi | Katı solucan gübresinin fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti veya süspansiyon haldeki ürün. | -Organik madde en az: % 5 -Organik Azot | pH * ** EC (dS/m) | -Organik madde, -Organik azot -Raf ömrü 1 yılı geçemez İsteğe bağlı; -Toplam azot -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Toplam humik asit + fulvik asit beyan edilebilir. |

* 	Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

**	Hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştiricilerin 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ ve Talimatlarda belirtilen kriterler çerçevesinde üretilmesi gerekmektedir.

# Ek - 2

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

- Azotlu Organomineral Gübreler

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azotlu Katı Organomineral Gübre | Azot ihtiva eden kimyevi gübre ile bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4 de belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : %20 -Toplam azot en az : % 12 -Maksimum nem : % 20 -Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları (% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Maksimum nem -Maksimum Cl beyanı İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit( %1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 2 | Azotlu Sıvı Organomineral Gübre | Azot ihtiva eden kimyevi gübre ile bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve /veya Ek-4de belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 10 -Toplam azot en az : % 8 -Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı -Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları (% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Maksimum Cl beyanı İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |

# B-NP’liOrganomineral Gübreler

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve anabileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen ilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NP’li Katı Organomineral Gübre | (Değişik sütun:RG-4/4/2024-32510) Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu kimyevi gübrelerin bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4’te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 15 -Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 12 -Toplam azot en az: % 3 -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 5 -Maksimum nem : % 20 -Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları (% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5), -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5), -Maksimum Cl beyanı -Maksimum nem İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise)Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 2 | NP’li Sıvı Organomineral Gübre | Azotlu ve fosforlu kimyevigübrelerinbu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve /veya Ek-4 de belirtilen ürünlerlekarışımıveya reaksiyonu sonucu, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 10 -Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 8 -Toplam azot en az % 3 -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 4 -Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** --EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları (% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) -Maksimum Cl beyanı İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |

# C-NK’lı Organomineral gübreler

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NK’ lı Katı Organomineral Gübre | Azotlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin (potasyum hidroksit hariç)bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve /veya Ek-4 de belirtilen ürünlerlekarışımıveya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 15 -Toplam ( N+K2O) en az :% 12 -Toplam azot en az % 3 -Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5 -Maksimum nem : % 20 -Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları(% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) -Maksimum nem -Maksimum Cl beyanı İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 2 | NK’ lı Sıvı Organomineral Gübre | Azotlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve /veya Ek-4 de belirtilen ürünlerlebileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 10 -Toplam ( N+ K2O) en az :% 8 -Toplam azot en az % 3 -Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az %4 -Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları(% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) -Maksimum Cl beyanı İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |

# D-NPK’lı Organomineral Gübreler

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPK’ lı Katı Organomineral Gübre | (Değişik sütun:RG-4/4/2024-32510) Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin (potasyum hidroksit hariç) bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4’te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 15 -Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 15 -Toplam azot en az % 3 -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 5 -Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5 -Maksimum nem : % 20 -Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları(% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Maksimum Cl beyanı -Maksimum nem İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 2 | NPK’ lı Sıvı Organomineral Gübre | Azotlu, fosforlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve /veya Ek-4 de belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 8 -Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 12 -Toplam azot en az % 2 -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 3 - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 3 - Azotun formları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. - Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5) - Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Toplam azot -Organik Azot (İsteğe Bağlı) -Azotun formları ve miktarları (% 0,5’i geçer ise beyan edilebilir) -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit(P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Maksimum Cl beyanı İsteğe bağlı: -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) -Toplam (humik+fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 3 | İkincil ve/veya İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre | Organik madde kaynağı olarak organik gübre ve/veya Leonardit ve/veya Potasyum Humat İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin katılması ile elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 15 -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Maksimum Cl beyanı -Leonardit kullanılması durumunda Toplam (Humik +Fülvik) asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) -Varsa Şelatlama maddeleri -Maksimum nem Kullanılan hammadde tip isminde belirleyici olacaktır. -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 4 | İkincil ve/veya İz Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre | Organik madde kaynağı olarak organik gübre ve/veya Leonardit/Potasyum Humat İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin katılması ile elde edilen ürün. | -Organik madde en az : % 8 -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * ** -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal atık kullanılması durumunda) | -Organik madde -Maksimum Cl beyanı -Leonardit kullanılması durumunda Toplam (Humik +Fülvik) asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) -Varsa Şelatlama maddeleri Kullanılan hammadde tip isminde belirleyici olacaktır. -Kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı |
| 5 | Leonardit kaynaklı Sıvı Organomineral Gübre | Organik madde kaynağı olarak Leonardit ve/veya Leoarditten elde edilen türev ürünler ile kimyasal gübrelerin karışımından elde edilen sıvı Organomineral Gübre | -Organik madde en az % 5 -Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 15 -İkili gübreler (NP, NK, PK) toplamı en az : % 12 -Tekli gübreler : (N) en az: % 10 -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) en az : % 10 -Suda Çözünür potasyum oksit (K2O) en az % 10 -Azotun form ve miktarları belirtilecektir. -Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu. -Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5), -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | PH * | -Toplam organik madde - Toplam azot -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) - Toplam(Hümik+Fulvik) Asit En Az %5 |

* 	Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

**	Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.

# Ek –3

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaplama Gübre | (Değişik sütun:RG-4/4/2024-32510) Leonardite, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin elde edilmiş inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az: % 12 -Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 30 -İkili gübreler(NP, NK, PK)toplamı en az:% 20 Tekli gübrelerde; -Toplam azot (N) en az: % 20 -Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 25 -Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az %25 -Azotun form ve miktarları belirtilecektir. -Fosfor pentaoksit (P2O5) çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir. --İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * | -Toplam organik madde -Toplam humik asit + fulvik asit Varsa: - Toplam azot -Maksimum Cl beyanı -Azotun formları ve miktarları -Toplam fosfor pentaoksit(P2O5) -Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) - Kaplanan gübreler tip isminde belirleyici olacaktır. |
| 2 | Vinas Ekstresi | Şeker üretiminden arta kalan melasın, maya ve alkol üretiminden arta kalan katı haldeki ürün | -Organik madde en az : % 5 -Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az:%20 -Maksimum nem : % 20 | pH * | -Organik madde -Toplam Azot(% 1’i geçer ise) -Toplam MgO (% 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit (K2O) -Maksimum nem |
| 3 | Katı Deniz Yosunu | Fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işlemler ile elde edilen katı haldeki ürün | -Organik madde en az: % 30 | pH * EC (dS/m) | -Organik madde, -Alginik, - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçer ise) İsteğe bağlı: -Giberallik -Toplam Oksinler -Toplam Sitokininler |
| 4 | Sıvı Deniz Yosunu | Fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işlemler ile elde edilen katı deniz yosununun suda çözündürülmesi sonucu elde edilen sıvı haldeki ürün. | -Organik madde en az :%5 | pH * EC (dS/m) | -Organik madde - Suda çözünür potasyumoksit (K2O)( % 1’i geçer ise) -Alginik asit İsteğe bağlı: -Giberallik asit -Toplam Oksinler -Toplam Sitokininler |
| 5 | Sıvı Humik Asit Veya Sıvı Fulvik Asit | Katı Haldeki işlenmiş doğal leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi veya süspanse edilmesi ile elde edilen ürün. Katı Haldeki işlenmiş doğal Leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi ve asit ile işleme tabi tutularak elde edilen ürün. | -Toplam humik asit + fulvik asit en az : % 12 -Maksimum Sodyum (Na) miktarı : % 2 -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * | - Organik madde - Toplam humik asit + fulvik asit - Fulvik Asit (Fulvik Asit olması halinde) - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) |
| 6 | Süspanse Haldeki Sıvı Humik Asit | Katı Haldeki işlenmiş doğal leonardit’in öğütülmesi ve süspanse edilmesi ile elde edilen ürün. | -Toplam humik asit + fulvik asit en az : % 12 -Maksimum pH: 6 -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | pH * | - Organik madde - Toplam humik asit + fulvik asit |
| 7 | Potasyum Humat veya Fulvik Asit | Yüksek oranda humik asit içeren ve sıvı haldeki humikasitin kurutulması ile elde edilen ürün Katı Haldeki işlenmiş doğal Leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi ve asit ile işleme tabi tutularak humatların çökmesi sonucu kalan ürünün kurutulması yolu ile elde edilen ürün. | -Toplam humik asit + fulvik asit en az : % 65 -Maksimum nem :% 20 -Toplam fulvik asitler en az : % 65 | pH * | - Organik madde -Toplam humik asit + fulvik asit - Fulvik Asit ( Fulvik Asit olması halinde) - Maksimum nem - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) |
| 8 | Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Organik Gübre | Bitkisel atıklar ve/veya Organik Kaynaklı Evsel atıkların, ve/veya Hayvan dışkılarının tekli veya karışımlarından biogaz üretimi sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az: % 20 -Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. -Maksimum nem :% 35 | pH * ** EC (dS/m) | - Organik madde -Toplam azot (% 1’i geçerse) -Toplam humik asit + fulvik asit (% 2’i geçer ise) -Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise) - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçer ise) - Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçer ise) Beyan edilebilir. - Maksimum nem |
| 9 | Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Sıvı Organik Gübre | Bitkisel atıklar ve/veya Organik Kaynaklı Evsel atıkların, ve/veya Hayvan dışkılarının tekli veya karışımlarından biogaz üretimi sonucu elde edilen ürün. | -Organik madde en az: % 2 -Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir. | pH * ** EC (dS/m) | - Organik madde -Toplam azot (% 1’i geçerse) -Toplam humik asit + fulvik asit (% 2’i geçer ise) -Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise) - Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçer ise) - Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse) Beyan edilebilir. |

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

**Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.

# Ek – 4

ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER

- Toprak Düzenleyici ürünler

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompost | Evsel kaynaklı organik atıkların aerobik veya anaerobik parçalanması sonucu elde edilen ürün. İçinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik deri gibi seçilebilir maddelerin toplamı, ağırlığın % 2 sini geçemez. | -Organik madde en az : % 35 -Maksimum nem : % 30 -10 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir. - C/N : 8-22 Patojenler -Toplam Bakteri:1x103 kob/g veya kob/ml -Enterobactericea grubu bakteriler : <10 kob/ml-g -Mycobacteriumspp.: Yok (25 g veya ml) -Toplam maya ve küf : 1<104kob/gr-ml -Salmonellaspp : Yok (25 g veya ml de) -Staphylococcusaureus: Yok (25 g veya ml) - Bacilluscereus: Yok (25 g veya ml) - Bacillusanthracis: Yok (25 g veya ml) -Clostridiumspp: <2 kob/g veyakob/ml - Clostridiumperfiringens:Yok -Listeriaspp: Yok - E.coli O157-H7: Yok (25 g veya ml de) -Plastik madde ya da diğer mevcut muhtemelen geri dönüşümü olmayan madde parçacıklarının büyüklüğü 10 mm’yi geçmeyecektir. Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir. Kuru maddedeki Arsenik miktarı 20 mg/kg ı geçemez. | pH * EC (dS/m) değeri en fazla: 10 | -Toplam organik madde - Maksimum nem -Toplam azot (% 1’i geçer ise) -Toplam fosforpentaoksit (P2O5) (% 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O)( % 1’i geçer ise) - C/N |
| 2 | Leonardit | Kömür yataklarının üst katmanlarında doğal yolla okside olmuş materyallerdir. | -Toplam humik asit + fulvik asit en az : % 40 - CaCO3 maksimum: % 8 -Maksimum nem : % 35 | pH * | - Organik madde - Toplam humik asit + fulvik asit - Maksimum nem |

# B-Karışım Toprak Düzenleyici ürünler

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organik + mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karışım Toprak Düzenleyici gübre | Organik Toprak düzenleyici ürün/ürünlerle ve/veya bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-5 inde yer alan ürün/ürünlerle karışımı sonucu elde edilen ürün. | -Organik Madde En Az: % 10 -Maksimum nem : % 20 -5 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir. -Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir. -Pelet veya granül şeklinde piyasaya arz edilebilir -Toprak pH’sını düzenlemek amacı ile elementel kükürt katılmasına izin verilir. | PH * | -Toplam organik madde Kullanılan hammaddeye bağlı olarak: -Toplam humik asit + fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Toplam SO3 - Maksimum nem -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) -Toplam azot -Toplam P2O5 -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) |
| 2 | Sıvı Karışım Toprak Düzenleyici gübreler | Organik Toprak düzenleyici ürün/ürünlerle ve/veya bu Yönetmelik Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-5 inde yer alan ürün/ürünlerle karışımı sonucu elde edilen çözelti ve/veya süspanse haldeki ürün. | -Organik Madde En Az: % 5 -Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir. | PH * | -Toplam organik madde -Toplam humik asit + fulvik asit(% 1’i geçer ise) -Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçer ise) -Üründe kullanılan hammaddelere göre içerik beyanı Toplam azot -Toplam P2O5 -Alginik asit -Giberallik asit -Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise) |

* 	Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

# Ek – 5

MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarım Kireci | Kireç Taşı: Tabii olarak bulunan Kalsiyum Karbonatın öğütülmesi ile elde edilen ürün. | -Kalsiyum karbonat (CaCO3) en az:% 90 -Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır. -Nötralleşme Değeri en az %40 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 3,15 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. -0,5 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir. | pH * | -Toplam CaCO3(Kireç Taşı için) -Toplam CaO(Sönmemiş Kireç için) - Toplam Ca(OH)2(Sönmüş Kireç için) - Nötralleşme değeri (kireç taşı için) -Tane büyüklüğü - Nem ± 1 -“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi |
|  |  | Sönmemiş Kireç:Kireç taşını ısıl işleme tabi tutarak elde edilen ürün. | -Kalsiyum Oksit (CaO) en az:%50 |  |  |
|  |  | Sönmüş Tarım Kireci: Yanmış kirecin suyla muamelesi sonucunda elde edilen ürün. | -Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2: En az %60 |  |  |
| 2 | Jips | Alkali topraklarda sodyum ıslahı amacıyla kullanılan kalsiyum sülfat içeren buharlaşmayla çökelmiş doğal ürün. | -Kalsiyum Oksit en az:%25 -Kükürt trioksit en az: %35 -Mineral analizi | pH * | -Toplam CaO -Toplam SO3 -Tane büyüklüğü -“Alkali Topraklarda Sodyum Islahı İçin Kullanılır” ibaresi |
| 3 | Kalsiyum Magnezyum Karbonat (Dolomit) | Ana bileşkesi olarak magnezyumlu kalsiyum karbonat içeren ve toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan doğal ürün | -Kalsiyum Oksit CaO en az : % 25 -Magnezyum Oksit MgO en az :% 15 Tane Büyüklüğü: %80< 200 mikron -Pelet veya granül şeklinde piyasaya arz edilebilir -Mineral analizi -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 3,15 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. -0,5 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir. | pH * | Toplam CaO -Toplam MgO -Tane büyüklüğü - Nem ± 1 -“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi |
| 4 | Doğal Kaynaklı Kalsiyum Karbonat | Ana madde olarak kalsiyum karbonat veya magnezyumlu kalsiyum karbonat içeren doğal haldeki ürün | Toplam Kalsiyum Oksit(CaO) :% 30 - Toplam (CaCO3) en az: % 53 -Tane Büyüklüğü en fazla 30mikron olmalıdır. -Yapraktan da uygulanabilir. | pH * | -Toplam Kalsiyum Oksit(CaO) -Tane büyüklüğü |
| 5 | Klinoptilolit | Ana bileşkesi Sodyum, kalsiyum, potasyum ve alümina silikat olan bir mineraldir. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan ve içeriğinde eriyonit minerali bulundurmayan mineral. | -Klinoptilolit oranı en az: %75 -XRD -XRF Analizi -Katyon Değişim Kapasitesi en az: 150 miliekivalent/100 gr | pH * | -Tane büyüklüğü - Porozite -Toplam Sodyum(Na) - Toplam K - Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında ve Çeşitli Yetiştirme Ortamlarında Kullanılır. - Nem ±1 -Kullanımda dikkat edilecek hususlar eklecek. |
| 6 | Vermikulit | Ana bileşkesi mikalı kil minerali olan Demir-Magnezyum alümina silikattır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli ve havadar ve geçirgen tutar. Asbest içermemeli. | -Porozite en az : % 40 -XRD -XRF Analizi -Katyon Değişim Kapasitesi en az: 100 miliekivalent/100 gr -Asbest içermediğine dair analiz | pH * | -Tane büyüklüğü -Porozite - Nem ±1 |
| 7 | Diatomit ( Diatom toprağı) | Tek hücreli canlıların ve mikroorganizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan kayaç. | -Porozite: en az : % 40 -Silisyum Dioksit SiO2 en az: % 40 -XRD -XRF Analizi | pH * | -Porozite -Toplam SiO2 - Nem ±1 -Asit bünyeli topraklarda kullanımı tercih edilir. |
| 8 | Sünger taşı (Pomza) /Perlit | Volkanik küllerin göl ve deniz ortamında çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan bir kayaçtır. | -Porozite en az : % 40 -Silisyum Dioksit SiO2 en az :% 50 -Alüminyum Oksit AL2O3 en az : % 10 -XRD -XRF Analizi | pH * | -Toplam SiO2 -Toplam Al2O3 -Tane büyüklüğü -Porozite - Nem ±1 -Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında Kullanılır. |
| 9 | Karışım Toprak Düzenleyici | Şeker üretimi sırasında proses gereği ortaya çıkan organik+mineral maddelerin karışımı sonucu oluşan ürün. | -Organik Madde En Az: % 10 -Kalsiyum karbonat (CaCO3) en az:% 60 -Maksimum nem : % 20 | PH * | -Toplam organik madde -Kalsiyum karbonat (CaCO3) - Maksimum nem -Toplam azot (% 1’i geçer ise ) -Toplam fosforpentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse) -Suda çözünür potasyumoksit (K2O) (% 1’i geçerse ) |

# Ek - 6

MİKROBİYAL ÜRÜNLER

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Mikrobiyal gübrenin tanımı. | Ürünün içeriği | Ürüne ait pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroorganizma içeren gübreler | Bitki gelişimi için gerekli maddelerin sağlanmasında, bitki besin maddelerinin yarayışlılığının artırılmasında ve/veya toprağın düzenlenmesinde rol oynayan canlı mikroorganizmaları içeren ürünler. | Bakteriler için: Toplam canlı organizma sayısı (kob/gr veya kob/mL) Spor oluşturan organizmalar için; Spor sayısı (adet/gr veya adet/ml) Mikorizalar İçin; Propagül sayısı (propagül/gr, propagül/ml, propagül/Kg, propagül/L, propagül/paket) Spor sayısı (adet/gr veya adet/ml) | * | -Kullanılan mikroorganizma/mikroorganizmaların isimleri - Toplam canlı mikroorganizma miktarı -Kullanılan mikroorganizmanın canlılığını muhafaza edebildiği uygun depolama şartları (sıcaklık, nem, ışık) ve süresi - Kullanım zamanı, dozu ve şekli - Mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalıştığı toprak pH’sı, toprak sıcaklığı, toprak koşulları (örn.:killi, tuzlu, kireçli topraklar v.b.), depolama şartları ve süresine dair bilgi, Varsa: -Organik Madde(%5 i geçerse) -Enzim isimleri ve aktivitesi -Humik asit+Fulvik asit -Serbest Amino Asitler -Vitaminler |

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

# Ek – 7

ENZİM KATKILI ÜRÜNLER

| NO | Ürünün Tip İsmi. | Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler. | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enzimli ürün | Enzimler; Biyolojik reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşüren, daima bir çeşit reaksiyonu gerçekleştiren, aynı tür reaksiyonu bozulmadan tekrar tekrar yapan, reaksiyonun çabuk dengeye ulaşmasını sağlayan, cansız ortamda da görev yapan, biyokatalizörlerdir. | Toplam organik madde en az :% 10 -İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir. | Kurşun en fazla: 10 ppm Arsenik en fazla: 3 ppm Enzim aktivite analizi pH * | - Toplam organik madde miktarı -Enzimlerin isimleri ve aktiviteleri. -Varsa enzim aktivitesi için gerekli kofaktör olarak rol oynayan veya ürüne zenginleştirmek amacı ile katılan ikincil bitki besin elementleri ile mikro elementlerin isim ve miktarları |

*Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

# Ek – 8

T.C

…………… VALİLİĞİ

İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

KAPASİTE UYGUNLUK RAPORU

Bu belge, …………Tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” gereği ürün üretmek isteyen...............................................’nin il müdürlüğümüze ...../...../20.. tarihli  müracaatı üzerine ...../...../20.. tarihinde  aşağıda  adresi belirtilen üretim tesisinde yerinde tespit yapılarak düzenlenmiştir.

Firma Unvanı		:

Ticaret Sicil No	:

Üretim yeri adresi	:

İş Yeri Adresi		:

Üretim Konusu	:

Üretim Şekli		:

Yıllık Üretim Kapasitesi:

İş Yeri Fiziki Şartları	:

Tesisin;

Uzunluğu:			Genişliği:		Yüksekliği:

Hammadde depolanacak alan: 		Mamul madde depolanacak alan:

Personel istihdam durumu:  Unvan                                           Sayı

Ziraat mühendisi 			…………..

Kimya mühendisi			…………..

Kimyager				…………..

Diğer 					…………..

Makine-Tesisat durumu :

(Isıtıcı, Değirmen, Karıştırıcı, Tank, Tartı, Kazan Vb)

Üretim tesisi tarafımızdan tespit edilerek imza altına alınmıştır.                                    ..../..../20..

KONTROL  EDENLER							TASDİK EDEN

Denetçi		     Denetçi					            ……….Şub.Müd.

# Ek – 9

ÜRETİM YERİ UYGUNLUK RAPORU

Bu belge, …………Tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” in 7. Madde (e) bendi gereği yönetmelik ekinde yer alan ürünleri üretmek isteyen...............................................’nin il müdürlüğümüze...../...../20.. tarihli  müracaatı üzerine; ..../...../20.. tarihinde  aşağıda  adresi belirtilen üretim tesisinde yerinde tespit yapılarak düzenlenmiştir.

Üretici kuruluşun unvanı:

Üretici kuruluşun fabrika adresi:

İş Yeri Adresi:

Üretim için kapalı müstakil bir alan mevcut mudur? :  (    )

Hammadde ve mamul maddenin depolanabileceği uygun bir alan var mıdır?: (    )

Üretim tesisinin kapasitesine göre;  (    )

a)Karıştırıcı var mıdır?:	(     )

b)Tank var mıdır?  :                (    )

c)Hassas tartı aleti var mıdır ? :  (    )

ç) Değirmen var mıdır ? :  (    )

d) Elek var mıdır ? :  (    )

e)Paketleme Ünitesi var mıdır ? :  (    )

f) vb. makine, teçhizat durumu.

g)Çevre kirliliği yaratmaması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? :   (     )

Personel istihdam durumu:  Unvan                                           Sayı

Ziraat mühendisi 			…………..

Kimya mühendisi			…………..

Kimyager				…………..

Diğer 					…………..

EVET: (E )  HAYIR (H)

Diğer bilgiler :İlgili firma alet/ekipman ve tesis yönüyle  üretim için gerekli yeterliliğe sahiptir. ..../...../20…

KONTROL  EDENLER							TASDİK EDEN

Denetçi		     Denetçi					                      ……….Şub.Müd.

Ek – 10

……………………….. ÜRETİM İZNİ MÜRACAAT FORMU

| Üretilecek Ürünün |  |
| --- | --- |
| Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Adı |  |
| Kapasite Raporunda Yer Alan Geçerlilik Süresi |  |
| Üretim Yeri Adına Düzenlenmiş 7. Maddenin (ç) bendinde belirtilen belgelerden biri |  |
| Üretici Firmanın |  |
| Ticari Unvanı ve Yazışma Adresi |  |
| Üretim Yeri Adresi |  |
| Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve GSM Numarası |  |

Tarih: ….../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

Ek – 11

……………………… İTHALAT İZNİ MÜRACAAT FORMU

| İthal Edilecek Ürünün |  |
| --- | --- |
| Proforma Faturada Geçen Adı |  |
| Yurt İçi Piyasada Kullanılacak Marka veya Ticari Adı (varsa) |  |
| İthal Edilmesi İstenen Miktar |  |
| Yurt İçine Giriş Yapacağı Gümrük Kapısı |  |
| Proforma Faturada Belirtilen Toplam Değeri |  |
| Menşei Ülke |  |
| İthal Edilecek Ülke |  |
| Teslimat Şekli(CIF, FOB, vb) |  |
| Varsa, lisans ve tescil numarası |  |
| İthalatçı Firmanın |  |
| Ticari Unvanı |  |
| Yazışma Adresi |  |
| Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve Gsm Numarası |  |

Tarih: ....../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

Ek – 12

………………………. İHRACAT ÖN İZNİ MÜRACAAT FORMU

| İhraç Edilecek Ürünün |  |
| --- | --- |
| Türü ve Tip ismi (varsa) |  |
| İhraç Edilmesi İstenen Miktar |  |
| Çıkış Yapacağı İl ve Gümrük Kapısı |  |
| Hangi Ülkeye İhraç Edileceği |  |
| Ürünün Marka veya Ticari Adı (varsa) |  |
| Teslimat Şekli |  |
| İhracatçı Firmanın |  |
| Ticari Unvanı |  |
| Yazışma Adresi |  |
| Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve Gsm Numarası |  |

Tarih: ....../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

# Ek – 13

LİSANS BELGESİ MÜRACAAT FORMU

| Adına Lisans Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun: |  |
| --- | --- |
| Ticari Unvanı |  |
| Talep Edilen Lisan Türü Üretici veya Üretici(İthalatçı) |  |
| Merkez Adresi |  |
| Telefon Numarası ve e-posta adresi |  |
| Faks Numarası |  |
| Bağlı Olduğu Vergi Dairesi |  |
| Vergi Numarası |  |
| Üretici ise, üretim tesislerinin adresleri |  |
| Fason Üretimlerde Fason Üreticinin Adı ve Üretim Tesisi Adresi |  |

Tarih: ....../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

# Ek - 14

|  | T.C. |  |
| --- | --- | --- |
|  | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI |  |
|  | Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü |  |
|  | Lisans Belgesi |  |

| Firmanın |  |
| --- | --- |
| Ticari Unvanı |  |
| Lisans Türü (Üretici veya Üretici(ithalatçı)) |  |
| Lisans No |  |
| Merkez Adresi |  |
| Telefon numarası |  |
| Faks numarası |  |
| Vergi dairesi |  |
| Vergi numarası |  |
| Üretici ise üretim tesislerinin Adresi |  |
| Fason üretici ise üreticinin adı ve adresi |  |
| Veriliş nedeni |  |
| Bu belge …/…/…tarihten itibaren 5 yıl için geçerlidir. |  |

Bu belge Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

Tarih: ../../20..

İmza

Adı Soyadı

Ünvanı

# Ek – 15

............................ TESCİL BELGESİ MÜRACAAT FORMU

| Firmanın: |  |
| --- | --- |
| Ticari Ünvanı |  |
| Lisans Türü (Üretici veya Üretici(ithalatçı)) |  |
| Lisans No |  |
| Ürünün |  |
| Türü |  |
| Tip ismi |  |
| Cinsi |  |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) |  |
| Etikette Beyan Edilen Özellikleri: |  |
| 1- |  |
| 2- |  |
| Vitamin, enzim,vs. miktarı(varsa) |  |
| Kullanma dozu, sayısı, zamanı (varsa) |  |
| Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat) |  |
| Üreticinin adı |  |
| Üretim yerinin adresi |  |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri |  |

Tarih: ....../....../20...

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

# Ek – 16

ETİKET ÖRNEĞİ

| T E M E L A L A N | 1-Türü (Organik, Organomineral ürün vb.) 2-Tip ismi. (Deniz Yosunu, vb.) 3- Marka veya Ticari Adı (varsa) | B İ L G İ A L A N I | Bir önceki alandan açıkça ayrılmış olan bu alanda, etiket veya ambalaj üzerindeki veriler tüketici için gerekli bilgiyi içermelidir: 1-Ürünün kullanım zamanı ve dozları 2-“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.” 3- Uygun depolama şartları 4- Kullanımında güvenlik kuralları 5- Diğer teknik bilgiler(varsa) 6- Parti ve Seri No ya da ikisinden biri, 7- Son kullanma tarihi (Üretim tarihi verilmişse son kullanma zamanı belirtilmelidir. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl gibi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4-Garanti edilen içerik. 5-pH (2 birim aralıklı olarak) 6-Maksimum EC (isteniyorsa) 7- Ürünün garanti edilen net ağırlığı veya hacmi |  |  |
|  | 8- Firma unvanı, adresi ve telefonu |  |  |
|  | 9- Risk ve güvenlik tedbirleri ve/veya işaretleri 10- Bakanlık Lisans ve Tescil No su |  |  |

# Ek – 17

T.C.

| GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü |  |  |  |
| ……….. TESCİL BELGESİ |  |  |  |
| Firmanın |  |  |  |
| Ticari Ünvanı |  |  |  |
| Lisans Türü(Üretici veya Üretici(ithalatçı)) |  |  |  |
| Lisans No |  |  |  |
| Ürünün |  |  |  |
| Türü |  |  |  |
| Tip İsmi |  |  |  |
| Cinsi |  |  |  |
| Verilen Tescil No |  |  |  |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) |  |  |  |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler |  |  |  |
| Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı |  |  |  |
| Tip İsmi |  |  |  |
| Üretildiği Ülke (Türkiye veya ithalat) |  |  |  |
| Beyan edilen özellikler |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri |  |  |  |
| Diğer İşaretler |  |  |  |
| Veriliş Nedeni |  |  |  |
| Bu belge …/…/…tarihten itibaren 5 yıl için geçerlidir. |  |  |  |
| Bu belge, Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tarih: ../../20..

İmza

Adı Soyadı

Ünvanı

# Ek - 18

TOLERANSLAR

- Bu toleranslar bir bitki besin maddesinin ölçülen değerinin onun beyan edilen değerinden müsaade edilen sapmasıdır.

- Üretim, numune alma ve analizlerdeki sapmaları telafi etmek için verilmişlerdir.

- Bu Yönetmelik ve eklerinde belirlenen en az ve en çok şeklinde ifade edilen içeriklere toleranslar uygulanamaz.

- “En çok” verilmemişse beyan edilen içeriğin üzerindeki fazla bitki besin maddesine sınırlama yoktur.

- Çeşitli tiplerdeki gübrelerin beyan edilen bitki besin maddesi içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleranslar aşağıdadır.

Ağırlıkça;

# Organik madde ve (humik+fülvik) asitlerde:beyan edilen değerin % 10

# Organik azot, fosforpentaoksit(P2O5),potasyum oksit(K2O): beyan edilen değerin % 10

# Organik asit ve serbest aminoasitler: beyan edilen değerin % 10

# Kainit 1,5

Zenginleştirilmiş kainit tuzu 1,0

Magnezyum oksit 0,9

Sodyum dioksit 0,9

Kükürt trioksit 0,9

Kalsiyum oksit 0,9

pH 0,5

Yukarıda belirtilen parametreler dışında kalan, doğal yapısından kaynaklanan parametrelere %10 tolerans uygulanır.

ORGANOMİNERAL GÜBRELER;

# Organik madde ve (humik+fülvik) asitlerde:beyan edilen değerin % 10’u

Bitki besin elementleri

- N 1,1(Toplam azot değeri üzerinden)

- Fosforpentaoksit(P2O5) 1,1

- Potasyum oksit(K2O) 1,1

- İkili gübreler 1,5

- Üçlü gübreler 1,9

Azotun formları için tolerans sınırları beyan edilen toplam azot değerinin onda biridir ve kütlece en çok %2 ile sınırlıdır.

İZ ELEMENTLER;

- İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4

- İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i

Beyan Edilen Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum ve Kükürt İçeriklerinde Müsaade Edilen Toleranslar;

CaO, MgO, Na2O ve SO3 için mutlak değer olarak % 0,9’u ( Ca için 0,64, Mg için 0,55, Na için 0,67 ve S için 0,36’yı) geçmemek şartıyla bu elementlerin beyan edilen içeriklerinin dörtte biri olmalıdır.

# Ek - 19

ANALİZ METOTLARI

| - pH Tayini | 1/10 Potansiyometrik |
| --- | --- |
| - Nem Tayini | 700 C’de Sabit Ağırlığa Gelene Kadar |
| - EC Tayini | 1/10 Sulu Çözeltide |
| -Elek Analizi (kuru ve ıslak eleme) | EN 12948 |
| - Toplam Azot Tayini(organik gübrelerde) - Toplam Azot Tayini(Organomineral Gübrelerde) | AOAC 993.13, Bremner 1965, ASTMD 5373 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 2.3-Mad 2.2-Mad 2.4 Mad 2.6 |
| - Nitrat Azotu Tayini | EN 15476 |
| - Amonyum Azotu Tayini | EN 15475 |
| - Üre Azotu Tayini | Üre ve Üre-Amonyum İçeriyorsa EN 15478 Üre-Amonyum-Nitrat İçeriyorsa EN 15604 |
| -Organik Gübrede Toplam Fosfor Tayini | Kacar-Kütük 2009 yaş yakma, ICP/AAS |
| -Organomineral Gübrede Toplam Fosfor Tayini | Kacar -Kütük 2009 yaş yakma, EN 15959 |
| - Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği EK- 3, Madde 3.1.6 EN 15959 |
| - Suda Çözünür Potasyum oksit Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği EK- 3, Madde 4.1 EN15477, ICP/AAS |
| - Toplam Bakır Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad.9.1- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad.10.1- ICP/AAS |
| - Suda Çözünür Bakır Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.2- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.2- ICP/AAS |
| - Toplam Demir Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.1- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.1- ICP/AAS |
| - Suda Çözünür Demir Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.2- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.2- ICP/AAS |
| - Toplam Mangan Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.1- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.1- ICP/AAS |
| - Suda Çözünür Mangan Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.2- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.2- ICP/AAS |
| - Toplam Çinko Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.1- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.1- ICP/AAS |
| - Suda Çözünür Çinko Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 - Mad 9.2 ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.2 ICP/AAS |
| - Toplam Bor Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.1- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.1- ICP/AAS |
| - Suda Çözünür Bor Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.2- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.2- ICP/AAS |
| - Toplam Molibden Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.1- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 10.1- ICP/AAS |
| -Suda Çözünür Molibden Tayini | İçerik ≤ %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 9.2- ICP/AAS İçerik > %10 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad -10.2 ICP/AAS |
| Toplam Sodyum Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.1- ICP/AAS |
| Toplam Magnezyum Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.1- ICP/AAS |
| Suda Çözünür Magnezyum Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.3- ICP/AAS |
| Toplam Kalsiyum Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.1- ICP/AAS |
| Suda Çözünür Kalsiyum Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.3- ICP/AAS |
| Klorür Tayini | Potansiyometriktitrasyon/Volhard Yöntemi |
| Kalsiyum Karbonat (Kireç) | Kalsimetrik |
| -Toplam SO3 Bütün ürünlerin etiketinde toplam ve suda çözünür beyan edilecek | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.2- Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.9 |
| - Suda Çözünür SO3 Tayini | Sülfat halindeki kükürt) Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.3-Mad 8.9 (thiosülfat, sülfit, sülfat halindeki kükürt) Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.4- Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Mad 8.9 |
| - Organik Gübrede ve İkincil ve/veya İz Element Katkılı Organomineral Gübrede Organik Madde Tayini - Kimyevi gübre katkılı organik materyallerde organik madde tayini Karışım Toprak Düzenleyicisinde Organik Madde Tayini | -Katılarda: 700 C’de sabit ağırlığa gelene kadar – 5500 C Kuru Yakma -Sıvılarda: 700 C’de sabit ağırlığa gelene kadar bekletilir daha sonra 550 derecede yakılır akabinde orijinal ağırlığa bölünür. Organik Madde: Organik Karbon x 2,24 Katılarda Fırın Kuru (700 C) Sıvılarda, Orijinal Neminde |
| - Organik Azot Tayini | Kjeldahl |
| Katı Ürünlerde - Toplam HumikAsit+Fulvik Asit Tayini Sıvı Ürünlerde: - Toplam HumikAsit+Fulvik Asit Tayini Süspansiye Ürünlerde - Toplam HumikAsit+Fulvik Asit Tayini Sıvı ve katı ürünlerde -Fulvik Asit | TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 (Karbon muhtevası oranı EK-A) Kalifornia Metodu TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 Toplam humik asitlerin ekstraksiyonu ile ekstrakte edilerek Kalifornia Metodu ile analiz edilir. AOAC Vol 97 No:3, 2014 |
| -XRD | Her mineral için ayrı ASTM kartına göre |
| -XRF | TS EN 15309 |
| -Katyon Değişim Kapasitesi | -EPA 9081 sodyum asetat yöntemi |
| - Serbest Aminoasit Tayini - Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini | Kromatografik Vitamin tayini için: Kromatografik Enzim aktivitesi tayini için: Spektrofotometrik |
| -Alginic Asit Tayini -Giberellik asit -Oksin -Sitokinin | Kromatografik veya TS 8871 Şubat 1991 Madde 3 Kromatografik Kromatografik Kromatografik |
| Organik Karbon | Walkley Black Metodu, TOC |
| - Ağır Metal Analizi[sıvılarda orijinal neminde] | TS EN 13650 veya EPA 3052 veya Mikrodalga |
| -Civa ve Arsenik Analizi | EPA 3052 veya Mikrodalga |
| -Toplam Maya Küf Sayısı | ISO 21527 |
| - Toplam Bakteri Sayımı | TS EN ISO 4833 |
| -Enterobactericea grubu bakteriler | ISO 21528-2 |
| - Mycobacterium sp. (var veya yok) | Lowenstein-JensonMedium seçici ortamda geliştirme-klasik ve Real -Time PCR |
| - Salmonellaspp. (var veya yok) | TS EN ISO 6579 |
| -Staphylococcusaureus(var veya yok) | TS EN ISO 22718 |
| -Bacilluscereus(var veya yok) | TS EN ISO 7932 |
| -Bacillusanthracis(var veya yok) | OIE-2012 |
| - Clostridiumperfringens (var veya yok) | TS EN ISO 7937 |
| -Clostridiumspp. (var veya yok) | TS EN ISO 7937 |
| -Listeriaspp (var veya yok) | TS EN ISO 11290-1 |
| -Escherichiacoli 0157 (var veya yok) | TS EN ISO 16654 |
| -Porozite | GözeniklilikPorozite Analizi |
| -Silisyum Dioksit SiO2 | XRF, ICP |
| -Alüminyum Oksit Al2O3 | XRF, ICP |
| -Şelatlı Mikro Bitki Besin Maddesi Muhtevası ve Mikro Bitki Besin Maddelerinin Şelatlı Kısımların Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Metot 11.1 |
| -Şelatlama Maddelerinin Tayini | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Metot 11.2-11.3-11.4-11.5-11.6 |
| -Komplekslenmiş Mikro Bitki Besin Maddesi Anyonlarının Hesaplanması-Lignosülfonatların belirlemesi | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Metot 11.7 |
| -Mikro Bitki Besin Maddelerinin Komplekslenmiş Fraksiyonlarının ve Mikro Bitki Besin Maddelerinin Kompleksli Muhtevalarının Hesaplanması | Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Ek-3 Metot 11.8 |

Not 1:Katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünlerde orijinal örnek üzerinden yapılacaktır.

Not 2:Bu Yönetmelikte belirtilen standartların yerine yeni bir standart ikame edilmiş ise konuya ilişkin bilimsel yayınların Bakanlığa ibraz edilmesi ve kabul görmesi durumunda yeni metot olarak kabul edilecektir.

Ek – 20

| NO | Ürünün Tip İsmi | Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler | Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler | Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler | Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitrik asit | Ana madde olarak nitrik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün | % 10 Nitrat azotu | Risk ve güvenlik tedbirleri ve işaretleri dahil edilecektir. | -Nitrat azotu |
| 2 | Fosforik asit | Ana madde olarak fosforik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün | % 40 Suda Çözünür Fosfor pentaoksit | Risk ve güvenlik tedbirleri ve işaretleri dahil edilecektir. | -Suda Çözünür Fosfor pentaoksit |
| 3 | Potasyum çözeltisi | Ana madde olarak potasyum içeren çözelti halde ürün | % 10 Suda çözünür K2O Klor en fazla : % 3 |  | -Suda çözünür (K2O) İsteğe bağlı: -Klor içeriği |
| 4 | Potasyum tiyosülfat | Ana madde olarak potasyum ve kükürt içeren çözelti veya katı halde bulunan ürün | % 25 Suda çözünür K2O % 42 Suda çözünür SO3 | pH 6-8 | -Suda çözünür ( K2O) -Suda çözünür SO3 |
| 5 | Kaplama Gübreler | Ana madde olarak tekli ve kompoze gübreler üzerine elementel kükürt veya çeşitli kaplama materyalleri ile kaplanması sonucu elde edilen ürün | Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 35 İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 20 Tekli gübreler : (N) en az : % 25 (P2O5) en az : % 25 (K2O) en az :% 25 | Kaplama materyali tip adında belirtilecektir | - Toplam azot -Nitrat azotu -Amonyak azotu -Üre azotu - Toplam (P2O5) - Suda çözünür(P2O5 ) - Nötr Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) - Suda çözünür (K2O) -Toplam kükürt (S) |
| 6 | Azot İnhibitörlü Gübreler | Kimyasal olarak elde edilen ve içeriğindeki azot inhibitörü sayesinde amonyak ve üre azotunun nitrat azotuna dönüşmesini belirli bir süre engelleyen azotlu veya azot içeren kompoze mineral gübreler. | Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az: % 35 İkili Gübreler (NP, NK) toplam en az : % 20 Tekli gübreler : (N) en az : % 20 | -Kullanılan inhibitör Tip isminde belirtilmelidir | -Toplam Azot (N) -Amonyak azotu (N) -Nitrat azotu (N) - Üre azotu (N) -Amonyum İnhibitörü -Toplam (P2O5) - Suda çözünür (P2O5) - Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) - Suda çözünür (K2O) |
| 7 | Azot Stabilizörlü Gübreler | Kimyasal olarak elde edilen ve içeriğindeki azot stabilizörü sayesinde amonyak ve üre azotunun toprakta daha uzun kalmasını sağlayan azotlu veya azot içeren kompoze mineral gübreler. | Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az: % 35 İkili Gübreler (NP, NK) toplam en az : % 20 Tekli gübreler : (N) en az : % 20 | -Kullanılan stabilizör Tip isminde belirtilmelidir | -Toplam Azot (N) -Amonyak azotu (N) -Nitrat azotu (N) - Üre azotu (N) -Amonyum İnhibitörü -Toplam (P2O5) - Suda çözünür (P2O5) - Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) - Suda çözünür (K2O) |
| 8 | Amonyum Tiyosülfat | Ana madde olarak Amonyum ve Kükürt içeren sıvı ve katı halindeki ürün | Toplam Azot(N):18 Amonyum Azotu(N):18 Toplam Kükürt(S):40 Sıvı halde Toplam Azot(N):10 Amonyum Azotu(N):10 Toplam Kükürt(S):24 |  | -Toplam Azot(N) -Amonyum Azotu(N) -Toplam Kükürt (S) |

Ek-21

MİKROBİYAL ÜRÜNLER DENEME FORMATI

1. DENEME KOŞULLARI

1.1. Kültür Bitkisi Çeşidi:

Üretici veya denemeyi yürütecek olan kuruluşun önerisi doğrultusunda bitki türü seçilir. Çok yıllık bitkilerde, denemede kullanılan çeşidin hangi yöntemlerle (tohum, yumru, fide veya dip sürgünü) üretildiği belirtilmelidir.

1.2. Deneme Yeri ve Özellikleri:

Deneme açık alan (tarla) veya örtü altı (sera) veya saksı denemesi şeklinde planlanabilir. Ancak hedef ağırlıklı olarak açıkta yetiştiricilikse tarla, örtü altı yetiştiricilikse sera denemesi olarak planlanmasına dikkat edilir. Yürütülen denemelerde bitkiye ilişkin özellikler (yetiştirme tekniği, çeşit adı, sıra arası ve sıra üzeri mesafe vb.) verilmelidir.

1.3. Toprak Özellikleri:

Toprağın; genel fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koyacak şekilde rutin verimlilik analiz sonuçları olan pH, organik madde miktarı, N, P, K durumları, denenen gübrede bulunan besin maddelerinin topraktaki miktarları, toprak tipi, nem durumu (kuru, yaş, aşırı doygun), toprak hazırlığı ve gübreleme durumu gibi hususlar kaydedilmeli ve raporda verilmelidir.

1.4. Deneme Deseni ve Tertibi:

2. MİKROBİYOLOJİK GÜBRENİN UYGULANMASI

2.1. Denemeye Alınacak Mikrobiyolojik Gübre(ler)

Denemeye alınacak mikrobiyolojik gübrenin ticari adı, firması, aktif organizma adı(tür ve cins) ve sayısı, bir çizelge halinde verilmelidir.

2.2. Uygulama Şekli

2.2.1. Uygulamanın Tipi

Mikrobiyolojik gübreler üretici firmanın önerisine de uygun olacak şekilde denemede tekdüzelik sağlanacak şekilde yapılmalıdır. Toprağa veya bitkiye tekdüze şekilde uygulanmalıdır. Uygulanacak gübrenin parselin veya saksının her yanına eşit olarak uygulanacak şekilde tedbir alınmalıdır.

2.2.2. Kullanılan Aletin Tipi

Gübrelerin uygulanması makine, ekipman vb. yardımcı araçlarla yapılması durumunda bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru bölgesel gübreleme (kısmi dal, gövde vb.) yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır. Biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler (çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı,meme verdisi, ilerleme hızı vb.) amaca uygun olarak seçilmelidir. Seçilen bu faktörler, kullanılan zirai mücadele alet-makinesi ve gübreleme ekipmanının ticari adı ile birlikte kaydedilmelidir ve deneme raporunda belirtilmelidir.

2.2.3. Uygulama Zamanı ve Uygulama Sayısı

Uygulama Zamanı ve Uygulama Sayısı detaylı olarak belirtilecektir.

2.2.4. Kullanılan Dozlar ve Hacimler

Mikrobiyolojik gübreler, firmasınca önerilen dozda denenmelidir. Parsel veya saksılara uygulamalar tekdüze olacak şekilde ve aynı usul ve yöntemle yapılmalıdır. Bu konuda raporda ayrıntılı ve doyurucu bilgi verilmelidir.

Uygulamalar SI sistemine uygun olarak uygun bir birimle belirtilmelidir. Tarla denemeleri uygulamalarında g/da, mL/da veya kg/da, L/da vb, sera denemelerinde ise g/saksı, mL/saksı (saksıdaki toprak miktarı belirtilmeli), ayrıca deneme sonuç raporunda ürün (kg/da, g/m2vb), g/saksı, bitkinin besin maddesi içerikleri (mg/kg, %, g/kg) vb gibi birimler herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde kullanılmalıdır.

2.2.5. Uygulamanın Diğer Tarımsal Uygulamalar ve Gübrelerle İlişkileri Hakkında Bilgiler

Tüm tarımsal uygulamalar ve kullanılan diğer tüm gübreler deneme gübresi ve varsa karşılaştırma gübresinden ayrı olarak tüm parsellere tekdüze bir şekilde uygulanmalıdır. Bu uygulamaların denemeyi en az düzeyde etkilemesi sağlanmalıdır. Diğer uygulamalar (kullanılan diğer gübreler, ilaç, sulama, vb) hakkında raporda ayrıntılı bilgi verilmelidir.

3. SAYIM VE DEĞERLENDİRME

3.1. Meteorolojik Veriler

Deneme süresince yağış, sıcaklık, nispi nem ve rüzgâr hızı, denemenin yapıldığı yerde kaydedilmeli veya en yakın meteoroloji istasyonundan alınmalıdır. Deneme süresince şiddetli kuraklık, sağanak yağış, dolu vb. gibi deneme sonucunu etkileyecek olağan dışı hava koşulları da kaydedilmeli ve raporda belirtilmelidir.

Denemelerde kullanılan suyun pH’sı ve sertliği de raporda belirtilmelidir.

3.2. Gözlem, Ölçüm, Sayım Şekli, Zamanı ve Sayısı

Gözlem ölçüm, sayım vb deneme bitkilerini ve uygulamalarını temsil edecek şekilde ve düzeyde yapılmalıdır. Tarla denemelerinde her parselin ortasındaki bitkilerde ve/bu bitkilerin değişik yönlerinde yapılmalıdır. Gözlem, ölçüm, sayım gübrelemeden uygun bir zaman aralığı sonra veya bitkinin hasat olgunluğuna ulaştığı dönemde yapılmalıdır.

3.3. Uygulamanın Kültür Bitkisine Olan Etkisi

Deneme bitkisinin özelliğine göre bitkide oluşan görsel ve fizyolojik (biyokimyasal) değişimler gözlenmeli, gübrelemeden sonra veya değerlendirme sayımı sırasında uygun bir yöntemle (gözle inceleme, dal sayımı, sürgün, yaprak, boy vb gibi) görsel özellikler yanında laboratuvar analizleri ile ortaya konulacak fizyolojik ve biyokimyasal) sayılarak sonuçlar kaydedilmeli ve deneme raporunda belirtilmelidir.

3.4. Uygulamanın Verime ve Kaliteye Etkisi

Deneme bitkisinin özelliğine göre oluşturulan yeşil aksam yaş ve/veya kuru ağırlığı ile hasat olgunluğuna ulaşmış bitkilerde verim belirlenerek kaydedilmeli ve deneme raporunda verilmelidir.

4. SONUÇLAR

Ölçüm, sayım, gözlem vb tüm deneme verilerine uygun istatistiksel analiz (varyans analizi ve uygulamalar) önemli olması durumunda grup karşılaştırma istatistikleri uygulanmalı ve deneme raporlarında detaylı şekilde verilmelidir.

Not: Mikrobiyolojik gübrenin özelliğine ve etki şekline bağlı olarak gerekli olması durumunda önceden müracaat edilerek Bakanlığın uygun görmesi halinde deneme yönteminde gerekli değişiklikler yapılabilir.