Ek-1

Durumda Deterministik Etkilerin Önlenmesine ve Stokastik Etkilerin Riskinin Azaltılmasına Yönelik Genel Kriterler

1.1 Deterministik Etkilerin Önlenmesine Yönelik Koruyucu Eylemlerin veya Diğer Müdahale Faaliyetlerinin Her Koşulda Gerçekleştirilmesinin Gerektiği Akut Radyasyon Dozları İçin Genel Kriterler

Deterministik etkilerin önlenmesi ya da azaltılmasına yönelik koruyucu eylemlerin ve diğer müdahale faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi için koruyucu stratejinin ve müdahale eylem seviyelerinin geliştirilmesinde kullanılacak genel kriterler Tablo 1.1’de verilmiştir.

Tablo 1.1 Deterministik Etkilerin Önlenmesi ya da Azaltılması için Koruyucu Eylemlerin ve Diğer Faaliyetlerin Her Koşulda Gerçekleştirilmesinin Beklendiği Akut

Radyasyon Dozları için Genel Kriterler

| Akut dış ışınlanma (< 10 saat) |  | Eğer belirtilen radyasyon dozlarının alınması öngörülüyorsa; |
| --- | --- | --- |
| ADKırmızı kemik iliği a | 1 Gy | - Dozların Genel Kriterlerin altında tutulabilmesi için ihtiyati koruyucu eylem zor koşullarda dahi derhal gerçekleştirilir (iyot tableti alımı, tahliye vb.); - Halka bilgi sağlanır ve uyarı yapılır; - Acil arındırma yürütülür. |
| ADFetus | 0,1 Gy |  |
| ADDoku b | 0,5 cm’de 25 Gy |  |
| ADDeri c | 100 cm2’de 10 Gy |  |
| Radyonüklidlerin vücuda akut alımından kaynaklanan iç ışınlanma (Δ = 30 günç) |  | Eğer belirtilen radyasyon dozu alınmışsa; |
| AD(Δ)Kırmızı kemik iliği | 0,2 Gy atom numarası Z≥90d olan radyonüklidler için 2 Gy atom numarası Z≤89d olan radyonüklidler için | - Tıbbi muayene, konsültasyon ve gereken tıbbi müdahale gerçekleştirilir; - Radyoaktif bulaşmanın kontrolü gerçekleştirilir; - Acil dekorporasyone uygulanır; - Uzun dönemli sağlık izlemesi için kayıt yapılır; - Kapsamlı psikolojik rehberlik sağlanır. |
| AD(Δ)Tiroit | 2 Gy |  |
| AD(Δ)Akciğerf | 30 Gy |  |
| AD(Δ)Kolon | 20 Gy |  |
| AD(Δ)Fetüsg | 1,1 Gy |  |

a ADKırmızı kemik iliği iç doku ve organlarda (kırmızı ilik, akciğer, ince bağırsak, gonad, tiroit gibi) ve göz lensinde giricilik özelliği fazla olan uniform dağılımlı radyasyon alanında ışınlanmadan kaynaklanan Rölatif Biyolojik Etkinlik (RBE) ağırlıklı soğurulmuş dozu temsil etmektedir.

RBE, belirli bir biyolojik etkiyi oluşturabilecek iki farklı radyasyon türüne maruz kalma sonucunda soğurulmuş radyasyon dozlarının oranı olarak ifade edilen, değişik radyasyon türlerinin belirli bir sağlık etkisine sebep olma etkinliklerinin göreceli bir ölçüsüdür.

b Bir radyoaktif kaynak ile yakın temastan (elde ya da cepte taşınan bir kaynak gibi) dolayı vücut yüzeyinin 0,5 cm altındaki dokuda 100 cm2 alana aktarılan dozdur.

c 100 cm2 alanındaki dermise (vücut yüzeyinin altında 40 mg/cm2 derinliğindeki (0,4 mm) deri yapılarına) verilen dozdur.

ç AD(Δ), bireylerin %5’inde deterministik sağlık etkilerine neden olacak miktarda vücuda radyoaktif madde alımından kaynaklanan ve Δ süresince alınan RBE ağırlıklı soğurulmuş dozdur.

d Bu gruplardaki radyonüklidlerin vücuda alım eşiklerindeki önemli farkların dikkate alınması için farklı kriterler kullanılmaktadır.

e Dekorporasyon, vücuda alınan radyonüklidlerin atılımlarının kimyasal ya da biyolojik ajanların kullanımıyla kolaylaştırıldığı biyolojik süreçtir.

f Genel Kriterler için “akciğer” solunum sistemindeki alveoller arasındaki bölge anlamına gelmektedir.

g Bu özel durum için Δ rahim içi gelişimin gerçekleştiği süre anlamındadır.

1.2 Acil Durumda Stokastik Etkilerin Riskinin Azaltılmasına Yönelik Koruyucu Eylemler ve Diğer Müdahale Faaliyetleri İçin Genel Kriterler

Stokastik etkilerin riskinin azaltılmasına yönelik koruyucu eylemlerin ve diğer müdahale faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi için koruyucu stratejinin ve müdahale eylem kriterlerinin geliştirilmesinde kullanılacak Genel Kriterler Tablo 1.2’de verilmiştir.

Belirtilen eylemler acil durumdan etkilenen bireylerin hayatını tehlikeye atmadan güvenli biçimde gerçekleştirilecektir (özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların tahliyesi gibi).

Tablo 1.2 Acil Durumda Stokastik Etkilerin Riskinin Azaltılmasına Yönelik Koruyucu Eylemler ve Diğer Müdahale Faaliyetleri için Genel Kriterler

| Genel Kriterler |  | Koruyucu eylemlere ve diğer müdahale faaliyetlerine örnekler |
| --- | --- | --- |
| Aşağıdaki Genel Kriterleri aşan öngörülen dozlarda – Acil koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri gerçekleştirilir |  |  |
| HTiroit | 50 mSv – ilk 7 gün içinde | İyot tableti alımıa |
| E HFetus | 100 mSv – ilk 7 gün içinde 100 mSv – ilk 7 gün içinde | Tahliye; sığınma; arındırma; gıda, süt ve su tüketiminin kısıtlanması; radyoaktif bulaşmanın kontrolü; topluma güven verilmesi |
| Aşağıdaki Genel Kriterleri aşan öngörülen dozlarda – Erken koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri gerçekleştirilir |  |  |
| E HFetus | 100 mSv – bir yılda 100 mSv – rahim içi gelişim süresince | Geçici olarak yer değişikliği; radyoaktif maddelerin bilinçsizce yutulmasının önlenmesi; gıda, süt ve içme suyunun kısıtlanması ve gıda zinciri ve su kaynakların üzerinde kısıtlamaların uygulanması; gıda haricindeki ticari malların kısıtlanması; radyoaktif kirliliğin kontrolü; arındırma; etkilenen halkın kayıt altına alınması; topluma güven verilmesi |
| Alınan ve aşağıdaki Genel Kriterleri aşan dozlarda – Radyasyondan kaynaklanan sağlık etkilerinin tespit ve tedavisi için uzun dönemli tıbbi faaliyetler gerçekleştirilir. |  |  |
| E | 100 mSv – bir ayda | Radyasyona hassas belirli organların almış olduğu eşdeğer dozlar esas alınarak sağlık taramasının yapılması (tıbbi takip için temel teşkil edecektir), rehberlik sağlanması |
| HFetus | 100 mSv – rahim içi gelişim süresince | Bireysel koşullarda bilgilendirilmiş olarak karar verilebilmesi için rehberlik sağlanması |

- Tiroit için iyot tableti alımı bir acil koruyucu eylem olup (a) radyoaktif iyottan dolayı radyasyona maruz kalma durumu varsa, (b) radyoaktif iyot salımından önce veya kısa süre sonra ve (c) radyoaktif iyodun vücuda alımından kısa süre öncesinde veya sonrasında uygulanır.

1.3 Acil Durum Planlama Bölgelerinin Boyutlarının Belirlenmesine Esas Radyasyon Dozu Kriterleri

Acil durum planlama bölgelerinin boyutlarının belirlenmesine esas radyasyon dozu kriterleri Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de verilen genel kriterler temel alınarak belirlenmiş ve Tablo 1.3'te verilmiştir.

Tablo 1.3 Acil Durum Planlama Bölgelerinin Boyutlarının Belirlenmesine

Esas Radyasyon Dozu Kriterleri

| Acil Durum Planlama Bölgesi | Koruyucu Eylemler ve Diğer Müdahale Faaliyetlerinin Uygulanması Sonucunda Engellenecek Etkiler | Doz Kriterleri |  | Acil Durum Planlama Bölgelerinin Belirlenmesi Sırasında Dikkate Alınacak En Önemli Radyasyon Maruziyeti Yollarıf |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Solunum | Havadaki Radyoaktif Maddelerden Işınlanma | Yerde Biriken Radyoaktif Maddelerden Işınlanma |
| İhtiyati Eylem Bölgesi | Ciddi Deterministik Etkiler | Işınlanma süresi |  | < 10 saat |  | <İlk gün |
|  |  | ADKırmızı kemik iliği a | 1 Gyd | X | X | X |
|  |  | ADFetus,solunum b | 1 Gyd | X |  |  |
| Acil Koruyucu Eylem Planlama Bölgesi | Stokastik Etkiler | Işınlanma süresi |  | <İlk 7 gün |  |  |
|  |  | E solunumc | 100 mSve | X |  |  |
|  |  | HFetus, solunumç | 100 mSve | X |  |  |

a ADKırmızı kemik iliği iç doku ve organlarda (kırmızı ilik, akciğer, ince bağırsak, gonad, tiroit gibi) ve göz lensinde giricilik özelliği fazla olan uniform dağılımlı radyasyon alanında ışınlanmadan kaynaklanan RBE ağırlıklı soğurulmuş dozu temsil etmektedir.

b ADFetus, solunum fetüsün solunum yoluyla aldığı ve fetüsün tiroidinin alacağı dozun baskın olacağı RBE ağırlıklı soğurulmuş dozu temsil etmektedir.

c E, solunum solunum yoluyla ışınlanmadan kaynaklanan etkin dozu temsil etmektedir.

ç HFetus, solunum annenin solunum yoluyla radyoaktif maddeleri vücuduna almasının ardından fetüsün aldığı eşdeğer dozu temsil etmektedir. Fetüs tarafından alınan dozun önemli bir bölümü fetüsün tiroidinin aldığı dozdur. Yetişkin bir insanın tiroidinin solunum yoluyla aldığı eşdeğer doz, fetüsün tiroidinin aldığı eşdeğer doza hemen hemen eşittir.

d Alınması halinde ciddi deterministik etkilerin oluşmasına neden olabilecek radyasyon dozu değeridir (Tablo 1.3)

e Stokastik etkilerin riskinin azaltılmasına yönelik koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri için genel kriterlerdir.

f Saha dışı radyolojik izleme çalışmalarının sonuçları koruyucu eylem ve diğer müdahale faaliyetlerinin uygulanması için temel alınmadan önce kritik grupta yer alan bireyler üzerinde ciddi deterministik etkiler ve stokastik etkilerin oluşmasına neden olabilecek başlıca radyasyon maruziyeti yollarını göstermektedir.

Ek-2

Acil Durum Çalışanlarının Alacakları Radyasyon Dozunun Kısıtlanmasına Yönelik Kılavuz Değerler

Acil durum çalışanlarının alacakları radyasyon dozunun kısıtlanmasına yönelik kılavuz değerleri Tablo 2.1'de verilmektedir.

Tablo  2.1 Acil Durum Çalışanlarının Alacakları Radyasyon Dozunun Kısıtlanmasına

Yönelik Kılavuz Değerleri

| Görevler | Kılavuz değerleria |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hp(10)b | Ec | ADTç |
| Hayat kurtarıcı faaliyetler | < 500 mSv | < 500 mSv | <1/2 ADT |
|  | Bu değer ancak diğer bireyler için olan faydanın acil durum çalışanının kendi sağlık riskine ağır basması ve acil durum çalışanının sağlık riskini anlayarak ve kabul ederek gönüllü olması durumunda, Ek-1.1 Tablo 1.1’de belirtilen genel kriterler göz önüne alınarak aşılabilir. |  |  |
| Ağır deterministik etkilerin önlenmesine yönelik faaliyetler ve insanları ve çevreyi önemli ölçüde etkileyebilecek felaket koşullarının oluşmasını önlemeye yönelik faaliyetler | < 500 mSv | < 500 mSv | <1/2 ADT |
| Büyük kolektif dozların önlenmesine yönelik faaliyetler | < 100 mSv | <100 mSv | <1/10 ADT |

a Bu değerler, Ek-1.1 Tablo 1.1’de belirtilen genel kriterlerin yarısından ve onda birinden düşük olacağı şekilde belirlenmiştir ve şu şekilde uygulanır:

(a) Dışarıdan içeriye kuvvetlice işleyen radyasyon nedeni ile dış ışınlanmadan maruz kalının doz (Hp(10)). İçeriye işlerliği zayıf olan radyasyon, vücuda radyoaktif madde alımı veya cildin radyoaktif madde ile bulaşmış olmasından kaynaklanan dozlar mümkün olan bütün yollarla önlenmelidir. Bunun mümkün olmaması durumunda, etkin doz ve bir organ ya da dokuda soğurulmuş RBE ağırlıklı doz, burada belirtilen kılavuz değerleri ile ilişkili risklerle uyumlu olacak şekilde bireylerin sağlık risklerinin en aza indirilmesi açısından sınırlandırılır.

(b) Tüm radyasyona maruz kalma yolları ile alınan (dış ışınlanmadan alınan doz ve vücuda radyoaktif madde alımından kaynaklanan yüklenilmiş doz) ve daha fazla radyasyona maruz kalınmasının uygun olarak kısıtlanabilmesi için mümkün olan en kısa sürede hesaplanması gereken toplam doz E (etkin doz) ve bir organ ya da dokuda soğurulmuş RBE ağırlıklı doz ADT.

b Hp(10) kişisel eşdeğer dozdur (Hp(d), d = 10 mm).

c Etkin doz.

ç Bir organ ya da dokuda soğurulmuş RBE ağırlıklı doz.

d Bir doku ya da organda soğurulmuş RBE ağırlıklı dozun değerleri Tablo 1.1’de verilmiştir.

Ek-3

Mevcut Radyasyona Maruz Kalma Durumuna Geçiş İçin Hedeflenen Doz Cinsinden Genel Kriterler

Acil durumda radyasyona maruz kalma durumundan mevcut radyasyona maruz kalma durumuna geçiş için Genel Kriterler, erken koruyucu eylemler için Tablo 1.2’de belirtilen Genel Kriterlerin 1/5’i olarak belirlenmiştir. Söz konusu Genel Kriterler aşağıda belirtilmiştir:

- Yıllık 20 mSv etkin doz;

- Rahim içi gelişim süresince fetüs için 20 mSv eşdeğer doz.

Acil durumun sonlandırılması ve mevcut radyasyona maruz kalma durumuna geçiş için karar aşağıda sıralanan şartlar yerine getirildikten sonra verilir:

- Yukarıda belirtilen dozlara ulaşılması için gerekçelendirilmiş faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olduğu ve söz konusu faaliyetlerin daha fazla sürdürülmesinin faydadan çok zarara neden olabileceğinin değerlendirildiği;

- Bölgede yaşayan toplumun bütün üyeleri için tüm radyasyona maruz kalma yollarının tanımlanmış olduğu;

- Radyasyona maruz kalma durumunun idrak edilmiş olduğu ve durumun istikrarlı olduğu;

- Normal yaşam şartları üzerindeki kısıtlamaların sınırlı olduğu ve söz konusu kısıtlamalara uyulduğunun teyit edilmesi için hazırlığın yapılmış olduğu;

- Toplum üyelerini içeren ilgili taraflara, yapılacak düzenlemeye ve geçiş sürecine ilişkin rehberliğin ve bilgilendirmenin sağlık etkileri açısından yapılmış olduğu.

Genel Kriterler esas alınarak önceden belirlenmiş olan müdahale eylem düzeylerinin mevcut koşullar göz önüne alınarak revize edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır.