# Ek-1

# KATEGORİLERE GÖRE SU KALİTE STANDARTLARI

| No | Parametre | CAS No | Birim | Kılavuz Değerler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A1 |  | A2 | A3 |
| 1 | pH |  |  | ≤ 9,5-6,5≤ |  | ≤ 9,5-6,5≤ | ≤ 9,5-6,5≤ |
| 2 | Bulanıklık |  | NTU | 1 |  | 50 | 500 |
| 3 | İletkenlik (20 oC'de) |  | µS/cm | 2.500 |  | - | 25.000 |
| 4 | Renk |  | Pt/Co | 15 |  | 30 | 150 |
| 5 | Alüminyum | 7429-90-5 | µg/L | 200 |  | 500 | 2000 |
| 6 | Amonyum | 14798-03-9 | mg/L | 0,5 |  | 2,5 | 5 |
| 7 | Antimon | 7440-36-0 | µg/L | 5 |  | 15 | 50 |
| 8 | Arsenik | 7440-38-2 | µg/L | 10 |  | 40 | 100 |
| 9 | Bakır | 7440-50-8 | µg/L | 2000 |  | 5000 | 20000 |
| 10 | Baryum | 7440-39-3 | µg/L | 2000 |  | - | 20000 |
| 11 | Berilyum | 7440-41-7 | µg/L | 60 |  | 300 | 600 |
| 12 | Bor | 7440-42-8 | µg/L | 1000 |  | 1250 | 5000 |
| 13 | Bromat* | 15541-45-4 | µg/L | 10 |  | 12 | 100 |
| 14 | Cıva | 7487-94-7 | µg/L | 1 |  | 2,5 | 5 |
| 15 | Çinko | 7440-66-6 | µg/L | 3000 |  | 6000 | 12000 |
| 16 | Demir | 7439-89-6 | µg/L | 200 |  | 1000 | 2000 |
| 17 | Fenoller |  | mg/L | 0,002 |  | 0,005 | 0,01 |
| 18 | Florür | 7681-49-4 | µg/L | 1500 |  | 5000 | 7500 |
| 19 | Kadmiyum | 7440-43-9 | µg/L | 5 |  | 15 | 50 |
| 20 | Klorür | 16887-00-6 | mg/L | 250 |  | - | 1250 |
| 21 | Kobalt | 7440-48-4 | µg/L | 800 |  | - | 2600 |
| 22 | Krom | 7440-47-3 | µg/L | 50 |  | 500 | 1.000 |
| 23 | Kurşun | 7439-92-1 | µg/L | 10 |  | 50 | 100 |
| 24 | Mangan | 7439-96-5 | µg/L | 50 |  | 100 | 250 |
| 25 | Nikel | 7440-02-0 | µg/L | 20 |  | 30 | 200 |
| 26 | Nitrat | 14797-55-8 | mg/L | 50 |  | - | 330 |
| 27 | Nitrit | 14797-65-0 | mg/L | 0,5 |  | - | 3,33 |
| 28 | Ortofosfat |  | mg/L | 0,4 |  | 0,7 | - |
| 29 | Selenyum | 7782-49-2 | µg/L | 10 |  | 20 | 100 |
| 30 | Siyanür | 57-12-5 | µg/L | 50 |  | - | 125 |
| 31 | Sodyum | 7440-23-5 | mg/L | 200 |  | - | 2.000 |
| 32 | Sülfat |  | mg/L | 250 |  | - | 1.250 |
| 33 | Toplam Organik Karbon (TOK) |  | mg/L | 4 |  | 4,7 | 10 |
| 34 | 1-1 Dikloroetan | 75-34-3 | µg/L | 140 |  | - | 700 |
| 35 | 1,2-Dikloroetan | 107-06-2 | µg/L | 3 |  | - | 15 |
| No | Parametre | CAS No | Birim | Kılavuz Değerler |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 | A2 |  | A3 |
| 36 | 2,4-d izooktil ester | 25168-26-7 | µg/L | 0,1 | 0,14 |  | 0,25 |
| 37 | 4-kloroanilin | 106-47-8 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,33 |
| 38 | Akrilamid* | 79-06-1 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,3 |
| 39 | Alaklor | 15972-60-8 | µg/L | 0,1 | 0,14 |  | 0,5 |
| 40 | Aldrin | 309-00-2 | µg/L | 0,03 | 0,04 |  | 0,1 |
| 41 | Asetoklor | 34256-82-1 | µg/L | 0,1 | 0,11 |  | 0,25 |
| 42 | Benzen | 71-43-2 | µg/L | 1 | - |  | 3 |
| 43 | Benzo(a)piren | 50-32-8 | µg/L | 0,01 | 0,02 |  | 0,03 |
| 44 | Bromoksinil | 1689-84-5 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,2 |
| 45 | Bromür | 7726-95-6 | µg/L | 2000 | 4000 |  | 6500 |
| 46 | Di (2-etilhekzil) fitalat (DEHP) | 117-81-7 | µg/L | 10 | 15 |  | 35 |
| 47 | Dieldrin | 60-57-1 | µg/L | 0,03 | 0,04 |  | 0,15 |
| 48 | Dikloroasetik asit | 79-43-6 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 49 | Diklobenil | 1194-65-6 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,25 |
| 50 | Diklorometan | 75-09-2 | µg/L | 20 | - |  | 100 |
| 51 | Diklorvos | 62-73-7 | µg/L | 0,1 | 0,12 |  | 0,5 |
| 52 | Dikofol | 115-32-2 | µg/L | 0,1 | 0,5 |  | 0,65 |
| 53 | Diuron | 330-54-1 | µg/L | 0,1 | 0,3 |  | 1 |
| 54 | Etilen tiyoüre (ETU) | 96-45-7 | µg/L | 0,1 | 0,25 |  | 0,5 |
| 55 | Fentiyon | 55-38-9 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 56 | Hekzakloro-benzen | 118-74-1 | µg/L | 0,05 | 0,15 |  | 0,25 |
| 57 | Hekzakloro-siklohekzan | 608-73-1 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 58 | Heptaklor | 76-44-8 | µg/L | 0,03 | 0,06 |  | 0,1 |
| 59 | Heptaklor epoksit | 1024-57-3 | µg/L | 0,03 | 0,045 |  | 0,15 |
| 60 | Kaptan | 133-06-2 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 61 | Karbendazim | 10605-21-7 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,2 |
| 62 | Klorotalonil | 1897-45-6 | µg/L | 0,1 | 0,3 |  | 0,5 |
| 63 | Klordan | 57-74-9 | µg/L | 0,1 | 0,13 |  | 0,5 |
| 64 | Klorpirifos | 2921-88-2 | µg/L | 0,1 | 0,15 |  | 0,5 |
| 65 | Linuron | 330-55-2 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,25 |
| 66 | Metolaklor | 51218-45-2 | µg/L | 0,1 | 0,11 |  | 0,3 |
| 67 | Kloroasetik asit | 79-11-8 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 68 | Naftalin | 91-20-3 | µg/L | 100 | 120 |  | 500 |
| 69 | Oktabromodifenil eter | 32536-52-0 | µg/L | 9 | 13 |  | 30 |
| 70 | Parakuat | 1910-42-5 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,33 |
| 71 | Paration | 56-38-2 | µg/L | 0,1 | 0,5 |  | 2 |
| 72 | Paration-metil | 298-00-0 | µg/L | 0,1 | 0,5 |  | 2 |
| 73 | Pebulate | 1114-71-2 | µg/L | 0,1 | - |  | - |
| No | Parametre | CAS No | Birim | Kılavuz Değerler |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 | A2 |  | A3 |
| 74 | Pendimetalin | 40487-42-1 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,25 |
| 75 | Pentaklorobenzen | 608-93-5 | µg/L | 3 | 6 |  | 10 |
| 76 | Pentaklorofenol | 87-86-5 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,3 |
| 77 | Permetrin | 52645-53-1 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 78 | Poliklorlubifeniller (PCB’ler) | 1336-36-3 | µg/L | 0,05 | - |  | 0,15 |
| 79 | Sipermetrin | 52315-07-8 | µg/L | 0,1 | - |  | 1 |
| 80 | Terbutrin | 886-50-0 | µg/L | 0,1 | 0,2 |  | 0,5 |
| 81 | Tetrakloroetilen | 127-18-4 | µg/L | 10 | 50 |  | 100 |
| 82 | Toplam DDT | 50-29-3 | µg/L | 0,1 | 0,25 |  | 0,5 |
| 83 | Toplam Pestisit |  | mg/L | 0,0005 | - |  | - |
| 84 | Tribenuron-metil | 101200-48-0 | µg/L | 0,1 | 0,11 |  | 0,25 |
| 85 | Trifluralin | 1582-09-8 | µg/L | 0,1 | 0,5 |  | 1 |
| 86 | Trihalometanlar* |  | µg/L | 100 | - |  | 250 |
| 87 | Trikloroasetik asit | 76-03-9 | µg/L | 0,1 | - |  | 0,5 |
| 88 | Trikloroetilen | 79-01-6 | µg/L | 10 | 20 |  | 50 |
| 89 | Triklosan | 3380-34-5 | mg/L | 0,3 | - |  | 0,8 |
| 90 | Vanadyum | 7440-62-2 | µg/L | 15 | 50 |  | 150 |
| 91 | Vinil klorür | 75-01-4 | µg/L | 0,5 | 2,5 |  | 10 |
| 92 | Anatoksin | 64285-06-9 | µg/L | 3 | - |  | 15 |
| 93 | Silindrospermopsin | 143545-90-8 | µg/L | 1 | - |  | 5 |
| 94 | Mikrosistin-LR** | 101043-37-2 | µg/L | 1 | - |  | 5 |
| 95 | Saksitoksin | 35523-89-8 | µg/L | 1 | - |  | 5 |
| 96 | Cryptosporidium ookist |  | ookist/L | 0,075 | - |  | 1 |
| 97 | Fekal Koliform |  | EMS/100 mL | 20 | 2.000 |  | 20.000 |
| 98 | Fekal Streptokok |  | EMS/100 mL | 20 | 1.000 |  | 10.000 |
| 99 | Toplam Koliform (37 °C'de) |  | EMS/100 mL | 50 | 5.000 |  | 50.000 |

* Sadece tesis çıkışında ölçülecektir.

** Mikrosistin-LR sınır değerleri, mikrosistin-YR ve RR varyant değerlerinin toplamını ifade eder.

Not 1: Tablodaki A1 sınır değerine kadar olan sular A1 sınıfında, A1 sınır değerinden A2 sınır değerine kadar olan sular A2 sınıfında, A2 sınır değerinden A3 sınır değerine kadar olan sular A3 sınıfındadır. Bir parametre için herhangi bir sınıf sınır değer verilmemiş olması, o parametrenin o sınıftaki arıtma prosesleri ile giderilemediğini göstermektedir.

Not 2: Arıtma Verimi (%) =  Giriş Konsantrasyonu-Çıkış KonsantrasyonuGiriş Konsantrasyonu×100

Not 3: Sadece yeraltı sularından beslenen içme suyu arıtma tesislerinin girişinde biyolojik parametrelerin (Tabloda 92. sıradan 96. sıraya kadar olan) ölçümü yapılmasına gerek bulunmamaktadır.