(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK-1

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK–2

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK-3

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK–4

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK–5

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK-6

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK- 7

(Mülga:RG-26/6/2020-31167) EK-8

(Ek:RG-26/6/2020-31167) EK-9

ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

- Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Sürekli ve Dinamik Ölçen Ölçme Sistemleri

  - Periyodik Muayene Süresi

Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Sürekli ve Dinamik Ölçen Ölçme Sistemlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Su dışındaki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemlerine ilişkin doğruluk sınıfları Tablo 2’de verilmiştir. İki litreye eşit veya daha fazla miktarlar için sayaç göstergelerindeki MİH değerleri Tablo 1’de belirtilmektedir.

Tablo 1

|  | Doğruluk sınıfı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Ölçme sistemleri (A) | ± %0,3 | ± %0,5 | ± %1,0 | ± %1,5 | ± %2,5 |
| Sayaçlar (B) | ± %0,2 | ± %0,3 | ± %0,6 | ± %1,0 | ± %1,5 |

Tablo 2

| Doğruluk sınıfı | Ölçme sisteminin tipi |
| --- | --- |
| 0,3 | Boru hatlarındaki ölçme sistemleri |
| 0,5 | Tüm ölçme sistemleri, bu tablonun başka bir yerinde farklı şekilde belirtilmemiş ise, özellikle: |
|  | - Yakıt dispenserleri (sıvılaştırılmış gazlar dışında) |
|  | - Düşük viskoziteli (< 20 mPa.s) sıvılar için karayolu tankerlerine ilişkin ölçme sistemleri |
|  | - Gemilerin, demiryolu ve karayolu tankerlerinin (1) boşaltılması ve yüklenmesi için ölçme sistemleri |
|  | - Süt ölçme sistemleri |
|  | - Uçakların yakıt ikmali için ölçme sistemleri |
| 1,0 | Basınç altındaki -10 0C veya üzerindeki bir sıcaklıkta ölçülen sıvılaştırılmış gazlara ait ölçme sistemleri |
|  | Normalde 0,3 veya 0,5 sınıfında olan ancak sıvılar için kullanılan ölçme sistemleri; |
|  | - Sıcaklıkları -10 0C'dan az veya 50 0C'dan büyük olan, |
|  | - Dinamik viskozitesi 1000 mPa.s’ nin üzerinde olan, |
|  | - Maksimum hacimsel debisi 20 L /h'dan büyük olmayan, |
|  | sıvılar. |
| 1,5 | Sıvılaştırılmış karbondioksit için ölçme sistemleri |
|  | Basınç altında -10 0C'nin altındaki bir sıcaklıkta sıvılaştırılmış gazlara (kriyojenik sıvılar dışında) ait ölçme sistemleri |
| 2,5 | Kriyojenik sıvılara ait ölçme sistemleri (sıcaklık -153 0C'ın altında) |
| (1) Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, gemilerin, demiryolu ve karayolu tankerlerinin boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mineral yağlardan vergi alınması için 0,3 veya 0,5 doğruluk sınıfı ölçme sistemlerinin kullanılması hususunda yapmış olduğu düzenlemeler dikkate alınır. |  |

- Sıkıştırılmış Doğal Gaz Ölçme Sistemleri

  - Periyodik Muayene Süresi

Sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemlerinin MİH değerleri Tablo 3’de belirtilmektedir.

Tablo 3

|  | Maksimum İzin Verilebilir Hata (MİH) |
| --- | --- |
| Ölçme Sistemleri (Dispenser) | ± %2 |
| Sayaçlar | ± %1 |

- Akaryakıt Hacim Ölçek Kapları

  - Kapsam

Bu Yönetmelik akaryakıt ölçümünde kullanılan 2 L hacimden 5000 L (2 L ve 5000 L dahil) hacme kadar olan hacim ölçek kaplarının muayenelerine ilişkin hükümleri içerir.

  - Periyodik Muayene Süresi

Akaryakıt hacim ölçek kaplarının periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH) (Değişik:RG-27/1/2021-31377)

Akaryakıt hacim ölçek kaplarının MİH değerleri Tablo 4’te belirtilmektedir. Periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri Tablo 4’te verilen değerlerin 2 katı olarak alınır.

Tablo 4

|  | Maksimum İzin Verilebilir Hata (MİH) |
| --- | --- |
| Akaryakıt hacim ölçek kapları | ± %0,2 |

- Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar

  - Kapsam

Bu Yönetmelik akaryakıt istasyonlarında bulunan motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların muayenelerine ilişkin hükümleri içerir.

  - Periyodik Muayene Süresi

Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların MİH değerleri muayenenin yapıldığı ortam sıcaklığına (tortam) (°C) göre Tablo-5 ve Tablo-6’da gösterilmiştir.

Periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri, 13,8 kPA veya 0,14 bar’dan küçük olmayacak şekilde Tablo-5 ve Tablo-6’da verilen değerlerin 1,25 katı olarak alınır.

Tablo 5

| Ölçülen basınç (kPA) | Lastik basıncı ölçme aletleri için ortam sıcaklığı (tortam) (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 oC’tan az | 15 oC ila 25 oC | 25 oC’tan fazla |
| ≤ 400 | 0,5 * (15 - tortam) + 8 | 8 | 0,5 * (tortam - 25) + 8 |
| > 400 ila ≤ 1000 | 0,5 * (15 - tortam) + 16 | 16 | 0,5 * (tortam - 25) + 16 |
| > 1000 | 0,5 * (15 - tortam) + 25 | 25 | 0,5 * (tortam - 25) + 25 |

Tablo 6

| Ölçülen basınç (bar) | Lastik basıncı ölçme aletleri için ortam sıcaklığı (tortam) (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 oC’tan az | 15 oC ila 25 oC | 25 oC’tan fazla |
| ≤ 4 | 0,005 * (15 - tortam) + 0,08 | 0,08 | 0,005 * (tortam - 25) + 0,08 |
| > 4 ila ≤ 10 | 0,005 * (15 - tortam) + 0,16 | 0,16 | 0,005 * (tortam - 25) + 0,16 |
| > 10 | 0,005 * (15 - tortam) + 0,25 | 0,25 | 0,005 * (tortam - 25) + 0,25 |

- Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg'dan Yukarı Kütle Ölçüleri

  - Periyodik Muayene Süresi

Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Kütlelerin muayenelerine ilişkin maksimum izin verilen hata payları Tablo 7’de belirtilmektedir.

Tablo 7

| Nominal | E1 Sınıfı | E2 Sınıfı | F1 Sınıfı | F2 Sınıfı | M1 Sınıfı | M2 Sınıfı | M3 Sınıfı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değer | ± mg | ± mg | ± mg | ± mg | ± mg | ± mg | ± mg |
| 1 mg | 0.003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | - | - |
| 2 mg | 0.003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | - | - |
| 5 mg | 0.003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | - | - |
| 10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | - | - |
| 20 mg | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | - | - |
| 50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | - | - |
| 100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | - |
| 200 mg | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | 2 | - |
| 500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | - |
| 1 g | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 |
| 2 g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 |
| 5 g | 0,016 | 0,06 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
| 10 g | 0,02 | 0,08 | 0,2 | 0,6 | 2 | 6 | 20 |
| 20 g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 |
| 50 g | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| 100 g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
| 200 g | 0,01 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 500 g | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 | 80 | 250 |
| 1 kg | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
| 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 5 kg | 2,5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |
| 10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 |
| 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 25000 |
| 100 kg | - | 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 |
| 200 kg | - | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100000 |
| 500 kg | - | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 250000 |
| 1000 kg | - | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500000 |
| 2000 kg | - | - | 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000000 |
| 5000 kg | - | - | 25000 | 80000 | 250000 | 800000 | 2500000 |

  - İstisna Hususlar

Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg'dan Yukarı Kütle Ölçülerinin piyasaya arz öncesi ilk muayenesi servis tarafından yapılır.

- Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonlar

  - Kapsam

Bu Yönetmelik kapalı, açık kenarlı, kafesli veya başka her çeşit yük vagonları ile akıcı madde taşıyan sarnıçlı vagonların muayenelerine ilişkin hükümleri içerir.

  - İstisna Hususlar

Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin, beşinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile altıncı fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının piyasaya arz öncesi ilk muayenesi servis tarafından yapılır.

- Tartım Kapasitesi 2000 kg’ın Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

  - Periyodik Muayene Süresi

Tartım Kapasitesi 2000 kg’ın Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Tartım Kapasitesi 2000 kg’ın Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin MİH değerleri Tablo 8’de verilmiştir. Sıfır ayar testinde MİH değeri ± 0,25e’den fazla olamaz.

Muayene sabiti(e): Bir tartı aletinin sınıflandırılmasında ve doğrulanmasında kullanılan kütle birimi olarak ifade edilen değerdir.

Tablo 8

| Yük, (m), muayene sabiti, e, cinsinden |  |  |  | MİH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sınıf- I | Sınıf -II | Sınıf -III | Sınıf -IIII |  |
| 0 ≤ m ≤ 50 000 e | 0 ≤ m ≤ 5 000 e | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | ± 1 e |
| 50 000 e < m ≤ 200 000 e | 5 000 e < m ≤ 20 000 e | 500 e < m ≤ 2 000 e | 50 e < m ≤ 200 e | ± 2 e |
| 200 000 e < m | 20 000 e < m ≤ 100 000 e | 2 000 e < m ≤ 10 000 e | 200 e < m ≤ 1 000 e | ± 3 e |

- Hareket Halinde Bulunan Yol Araçları İçin Otomatik Tartı Aletleri (Aks Kantarları)

  - Periyodik Muayene Süresi

Hareket Halinde Bulunan Yol Araçları İçin Otomatik Tartı Aletlerinin (Aks Kantarları) periyodik muayene süresi iki yıldır.

  - Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Aks kantarlarının muayenelerinde kullanılan MİH değerleri tablo 9.1, 9.2 ve 9.3’te verilmiştir.

Kullanımda bulunan aks kantarlarının periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerinde maksimum izin verilebilir hata değerleri, ilk muayene için geçerli değerlerin iki katıdır.

Tablo 9.1 Statik Testler İçin MİH Değerleri

| Doğruluk sınıfı | Yük (m), taksimat aralığı cinsinden | MİH |
| --- | --- | --- |
|  |  | İlk Muayene |
| 0.2 0.5 1 | 0 < m ≤ 500 d 500 d < m ≤ 2000 d 2000 d < m ≤ 5000 d | ± 0.5 d ± 1.0 d ± 1.5 d |
| 2 5 10 | 0 < m ≤ 50 d 50 d < m ≤ 200 d 200 d < m ≤ 1000 d | ± 0.5 d ± 1.0 d ± 1.5 d |

Tablo 9.2 Dinamik Testler - Toplam Araç Kütlesi için MİH Değerleri

| Doğruluk sınıfı | Toplam aracın kütlesinin yüzdesi |
| --- | --- |
|  | İlk Muayene |
| 0.2 | ± %0.10 |
| 0.5 | ± %0.25 |
| 1 | ± %0.50 |
| 2 | ± %1.00 |
| 5 | ± %2.50 |
| 10 | ± %5.00 |

Tablo 9.3

Dinamik Testler - Tek Aks Yükü İçin MİH Değerleri

| Doğruluk sınıfı | Düzeltilmiş ortalama tek aks yükünün yüzdesi |
| --- | --- |
|  | İlk Muayene |
| A | ± 0.50 % |
| B | ± 1.00 % |
| C | ± 1.50 % |
| D | ± 2.00 % |
| E | ± 4.00 % |
| F | ± 8.00 % |