Ek-1

HAVA ARACI MONTAJ ELEMANI (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

| Meslek: | Hava Aracı Montaj Elemanı |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 20UMS0749-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Makine Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 21/05/2020 Tarih ve 2020/60 Sayılı Karar |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | 17.06.2020 Tarih - 31158 |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ACİL DURUM: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

CİHAZ: Elektriksel bağlantı gerektiren aygıtları,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ELEKTRİKSEL BAĞLAMA (BONDING):  Yapısal bir veya birden fazla yüzeyin birbiri ile yüzey yüzeye veya bir iletken ile temasını sağlayarak yüzeyler arasında elektriksel iletkenliğin oluşturulmasını,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HAVA ARACI: Taşıma kapasitesine sahip her nevi insanlı ya da insansız uçan araç, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve benzeri taşıtları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONNEKTÖR: Elektrik ya da akışkan iletimi için kabloların veya hortumların birbirine bağlanmasını ve gerektiğinde bağlantının kolaylıkla kesilmesini sağlayan aparatı,

RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan,  iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

TEHLİKE: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN: İş yeri talimatlarında belirlenen kriterleri sağlamayan ürünü,

ifade eder.

- GİRİŞ

Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Makine Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

## Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, hava araçlarında yapısal montaj öncesi hazırlık yaparak yapısal ve elektrik temelli cihaz ve kablo montaj işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7232 (Hava taşıtı motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

## 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması; 17 nci maddesi gereğince gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4); çalışmalarını yer üstünde açık veya kapalı ortamlarda, gerekli durumlarda oksijen ve ışığın yetersiz olduğu kısıtlı veya dar alanlarda, yüksek güvenlik önlemi gerektirebilecek bölümlerde, makine ve ekipmanların bulunduğu yerlerde gerekli hallerde yüksekte çalışma yaparak gerçekleştirir. Hava aracında çalışma yapıldığı durumlarda; eğimli alanlarda bulunma, kaygan zemin (aracın yapısı nedeniyle) üzerinde çalışma, keskin ve sivri malzemelerin bulunduğu alanlarda çalışma, yanıcı – patlayıcı malzeme yakınında çalışma, toza ve kimyasal malzemeye maruz kalma ve elektriksel tehlikelere maruz kalma durumları söz konusu olabilir.

## Hava Aracı Montaj Elemanı (Seviye 4) amiri gözetiminde kalite personeli, imalat personeli, tasarım personeli ile hava aracı imalatı alanında görev yapan ilgili meslek çalışanları ile işbirliği içerisinde çalışır. Mesleğin icra edildiği ortamda ve çalışma sürecinde işitme kaybı, göz rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, yük taşıma veya çalışma pozisyonu nedeniyle oluşabilecek ergonomik rahatsızlıklar, titreşim kaynaklı rahatsızlıklar, kimyasala ve toza maruz kalma nedeniyle oluşabilecek rahatsızlıklar ve benzeri meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır.

## Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iş yerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş yeri ve iş ile ilgili yasal mevzuat ve iş yeri özel talimatlarını uygular. | - İSG talimatları - İSG talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması - İş ile ilgili yasal mevzuat - İşlemlerin yasal düzenlemelere ve prosedürlere uygun yürütülmesi - İş yeri özel talimatları - Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve iş süreçlerinde kullanılan standartlar/prosedürler/talimatlar - Özel izin gerektiren işlemlere ilişkin prosedür ve talimatlar - Kişisel koruyucu donanımları - Risk, tehlike, ramak kala olay, güvensiz durum ve güvensiz davranış kavramları - Risk, tehlike, ramak kala olay, güvensiz durum ve güvensiz davranışa karşı yapılacak işlemler ve bu işlemlerin uygulanması - Acil durum talimatları - Acil durum talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması - Çevre koruma talimatları - Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması - Çevresel atıklar - Çevresel tehlike ve riskler ile alınacak önlemler - Dönüştürülebilir malzemeler - Havacılık (askeri ve sivil) ve uzay araçları imalatında kullanılan temel kalite sistemleri - Teknik ingilizce bilgisi - Temel kalite yönetim sistemleri - Uygunsuzlukların giderilme yöntemlerinin uygulanması - İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite şartları/gereklilikleri - İş süreçlerinin kalite şartları/gerekliliklerine göre gerçekleştirilmesi - İşlemler sırasında oluşturulması gereken kayıtlar ve raporlar - Makine, alet ve donanıma yönelik uygulanması gereken kalite gereklilikleri |
|  |  | A.1.2 | Çalışmaya başlamadan önce işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımlarını işlevselliklerini ve son kullanım tarihlerini kontrol ederek giyer. |  |
|  |  | A.1.3 | İş makineleri ve araçlar ile çalışırken iş yeri talimatlarında belirtilen güvenli çalışma kurallarını uygular. |  |
|  |  | A.1.4 | Yaptığı iş ile ilgili ramak kala olay, güvensiz durum ve güvensiz davranış durumlarında amirine veya ilgili sorumluya bilgi verir. |  |
|  |  | A.1.5 | Yaptığı iş ile ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesine, risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunur. |  |
|  |  | A.1.6 | Yüksek güvenlik önlemi gerektiren çalışmalarda ve çalışma alanlarında, sağlık ve güvenlik talimatlarında belirtilen hususları dikkate alarak çalışır. |  |
| A.2 | Acil durum kurallarını uygulamak | A.2.1 | İş yerinin acil durum planında çalışanların uygulaması için belirlenmiş önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri uygular. |  |
|  |  | A.2.2 | Kendisinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek acil durumlarda amirine veya ilgili birime/sorumluya haber verir. |  |
|  |  | A.2.3 | Kendisinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek acil durumlarda ilgili sorumluya haber veremediğinde bilgisi ve mevcut teknik donanımı çerçevesinde müdahale eder. |  |
|  |  | A.2.4 | Her türlü acil durum olaylarında, kurtarma ve müdahale işlerine yetkisi ve bilgisi dahilinde destek verir. |  |
| A.3 | Çevre koruma yöntemlerini uygulamak | A.3.1 | Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve iş yeri özel talimatlarını uygular. |  |
|  |  | A.3.2 | Çalıştığı alanda ortaya çıkan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |  |
|  |  | A.3.3 | Çevreye zarar verebilecek sızma, salım, kaçak ve döküntü olması durumunda derhal gerekli tedbirleri alarak durumu amirine rapor eder. |  |
|  |  | A.3.4 | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |  |
| A.4 | Kalite çalışmalarını desteklemek | A.4.1 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini amirine iletir. |  |
|  |  | A.4.2 | İş planındaki işleri, makine, alet, donanım kullanımını kalite gerekliliklerine göre yapar. |  |
|  |  | A.4.3 | Çalışma alanındaki ürün veya işlemin uygunluk kontrolünü iş yeri talimatlarına göre yapar. |  |
|  |  | A.4.4 | Çalışma alanındaki ürün veya işlemlerde uygunsuzlukların tespiti yapılması halinde iş yeri talimatında belirtilen durumlarda uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli tedbirleri uygular. |  |
|  |  | A.4.5 | Çalışma alanındaki ürün veya işlemlerde iş yeri talimatında belirtilen durumlarda ürün veya işleme uygunluk verir. |  |
|  |  | A.4.6 | Kalite sistemi kapsamında oluşturması gereken raporları ve ilgili kayıtları düzenler. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | Günlük iş planı yapmak | B.1.1 | Bir önceki vardiya sırasında yapılan çalışmalar ve/veya varsa yarım kalan çalışmalar, yaşanılan problemler, iş kazası ve benzeri durumlar hakkında bilgi alır. | - Çalışma ortamının hazır hale getirilmesi için yapılacak işlemler ve işlemlerin uygulanması - İşlemlerin gerçekleştirileceği çalışma ortamının karşılaması gereken özellikler - İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların belirlenmesi - İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların emniyet kuralları - İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların kullanım özellikleri ve kullanıma uygun hale getirilmesi - İşlemlerde kullanılacak malzemelerin seçimi - İşlemlerde kullanılacak malzemelerin kullanım özellikleri ve kullanıma hazır hale getirilmesi - Bilgi güvenliği prosedürleri - İş yeri talimatları |
|  |  | B.1.2 | Amirinden aldığı bilgi ve talimatlar doğrultusunda günlük iş planını yapar. |  |
|  |  | B.1.3 | İş talimatının ve teknik dokümanların güncelliğini kontrol eder. |  |
|  |  | B.1.4 | Vardiya sırasında yapılan çalışmalar ve/veya varsa yarım kalan çalışmalar, yaşanılan problemler, iş kazası ve benzeri durumlar hakkında amirine bilgi verir. |  |
| B.2 | İş için gerekli araç, gereç ve malzemeyi kontrol etmek | B.2.1 | İş planında belirlediği çalışmaya göre ihtiyaç duyacağı araç, gereç ve yardımcı malzemeleri kullanım ve emniyet kurallarına uygun şekilde hazırlar. |  |
|  |  | B.2.2 | Çalışma alanında bulunan makine, ekipman ve donanımlarının emniyet kuralları doğrultusunda kullanıma uygunluklarını kontrol eder. |  |
|  |  | B.2.3 | Çalışma alanında bulunan makine, ekipman ve donanımların kontrolünde tespit ettiği yetki alanı dışındaki eksiklikleri amirine bildirir. |  |
| B.3 | Bilgi güvenliği prosedürlerini yürütmek | B.3.1 | Çalışmalar sırasında edindiği bilgilerin güvenliğini iş yeri talimatları doğrultusunda sağlar. |  |
|  |  | B.3.2 | Güvenliğe aykırı durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirerek prosedürüne uygun bildirimde bulunur. |  |

| Görev | C. Yapısal montaj yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Lokasyon ve montaj hazırlığı yapmak | C.1.1 | Monte edilecek parçaların, parça numarasının ve parçanın kullanılabilirlik durumunun iş talimatına uygunluğunu kontrol eder. | - Teknik İngilizce - Teknik resim okuma - Temel elektrik - Temel makine - Temel matematik - Hava aracının çalışma prensipleri - Hava aracının temel yapısı - Yapısal montaj öncesi hazırlık işlemleri ve işlemleri uygulama - Yapısal montaj hazırlık işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - Hazırlık işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - Hazırlık işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması - Yapısal montaj işlemleri ve işlemleri uygulama - Yapısal montaj işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzluklar - Yapısal montaj işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - Yapısal montaj işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması - Bağlama yöntemi ve uygulanması - Bakiye kontrolü - Ekipman kullanma - Elektriksel bağlama yüzeyini hazırlama - Kalite kontrol - Kayıt oluşturma - Kimyasal kullanımı - Ölçü birimleri - Sızdırmazlık macunu ve kullanımı - Yabancı madde hasarı - Yabancı madde temizliği - Yapıştırma yöntemi ve uygulanması - Yerleştirme takımlarını kullanma - Yüzey temizliği |
|  |  | C.1.2 | Monte edilecek parçayı, iş talimatında belirlenen şekilde, gerekli durumlarda yerleştirme takımlarını da kullanarak montaja uygun hale getirir. |  |
|  |  | C.1.3 | Montajda kullanacağı parçaları varsa izlenebilirlik numaralarını ve montaja ilişkin bilgileri iş yeri talimatları uyarınca kaydeder. |  |
|  |  | C.1.4 | Parçanın monte edileceği yeri, iş talimatında belirlenen şekilde, gerekli durumlarda yerleştirme takımlarını da kullanıp geçici montaj yaparak montaja uygun hale getirir. |  |
|  |  | C.1.5 | İş talimatında belirtilen parçalarda, elektriksel bağlama yüzeyini talimatlara uygun şekilde hazırlar. |  |
|  |  | C.1.6 | İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
| C.2 | Montaj yapmak (devamı var) | C.2.1 | Montajı yapılacak parçayı yerleştirme takımından talimatlar doğrultusunda söker. |  |
|  |  | C.2.2 | Yüzeyi iş talimatları uyarınca uygun malzeme ile temizler. |  |
|  |  | C.2.3 | İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde uygunsuzluğu talimatlara göre düzeltir. |  |
|  |  | C.2.4 | Sızdırmazlık macunu kullanılacak operasyonlarda, yapıştırıcıyı talimatlara uygun olarak hazırlar. |  |
|  |  | C.2.5 | Parçayı iş talimatında belirlenen metodu kullanarak (bağlama, yapıştırma) monte eder. |  |
|  |  | C.2.6 | İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
| C.3 | Ekipman, sarf malzeme ve yabancı madde kontrolü gerçekleştirmek | C.3.1 | Çalışmada kullanılan ekipmanı ve sarf malzemeyi sayarak bakiye kontrolünü yapar. |  |
|  |  | C.3.2 | Bulunamayan eksik ekipman veya sarf malzemesi olması halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
|  |  | C.3.3 | Hava aracı içi ve hava aracı dışında herhangi bir yabancı madde kalmayacak şekilde talimatlara göre temizlik yapar. |  |

| Görev | D. Cihaz ve kablo montajı yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Montaj hazırlığı yapmak | D.1.1 | Monte edilecek parçaların, parça numarasının ve parçanın kullanılabilirlik durumunun iş talimatına uygunluğunu kontrol eder. | - Hava aracının çalışma prensipleri - Hava aracının temel yapısı - İşletme talimatı - Teknik resim okuma - İzlenebilirlik numaraları kaydetme - Elektro statik deşarj - Kablonun uygun malzeme ile sarılması - İzolasyon yapma - Plastik parça ile köşeyi kapatma - Ekipman kullanımı - Kablo devamlılık testi - Cihaz ve kablo montajı öncesi hazırlık işlemleri ve işlemleri uygulama - Cihaz ve kablo montaj hazırlık işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzluklar - Cihaz ve kablo montaj hazırlık işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - Cihaz ve kablo hazırlık işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması - Kablo montaj işlemleri ve işlemleri uygulama - Kablo montaj işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzluklar - Kablo montaj işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - Kablo montaj işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması - Kelepçeleri/kablo bağı destek parçası - Sızdırmazlık macunu kullanma - Konnektör bağlantısı yapma - Konnektörü korumaya alma - Ölçü birimleri - Montaja ilişkin bilgileri kaydetme - Kayıt oluşturma - Cihaz montaj işlemleri ve işlemleri uygulama - Cihaz montaj işlemlerinde yapılan kontroller ve tespit edilen uygunsuzluklar - Cihaz montaj işlemlerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme yöntemleri - Cihaz montaj işlemlerinde dikkat edilecek unsurlar ve işlemlerde uygulanması - Elektriksel bağlantı (direnç) ölçümü - Bakiye kontrolü - Kimyasal kullanımı - Kalite kontrolü - Yabancı madde hasarı |
|  |  | D.1.2 | Monte edilecek parçayı, iş talimatında belirlenen şekilde montaja uygun hale getirir. |  |
|  |  | D.1.3 | Montaj yapılacak parçanın cihaz olması halinde elektro statik deşarj talimatlarına uygun olarak paketinden çıkartarak kontrol eder. |  |
|  |  | D.1.4 | Montajda kullanacağı parçaları varsa izlenebilirlik numaralarını ve montaja ilişkin bilgileri iş yeri talimatları uyarınca kaydeder. |  |
|  |  | D.1.5 | Parçanın monte edileceği yeri, parçanın cihaz olması halinde elektro statik deşarj talimatlarına uygun olarak iş talimatında belirlenen şekilde montaja uygun hale getirir. |  |
|  |  | D.1.6 | İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
| D.2 | Kablo montajı yapmak (devamı var) | D.2.1 | Kablo rotasına uygun şekilde kelepçeleri/kablo bağı destek parçasını iş talimatında belirtilen yerlere uygun şekilde monte eder. |  |
|  |  | D.2.2 | İş talimatında belirlenen durumlarda sızdırmazlık macunu kullanarak izolasyon yapar. |  |
|  |  | D.2.3 | Kabloyu kelepçelere/ kablo bağına geçirerek, kelepçeleri/kablo bağını talimatlarda belirtildiği şekilde sabitler. |  |
|  |  | D.2.4 | Kablonun zarar görmemesi amacıyla, rota boyunca sıcaklığın yüksek olduğu veya keskin yüzeylerin bulunduğu bölümlerde talimatlara uygun şekilde gerekli tedbiri (plastik parça ile köşeyi kapatmak veya kablonun uygun malzeme ile sarılması) alır. |  |
| D.2 | Kablo montajı yapmak | D.2.5 | Açık uçlu kablolarda talimatlara göre işlem yaparak konnektör bağlantısını yapar. |  |
|  |  | D.2.6 | Konnektör bağlantısı yapılacak cihaz bulunması halinde, talimatlara uygun şekilde bağlantıyı yapar. |  |
|  |  | D.2.7 | Konnektör bağlantısı yapılacak cihaz bulunmaması halinde iş talimatına uygun şekilde konnektörü korumaya alır. |  |
|  |  | D.2.8 | İş talimatlarında bulunması halinde kablo devamlılık testini uygular. |  |
|  |  | D.2.9 | İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
| D.3 | Cihaz montajı yapmak | D.3.1 | Cihazı talimatlarda belirtildiği şekilde yerine monte eder. |  |
|  |  | D.3.2 | Cihazda, iş talimatında belirlenen ekipmanla ve talimatta belirlenen şekilde elektriksel bağlantı (direnç) ölçümü yaparak değerleri kayıt altına alır. |  |
|  |  | D.3.3 | Konnektörleri talimatlarda belirlenen şekilde cihaza bağlar. |  |
|  |  | D.3.4 | İşlemi kontrol ederek uygunsuz durum tespit etmesi halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
| D.4 | Ekipman, sarf malzeme ve yabancı madde kontrolü gerçekleştirmek | D.4.1 | Çalışmada kullanılan ekipmanı ve sarf malzemeyi sayarak bakiye kontrolünü yapar. |  |
|  |  | D.4.2 | Bulunamayan eksik ekipman veya sarf malzemesi olması halinde amirine işletme talimatına uygun şekilde bilgi verir. |  |
|  |  | D.4.3 | Hava aracı içi ve hava aracı dışında herhangi bir yabancı madde kalmayacak şekilde talimatlara göre temizlik yapar. |  |

| Görev | E. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | İş süreçlerinde yardımcılarını yetiştirmek | E.1.1 | Birlikte çalıştığı kişilerin bilgi ve beceri durumunu değerlendirerek öğrenmeye ihtiyaç duydukları alanları belirler. | - Gözlem yapma - İş süreçlerinde kullanılan prosedürler - Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler - Mesleki terminoloji - Meslek ve sektördeki gelişmelerle ilgili kaynaklar |
|  |  | E.1.2 | İhtiyaçlara göre iş yöntemleri ve diğer ilgili konulardaki bilgi ve deneyimlerini, iş süreçleri dâhilinde aktarır. |  |
| E.2 | Kişisel mesleki gelişimini sağlamak | E.2.1 | Eğitim ihtiyaçlarına göre, işveren, ilgili birim veya kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarını izleyerek katılım sağlar |  |
|  |  | E.2.2 | Meslek ve sektördeki gelişmeleri ilgili kaynaklardan izleyerek çalışmalarına yansıtır. |  |

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Caraskal

- Delici aletler (matkap ve benzeri)

- El aletleri (anahtar takımları, tork anahtarları, fleks, çekiç, tornavidalar, sıkma/sökme makineleri, pense ve benzeri)

- El feneri

- Geçici bağlantı elemanı

- Havalı el aletleri (perçin tabancası, aşındırıcı/zımpara ve benzeri)

- Isıtıcı

- Kablo terminali sıkma pensesi

- Kayıt formları/işletme fişleri

- Kesici aletler (maket bıçağı, conta makası, keski, testere ve benzeri)

- Kişisel Koruyucu Donanım (baret, eldiven, reflaktörlü yelek, bot/çizme, toz maskesi, gözlük, kulak tıkacı, kimyasala karşı koruyucu kıyafet, iş elbisesi)

- Kriko

- Lehim makinesi

- Merdiven

- Ölçü aletleri (kumpas, indikatör, bonding metre, komparatör, çelik cetvel ve benzeri)

- Temizlik aletleri (elektrik süpürgesi, vakum ve benzeri)

- Temizlik kimyasalları

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Acil durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak

- Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamında çevre koruma kurallarına uygun davranmak

- Çalışma ortamında düzenli olmak

- Çalışma ortamında İSG kurallarına uygun davranmak

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalışma ortamında kendisinin ve birlikte çalıştığı kişilerin güvenliğini gözetmek

- Çalıştığı kişiler ve yöneticilerle etkili iletişim kurmak

- Görev alanında yetki sınırları içerisinde inisiyatif kullanmak

- Hızlı iş organizasyonu yapmak

- İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak

- İşlemlerde detaylara özen göstermek

- İşlemlerde dikkatli gözlem yapmak

- İşlemlerde kaliteye özen göstermek

- İşlemlerde karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve doğru şekilde karar vermek

- Kaynak kullanımında verimli olmak

- Mesleğin etik ilkelerine uygun davranmak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak

- Uyarı ve eleştirilere açık olmak

- Üretimde fireyi azaltmaya özen göstermek

- Yoğun iş temposuna ve yüksek sıcaklık, toz, gürültü gibi çalışma koşullarına uyum sağlamak

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 4 olarak belirlenmiştir.