Ek-1

DOLUM VE PAKETLEME OPERATÖRÜ (GIDA) (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

| Meslek: | Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 22UMS0796-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Aydın Ticaret Odası |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Gıda Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 15.06.2022 Tarih ve 2022/130 Sayılı Karar |
| Resmî Gazete Tarih/Sayı: | 25/9/2022-31964 |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

AMBALAJ/AMBALAJLAMA: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün bir arada tutulması, korunması, yüklenip-boşaltılması, sevk edilmesi ve tanıtılması için kullanılan herhangi bir yapıdaki herhangi bir malzemeden yapılmış bütün ürünleri,

ETİKET: Gıda ile birlikte sunulan veya gıdayı tanıtan ambalaj, paket, doküman, bildirim, etiket gibi materyallerin üzerinde yer alan gıda ile ilgili her türlü yazı, bilgi, ticari marka, marka adı, resimli unsur veya işaretleri,

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ: Gıdaların, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri önleyecek şekilde işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan sistem döngüsünü,

GIDA HİJYENİ: Tehlikenin kontrol altına alınması ve gıdaların kullanım amacı dikkate alınarak insan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve koşulları,

HİJYEN: Sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAPATMA: Üretilen ürünlerin dolum veya paketleme işlemlerinin ardından tazeliklerini korumak ve çevresel kontaminasyonlardan korumak amacıyla ağzının kapatılmasını,

KENET: Üretilen ürünlerin dolum veya paketleme işlemlerinin ardından tazeliklerini korumak ve çevresel kontaminasyonlardan korumak amacıyla ambalaj kenetlemesini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı; yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan ve bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KİŞİSEL KORUYUCU KIYAFET (KKK): Gıda işyerlerinde kişiler tarafından kullanılan tek kullanımlık eldiven, iş elbisesi, bone, kep, maske, sakallık, galoş, çizme ve benzeri giysileri,

KOLİ: Karton kutu ve benzeri ile imal edilen içinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paketi,

MARKALAMA FOTOSELİ: Ambalaj malzemelerinin belirlenmiş alanlarına ayarlanarak ürün bilgilerinin basılması amacıyla kullanılan ekipmanı,

PAKETLEME: Gıda maddelerinin üretildiği noktadan, farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda tüketilmeleri için gıda maddelerine uygun bir biçimde paketlenerek muhafaza edilmesini,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğrama potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN: İşyeri talimatlarında belirlenen kriterleri sağlamayan ürünü,

VAKUMLAMA: Bozulmaması için bazı yiyeceklerin paketinin havasını, boşluğunu almayı,

ifade eder.

- GİRİŞ

Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Aydın Ticaret Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Gıda Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan; ürüne özgü ambalaj materyalini hazırlayarak tekniğine uygun olarak dolum işlemini gerçekleştiren, kapatma, etiketleme, kolileme ve paketleme işlemlerini yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yapan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8160 (Gıda ve ilgili ürünlerin makine operatörleri)

  - Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması; 17 nci maddesi gereğince gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4), gıda üretimi ve lojistik işlemleri yapılan işletmelerde görev yapabilir.

Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4), hijyen ve gıda güvenilirliği şartlarının sağlandığı kapalı, yoğun şekilde makinelerin kullanıldığı, gürültülü ve kokulu ortamlarda, genellikle ayakta çalışır. İş sürecinde, üretim planı çerçevesinde birlikte çalışılacak birimler ile iletişim ve işbirliği içinde, vardiyalı ve esnek süreli çalışma söz konusudur.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşveren tarafından mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İSG talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Talimatlar doğrultusunda, İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | - Acil durum talimatları - Acil durum talimatlarına uygun davranma - Acil durum türleri - Atık türleri - Atıkları ayırt etme ve atıkların kaynakta tasnifi - Çalışma ortamlarındaki tehlike ve risklerin değerlendirilmesi - Çevre koruma talimatları ve iş süreçlerine uygulanması - İSG mevzuatı ve iş süreçlerine uygulanması - İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını tanıma - İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek risk faktörleri - İşyerinde meydana gelebilecek kazalar - KKD kullanımı - Makine, araç, gereç ve ekipmanın sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun kullanımı - Tehlikeli ve riskli durumlar - Kimyasallar ve güvenli kullanımı - Tehlike ve risklere karşı yapılacak işlemler - Temel ilkyardım bilgisi - Temizlik malzemeleri ve bunların kullanım talimatları - Uyarı ve işaret levhalarını tanıma - Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve kesici malzemelerin güvenli bir şekilde muhafazası |
|  |  | A.1.2 | İşyerindeki makine, araç, gereç ve diğer üretim araçları ile bunların güvenlik donanımlarını sağlık ve güvenlik işaretlerine ve talimatlara uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre kendisine sağlanan KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve yaşanan ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili birim ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Risk değerlendirmesi çalışmalarında gözlem ve görüşlerini risk değerlendirmesi ekibine iletir. |  |
|  |  | A.1.6 | İş sürecindeki kimyasalları, güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza ederek kullanır. |  |
| A.2 | Acil durum talimatlarını uygulamak | A.2.1 | Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri uygular. |  |
|  |  | A.2.2 | İşyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili karşılaştığı acil durumları ilgili kişilere iletir. |  |
| A.3 | Atık takibi yapmak | A.3.1 | Ortama bulaşma riski olan ve çevreye zarar verebilecek maddelere karşı talimatlara uygun önlem alır. |  |
|  |  | A.3.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atıkları türüne göre tasnif ederek ilgili atık sahasına gönderilmesini sağlar. |  |

| Görev | B. İş organizasyonu yapmak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |  |
| B.1 | Vardiya değişimi yapmak | B.1.1 |  | Vardiya başında vardiya süreciyle ilgili iş emrini alır. | - İş planı yapma - İş süreçlerinde tutulması gereken kayıtların oluşturulması - Vardiya değişimlerinde aktarılması gereken bilgiler - İş yeri talimatları - Üretim planına uygun birimlerin belirlenmesi - Üretim planına uygun birimlerle iletişim - Üretim planına uygun iş bölümü yapma - Üretim planına uygun önceliklerin belirlenmesi - Üretim planını uygulama - Üretim süreçlerinde kullanılan raporlar ve formlar |
|  |  | B.1.2 |  | Teslim aldığı vardiyanın öncesi ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanın durumu, çalışma ortamının durumu, üretimle ilgili kritik durumlar, İSG ile ilgili konular ve benzeri hususlarda) yazılı/sözlü bilgi alır. |  |
|  |  | B.1.3 |  | Teslim edeceği vardiya ile ilgili (devam eden-tamamlanan iş, makine ve ekipmanın durumu, çalışma ortamının durumu, üretimle ilgili kritik durumlar, İSG ile ilgili konular ve benzeri hususlarda) kendisinden sonraki ilgiliye yazılı/sözlü bilgilendirme yapar. |  |
| B.2 | İş planlaması yapmak | B.2.1 |  | Üretim planı ve alınan iş emrine göre yapılacak işler için iş önceliklerini belirler. |  |
|  |  | B.2.2 |  | Üretim planı ve alınan iş emrine göre iş bölümü yapar. |  |
|  |  | B.2.3 |  | Üretim planı ve alınan iş emrine göre birlikte çalışılacak birimler ile iletişime geçerek koordinasyonu sağlar. |  |
| B.3 | İş süreçlerinin kayıtlarını tutmak | B.3.1 |  | Üretim sürecinde kullanılan (takip formu ve raporu, ürün izlenebilirlik formu, makine formları, temizlik takip formu ve benzeri) rapor ve formları tutar. |  |
|  |  | B.3.2 |  | Tuttuğu rapor ve formların arşivlemesini yapar/yapılmasını sağlar. |  |

| Görev | C. Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği kurallarını uygulamak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama |  | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Üretimde gıda hijyeni kurallarını uygulamak | C.1.1 |  | Üretimde gıda hijyeni, kişisel hijyen ve personel hijyeni (kişisel koruyucu kıyafet (KKK) giyimi, parfüm ve takı kullanmama, açık yara ile çalışmama) talimatlarını uygular. | - İş emrine uygun üretim - İş süreçlerinde olası aksaklıklar - İş süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi - İşyerinde alınması gereken sağlık önlemleri - Kritik kontrol noktalarında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi - Normal üretim standardında olmayan ürünler için yapılacak işlemler - Normal üretim standartları - Temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyonda kullanılan kimyasallarla güvenli çalışma - Üretim ortamında bulunabilecek alerjen maddeler - Üretim ortamında hijyeni bozacak durumlara müdahale yöntemleri - Üretim sahasının dezenfeksiyonu/sterilizasyonu - Üretimde gıda hijyeni - Üretimde gıda hijyeni talimatlarını uygulama - Üretimde kişisel hijyen ve personel hijyeni - Üretimde kritik kontrol noktaları - Üretimde kullanılan araç, gereç ve ekipmanın dezenfeksiyonu/sterilizasyonu - Üretimde verimliliği sağlama yöntemleri |
|  |  | C.1.2 |  | Sağlık sorunlarını işyeri sağlık görevlilerine ileterek, sağlık görevlilerince belirlenen önlemleri uygular. |  |
|  |  | C.1.3 |  | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanın talimatlarına göre temizliğini ve dezenfeksiyonunu/sterilizasyonunu sağlar. |  |
|  |  | C.1.4 |  | Üretim sahası ile ilgili temizlik ve dezenfeksiyon/sterilizasyonu talimatlarını uygular/uygulatır. |  |
|  |  | C.1.5 |  | Alerjen maddelerin kullanım talimatlarında belirtilen önlemleri uygular. |  |
|  |  | C.1.6 |  | Kullanılan araç, gereç ve malzemeleri tanımlanan yerlerinde ve talimatlarında belirtilen koşullarda bulundurur. |  |
|  |  | C.1.7 |  | Üretim esnasında hijyenik ortamı bozacak durumlara müdahale ederek ilgililere bildirir. |  |
| C.2 | Kritik kontrol noktalarının kontrolünü yapmak | C.2.1 |  | İşletme özelliği ve üretim parametrelerine göre kritik kontrol noktalarının takibini yapar. |  |
|  |  | C.2.2 |  | Belirlediği ve/veya bildirilen uygunsuzlukları, prosedür ve talimatlara uygun olarak giderir. |  |
| C.3 | Üretimin verimliliğini sağlamak | C.3.1 |  | İş emrinde talep edilen ürün miktarını belirlenen süre, kapasite ve hedefe göre üretir. |  |
|  |  | C.3.2 |  | Normal üretim standardında olmayan, geri dönüşümü yapılabilecek ürünü düzeltme reçetesine göre tekrar kullanılmak üzere işleme alır. |  |
| C.4 | İş süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak | C.4.1 |  | Yürüttüğü iş süreçlerindeki aksaklıkların düzeltilmesine ilişkin öneriler geliştirir. |  |
|  |  | C.4.2 |  | Aksaklıkların giderilmesine ilişkin belirlediği önerileri işletme prosedürlerine göre ilgili birime bildirir. |  |
|  |  | C.4.3 |  | Yeni geliştirilen ürün denemelerinde, ilgili birimler ile işbirliği içerisinde üretim yaparak önerileri ilgili birime iletir. |  |
| Görev | D. Dolum ve paketleme öncesi hazırlık yapmak |  |  |  |  |
| İşlemler |  |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgiler ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama |  | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Makine, ekipman ve çalışma ortamını üretime hazır hale getirmek | D.1.1 |  | Dolum ve paketleme hattındaki filtreler, dolum makineleri, dolgu sıvısı/sos kazanı/tankı, kapama ve benzeri ekipmanın çalışırlık kontrollerini yapar. | - Aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin kontrolü - Dolum ve paketleme alanı ve hattının sanitasyonu - Dolum ve paketleme alanı ve hattının temizlik kaydı ve kontrolü - Dolum ve paketleme hattında yer alan araç, gereç ve ekipmanın çalışırlık kontrolü - Dolum ve paketleme hattının kontrol parametreleri - Üretim planı doğrultusunda reçeteye uygun yardımcı malzemelerin belirlenmesi - Mikrobiyolojik kirlilik kontrolünün önemi - Eksik yardımcı malzemelerin tedarik yöntemleri - Yardımcı malzemelerin çeşit ve miktar kontrolü |
|  |  | D.1.2 |  | Dolum ve paketleme hattının kontrol parametrelerinin (ağırlık kontrolü, kapama kenet ve sıkılık değerleri, makine sıcaklık değerleri (çene, rezistans, dolum haznesi, shrink sıcaklıkları ve benzeri), gaz basıncı kontrolü, hava basınç kontrolü, kodlama, çene ayarı gibi tüm proses değerlerinin) uygun referans aralığında olup olmadığını kontrol eder. |  |
|  |  | D.1.3 |  | Kontrol sonrası sistem ve ekipmanı, üretimi yapılacak ürünün reçete değerlerine uygun olarak dolum ve paketlemeye hazır hale getirir. |  |
|  |  | D.1.4 |  | Dolum ve paketleme ortamının aydınlatmasının işletme talimatına uygun olmasını sağlar. |  |
|  |  | D.1.5 |  | Dolum ve paketleme ortamının havalandırmasının işletme talimatına uygun olmasını sağlar. |  |
| D.2 | Ekipman ve hatların sanitasyonunu sağlamak | D.2.1 |  | Dolum ve paketleme alanının ve bu hatta kullanılan makine ve ekipmanın temizlik kontrollerini yapar. |  |
|  |  | D.2.2 |  | Uygunsuzluk halinde, temizliklerini talimatlara uygun şekilde yaparak ilgili formlara kaydeder. |  |
|  |  | D.2.3 |  | Mikrobiyolojik kirlilik kontrolünün yapılması için bildirimde bulunur. |  |
| D.3 | Dolum ve paketlemede kullanılacak yardımcı malzemeleri temin etmek | D.3.1 |  | Güncel üretim planı doğrultusunda varsa dolum ve paketleme yapılacak ürünün reçetesine göre dolum ve paketleme yardımcı malzemelerinin yeterli çeşit ve miktarda olup olmadığını kontrol eder. |  |
|  |  | D.3.2 |  | Eksik yardımcı malzeme bulunması halinde tedarik edilmesini sağlar. |  |

| Görev | E. Ürünü ambalaja doldurmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Ambalajların uygunluğunu sağlamak | E.1.1 | Ambalajların temizlenmesi gereken durumlarda, işyeri talimatlarına uygun şekilde temizler. | - Ambalaj makinesi, ekipmanları ve ayarları - Ambalaj malzemeleri kullanım koşulları - Ambalaj malzemeleri ve özellikleri - Ambalajlama sürecinde baskı kontrolü - Ambalajlama sürecinde kontrol ve ölçümleme - Ambalajlama mevzuatı - Ambalajlamaya uygun ürün kontrolü - Gıda mevzuatı - Kalite kontrol prensipleri - Makinelerle güvenli çalışma - Dolum makinesi, ekipmanları ve ayarları - Ölçme, kontrol ve dozajlama - Ürün dolum işlemleri - Ürüne göre ambalaj malzemesi seçimi Temizlik malzemeleri ve kimyasalları - Kapama makinesi, ekipmanları ve ayarları - Ambalaj kapama işlemleri - Ürün değerlendirme - Üründe uygunsuzluk giderme prosedürleri |
|  |  | E.1.2 | Dolum öncesinde etiketleme gereken ürünlerde; üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), parti no gibi kod bilgilerinin ambalajdaki uygun yere otomatik sistemden okunaklı şekilde işlenmesini sağlar. |  |
|  |  | E.1.3 | Ambalajların fiziksel uygunluğunun kontrolünü yapar. |  |
| E.2 | Dolum yapmak | E.2.1 | Ürün özelliğine göre, ürünü makinenin dolum haznesine alır. |  |
|  |  | E.2.2 | Dolum için makinede gramaj/hacim ayarlarını yapar. |  |
|  |  | E.2.3 | Ambalaj malzemesini dolum makinesine besler. |  |
|  |  | E.2.4 | Ürün gramajını kontrol altında tutarak ürünü ambalaj malzemesi içine doldurur. |  |
| E.3 | Kapatma yapmak | E.3.1 | Dolumu tamamlanan ambalajları özelliğine uygun şekilde kapama makinesine alır. |  |
|  |  | E.3.2 | Ambalaj malzemesinin türüne uygun makine ayarlarını (teneke kutuda kenet, kavanozda kavrama ve benzeri) yapar. |  |
|  |  | E.3.3 | Makine standartlarına uygun şekilde ambalajı kapatır. |  |
|  |  | E.3.4 | Kapama işleminden geçen ambalajın kapama uygunluk kontrollerini uygun ölçüm aracı kullanarak yapar. |  |
|  |  | E.3.5 | Kapama uygunluk kontrolünde uygunsuzluk belirlenmesi halinde ilgili prosedürü uygular. |  |

| Görev | F. Paketleme yapmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| F.1 | Etiketleme yapmak | F.1.1 | Dolum öncesinde etiketleme gereken ürünlerde; üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), parti no gibi kod bilgilerinin ambalajdaki uygun yere otomatik sistemden okunaklı şekilde işlenmesini sağlar. | - Etiketleme makinesi, ekipmanları ve ayarları - Etiketleme mevzuatı - Etiketleme sürecinde baskı kontrolü - Etiketleme sürecinde kontrol - Etiketlemenin önemi - Etiketleme işlemi ve etiketlemede dikkat edilecek hususlar - Gıda mevzuatı - Kalite kontrol prensipleri - Kolileme makinesi, ekipmanları ve ayarları - Kolileme malzemeleri kullanım koşulları - Kolileme malzemeleri ve özellikleri - Kolileme sürecinde baskı kontrolü - Kolileme sürecinde kontrol ve ölçümleme - Kolileme uygun ürün kontrolü - Koli yerleşimi - Kolilerin kapatılma işlemi - Makinelerle güvenli çalışma - Ürün ambalajlamada dikkat edilmesi gereken hususlar - Ürün değerlendirme - Üründe uygunsuzluk giderme prosedürleri |
|  |  | F.1.2 | Hattaki ürünler için; markalama fotoselini ve kayma durumunu kontrol altında tutarak, etiketlerin ambalajın yüzeyine oturacak şekilde basılmasını sağlar. |  |
| F.2 | Kolileme yapmak | F.2.1 | Ambalajlı ürünü kontrol ederek uygunsuzluk halinde temizleyip kurutarak paketlemeye uygun duruma getirir. |  |
|  |  | F.2.2 | Paketleme malzemelerinin (koli, sandık ve benzeri) uygunluğunu sağlayarak ürünleri kolilere yerleştirir. |  |
|  |  | F.2.3 | Ürün kolilerini işletme talimatlarına uygun şekilde kapatır. |  |
|  |  | F.2.4 | Gerekli hallerde kolilerin üzerine işletme talimatlarına uygun şekilde etiketleme yapar. |  |

| Görev | G. Makine ve ekipmanın periyodik bakımlarını takip etmek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.1 | Makine ve ekipmanın rutin kontrollerini yapmak | G.1.1 | İlgili talimatlara göre uygun madde ve araçlarla, makine ve ekipmanın iç ve dış yüzeylerinin temizliğini, sağlar. | - Makine ve ekipmanın rutin kontrolleri - Makine ve ekipmanın temizliğinin takibi - El aletleri kullanma - Temizlik malzemeleri ve kimyasalları - Makine ve ekipmanlarda olası arızalar ve tespiti - Arıza durumunda izlenecek prosedürler - Makine ve ekipmanın bakımı - Makinelerle güvenli çalışma |
|  |  | G.1.2 | Makine ve ekipmanın gevşeme, kaçak, sızıntı, normal dışı ısınma/soğuma, titreme, ses, olağandışı koku gibi durumlarını takip eder. |  |
|  |  | G.1.3 | Makine ve ekipmanın yıpranmasını ve temizliğini görsel olarak kontrol eder. |  |
| G.2 | Makine ve ekipmanın arızalarının giderilmesini sağlamak | G.2.1 | Makine ve ekipmanda meydana gelen arızaların kaynağını, makineyi veya ekipmanı inceleyerek ya da makinenin uyarı sisteminden tespit eder. |  |
|  |  | G.2.2 | Makine ve ekipmandaki arıza türüne göre gerektiğinde, üretimi de durdurarak ilgilileri bilgilendirir. |  |
|  |  | G.2.3 | Belirlediği sorunlardan yetkisi dâhilindekileri işyeri talimatları uyarınca düzeltir. |  |
|  |  | G.2.4 | Yetkisi dahilinde olmayan sorunları işyeri talimatları uyarınca yetkililere bildirir. |  |
|  |  | G.2.5 | Üretim sürecindeki gereklere göre makinelerin parçalarının ilgili talimatlara göre değiştirilmesini sağlar. |  |
|  |  | G.2.6 | Yetkisi dahilinde makine bakımlarını, bakım ve güvenlik talimatlarına uygun şekilde yapar. |  |

| Görev | H. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| H.1 | Kendisinin ve başkalarının mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | H.1.1 | Rehberlik eşliğinde mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler. | - Mesleki yasal düzenlemeler - Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar - İşbaşı eğitim yöntemleri - Mesleki terminoloji - Meslekle ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip etme - Mesleki ekipman, araç-gereçler ve sarf malzemeleri (özellikleri ve kullanımları) - Gözlem yapma ve değerlendirme - Mesleki bilgi ve deneyimleri aktarma - Meslektaşların mesleki gelişimlerine katkı sağlama |
|  |  | H.1.2 | Meslekle ilgili malzeme, araç, gereç ve ekipmanlardaki teknolojik gelişmeleri takip eder. |  |
|  |  | H.1.3 | Mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimlere ve diğer faaliyetlere katılım sağlar. |  |
|  |  | H.1.4 | Meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktararak mesleki gelişimlerine katkı sağlar. |  |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Ambalaj ve paketleme malzemeleri (kapak, kavanoz, teneke kutu, koli ve benzeri)

- Bilgisayar

- Çeşitli kaplar

- Hassas terazi

- İletişim araçları (telefon, telsiz)

- Kişisel koruyucu donanımlar (başlık, eldiven, toz maskesi, kulak tıkacı, iş elbisesi, iş ayakkabısı, iş gözlüğü ve benzeri)

- Makineler (dolum, kapatma, etiketleme, paketleme ve benzeri)

- Temel el aletleri (anahtar ve tornavida çeşitleri)

- Temel ölçüm cihaz ve araçları (cetvel, kumpas, termometre, pH metre, mikrometre, refraktometre gibi)

- Temizlik ekipmanı (fırça, spatula, temizlik maddeleri ve benzeri)

  - Tutum ve Davranışlar

- Çalışma zamanını iş emri ve talimatlarına uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içinde uyumlu olmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde ilgili kişilerden, zamanında bilgi almak ve aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Karşılaşılan sorunlar karşısında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Meslek etiğine sahip olmak

- Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye önem vermek

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak

- Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki vermek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 4 olarak belirlenmiştir.