EK I

Teknik Gereklilikler

- Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, EN 50436-1:2014, TS EN 50436-1:2014, EN 50436-2:2014+A1:2015, veya TS EN 50436-2:2014+A1:2015 ile uyumlu bir alkol kilidinin takılmasını veya iyileştirilmesini sağlar.

- M ve N kategorilerindeki her bir motorlu araçta alkol kilidi kurulum ön hazırlığına ilişkin araç sistemi, EN 50436-7:2016 veya TS EN 50436-7:2016'ya uygun alkol kilidi montaj belgesinde ('montaj belgesi') belirtilen ilgili araç modeline uygun olur. Bu amaçla montaj belgesi EN 50436-7:2016 veya TS EN 50436-7:2016 standartlarının Ek C 3a, 3b veya 3c'deki seçeneklerden en az birini kapsamalıdır. Araç imalatçısı, onay kuruluşu ve teknik servis ile anlaşarak standardın sonraki revizyonlarına uygun montaj belgesini sağlayabilir.

- Montaj belgesi

3.1.	Montaj belgesi, aşağıdaki bilgi setlerinden herhangi birini kapsayacak şekilde bir alkol kilidinin montajına ilişkin ayrıntılı bir açıklama, şemalar ve resimler içerir:

(a)  Akü beslemesi, topraklama, araç kullanıma hazır ve çalıştırma etkinleştirici ile ilgili bilgiler;

(b)  Akü beslemesi, topraklama, araç kullanıma hazır ve çalıştırmaya izin veren veya çalıştırmayı yasaklayan giriş ve çıkış hattı ve isteğe bağlı tahrik kapasitesi (örneğin motor çalışması) veya araç hareket sinyal hattı tespiti ile ilgili bilgiler; veya

(c)  Akü beslemesi, topraklama ve veri yolu bağlantısı ile ilgili bilgiler.

3.2.  	Standart bir araca alkol kilidinin takılmasına izin vermek için gerekli her türlü ek yazılım, donanım veya prosedürler tanımlanmalı ve montaj belgesinde belirtilmelidir.

3.3.  	Alkol kilidi normal olarak engelleme durumunda olur. Alkol kilidinin engelleme durumu, açık bir çıkış rölesi, karşılık gelen bir çıkış sinyali veya karşılık gelen dijital veri yolu mesajı ile sağlanır. Bu rölenin kapanması veya bloke edici çıkış sinyalinin bloke olmayan çıkış sinyaline değiştirilmesi veya karşılık gelen bloke olmayan veri yolu mesajının iletimi, önceden ayarlanmış limitin altında bir alkol konsantrasyonuna sahip bir alkol (nefes) testi ile gerçekleşir.

  - Takılı bir alkol kilidi, yalnızca motor çalıştırma işlemine veya araç ana kontrol anahtarının etkinleştirilmesi üzerine aracın kendi gücüyle hareket etmesine izin verilmesine müdahale eder ve alkol kilidi, çalışan bir motoru veya hareket eden bir aracı etkilemez.

- Alkol kilidi ön hazırlığı bilgilerine erişim

4.1.	Araç imalatçıları, standartlaştırılmış montaj belgesinin ilgili ayrıntıları içeren bir form biçiminde araç alkol kilidi ön hazırlığı bilgilerinin (AB) 2018/858 Ek X'a uygun olarak erişilebilir olmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri ve prosedürleri uygulamaya koyar. Bazı bilgiler emniyete ilişkin araç onarım ve bakım bilgi hizmetleriyle ilgili olabileceğinden, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı bilgilerine erişim, bu Ekin İlave 3’ünde belirtilen prosedüre uygun bağımsız operatörlerle sınırlıdır.

5.	Araç imalatçısı, bu Ekin İlavesinde yer alan şablon kullanılarak hazırlanmış bir beyanı bilgi dokümanına ekler.

İlave

İmalatçı beyanı

(İmalatçı):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(İmalatçının adresi):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(AB) 2021/1243 Yönetmeliği uyarınca markası ve tipi aşağıda verilen araç için alkol kilidi takılmasına ilişkin belgeye erişim sağladığını onaylamaktadır: ………………………….

Alkol kilidi montaj belgesine erişilebilecek başlıca web sitesi adresi/adresleri bu beyanın Ek A’sında listelenmiştir. Bu beyanı imzalayan sorumlu imalatçı temsilcisinin iletişim bilgileri bu beyanın Ek B’sinde belirtilmiştir.

…….…[Tarih]tarihinde ……..…[Yer]’de hazırlanmıştır.

[İmza] [Unvan][]

Ek A: web sayfası adresi/adresleri

Ek B: iletişim detayları