EK-1 (Değişik:RG-9/12/2025-33102)

GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

1. Tesis bilgi formu

| Başvuru sahibinin adı |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üretim tesisi / Proje adı |  |  |
| Üretim tesisinin | İli |  |
|  | İlçesi |  |
| Teknoloji türü(1) |  | □ Biyometanizasyon □ Termal Bertaraf □ Yakma □ Gazlaştırma □ Piroliz □ Plazma □ Diğer (belirtilecek) ………………… □ Çöp Gazı |
| Biyokütle kaynak türü(2) |  | □ Belediye atıkları □ Bitkisel yağ atıkları □ Gıda ve yem değeri olmayan bitkisel atıklar - Bitkisel atık/artıklar - Bitkisel ürünleri işleyen tesislerin biyolojik kökenli atıkları □ Hayvansal Atıklar - Hayvan atıkları - Hayvancılık ürünlerini üreten/işleyen tesislerin biyolojik kökenli atıkları □ Endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri - Orman ürün/artıkları - Orman ürünlerini işleyen tesislerin biyolojik kökenli ürün/atık/artıkları □ Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar; - Pirolitik yağ - Gaz yakıt □ Sanayi atık çamurları (Biyolojik kökenli atık çamurları) □ Arıtma çamurları (Biyolojik kökenli arıtma çamurları) □ Diğer (Birden fazla kaynak türünün bileşimi olan atıktan türetilmiş yakıtlar, ara proses çıktıları, türev ürün/yan ürünleri ve benzeri) |
| BES ünite sayısı |  | .…. adet |
| BES ünite kurulu güçleri |  | Ünite-1: Teknolojisi: Kurulu Gücü: ... MWtermal / ... MWm / ... MWe Ünite-2: Teknolojisi: Kurulu Gücü: ... MWtermal / ... MWm / ... MWe … Ünite-n: Teknolojisi: Kurulu Gücü: ... MWtermal / ... MWm / ... MWe |
| BES toplam kurulu gücü |  | ... MWtermal / ... MWm / ... MWe |
| BES öngörülen yıllık elektrik üretim miktarı |  | ….. kWh/yıl |
| BES sahası köşe koordinatları(3) (UTM 6 derece - ED 50 Datum) |  | Doğu (sağa değer); Kuzey (yukarı değer); Dilim Orta Boylamı. K1. …. Kn. |

Açıklamalar:

(1) Birden fazla teknolojinin kullanılması durumunda kullanılan her bir teknoloji türü belirtilir.

(2) Birden fazla biyokütle kaynağının kullanılması halinde kullanılan her bir kaynak türü belirtilir.

(3)  BES sahası 1 (bir) adet çokgen şeklinde oluşturulur ve köşe koordinatları ardışık sıralı olarak düzenlenir. Santral Sahası koordinatları UTM 6 derece-ED 50 Datum sistemine göre yazılır.

2. Santral sahası ile her bir ünite alanının bir arada gösterildiği ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak hazırlanan “kmz/kml” formatındaki sayısal bilgiler (Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana ve yardımcı kaynaklar ile ilgili üniteler, ortak kullanılan alanlar ve benzeri bilgiler açık şekilde gösterilecektir.)

3. İlgili Bakanlıklardan alınan görüş yazısı (Başvuru sahipleri kullanacağı biyokütle kaynağının türünü, yıllık kullanacağı miktarı ve BKA/BKT bilgilerini beyan eden bir yazı ile ilgili Bakanlıklardan (ÇŞİDB ve/veya TOB) görüş talep eder. Buna istinaden ilgili Bakanlıklardan alınan görüş yazısıdır.)

4. BKA ve BKT bilgileri

4.1. BKA Bilgileri

| BKA’nın elektrik üretiminde kullanıldığı ünite/üniteler ve teknolojisi (1): …………………………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKA NO | BKA |  | BKA’DAN ALINACAK KAYNAĞIN TÜRÜ | BKA’DAN ALINACAK KAYNAĞIN İSMİ | BKA’DA BULUNAN KAYNAĞIN TOPLAM MİKTARI (TON/YIL) | BKA’DAN KULLANILACAK MİKTARI (TON/YIL) |
|  | İLİ | İLÇESİ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

4.2. BKT Bilgileri

| BKT’nin elektrik üretiminde kullanıldığı ünite/üniteler ve teknolojisi (1): …………………………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKT NO | BKT’NİN |  |  | BKT’DEN ALINACAK KAYNAĞIN TÜRÜ | BKT’DEN ALINACAK KAYNAĞIN İSMİ | BKT’DEN ALINACAK KAYNAĞIN MİKTARI (TON/YIL) |
|  | ADI | İLİ | İLÇESİ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

Açıklamalar:

- Birden çok biyokütle teknolojisinin yer aldığı BES’lere ilişkin başvurularda BKA ve BKT bilgi tabloları her bir teknoloji türü için ayrı olarak hazırlanır. İlgi tablolar excel formatında hazırlanarak başvuru dosyasına ek yapılır.

5. Özel Hükümler

1. Belediye atıkları kullanımı için yapılan başvurularda, belediyelerle yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi durumunda belediyeler, BKT olarak değerlendirilir. Ayrıca ilgili Bakanlıktan görüş yazısı alınmasına gerek yoktur.

2. Orman artıkları kullanımı için yapılan başvurularda, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ihaleye çıkılan orman artıkları ihale belgelerinin ve/veya yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi durumunda OGM, BKT olarak değerlendirilir. Ayrıca ilgili Bakanlıktan görüş yazısı alınmasına gerek yoktur.

3. Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) kullanımı için yapılan başvurularda, LASDER ile yapılan ihale belgelerinin ve/veya sözleşmenin ibraz edilmesi durumunda LASDER, BKT olarak değerlendirilir. Ayrıca ilgili Bakanlıktan görüş yazısı alınmasına gerek yoktur.

Ek-2 (Değişik:RG-9/12/2025-33102)

KURULU GÜÇ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

- Biyometanizasyon Teknolojisi

| HKG = (1/8760) x ȠEÜV x LHVm x [ BKA,1n(BKMBKA,n x KMBKA,n x UKMBKA,n x BBPBKA,n x BGMİBKA,n) + BKT,1n(BKMBKT,n x KMBKT,n x UKMBKT,n x BBPBKT,n x BGMİBKT,n) ] |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKG | : | Hesaplanan BES Kurulu Gücü (kWe) |
| BKMn | : | Beyan edilen Biyokütle kaynak miktarı (ton /yıl) |
| KMn | : | Biyokütle kaynağının katı madde oranı (%) |
| UKMn | : | Biyokütle kaynağının katı madde miktarının uçucu (organik) madde içeriği (%) |
| BBPn | : | Birim Biyogaz Potansiyeli (Biyokütle kaynağının biyogaza dönüşme oranı) (m3/ton UKM) |
| BGMİn | : | Biyogazın metan gazı içeriği (%) |
| LHVm | : | Metan gazının alt ısıl değeri (10 kWh/m3) |
| ȠEÜV | : | Elektrik üretim verimi (%35) |

- Termal Bertaraf Teknolojisi

| HKG = (1/8760) x (1/860) x 1000 x ȠEÜV x [ BKA,1n(BKMBKA,n x LHVBKA,n) + BKT,1n(BKMBKT,n x LHVBKT,n)] |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKG | : | Hesaplanan BES Kurulu Gücü (kWe) |
| BKMn | : | Beyan Edilen Biyokütle kaynak miktarı (ton /yıl) |
| LHVn | : | Biyokütle kaynağının alt ısıl değeri (kcal/kg) |
| ȠEÜV | : | Elektrik üretim verimi (%30) |

Biyokütle kaynağının tamamının yakıt olarak kullanılmadığı, ürün ve yan ürünler elde edilen (piroliz, türev yakıtlara ilişkin teknolojiler ve benzeri) tesislerde; kaynağa ve tesise ilişkin veriler başvuru dosyasına ek yapılır. Bu kapsamdaki BES’ler için sunulan bilgi ve belgelerin uygun bulunması durumunda; sunulan tesis verileri ile tesiste elde edilen yakıtların BKM ve LHV değerleri kullanılarak HKG hesabı yapılır.

- ÖTL Piroliz

| HKG = (1/8760) x (1/860) x 1000 x ȠEÜV x BKTÖTL x Fpy X LHVpy |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKG | : | Hesaplanan BES Kurulu Gücü (kWe) |
| BKTÖTL | : | Piroliz işlemine tabi tutulan ÖTL miktarı (ton /yıl) |
| Fpy |  | ÖTL pirolitik yağ dönüşüm faktörü (ton pirolitik yağ/ton ÖTL) (%40) |
| LHVpy | : | Pirolitik yağ alt ısıl değeri (10200 kcal/kg) |
| ȠEÜV | : | Elektrik üretim verimi (%35) |

Ç) Çöpgazı

| HKG = (1/8760) x (1/860) x ȠEÜV x BKTÇÖPGAZI x EDP |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKG | : | Hesaplanan BES Kurulu Gücü (kWe) |
| EDP | : | Birim belediye atığının enerjiye dönüşüm potansiyeli (kcal/ton) |
| BKTÇÖPGAZI | : | Çöpgazı üretimi amacıyla bertaraf edilecek belediye atığı miktarı (ton/yıl) |
| ȠEÜV | : | Elektrik üretim verimi (%35) |