EK-1

Radyoaktif Maddeler İçin Serbestleştirme Sınırları

| Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Yuvarlatılmış) (Bq/g) | Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Yuvarlatılmış) (Bq/g) | Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Yuvarlatılmış) (Bq/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 100 | Ru-103 | 1 | W-185 | 1.000 |
| Be-7 | 10 | Ru-105 | 10 | W-187 | 10 |
| C-14 | 1 | Ru-106 | 0,1 | Ta-182 | 0,1 |
| F-18 | 10 | Pd-103 | 1.000 | Os-185 | 1 |
| Na-22 | 0,1 | Rh-103m | 10.000 | Os-191 | 100 |
| Na-24 | 1 | Rh-105 | 100 | Os-191m | 1.000 |
| Si-31 | 1.000 | Ag-105 | 1 | Re-186 | 1.000 |
| P-32 | 1.000 | Ag-110m | 0,1 | Re-188 | 100 |
| P-33 | 1.000 | Ag-111 | 100 | Ir-190 | 1 |
| S-35 | 100 | Pd-109 | 100 | Ir-192 | 1 |
| Cl-36 | 1 | Cd-109 | 1 | Ir-194 | 100 |
| Cl-38 | 10 | Cd-115 | 10 | Pt-191 | 10 |
| K-42 | 100 | Cd-115m | 100 | Pt-193m | 1.000 |
| K-43 | 10 | In-111 | 10 | Os-193 | 100 |
| Ca-45 | 100 | In-113m | 100 | Pt-197 | 1.000 |
| Ca-47 | 10 | In-114m | 10 | Pt-197m | 100 |
| Sc-46 | 0,1 | In-115m | 100 | Au-198 | 10 |
| Sc-47 | 100 | Sn-113 | 1 | Au-199 | 100 |
| Sc-48 | 1 | I-123 | 100 | Hg-197 | 100 |
| V-48 | 1 | I-125 | 100 | Hg-197m | 100 |
| Cr-51 | 100 | I-126 | 10 | Hg-203 | 10 |
| Mn-51 | 10 | I-129 | 0,01 | Tl-200 | 10 |
| Mn-52 | 1 | I-130 | 10 | Tl-201 | 100 |
| Mn-52m | 10 | I-131 | 10 | Tl-202 | 10 |
| Mn-53 | 100 | I-132 | 10 | Tl-204 | 1 |
| Mn-54 | 0,1 | I-133 | 10 | Pb-203 | 10 |
| Mn-56 | 10 | I-134 | 10 | Po-203 | 10 |
| Fe-52 | 10 | I-135 | 10 | Po-205 | 10 |
| Fe-55 | 1.000 | Sb-122 | 10 | Po-207 | 10 |
| Fe-59 | 1 | Sb-124 | 1 | Bi-206 | 1 |
| Co-55 | 10 | Sb-125 | 0,1 | Bi-207 | 0,1 |
| Co-56 | 0,1 | Sn-125 | 10 | At-211 | 1.000 |
| Co-57 | 1 | Te-123m | 1 | Ra-225 | 10 |
| Co-58 | 1 | Te-125m | 1.000 | Ra-227 | 100 |
| Co-58m | 10.000 | Te-127 | 1.000 | Th-226 | 1.000 |
| Co-60 | 0,1 | Te-127m | 10 | Th-229 | 0,1 |
| Co-60m | 1.000 | Te-129 | 100 | Pa-230 | 10 |
| Co-61 | 100 | Te-129m | 10 | Pa-233 | 10 |
| Co-62m | 10 | Te-131 | 100 | U-230 | 10 |
| Ni-59 | 100 | Te-131m | 10 | U-231 | 100 |
| Ni-63 | 100 | Te-132 | 1 | U-232 | 0,1 |
| Ni-65 | 10 | Te-133 | 10 | U-233 | 1 |
| Cu-64 | 100 | Te-133m | 10 | U-236 | 10 |
| Zn-65 | 0,1 | Te-134 | 10 | U-237 | 100 |
| Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Yuvarlatılmış) (Bq/g) | Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Yuvarlatılmış) (Bq/g) | Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Yuvarlatılmış) (Bq/g) |
| Zn-69 | 1.000 | Cs-129 | 10 | U-239 | 100 |
| Zn-69m | 10 | Cs-131 | 1.000 | U-240 | 100 |
| Ge-71 | 10.000 | Cs-132 | 10 | Pu-234 | 100 |
| Ga-72 | 10 | Cs-134 | 0,1 | Pu-235 | 100 |
| As-73 | 1.000 | Cs-134m | 1.000 | Pu-236 | 1 |
| As-74 | 10 | Cs-135 | 100 | Pu-237 | 100 |
| As-76 | 10 | Cs-136 | 1 | Pu-238 | 0,1 |
| As-77 | 1.000 | Cs-137 | 0,1 | Pu-239 | 0,1 |
| Se-75 | 1 | Cs-138 | 10 | Pu-240 | 0,1 |
| Br-82 | 1 | Ba-131 | 10 | Pu-241 | 10 |
| Sr-85 | 1 | Ba-140 | 1 | Pu-242 | 0,1 |
| Sr-85m | 100 | Ce-139 | 1 | Pu-243 | 1.000 |
| Sr-87m | 100 | Ce-141 | 100 | Pu-244 | 0,1 |
| Sr-89 | 1.000 | Ce-143 | 10 | Np-237 | 1 |
| Sr-90 | 1 | Ce-144 | 10 | Np-239 | 100 |
| Sr-91 | 10 | La-140 | 1 | Np-240 | 10 |
| Sr-92 | 10 | Pr-142 | 100 | Am-241 | 0,1 |
| Rb-86 | 100 | Pr-143 | 1.000 | Am-242 | 1.000 |
| Mo-90 | 10 | Nd-147 | 100 | Am-242m | 0,1 |
| Mo-93 | 10 | Nd-149 | 100 | Am-243 | 0,1 |
| Mo-99 | 10 | Pm-147 | 1.000 | Cm-242 | 10 |
| Mo-101 | 10 | Pm-149 | 1.000 | Cm-243 | 1 |
| Y-90 | 1.000 | Sm-151 | 1.000 | Cm-244 | 1 |
| Y-91 | 100 | Sm-153 | 100 | Cm-245 | 0,1 |
| Y-91m | 100 | Eu-152 | 0,1 | Cm-246 | 0,1 |
| Y-92 | 100 | Eu-152m | 100 | Cm-247 | 0,1 |
| Y-93 | 100 | Eu-154 | 0,1 | Cm-248 | 0,1 |
| Zr-93 | 10 | Eu-155 | 1 | Cf-246 | 1.000 |
| Zr-95 | 1 | Gd-153 | 10 | Cf-248 | 1 |
| Zr-97 | 10 | Gd-159 | 100 | Cf-249 | 0,1 |
| Nb-93m | 10 | Tb-160 | 1 | Cf-250 | 1 |
| Nb-94 | 0,1 | Dy-165 | 1.000 | Cf-251 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 | Dy-166 | 100 | Cf-252 | 1 |
| Nb-97 | 10 | Ho-166 | 100 | Bk-249 | 100 |
| Nb-98 | 10 | Er-169 | 1.000 | Cf-253 | 100 |
| Tc-96 | 1 | Er-171 | 100 | Cf-254 | 1 |
| Tc-96m | 1.000 | Tm-170 | 100 | Es-253 | 100 |
| Tc-97 | 10 | Tm-171 | 1.000 | Es-254 | 0,1 |
| Tc-97m | 100 | Yb-175 | 100 | Es-254m | 10 |
| Tc-99 | 1 | Lu-177 | 100 | Fm-254 | 10.000 |
| Tc-99m | 100 | Hf-181 | 1 | Fm-255 | 100 |
| Ru-97 | 10 | W-181 | 10 |  |  |

EK-2

Metallerin Doğrudan Kullanım Amacıyla Serbestleştirme Sınırları

| Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) | Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) | Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 10.000 | Cs-135 | 100 | Am-241 | 0,1 |
| C-14 | 1.000 | Cs-137 | 10 | Am-242m | 0,1 |
| Na- 22 | 1 | Ce-139 | 10 | Am-243 | 0,1 |
| S-35 | 1.000 | Ce-144 | 10 | Cm-242 | 1 |
| CI-36 | 100 | Pm-147 | 1.000 | Cm-243 | 0,1 |
| K-40 | 10 | Sm-151 | 1.000 | Cm-244 | 0,1 |
| Ca-45 | 100 | Eu-152 | 1 | Cm-245 | 0,1 |
| Sc-46 | 10 | Eu-154 | 1 | Cm-246 | 0,1 |
| Mn-53 | 10.000 | Eu-155 | 100 | Cm-247 | 0,1 |
| Mn-54 | 10 | Gd-153 | 10 | Cm-248 | 0,1 |
| Fe-55 | 1.000 | Tb-160 | 10 | Cf-248 | 1 |
| Co-56 | 1 | Tm-170 | 1.000 | Cf-249 | 0,1 |
| Co-57 | 10 | Tm-171 | 10.000 | Cf-250 | 0,1 |
| Co-58 | 10 | W-181 | 100 | Cf-251 | 0,1 |
| Co-60 | 1 | W-185 | 1.000 | Cf-252 | 0,1 |
| Ni-59 | 10.000 | Ta-182 | 10 | Cf-254 | 0,1 |
| Ni-63 | 1.000 | Os-185 | 10 | Bk-249 | 100 |
| Zn-65 | 10 | Ir-192 | 10 | Es-254 | 1 |
| As-73 | 1.000 | Tl-204 | 100 |  |  |
| Se-75 | 10 | Bi-207 | 1 |  |  |
| Sr-85 | 10 | Pb-210 | 1 |  |  |
| Sr-90 | 10 | Po-210 | 0,1 |  |  |
| Y-91 | 100 | Ra-226 | 0,1 |  |  |
| Zr-93 | 100 | Ra-228 | 1 |  |  |
| Zr-95 | 10 | Th-228 | 0,1 |  |  |
| Mo-93 | 100 | Th-229 | 0,1 |  |  |
| Nb-93m | 1.000 | Th-230 | 0,1 |  |  |
| Nb-94 | 1 | Th-232 | 0,1 |  |  |
| Tc-97 | 100 | Pa-231 | 0,1 |  |  |
| Tc-97m | 1.000 | U-232 | 0,1 |  |  |
| Tc-99 | 1.000 | U-233 | 1 |  |  |
| Ru-106 | 10 | U-234 | 1 |  |  |
| Ag-108m | 1 | U-235 | 1 |  |  |
| Ag-110m | 1 | U-236 | 1 |  |  |
| Cd-109 | 100 | U-238 | 1 |  |  |
| Sn-113 | 10 | Pu-236 | 0,1 |  |  |
| Te-123m | 100 | Pu-238 | 0,1 |  |  |
| Te-127m | 100 | Pu-239 | 0,1 |  |  |
| Sb-124 | 10 | Pu-240 | 0,1 |  |  |
| Sb-125 | 10 | Pu-241 | 10 |  |  |
| I-125 | 100 | Pu-242 | 0,1 |  |  |
| I-129 | 10 | Pu-244 | 0,1 |  |  |
| Cs-134 | 1 | Np-237 | 0,1 |  |  |

EK-3

Binaların Yıkılmaksızın Yeniden Kullanımının ya da Yıkılmalarının Belli Olmadığı Durumda Serbestleştirme Sınırları

| Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) | Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 3,8E+03 | 10.000 | Gd-153 | 1,2E+01 | 10 |
| C-14 | 2,8E+03 | 1.000 | Tb-160 | 2,9E+00 | 1 |
| Na-22 | 4,4E-01 | 1 | Tm-170 | 3,7E+02 | 1.000 |
| S-35 | 2,6E+03 | 1.000 | Tm-171 | 1,5E+03 | 1.000 |
| CI-36 | 3,2E+01 | 100 | W-181 | 5,1E+01 | 100 |
| K-40 | 5,6E+00 | 10 | W-185 | 8,1E+02 | 1.000 |
| Ca-45 | 1,1E+03 | 1.000 | Ta-182 | 1,7E+00 | 1 |
| Sc-46 | 1,3E+00 | 1 | Os-185 | 3,3E+00 | 10 |
| Mn-53 | 2,3E+04 | 10.000 | Ir-192 | 3,7E+00 | 10 |
| Mn-54 | 1,5E+00 | 1 | Tl-204 | 4,8E+02 | 1.000 |
| Fe-55 | 1,0E+04 | 10.000 | Bi-207 | 5,4E-01 | 1 |
| Co-56 | 8,2E-01 | 1 | Pb-210 | 1,4E+00 | 1 |
| Co-57 | 1,2E+01 | 10 | Po-210 | 4,2E+00 | 10 |
| Co-58 | 3,2E+00 | 10 | Ra-226 | 4,9E-01 | 1 |
| Co-60 | 3,6E-01 | 1 | Ra-228 | 4,4E-01 | 1 |
| Ni-59 | 4,2E+04 | 100.000 | Th-228 | 2,7E-01 | 0,1 |
| Ni-63 | 1,8E+04 | 10.000 | Th-229 | 1,2E-01 | 0,1 |
| Zn-65 | 2,3E+00 | 1 | Th-230 | 3,3E-01 | 1 |
| As-73 | 4,0E+02 | 1.000 | Th-232 | 1,4E-01 | 0,1 |
| Se-75 | 5,2E+00 | 10 | Pa-231 | 1,3E-02 | 0,1* |
| Sr-85 | 6,2E+00 | 10 | U-232 | 1,7E-01 | 0,1 |
| Sr-90 | 3,4E+01 | 100 | U-233 | 1,2E+00 | 1 |
| Y-91 | 4,1E+02 | 1.000 | U-234 | 1,4E+00 | 1 |
| Zr-93 | 3,1E+02 | 1.000 | U-235 | 1,3E+00 | 1 |
| Zr-95 | 1,8E+00 | 1 | U-236 | 1,5E+00 | 1 |
| Mo-93 | 7,5E+01 | 100 | U-238 | 1,6E+00 | 1 |
| Nb-93m | 5,0E+02 | 1.000 | Pu-236 | 7,1E-01 | 1 |
| Nb-94 | 5,3E-01 | 1 | Pu-238 | 3,1E-01 | 1 |
| Tc-97 | 8,0E+01 | 100 | Pu-239 | 2,9E-01 | 0,1 |
| Tc-97m | 2,9E+02 | 100 | Pu-240 | 2,9E-01 | 0,1 |
| Tc-99 | 7,0E+01 | 100 | Pu-241 | 1,1E+01 | 10 |
| Ru-106 | 5,6E+00 | 10 | Pu-242 | 3,0E-01 | 1 |
| Ag-108m | 5,1E-01 | 1 | Pu-244 | 3,1E-01 | 1 |
| Ag-110m | 4,8E-01 | 1 | Np-237 | 6,2E-01 | 1 |
| Cd-109 | 4,0E+01 | 100 | Am-241 | 3,4E-01 | 1 |
| Sn-113 | 7,2E+00 | 10 | Am-242m | 3,2E-01 | 1 |
| Te-123m | 1,4E+01 | 10 | Am-243 | 3,4E-01 | 1 |
| Te-127m | 1,3E+02 | 100 | Cm-242 | 2,5E+00 | 1 |
| Sb-124 | 1,9E+00 | 1 | Cm-243 | 4,6E-01 | 1 |
| Sb-125 | 2,1E+00 | 1 | Cm-244 | 5,5E-01 | 1 |
| I-125 | 7,5E+01 | 100 | Cm-245 | 3,0E-01 | 0,1 |
| I-129 | 7,5E+00 | 10 | Cm-246 | 3,4E-01 | 1 |
| Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) | Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) |
| Cs-134 | 6,3E-01 | 1 | Cm-247 | 3,7E-01 | 1 |
| Cs-135 | 1,8E+03 | 1.000 | Cm-248 | 9,8E-02 | 0,1 |
| Cs-137 | 1,5E+00 | 1 | Cf-248 | 1,5E+00 | 1 |
| Ce-139 | 1,2E+01 | 10 | Cf-249 | 2,1E-01 | 0,1 |
| Ce-144 | 2,6E+01 | 10 | Cf-250 | 4,2E-01 | 1 |
| Pm-147 | 1,5E+03 | 1.000 | Cf-251 | 2,0E-01 | 0,1 |
| Sm-151 | 3,6E+03 | 10.000 | Cf-252 | 7,1E-01 | 1 |
| Eu-152 | 7,7E-01 | 1 | Cf-254 | 4,2E-01 | 1 |
| Eu-154 | 6,9E-01 | 1 | Bk-249 | 8,4E+01 | 100 |
| Eu-155 | 1,5E+01 | 10 | Es-254 | 1,4E+00 | 1 |

* EK-6.2’de açıklanmaktadır.

EK-4

Binaların Sadece Yıkılmalarının Planlandığı Durumda Serbestleştirme Sınırları

| Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) | Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 3,8E+03 | 10.000 | Gd-153 | 2,9E+02 | 100 |
| C-14 | 5,8E+03 | 10.000 | Tb-160 | 2,3E+01 | 10 |
| Na-22 | 3,5E+00 | 10 | Tm-170 | 9,0E+03 | 10.000 |
| S-35 | 2,0E+05 | 100.000 | Tm-171 | 5,8E+04 | 100.000 |
| CI-36 | 3,2E+01 | 100 | W-181 | 1,7E+03 | 1.000 |
| K-40 | 2,4E+01 | 10 | W-185 | 3,9E+05 | 1.000.000 |
| Ca-45 | 6,4E+04 | 100.000 | Ta-182 | 1,4E+01 | 10 |
| Sc-46 | 1,1E+01 | 10 | Os-185 | 2,9E+01 | 10 |
| Mn-53 | 2,3E+04 | 10.000 | Ir-192 | 3,1E+01 | 100 |
| Mn-54 | 1,2E+01 | 10 | Tl-204 | 2,5E+03 | 1.000 |
| Fe-55 | 2,4E+04 | 10.000 | Bi-207 | 4,5E+00 | 10 |
| Co-56 | 6,1E+00 | 10 | Pb-210 | 1,4E+00 | 1 |
| Co-57 | 1,3E+02 | 100 | Po-210 | 7,4E+01 | 100 |
| Co-58 | 2,6E+01 | 10 | Ra-226 | 9,4E-01 | 1 |
| Co-60 | 2,9E+00 | 1 | Ra-228 | 3,8E+00 | 10 |
| Ni-59 | 8,9E+04 | 100.000 | Th-228 | 2,6E+00 | 1 |
| Ni-63 | 3,7E+04 | 100.000 | Th-229 | 9,4E-01 | 1 |
| Zn-65 | 1,9E+01 | 10 | Th-230 | 2,7E+00 | 1 |
| As-73 | 2,1E+04 | 10.000 | Th-232 | 1,2E+00 | 1 |
| Se-75 | 4,9E+01 | 100 | Pa-231 | 1,1E-01 | 0,1 |
| Sr-85 | 5,2E+01 | 100 | U-232 | 1,4E+00 | 1 |
| Sr-90 | 3,4E+01 | 100 | U-233 | 9,7E+00 | 10 |
| Y-91 | 5,4E+04 | 100.000 | U-234 | 1,1E+01 | 10 |
| Zr-93 | 2,5E+03 | 1.000 | U-235 | 1,0E+01 | 10 |
| Zr-95 | 1,5E+01 | 10 | U-236 | 1,2E+01 | 10 |
| Mo-93 | 2,3E+03 | 1.000 | U-238 | 1,3E+01 | 10 |
| Nb-93m | 3,8E+04 | 100.000 | Pu-236 | 6,5E+00 | 10 |
| Nb-94 | 4,3E+00 | 10 | Pu-238 | 2,5E+00 | 1 |
| Tc-97 | 6,9E+02 | 1.000 | Pu-239 | 2,3E+00 | 1 |
| Tc-97m | 5,2E+02 | 1.000 | Pu-240 | 2,3E+00 | 1 |
| Tc-99 | 7,0E+01 | 100 | Pu-241 | 9,2E+01 | 100 |
| Ru-106 | 4,5E+01 | 100 | Pu-242 | 2,4E+00 | 1 |
| Ag-108m | 4,2E+00 | 10 | Pu-244 | 2,5E+00 | 1 |
| Ag-110m | 3,9E+00 | 10 | Np-237 | 5,0E+00 | 10 |
| Cd-109 | 4,1E+03 | 10.000 | Am-241 | 2,8E+00 | 1 |
| Sn-113 | 6,7E+01 | 100 | Am-242m | 2,6E+00 | 1 |
| Sb-124 | 1,5E+01 | 10 | Am-243 | 2,8E+00 | 1 |
| Sb-125 | 1,8E+01 | 10 | Cm-242 | 4,0E+01 | 100 |
| Te-123m | 1,6E+02 | 100 | Cm-243 | 3,8E+00 | 10 |
| Te-127m | 3,3E+03 | 10.000 | Cm-244 | 4,5E+00 | 10 |
| I-125 | 1,4E+04 | 10.000 | Cm-245 | 2,4E+00 | 1 |
| I-129 | 7,5E+00 | 100 | Cm-246 | 2,8E+00 | 1 |
| Cs-134 | 5,1E+00 | 100 | Cm-247 | 3,0E+00 | 1 |
| Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) | Radyonüklit | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Bq/cm2) | Yüzeydeki radyoaktif kirlilik (Yuvarlatılmış) (Bq/cm2) |
| Cs-135 | 8,8E+03 | 10.000 | Cm-248 | 7,9E-01 | 1 |
| Cs-137 | 1,2E+01 | 10 | Cf-248 | 1,7E+01 | 10 |
| Ce-139 | 1,4E+02 | 100 | Cf-249 | 1,7E+00 | 1 |
| Ce-144 | 2,4E+02 | 100 | Cf-250 | 3,5E+00 | 10 |
| Pm-147 | 2,4E+04 | 10.000 | Cf-251 | 1,6E+00 | 1 |
| Sm-151 | 2,9E+04 | 10.000 | Cf-252 | 6,6E+00 | 10 |
| Eu-152 | 6,2E+00 | 10 | Cf-254 | 1,4E+01 | 10 |
| Eu-154 | 5,7E+00 | 10 | Bk-249 | 9,8E+02 | 1.000 |
| Eu-155 | 2,6E+02 | 100 | Es-254 | 1,2E+01 | 10 |

EK-5

Binaların Yıkılmasından Ortaya Çıkan Molozların Serbestleştirme Sınırları

| Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Bq/g) | Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g) | Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Bq/g) | Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 6,2E+01 | 100 | Gd-153 | 6,0E+00 | 100 |
| C-14 | 1,0E+01 | 10 | Tb-160 | 2,1E-01 | 0,1 |
| Na-22 | 1,0E-01 | 0,1 | Tm-170 | 1,3E+02 | 100 |
| S-35 | 1,0E+03 | 1.000 | Tm-171 | 1,5E+03 | 1.000 |
| CI-36 | 1,1E+00 | 1 | W-181 | 2,4E+01 | 10 |
| K-40 | 7,9E-01 | 1 | W-185 | 3,2E+02 | 1.000 |
| Ca-45 | 4,2E+02 | 1.000 | Ta-182 | 1,8E-01 | 0,1 |
| Sc-46 | 1,1E-01 | 0,1 | Os-185 | 3,3E-01 | 1 |
| Mn-53 | 1,5E+03 | 1.000 | Ir-192 | 2,9E-01 | 0,1 |
| Mn-54 | 2,6E-01 | 0,1 | Tl-204 | 8,1E+01 | 100 |
| Fe-55 | 6,1E+02 | 1.000 | Bi-207 | 1,5E-01 | 0,1 |
| Co-56 | 6,2E-02 | 0,1 | Pb-210 | 8,7E-02 | 0,1 |
| Co-57 | 2,7E+00 | 1 | Po-210 | 1,1E+00 | 1 |
| Co-58 | 2,3E-01 | 0,1 | Ra-226 | 8,3E-02 | 0,1 |
| Co-60 | 8,9E-02 | 0,1 | Ra-228 | 1,2E-01 | 0,1 |
| Ni-59 | 2,9E+03 | 1.000 | Th-228 | 7,3E-02 | 0,1 |
| Ni-63 | 1,2E+03 | 1.000 | Th-229 | 3,1E-02 | 0,1 |
| Zn-65 | 3,8E-01 | 1 | Th-230 | 8,8E-02 | 0,1 |
| As-73 | 2,1E+02 | 100 | Th-232 | 3,8E-02 | 0,1 |
| Se-75 | 6,7E-01 | 1 | Pa-231 | 3,5E-03 | 0,1* |
| Sr-85 | 4,4E-01 | 1 | U-232 | 4,5E-02 | 0,1 |
| Sr-90 | 1,5E+00 | 1 | U-233 | 3,2E-01 | 1 |
| Y-91 | 1,6E+02 | 100 | U-234 | 3,6E-01 | 1 |
| Zr-93 | 8,2E+01 | 100 | U-235 | 3,4E-01 | 1 |
| Zr-95 | 1,2E-01 | 0,1 | U-236 | 3,9E-01 | 1 |
| Mo-93 | 3,8E+01 | 100 | U-238 | 4,3E-01 | 1 |
| Nb-93m | 1,2E+03 | 1.000 | Pu-236 | 1,9E-01 | 0,1 |
| Nb-94 | 1,4E-01 | 0,1 | Pu-238 | 8,2E-02 | 0,1 |
| Tc-97 | 1,4E+01 | 10 | Pu-239 | 7,7E-02 | 0,1 |
| Tc-97m | 8,6E+00 | 10 | Pu-240 | 7,7E-02 | 0,1 |
| Tc-99 | 1,4E+00 | 1 | Pu-241 | 3,0E+00 | 1 |
| Ru-106 | 1,1E+00 | 1 | Pu-242 | 8,0E-02 | 0,1 |
| Ag-108m | 1,4E-01 | 0,1 | Pu-244 | 8,2E-02 | 0,1 |
| Ag-110m | 8,1E-02 | 0,1 | Np-237 | 1,6E-01 | 0,1 |
| Cd-109 | 1,0E+02 | 100 | Am-241 | 9,1E-02 | 0,1 |
| Sn-113 | 8,9E-01 | 1 | Am-242m | 8,5E-02 | 0,1 |
| Sb-124 | 2,0E+02 | 100 | Am-243 | 9,1E-02 | 0,1 |
| Sb-125 | 5,4E-01 | 1 | Cm-242 | 6,7E-01 | 1 |
| Te-123m | 2,1E+00 | 1 | Cm-243 | 1,2E-01 | 0,1 |
| Te-127m | 4,3E+01 | 100 | Cm-244 | 1,5E-01 | 0,1 |
| I-125 | 1,1E+02 | 100 | Cm-245 | 8,0E-02 | 0,1 |
| I-129 | 1,2E-01 | 0,1 | Cm-246 | 9,1E-02 | 0,1 |
| Cs-134 | 1,4E-01 | 0,1 | Cm-247 | 9,9E-02 | 0,1 |
| Cs-135 | 4,3E+02 | 1.000 | Cm-248 | 2,6E-02 | 0,1* |
| Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Bq/g) | Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g) | Radyonüklit | Aktivite konsantrasyonu (Bq/g) | Yuvarlatılmış aktivite konsantrasyonu (Bq/g) |
| Cs-137 | 4,0E-01 | 1 | Cf-248 | 4,0E-01 | 1 |
| Ce-139 | 2,1E+00 | 1 | Cf-249 | 5,5E-02 | 0,1 |
| Ce-144 | 5,2E+00 | 10 | Cf-250 | 1,1E-01 | 0,1 |
| Pm-147 | 6,0E+02 | 1.000 | Cf-251 | 5,4E-02 | 0,1 |
| Sm-151 | 9,5E+02 | 1.000 | Cf-252 | 1,9E-01 | 0,1 |
| Eu-152 | 2,0E-01 | 0,1 | Cf-254 | 1,1E-01 | 0,1 |
| Eu-154 | 1,8E-01 | 0,1 | Bk-249 | 2,2E+01 | 10 |
| Eu-155 | 8,1E+00 | 100 | Es-254 | 2,5E-01 | 0,1 |

* EK-6.2’de açıklanmaktadır.

EK-6

Tablolarda Verilen Değerlerin Kullanılmasına İlişkin Bilgiler

1. EK-3 ila EK-5’te yer alan yuvarlatılmış ve yuvarlatılmamış değerlerin birlikte verildiği tablolarda radyonüklitlerin serbestleştirme sınırları yuvarlatılmış değerlerdir.

2. Serbestleştirilecek madde birden fazla radyonüklit içeriyorsa maddenin serbestleştirilmesinde aşağıdaki formül uygulanır:

Di: i radyonüklitinin aktivite konsantrasyonu

Ci: i radyonüklitinin serbestleştirme sınırı

n: karışımdaki radyonüklit sayısı

Belirli bir tesis veya faaliyet için tipik olmayan radyonüklit dağılımının bulunduğu durumlarda, serbestleştirme sınırı olarak, EK-3 ila EK-5’te yer alan değerlerden, ölçümlerde kolaylık sağlaması açısından yuvarlatılmamış değerler de kullanılabilir.

EK-3 ve EK-5’te yer alan * ile belirtilen radyonüklitlerin Di/Ci oranı f’nin %10’unu aşıyorsa, serbestleştirme için yuvarlatılmamış değerler kullanılır.

3. Radyonüklitlerin kısa ömürlü bozunma ürünleri aşağıda verilmiş olup, toplama dâhil edilmez.

| Radyonüklit | Dengede bulunan kısa ömürlü bozunma ürünü |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-95 | Nb-95, Nb-95m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109m |
| Sn-113 | In-113m |
| Sb-125 | Te-125m |
| Te-127m | Te-127 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144m |
| Pb-210 | Bi-210 |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m, Pa-234 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m, Np-240 |
| Am-242m | Np-238, Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |