EK-1

NÜKLEER MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

| Madde | Biçim | Nükleer Maddenin Sınıfı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | IIIc |
| Plütonyuma | Işınlanmamış b | 2 kg veya daha fazla | 500 g’dan fazla ve 2 kg’dan az | 15 g’dan fazla ve 500 g veya daha az |
| Uranyum-235 | Işınlanmamış b %20 veya daha fazla zenginleştirilmiş uranyum | 5 kg veya daha fazla | 1 kg’dan fazla ve 5 kg’dan az | 15 g’dan fazla ve 1 kg veya daha az |
|  | Işınlanmamış b %10 veya daha fazla ve %20 den daha az zenginleştirilmiş uranyum | - | 10 kg veya daha fazla | 1 kg’dan fazla ve 10 kg’dan az |
|  | Işınlanmamış b doğal uranyumdan fazla %10 dan az zenginleştirilmiş uranyum | - | - | 10 kg veya daha fazla |
| Uranyum-233 | Işınlanmamış b | 2 kg veya daha fazla | 500 g’dan fazla ve 2 kg’dan az | 15 g’dan fazla ve 500 g veya daha az |
| Işınlanmış yakıt |  |  | Tüketilmiş veya doğal uranyum, toryum veya düşük zenginlikli yakıt ç (fisil içeriği %10’dan az) |  |

a Plütonyum-238 içeriği %80 izotopik konsantrasyonu geçenlerin dışındaki her türlü plütonyum.

b Reaktörde ışınlanmamış nükleer maddeler ile reaktörde ışınlanmış ancak zırhlama olmaksızın bir metre uzaklıkta 1 Gy/saat (100 rad/saat) değerine eşit veya daha az radyasyon doz hızına sahip maddeler.

c Tablodaki sınıflandırmaya dâhil olmayan miktarlardaki nükleer maddeler, doğal uranyum, tüketilmiş uranyum ve toryum Kurum tarafından belirlenen emniyet önlemlerine uygun olarak korunmalıdır.

ç Işınlanmadan önce I. veya II. sınıf nükleer madde olarak sınıflandırılmış diğer yakıtlar, zırhlama olmaksızın yakıttan 1 metre uzaklıktaki radyasyon doz hızının 1 Gy/saat (100 rad/saat) değerini aşması durumunda sırasıyla II. ve III. sınıf nükleer maddelerin gerektirdiği şekilde korunur.