EK-1

Yaya Hareket Alanları İle İlgili Şekiller

Şekil-1 Yaya emniyet şeridi, kaldırım net yürüme alanı ve mülkiyet etki şeridi gösterimi

Şekil-2 Üç yöne eğimli kaldırım rampaları

Şekil-3 Tek yöne eğimli kaldırım rampaları

Şekil-4 Kaldırımın dar olması durumunda yola paralel kaldırım rampaları

Şekil-5 Kaldırım veya yaya yolu aksının her iki tarafında ağaçlandırma yapılması

Şekil-6 Yaya koridoru

EK-2

Kaldırımlara İlişkin Tablolar

| Yol Türü | Kullanım Amacı | İmar planındaki yol genişliği(*) (metre) | Mülkiyet etki şeridi asgari genişliği (cm) | Kaldırım net yürüme alanı asgari genişliği (cm) | Yaya emniyet şeridi asgari genişliği (cm) | Kaldırım genişliği (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şehir bölge içi yollar (Sokaklar) | Konut Bölgesi | ≤15 | 25 | 150 | 50 | 225 |
|  |  | >15 | 50 | 150 | 50 | 250 |
|  | Karma/Ticari/Turizm Bölge | ≤15 | 25 | 150 | 50 | 225 |
|  |  | >15 | 50 | 150 | 50 | 250 |
|  | Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları | ≤15 | 25 | 150 | 50 | 225 |
|  |  | >15 | 50 | 150 | 50 | 250 |
|  | Merkezi İş Alanı | ≤15 | 25 | 200 | 50 | 275 |
|  |  | >15 | 50 | 200 | 50 | 300 |
|  | Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları | ≤15 | 25 | 200 | 50 | 275 |
|  |  | >15 | 50 | 250 | 50 | 350 |
| Şehiriçi bölge toplayıcı yolları (Caddeler) | Konut Bölgesi | ≤20 | 25 | 200 | 50 | 275 |
|  |  | >20 | 50 | 250 | 50 | 350 |
|  | Karma/Ticari/Turizm Bölge | ≤30 | 50 | 200 | 50 | 300 |
|  |  | >30 | 50 | 250 | 50 | 350 |
|  | Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları | ≤30 | 25 | 150 | 50 | 225 |
|  |  | >30 | 50 | 150 | 100 | 300 |
|  | Merkezi İş Alanı | ≤30 | 50 | 200 | 100 | 350 |
|  |  | >30 | 50 | 300 | 120 | 470 |
|  | Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları | ≤30 | 25 | 250 | 100 | 375 |
|  |  | >30 | 50 | 300 | 100 | 450 |
| Şehiriçi bölge bağlantı yolları (Bulvarlar) | Konut Bölgesi | ≤20 | 25 | 200 | 100 | 325 |
|  |  | >20 | 50 | 250 | 100 | 400 |
|  | Karma/Ticari Bölge/Turizm | ≤30 | 50 | 200 | 100 | 350 |
|  |  | >30 | 50 | 250 | 100 | 400 |
|  | Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları | ≤30 | 25 | 150 | 100 | 275 |
|  |  | >30 | 50 | 150 | 100 | 300 |
|  | Merkezi İş Alanı | ≤30 | 50 | 300 | 120 | 470 |
|  |  | >30 | 50 | 350 | 150 | 550 |
|  | Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları | ≤30 | 25 | 300 | 100 | 425 |
|  |  | >30 | 50 | 350 | 100 | 500 |
| (*) Genişliği 8 metreden az olan yollar için 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına bakınız. |  |  |  |  |  |  |

Tablo -1  Yol türü, kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği ilişkisini gösterir tablo

| Yaya yoğunluğu (yaya/m²) | Asgari kaldırım net yürüme alanı genişliği (cm) |
| --- | --- |
| 0,0-0,29 | 150 |
| 0,30-0,59 | 200 |
| 0,60-0,99 | 250 |
| ≥ 1,00 | 300 |

Tablo-2 Yaya yoğunluğuna göre asgari kaldırım net yürüme alanı genişliği tablosu