EK-I

EURO 7 EMİSYON SINIRLARI

Tablo 1- İçten yanmalı motora sahip M1 ve N1 kategorisi araçlar için Euro 7 egzoz emisyon sınırları

|  |  | Yürür vaziyette kütle (MRO) (kg) | Karbon monoksitin kütlesi (CO) |  | Toplam hidrokarbonların kütlesi (THC) |  | Metan olmayan hidrokarbonların kütlesi (NMHC) |  | Azot oksitlerin kütlesi (NOx) |  | Toplam hidrokarbonların ve azot oksitlerin birleşik kütlesi (THC + NOx) |  | Parçacık maddenin kütlesi (PM) |  | Parçacık sayısı (PN10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 (mg/km) |  | L2 (mg/km) |  | L3 (mg/km) |  | L4 (mg/km) |  | L2 + L4 (mg/km) |  | L5 (mg/km) |  | L6 (#/km) |  |
| Kategori | Sınıf |  | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI |
| M1 | - |  | 1000 | 500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 80 | - | 170 | 4,5 | 4,5 | - | 6x1011 |
| N1 | I | MRO ≤ 1280 | 1000 | 500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 80 | - | 170 | 4,5 | 4,5 | - | 6x1011 |
|  | II | 1280 < MRO ≤ 1735 | 1810 | 630 | 130 | - | 90 | - | 75 | 105 | - | 195 | 4,5 | 4,5 | - | 6x1011 |
|  | III | 1735 < MRO | 2270 | 740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 125 | - | 215 | 4,5 | 4,5 | - | 6x1011 |
| Açıklamalar: PI = Pozitif ateşlemeli CI = Sıkıştırma ateşlemeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 2- İçten yanmalı motora sahip M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlar ve bu araçlarda kullanılan içten yanmalı motorlar için Euro 7 egzoz emisyon sınırları

| Kirletici emisyonlar | WHSC (CI) ve WHTC (CI ve PI) | Gerçek sürüş emisyonları (RDE) |
| --- | --- | --- |
|  | kWh başına | kWh başına |
| NOx (mg) | 200 | 260 |
| PM (mg) | 8 | — |
| PN10 , sayı cinsinden | 6x1011 | 9x1011 |
| CO (mg) | 1500 | 1950 |
| NMOG (mg) | 80 | 105 |
| NH3 (mg) | 60 | 85 |
| CH4 (mg) | 500 | 650 |
| N2O (mg) | 200 | 260 |
| Açıklamalar: PI = Pozitif ateşlemeli CI = Sıkıştırma ateşlemeli |  |  |

Tablo 3- M1 ve N1 kategorilerinde petrol kullanan araçlar için Euro 7 buharlaşma emisyon sınırları

Buharlaşma emisyonu kütlesi (g/test)

1,5

Tablo 4- 31/12/2029 tarihine kadar güç aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları

| Araç başına mg/km cinsinden emisyon sınırları | N1, Sınıf III(*) hariç, M1 ve N1 kategorisi araçlar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktarma organı teknolojisi | PEV | OVC-HEV | NOVC-HEV | FCV/FCHV | ICEV |
| Fren parçacık emisyonları (PM10) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (*) N1, Sınıf III araçlar durumunda geçerli sınırlar şunlardır: PEV 5 mg/km; OVC-HEV, NOVC-HEV, FCV/FCHV ve ICEV 11 mg/km. |  |  |  |  |  |

Tablo 5: 1/1/2030 tarihinden itibaren aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları (M1 ve N1 kategorisi araçlar)

| Emisyon sınırları | M1 ve N1 araçlar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktarma organı teknolojisi | PEV | OVC-HEV | NOVC-HEV | FCV/FCHV | ICEV |
| Fren parçacık emisyonları (PM10) |  |  |  |  |  |
| Fren parçacık sayısı emisyonları (PN) |  |  |  |  |  |

Tablo 6: 1/1/2030 tarihinden itibaren aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları (M2 ve N2 kategorisi araçlar)

| Emisyon sınırları | M2 ve N2 araçlar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktarma organı teknolojisi | PEV | OVC-HEV | NOVC-HEV | FCV/FCHV | ICEV |
| Fren parçacık emisyonları (PM10) |  |  |  |  |  |
| Fren parçacık sayısı emisyonları (PN) |  |  |  |  |  |

Tablo 7: 1/1/2030 tarihinden 31/12/2034 tarihine kadar aktarma organı teknolojisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları (M3 ve N3 kategorisi araçlar)

| Emisyon sınırları | M3 ve N3 araçlar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktarma organı teknolojisi | PEV | OVC-HEV | NOVC-HEV | FCV/FCHV | ICEV |
| Fren parçacık emisyonları (PM10) |  |  |  |  |  |
| Fren parçacık sayısı emisyonları (PN) |  |  |  |  |  |

Tablo 8: Tüm aktarma organı teknolojileri için 1/1/2035 tarihinden itibaren araç kategorisine göre uygulanacak standart sürüş çevriminde Euro 7 fren parçacık emisyon sınırları

| Emisyon sınırları | M1 ve N1 kategorisi araçlar | M2 ve M3 kategorisi araçlar | N2 ve N3 kategorisi araçlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fren parçacık emisyonları (PM10) | Araç başına 3 mg/km |  |  |
| Fren parçacık sayısı emisyonları (PN) |  |  |  |

Tablo 9: Euro 7 lastik aşınması sınırları

| Lastik aşınması sınırları | C1 lastikler | C2 lastikler | C3 lastikler |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal lastikler |  |  |  |
| Kar lastikleri |  |  |  |
| Özel kullanım amaçlı lastikler |  |  |  |

EK-II

BATARYA DAYANIKLILIĞINA İLİŞKİN EURO 7 ASGARİ PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ

Tablo 1: M1 kategorisi araçlarda batarya dayanıklılığı için Euro 7 asgari performans gereklilikleri (MPR)

| Batarya enerjisi bazlı MPR | Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km’ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | 5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar | İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| OVC-HEV | %80 | %72 |  |
| PEV | %80 | %72 |  |
| Menzil bazlı MPR | Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km'ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | 5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar | İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar (*) |
| OVC-HEV |  |  |  |
| PEV |  |  |  |
| (*) EK-IV’te belirtildiği gibidir. |  |  |  |

Tablo 2: N1 kategorisi araçlarda batarya dayanıklılığı için Euro 7 asgari performans gereklilikleri (MPR)

| Batarya enerjisi bazlı MPR | Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km’ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | 5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar | İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| OVC-HEV | %75 | %67 |  |
| PEV | %75 | %67 |  |
| Menzil bazlı MPR | Ömrünün başlangıcından 5 yıla veya 100.000 km'ye kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | 5 yaşından büyük veya 100.000 km’den fazla olan ve en fazla 8 yaşına ya da 160.000 km’ye (hangisi önce gerçekleşirse) kadar olan araçlar | İlave ürün ömrüne kadar olan araçlar (*) |
| OVC-HEV |  |  |  |
| PEV |  |  |  |

(*) EK-IV’te belirtildiği gibidir.

Tablo 3: M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlarda batarya dayanıklılığı için Euro 7 asgari performans gereklilikleri (MPR)

| Batarya enerjisi bazlı MPR | Ana ürün ömründeki araçlar (*) | İlave ürün ömründeki araçlar (*) |
| --- | --- | --- |
| OVC-HEV |  |  |
| PEV |  |  |
| (*) EK-IV’te belirtildiği gibidir. |  |  |

EK-III

TEST KOŞULLARI

Tablo 1: İmalatçı tarafından yayımlanan şartnameler dâhilinde, M1 ve N1 kategorisi araçların herhangi bir piyasa yakıtı ve yağlayıcısı ile egzoz emisyon sınırlarına uygunluğunun test edilmesine ilişkin koşullar

| Laboratuvarda egzoz emisyonu ölçümü | Gerçek Sürüş Emisyonlarının (RDE) ölçülmesi |
| --- | --- |
| Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) şasi dinamometre test çevirimi kullanılarak gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon testleri için, 154 sayılı BM/AEK Regülasyonu (*) uygulanır. Seviye 1A (4 aşamalı WLTP) ile ilgili hükümler geçerlidir. | Yol üzerinde yapılan RDE testleri için 168 sayılı BM/AEK Regülasyonu (**) uygulanacak olup, emisyon değerlendirmesi 4 aşamalı WLTP’ye göre yapılır. |
| (*) Hafif Yolcu ve Ticari Araçların Emisyonları, Karbondioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi ve/veya Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Elektrik Menzili Ölçümüne (WLTP) İlişkin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme (02 serisi değişiklikler). (**) 168 sayılı BM/AEK Regülasyonu, orijinal metin. |  |

Tablo 2: İmalatçı tarafından yayımlanan şartnameler dâhilinde, M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçların herhangi bir piyasa yakıtı ve yağlayıcısı ile egzoz emisyon sınırlarına uygunluğunun test edilmesine ilişkin koşullar

| Laboratuvarda egzoz emisyonu ölçümü | RDE ölçümü |
| --- | --- |
| WHTC/WHSC motor tezgahı test çevrimleri kullanılarak gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon testleri için 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 4 (*). | 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu Ek 8, şu adaptasyonlarla birlikte uygulanacaktır: (i) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu, Ek 8 İlave 1’inin madde A.1.4.2.2.2.1’i şu şekildedir: “Geçerli pencereler, kendisine ait ortalama gücün, azami motor gücünün %6’lık güç eşiğini aştığı pencerelerdir”. (ii) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu, Ek 8’de madde 6.3’ün Tablo 2’sinde yer alan uygunluk faktörüyle (CF) ilgili olarak, tüm kirleticiler için değer = 1,0 kullanılacaktır; geçerli sınırlar bu Yönetmeliğin EK-I’inde yer alan Tablo 2’deki RDE sınırları olacaktır. |
| (*) 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu (07 serisi değişiklikler). |  |

Tablo 3: Buharlaşma emisyon sınırlarına uygunluğun test edilmesine ilişkin koşullar

|  | Test koşulları |
| --- | --- |
| Buharlaşma emisyonu SHED (*) testi | 154 sayılı BM/AEK Regülasyonu, Seviye 1A (4 aşamalı WLTP) uygulanacaktır (**). |
| (*) SHED: Buharlaşma tespiti için sızdırmaz muhafaza. (**) 154 sayılı BM/AEK Regülasyonu, 02 serisi değişiklikler. |  |

Tablo 4: Fren parçacık emisyon sınırlarına uygunluğun test edilmesine ilişkin koşullar

|  | M1 ve N1 kategorisi araçlar | M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar |
| --- | --- | --- |
| Fren parçacık emisyon testi | Fren emisyonları hakkında 24 sayılı BM Küresel Teknik Regülasyonuna (GTR) uygun test |  |

Tablo 5: Lastik aşınma sınırlarına uygunluğun test edilmesine ilişkin koşullar

|  | C1 sınıfı lastikler | C2 sınıfı lastikler | C3 sınıfı lastikler |
| --- | --- | --- | --- |
| Lastik aşınma sınırları testi | UN WP.29'da gerçek dünyada lastik aşınmasını test etmek için geliştirilen test metodolojilerine göre | UN WP.29'da gerçek dünyada lastik aşınmasını test etmek için geliştirilen test metodolojilerine göre | UN WP.29'da gerçek dünyada lastik aşınmasını test etmek için geliştirilen test metodolojilerine göre |

EK-IV

ÜRÜN ÖMRÜ GEREKLİLİKLERİ

Tablo 1: Araçların, motorların ve kirlilik kontrol sistemlerinin ürün ömrü

| Araçlar, motorlar ve yedek kirlilik kontrol cihazlarının ürün ömrü | M1, N1 ve M2 | N2, N3≤16 t (*), M3≤7,5 t (*) | N3>16 t (*), M3>7,5 t (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana ürün ömrü | 160.000 km’ye veya 8 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | 300.000 km veya 8 yıl (hangisi önce gerçekleşirse) | 700.000 km veya 12 yıl (hangisi önce gerçekleşirse) |
| İlave ürün ömrü | Ana ürün ömründen sonra ve 200.000 km’ye veya 10 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | Ana ürün ömründen sonra ve 375.000 km’ye veya 10 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse) | Ana ürün ömründen sonra ve 875.000 km’ye veya 15 yıla kadar (hangisi önce gerçekleşirse) |
| (*) Azami kütle |  |  |  |

Tablo 2: Araçları, motorları ve yedek kirlilik kontrol cihazlarını ilave ürün ömrü sırasında test ederken, EK-I kapsamındaki egzoz emisyon sınırlarının ayarlanmasında geçerli dayanıklılık çarpanları

| Dayanıklılık çarpanları | M1, N1 ve M2 | N2, N3≤16 t (*), M3≤7,5 t (*) | N3>16 t (*), M3>7,5 t (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| İlave ürün ömrü için dayanıklılık çarpanı | Gaz halindeki kirleticiler için 1,2 |  |  |
| (*) Azami kütle |  |  |  |

EK-V

TEST GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANMASI ve BEYANLAR

Tablo 1: Test gerekliliklerinin uygulanması ve imalatçıların M1 ve N1 kategorisi araçlar için beyanları

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Yol testlerinde gaz halindeki kirleticiler ve PN (RDE) | Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken demonstrasyon testi ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç tipleri için uygunluk beyanı | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN, CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (OBFCM), elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili (batarya dayanıklılığı) (23oC’de WLTP) | Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken test | Egzoz emisyonları ve OBFCM için gereklidir | Egzoz emisyonları, OBFCM ve batarya dayanıklılığının sağlık durumu izlemesi için gereklidir |
| CO2 ortam sıcaklığı düzeltmesi (14oC’de WLTP) | Beyan (*) | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Karter emisyonları | Kapalı bir karter sisteminin veya egzoz borusuna yönlendirmenin kurulu olduğuna dair beyan (*) | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Buharlaşma emisyon testi | Gereklidir | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Batarya dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | Gereklidir |
| Emisyonlar için düşük sıcaklığın laboratuvar testi | Gereklidir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Elektrik menzili için düşük sıcaklığın laboratuvar testi | Gereklidir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde teşhis | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde izleme | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gereklidir |
| Güç tespiti | Gereklidir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik | Beyan ve belgeler | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa) | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| (*) Onay kuruluşu, bir testin yapılmasını talep edebilir. |  |  |  |

Tablo 2: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için test gerekliliklerinin uygulanması ve M1 ve N1 kategorisi araçların beyanları

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |  | Piyasa gözetimi ve denetimi testleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili taraf | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar | Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar |
| Yol testinde gaz halindeki kirleticiler ve PN (RDE) | Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testi ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç tipleri için uygunluk beyanı | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN, CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (OBFCM), elektrik enerjisi tüketimi ve elektrik menzili (batarya dayanıklılığı) (23oC’de WLTP) | Tip onayının verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testi | Denetimler veya isteğe bağlı test | Gereklidir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| CO2 ortam sıcaklığı düzeltmesi (14oC WLTP) | Beyan (*) | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Karter emisyonları | Kapalı bir karter sisteminin veya egzoz borusuna yönlendirmenin kurulu olduğuna dair beyan (*) | Denetimler veya isteğe bağlı test | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Buharlaşma emisyonları testi | Gereklidir | Denetimler veya isteğe bağlı test | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Batarya dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Emisyonlar için düşük sıcaklığın laboratuvar testi | Gereklidir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Elektrik menzili için düşük sıcaklığın laboratuvar testi | Gereklidir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde teşhis | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde izleme | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Güç tespiti | Gereklidir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik | Beyan ve belgeler | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa) | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| (*) Onay kuruluşu, bir testin yapılmasını talep edebilir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 3: İmalatçılar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması, beyanlar ve diğer gereklilikler

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (WHTC ve WHSC) | Emisyon ailesinin ana motoru üzerinde gereklidir ve tüm aile üyeleri için beyan (*); (**) | Aile dışındaki bir motor üzerinde gereklidir (***) | Gerekli değildir |
| Gaz halindeki kirleticiler, her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) PN | Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm uygulanabilir araç kategorileri için bir uygunluk beyanı (**) | Gerekli değildir | Herhangi bir yakıtlı araç üzerinde ve herhangi bir araç kategorisi üzerinde ve tüm motor tipleri için herhangi bir araç yükünde iki yılda bir gereklidir (***) |
| Bir aracın CO2 emisyonları, yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi, sıfır emisyon ve elektrik menzili tespiti | VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikası, aksam belgelendirmesi | Aksamlar için. VECTO kullanım kontrolü (yılda dört kez) | Gereklidir |
| Doğrulama testi prosedürü | Gerekli değildir | Gereklidir | Gerekli değildir |
| Karter emisyonları | Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü (**) | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı | Beyan (**) | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması | Beyan (**) | Gerekli değildir | İsteğe bağlı (***) |
| Batarya dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | Gereklidir |
| Güç tespiti | Gereklidir (**) | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| Araç üzerinde teşhis (OBD ailesi seviyesi) | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde izleme (OBM ailesi seviyesi) | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gereklidir |
| OBFCM (yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi ile araç yükünün araç üzerinde ölçümü) | Gereklidir | Gereklidir | Gereklidir |
| Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik | Beyan ve belge | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa) | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| (*) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir. (**) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur (motora ayrı bir teknik ünite olarak tip onayı verilir). (***) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda; motor imalatçısı ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kararlaştırıldığında, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur. |  |  |  |

Tablo 4: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |  | Piyasa gözetimi ve denetimi testleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili taraf | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar | Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar |
| Her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) gaz halindeki kirleticiler ve PN | Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm uygulanabilir araç kategorileri için bir uygunluk beyanı (**) | (Motor gerekliliklerine bakınız) | Emisyon tip onayının kapsadığı her türlü yakıt ve araç kategorisinde yeterli sayıda araç tipi için yıllık olarak gereklidir (***) | İsteğe bağlı | Gereklidir / İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları, yakıt tüketimi (WHTC and WHSC) | Motor ailesinin ana motorunda gereklidir ve tüm aile üyeleri için beyan (*); (**) | Motor ailesinin bir motoru üzerinde gereklidir (**) | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gerekli değildir |
| Bir aracın CO2 emisyonları, yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi, sıfır emisyonları ve elektrik menzilinin tespiti | VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikasının düzenlenmesi, aksam sertifikalarının düzenlenmesi | Aksamlar için | Gerekli değildir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Doğrulama testi prosedürü | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Karter emisyonları | Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Tüketilebilir ayıraç ve kirlilik kontrol sistemleri kullanan sistemlerin doğru çalışması | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Batarya dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Güç tespiti | Gereklidir (**) | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde teşhis (OBD ailesi seviyesi) | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Araç üzerinde izleme (OBM ailesi seviyesi) | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gereklidir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| OBFCM (yakıt ve elektrik enerjisi tüketimi ile araç yükünün araç üzerinde ölçümü) | Gereklidir | Gereklidir | Gereklidir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik | Beyan ve belge (**) | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| Sanal coğrafi sınırlama teknolojileri (uygulanmışsa) | Beyan ve ispat | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gerekli değildir | Gereklidir | İsteğe bağlı |
| (*) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir. (**) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur (motora ayrı bir teknik ünite olarak tip onayı verilir). (***) Emisyon tip onayı verilmiş motor sistemine sahip bir araç söz konusu olduğunda; motor imalatçısı ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kararlaştırıldığında, motor imalatçısı aracın bu testte uygunluğunu ispatlamaktan sorumludur. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 5: İmalatçılar için O3 ve O4 kategorilerindeki römorkların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliklerinin uygulanması, beyanlar ve diğer gereklilikler

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Römorkların enerji verimliliği | VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikasının düzenlenmesi, aksam sertifikalarının düzenlenmesi | Aksamlar için | İsteğe bağlı |

Tablo 6: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için O3 ve O4 kategorilerindeki römorkların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |  | Piyasa gözetimi ve denetimi testleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Römorkların enerji verimliliği | VECTO simülasyon aracını kullanma sertifikasının düzenlenmesi, aksam sertifikalarının düzenlenmesi | Aksamlar için | Gerekli değildir | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |

Tablo 7: İmalatçılar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlar için tasarlanan motorların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar

| Her bir yakıt için test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi (WHTC ve WHSC) | Motor ailesinin ana motoru üzerinde gereklidir ve tüm aile üyeleri için beyanlar (**) | Motor ailesinin bir motoru üzerinde gereklidir | Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir. |
| Gaz halindeki kirleticiler, her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) PN | Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç kategorileri için bir uygunluk beyanı | Gerekli değildir |  |
| CO2 emisyonlarının tayini için gereken verilerin doğrulanmasında motor testleri | Gereklidir | Gereklidir |  |
| Sürekli/periyodik yenilenme | Beyan | Gerekli değildir |  |
| Karter emisyonları | Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü | Gerekli değildir |  |
| Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir |  |
| Güç tespiti | Gereklidir | Gerekli değildir |  |
| Araç üzerinde teşhis (OBD ailesi seviyesi) | Beyan | Gerekli değildir |  |
| Araç üzerinde izleme (OBM ailesi seviyesi) | Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir | Gerekli değildir |  |
| Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik | Beyan ve belge (*) | Gerekli değildir |  |
| (*) Sadece motor imalatçısının bu sistemleri motorla birlikte temin etmesi durumunda. (**) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir. |  |  |  |

Tablo 8: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için M2, M3, N2 ve N3 kategorilerindeki araçlar için tasarlanan motorların tip onayı ve tip onayının kapsamının genişletilmesine ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar

| Her bir yakıt için test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri | Piyasa gözetimi ve denetimi testleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili taraf | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | — | — |
| Gaz halindeki kirleticiler, PM, PN ve CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi (WHTC ve WHSC) | Ana motor üzerinde gereklidir ve tüm motor ailesi üyeleri için bir beyan (**) | Denetim veya isteğe bağlı test | Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir | Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir |
| Gaz halindeki kirleticiler, her bir yakıt için ve uygulanabilir araç kategorileri (M2, M3, N2 ve N3) için yol testinde (RDE) PN | Tip onayının araç tipine göre verildiği tüm yakıtlar için gereken ispat testleri ve tüm yakıtlar, tüm araç yükleri ve tüm geçerli araç kategorileri için bir uygunluk beyanı | Gerekli değildir |  |  |
| CO2 emisyonlarının tayini için gereken verilerin doğrulanmasında motor testleri | Gereklidir | Gereklidir |  |  |
| Sürekli/periyodik yenilenme | Beyan | Gerekli değildir |  |  |
| Karter emisyonları | Kapalı bir karter sisteminin kurulu olup olmadığı veya egzoz borusuna yönlendirme olup olmadığının kontrolü | Gerekli değildir |  |  |
| Emisyon kontrol sistemlerinin dayanıklılığı | Beyan | Gerekli değildir |  |  |
| Güç tespiti | Gereklidir | Gerekli değildir |  |  |
| Araç üzerinde teşhis (OBD ailesi seviyesi) | Beyan | Gerekli değildir |  |  |
| Araç üzerinde izleme (OBM ailesi seviyesi) | Tablo 3 ve Tablo 4’te olduğu gibi sadece tam araçlarla gerçekleştirilir |  |  |  |
| Motor gücü | Gereklidir | Gerekli değildir |  |  |
| Kurcalamanın önlenmesi, güvenlik ve siber güvenlik | Beyan ve belge (*) | Gerekli değildir |  |  |
| (*) Sadece motor imalatçısının bu sistemleri motorla birlikte temin etmesi durumunda. (**) Tüm güç değerlerinde motorun test edilmesinden elde edilen verilerle desteklenir. |  |  |  |  |

Tablo 9: İmalatçılar için kirlilik kontrol sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Performansın ve dayanıklılığın yaşlandırılmış parçalarla ispatı | Gereklidir/Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |
| Gerçek dünyada dayanıklılık şartının kontrolü (yaşlandırılmış araçlarla RDE testi) | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı |

Tablo 10: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için kirlilik kontrol sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması ve beyanlar

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |  | Piyasa gözetimi ve denetimi testleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili taraf | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar | Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar |
| Performansın ve dayanıklılığın yaşlandırılmış parçalarla ispatı | Gereklidir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Gerçek dünyada dayanıklılık şartının kontrolü (yaşlandırılmış araçlarla RDE testi) | Beyan | Gerekli değildir | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Gereklidir | İsteğe bağlı |

Tablo 11: İmalatçılar için fren sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |
| --- | --- | --- | --- |
| WLTP fren çevriminde fren sistemi emisyon testi | Gereklidir | Gereklidir | Gerekli değildir |

Tablo 12: Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar, komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar için fren sistemlerinin tip onayına ilişkin test gerekliliklerinin uygulanması

| Test gereklilikleri | Emisyon tip onayı için testler ve gereklilikler | İmalatın uygunluğu testleri | Dolaşımda uygunluk testleri |  | Piyasa gözetimi ve denetimi testleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili taraf | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Onay veren onay kuruluşu | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar | Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları | Komisyon ve tanınmış üçüncü taraflar |
| WLTP fren çevriminde fren sistemi emisyon testi | Gereklidir | Denetim veya isteğe bağlı test | Gerekli değildir | Sürtünmeli frenin payını doğrulamak için isteğe bağlı | Sürtünmeli frenin payını doğrulamak için isteğe bağlı | Sürtünmeli frenin payını doğrulamak için isteğe bağlı |