EK

BÖLÜM I

(Değişik:RG-16/12/2021-31691)

Bu Yönetmeliğin 2 nci Maddesinde Belirtilen Yasal Ölçü Birimleri

- SI Birimleri ve Bunların Ondalık Katları ve Askatları

1.1. SI Temel Birimler

| Büyüklük | Birimler |  |
| --- | --- | --- |
|  | İsmi | Sembolü |
| Zaman | saniye | s |
| Uzunluk | metre | m |
| Kütle | kilogram | kg |
| Elektrik akımı | amper | A |
| Termodinamik sıcaklık | kelvin | K |
| Madde miktarı | mol | mol |
| Işık şiddeti | kandela | cd |

SI Temel Birimleri Tanımları:

Zaman Birimi

“s” sembolü ile ifade edilen saniye, zamanın SI birimidir. Birim, sezyum 133 atomunun temel enerji seviyesindeki iki aşırı ince düzey arasındaki geçişine karşılık gelen frekansın (ΔνCs) sabit değeri s-1’e eşit olan Hz birimi cinsinden 9 192 631 770 alınarak tanımlanmıştır.

Uzunluk Birimi

“m” sembolü ile ifade edilen metre, uzunluğun SI birimidir. Birim, vakumdaki ışık hızının sabitlenmiş sayısal değeri (c), m/s birimi cinsinden ifade edildiğinde, 299 792 458 alınarak tanımlanmıştır. Burada saniye, ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

Kütle Birimi

“kg” sembolü ile ifade edilen kilogram, kütlenin SI birimidir. Birim, Planck sabitinin (h) sabitlenmiş sayısal değeri,                   kg · m2 · s-1’e eşit olan J · s birimi cinsinden ifade edildiğinde, 6,626 070 15×10-34 alınarak tanımlanmıştır. Burada metre ve saniye, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

Elektrik Akımı Birimi

“A” sembolü ile ifade edilen amper, elektrik akımının SI birimidir. Birim, elementer elektrik yükünün sabitlenmiş sayısal değeri (e), C cinsinden ifade edildiğinde, 1,602 176 634×10-19 alınarak tanımlanmıştır. Burada C birimi A · s’ye eşit olup, saniye de ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

Termodinamik Sıcaklık Birimi

“K” sembolü ile ifade edilen kelvin, termodinamik sıcaklığın SI birimidir. Birim, Boltzmann sabitinin sabitlenmiş sayısal değeri (k), kg · m2 · s-2 · K-1’e eşit olan J · K-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 1,380 649×10-23 alınarak tanımlanmıştır. Burada yer alan kilogram, metre ve saniye ise h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

Madde Miktarı Birimi

“mol” simgesi ile ifade edilen mol, madde miktarının SI birimidir. Bir mol tam olarak 6,022 140 76×1023 kadar temel öge içerir. Bu sayı, mol-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde Avogadro sabitinin sabitlenmiş sayısal değeri (NA) olup, Avogadro sayısı olarak adlandırılır. Bir sistemin “n” sembolü ile gösterilen madde miktarı, belirtilen temel öge sayısının bir ölçüsüdür. Temel öge atom, molekül, iyon, elektron, herhangi bir parçacık veya belirtilmiş bir parçacık grubu olabilir.

Işık Şiddeti Birimi

“cd” sembolü ile ifade edilen kandela, verilen bir doğrultudaki ışık şiddetinin SI birimidir. Birim, 540×1012 Hz frekansındaki monokromatik ışınımın ışıksal veriminin sabitlenmiş sayısal değeri (Kcd), cd · sr · W-1 veya                          cd · sr · kg-1 · m-2 · s3’e eşit olan lm · W-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 683 alınarak tanımlanmıştır. Burada kilogram, metre ve saniye birimleri h, c ve ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

1.1.1. Celsius Sıcaklığını İfade Etmek İçin Türetilen SI Sıcaklık Biriminin Özel İsmi ve Sembolü

| Büyüklük | Birim |  |
| --- | --- | --- |
|  | İsim | Sembol |
| Celsius sıcaklık | derece Celsius | °C |

Celcius sıcaklık t, T ile T0 iki termodinamik sıcaklıkları arasındaki t=T-T0 farkı olarak tanımlanmıştır. Burada T0=273,15 K’dır. Sıcaklık aralığı veya farkı, kelvin veya derece Celsius cinsinden belirtilebilir. ‘derece Celsius’ birimi,  ‘kelvin’ birimine eşittir.

1.2. SI Türetilmiş Birimleri

1.2.1. SI Türetilmiş Birimleri İçin Genel Kural

SI temel birimlerine bağlı olarak türetilmiş birimler, SI temel birimlerinin 1’e eşit sayısal faktörlü kuvvetlerinin çarpımları şeklinde cebirsel ifadeler olarak verilmiştir.

1.2.2. Özel İsim ve Sembolleri İçeren SI Türetilmiş Birimleri

| Türetilmiş Büyüklük | Birim |  | İfade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Özel Adı | Sembol | Diğer SI Birimleri Cinsinden İfadesi | SI Temel Birimleri Cinsinden İfadesi |
| düzlem açı | radyan | rad |  | m · m–1 |
| katı açı | steradyan | sr |  | m2 · m–2 |
| frekans | hertz | Hz |  | s–1 |
| kuvvet | newton | N |  | m · kg · s–2 |
| basınç, gerinim | pascal | Pa | N · m–2 | m–1 · kg · s–2 |
| enerji, iş, ısı miktarı | joule | J | N · m | m2 · kg · s–2 |
| güç(1) , ışınım akısı | watt | W | J · s–1 | m2 · kg · s–3 |
| elektrik yükü, elektrik miktarı | coulomb | C |  | s · A |
| elektrik potansiyeli, potansiyel farkı, elektromotor kuvveti | volt | V | W · A–1 | m2 · kg · s–3 · A–1 |
| elektriksel direnç | ohm | Ω | V · A–1 | m2 · kg · s–3 · A–2 |
| elektriksel iletkenlik | siemens | S | A · V–1 | m–2 · kg–1 · s3 · A2 |
| kapasitans | farad | F | C · V–1 | m–2 · kg–1 · s4 · A2 |
| manyetik akı | weber | Wb | V · s | m2 · kg · s–2 · A–1 |
| manyetik akı yoğunluğu | tesla | T | Wb · m–2 | kg · s–2 · A–1 |
| indüktans | henry | H | Wb · A–1 | m2 · kg · s–2 · A–2 |
| ışık akısı | lümen | lm | cd · sr | cd |
| aydınlık düzeyi | lüks | lx | lm · m–2 | m–2 · cd |
| radyonüklid aktivite | bekerel | Bq |  | s–1 |
| soğurulan doz, verilen özel enerji, kerma, soğurulan doz indeksi | gray | Gy | J · kg–1 | m2 · s–2 |
| eşdeğer doz | sievert | Sv | J · kg–1 | m2 · s–2 |
| katalitik aktivite | katal | kat |  | mol · s–1 |
| (1) Güç birimleri için özel isimler: alternatif elektrik akımının görünen gücünü açıklamakta kullanıldığında Volt-amper (sembol ‘VA’) ve reaktif elektrik gücünü açıklamak için kullanıldığında var (sembol ‘var’). ‘var’ CGPM (Ölçüler ve Tartılar Genel Konferansı) kararında yer almaz. |  |  |  |  |

SI Temel birimlerinden türetilen birimler Bölüm I’de listelenen birimlere göre açıklanır.

Özellikle, türetilen SI birimleri özel isimlerle ve yukarıdaki çizelgede verilen sembollerle açıklanabilir. Örneğin, dinamik viskozite SI birimi, m–1 · kg · s–1 veya N · s · m–2 veya Pa · s olarak açıklanabilir.

1.3. Belirli Ondalık Katları ve Askatları Belirtmek İçin Kullanılan Ön Ekler ve Sembolleri

| Çarpan | Adı | Sembol |  | Çarpan | Adı | Sembol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | yotta | Y |  | 10-1 | desi | d |
| 1021 | zetta | Z |  | 10-2 | santi | c |
| 1018 | ekza | E |  | 10-3 | mili | m |
| 1015 | peta | P |  | 10-6 | mikro | µ |
| 1012 | tera | T |  | 10-9 | nano | n |
| 109 | giga | G |  | 10-12 | piko | p |
| 106 | mega | M |  | 10-15 | femto | f |
| 103 | kilo | k |  | 10-18 | atto | a |
| 102 | hekta | h |  | 10-21 | zepto | z |
| 101 | deka | da |  | 10-24 | yokto | y |

Kütle biriminin ondalık ve as katlarının isimleri ve sembolleri, "gram" kelimesine ön eklerin ve "g" sembolüne ön eklerin eklenmesiyle oluşturulur.

Türetilmiş bir birim bir kesir olarak ifade edildiğinde, ondalık katları ve askatları, paydaki veya paydadaki veya bu bölümlerin her ikisindeki birimlere bir ön ek eklenerek oluşturulabilir.

Bileşik ön ekler, yani yukarıdaki ön eklerin birkaçının yan yana getirilmesiyle oluşturulan ön ekler kullanılmayabilir.

1.4. SI Birimlerinin Ondalık Katları ve Askatları İçin Özel Yetkili İsimler ve Semboller

| Büyüklük | Birim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İsim | Sembol | Değer |
| hacim | litre | l ya da L (1) | 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 |
| kütle | ton | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg |
| basınç, gerinim | bar | bar (2) | 1 bar = 105 Pa |
| (1) Litre birimi için iki sembol "l" ve "L" kullanılabilir. (On altıncı CGPM (1979), karar 6). (2) Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu dokümanında geçici olarak izin verilen birimler arasında listelenen birim. |  |  |  |

Not: 1.3’te listelenen ön ekler ve sembolleri, Tablo 1.4’te bulunan birimler ve sembollerle bağlantılı olarak kullanılabilir.

- SI Birimlerinde Tanımlanan Ancak Ondalık Katları veya Bunların Askatları Olmayan Birimler

| Büyüklük | Birim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İsim | Sembol | Değer |
| düzlem açı | devir* (1) (a) |  | 1 devir = 2 π rad |
|  | radyan* veya gon* | gon* | 1 gon = π 200 rad |
|  | derece | ° | 1° = π 180 rad |
|  | açısal dakika | ′ | 1′ = π 10 800 rad |
|  | açısal saniye | ″ | 1″ = π 648 000 rad |
| zaman | dakika saat gün | min h d | 1 min = 60 s 1 h = 3 600 s 1 d = 86 400 s |
| (1) Bir birim adı veya sembolden sonraki (*) karakteri, CGPM, CIPM veya BIPM tarafından hazırlanan listelerde görünmediğini gösterir. Bu, bu Ek’in tamamı için geçerlidir. (a) Uluslararası sembol bulunmamaktadır. |  |  |  |

Not: 1.3’te listelenen ön ekler yalnızca "radyan" veya "gon" adları ve "gon" sembolü ile birlikte kullanılabilir.

- SI Değerleri Deneysel Olarak Elde Edilen ve SI İle Kullanılan Birimler

| Büyüklük | Birim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İsim | Sembol | Tanım |
| enerji | elektronvolt | eV | Elektronvolt, bir elektronun vakumda bir voltluk potansiyel farktan geçerken kazandığı kinetik enerjidir. |
| kütle | birleşik atomik kütle birimi | u | Birleşik atomik kütle birimi (u), bir serbest 12C atomunun, serbest ve uyarılmamış halde iken kütlesinin 1/12’sine eşittir. |

Not: 1.3’te listelenen ön ekler ve sembolleri, bu iki birim ve bunların sembolleri ile birlikte kullanılabilir.

- Sadece Özel Alanlarda İzin Verilen Birimler ve Birimlerin İsimleri

| Büyüklük | Birim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İsim | Sembol | Değer |
| Optik sistemlerin sapması Kıymetli taşların kütlesi Tarım ve inşaat arazisi alanı Tekstil ipliklerinin birim uzunluktaki kütlesi Kan basıncı ve diğer vücut sıvılarının basıncı Etkin kesit alanı | diyoptri* metrik karat ar teks* milimetre civa barn | a tex* mmHg(*) b | 1 diyoptri = 1 m-1 1 metrik karat = 2×10-4 kg 1a = 102 m2 1 tex = 10-6 kg · m-1 1 mmHg = 133,322 Pa 1 b = 10-28 m2 |

Not: 1.3’te listelenen ön ekler ve sembolleri, milimetre cıva ve sembolü haricinde yukarıdaki tabloda verilen büyüklükler için kullanılabilir. Bununla birlikte 102a’nın katları hektar olarak adlandırılır.

- Bileşik Birimler

Ek Bölüm I’de listelenen birimlerin kombinasyonları, bileşik birimleri oluşturur.

BÖLÜM II

(Değişik:RG-16/12/2021-31691)

Bu bölümde listelenen yasal ölçü birimleri, yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen Üye Ülkelerde kullanılır.

Sadece Özel Kullanımlar İçin İzin Verilen Yasal Ölçü Birimleri

| Uygulama alanı | Birim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İsim | Yaklaşık değeri | Sembol |
| Yol trafik işaretleri, mesafe ve hız ölçümü Şişelenmiş bira ve elma şarabı miktarı, geri dönüştürülebilir kaplardaki süt Kıymetli metallerin işlenmesi | mil yard ayak(foot) inç pint troy ons | 1 mile = 1 609 m 1 yd = 0,914 4 m 1 ft = 0,304 8 m 1 in = 2,54×10-2 m 1 pt = 0,568 3×10-3 m3 1 oz tr = 31,10×10-3 kg | mile yd ft in pt oz tr |

Not: Bu Bölümde listelenen birimler birbirleriyle veya Bölüm I’de yer alan birimlerle bileşik birimleri oluşturmak için birleştirilebilir.

BÖLÜM III

(Değişik:RG-16/12/2021-31691)

Bu bölümde listelenen yasal ölçü birimleri, yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen Üye Ülkelerde ve bu Ülkeler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar kullanılır. Bu tarih 31 Aralık 1994'ten sonra olamaz.

Büyüklükler, Birimlerin İsimleri, Semboller ve Yaklaşık Değerler

| Büyüklük | Birim İsmi | Semboller | Yaklaşık Değerler |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzunluk | inç | 1 in | = 2,54×10-2 m |
|  | ayak | 1 ft | = 0,304 8 m |
|  | mil | 1 mile | = 1 609 m |
|  | yard | 1 yard | = 0,914 4 m |
| Alan | ayak kare | 1 sq ft | = 0,929×10-1 m2 |
|  | akre | 1 ac | = 4 047 m2 |
|  | yard kare | 1 sq yd | = 0,836 1 m2 |
| Hacim | sıvı onsu | 1 fl oz | = 28,41×10-6 m3 |
|  | gil | 1 gill | = 0,142 1×10-3 m3 |
|  | pint | 1 pt | = 0,568 3×10-3 m3 |
|  | çeyrek galon | 1 qt | = 1,137×10-3 m3 |
|  | galon | 1 gal | = 4,546×10-3 m3 |
| Kütle | ons | 1 oz | = 28,35×10-3 kg |
|  | troy ons | 1 oz tr | = 31,10×10-3 kg |
|  | pound | 1 Ib | = 0,453 6 kg |
| Enerji | termi | 1 therm | = 105,506×106 J |

Not: Ek Bölüm III’te listelenen birimler, birbirleriyle veya Bölüm I’de yer alan birimlerle bileşik birimleri oluşturmak için yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen üye devletler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar birleştirilebilir; fakat bu tarih 31 Aralık 1994’ten sonra olamaz.

BÖLÜM IV

(Değişik:RG-16/12/2021-31691)

Bu bölümde listelenen yasal ölçü birimleri, yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen Üye Devletlerde ve bu Devletler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar kullanılır. Bu tarih 31 Aralık 1999'dan sonra olamaz.

Sadece Özel Alanlar İçin İzin Verilen Yasal Ölçü Birimleri

| Uygulama alanı | Birim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | İsim | Yaklaşık değeri | Sembol |
| Deniz yolculuğu Bira, elma şarabı, su, limonata ve geri dönüştürülebilir kaplardaki meyve suyu Alkollü içki Dökme olarak satılan mallar Gaz ikmali | kulaç pint sıvı ons gil ons pound termi | 1 fm = 1,829 m 1 pt = 0,568 3×10-3 m3 1 fl oz = 28,41×10-6 m3 1 gill = 0,142×10-3 m3 1 oz = 28,35×10-3 kg 1 Ib = 0,453 6 kg 1 therm = 105,506×106 J | fm pt fl oz gill oz Ib therm |

Not: Ek Bölüm IV’te listelenen birimler, birbirleriyle veya Bölüm I’de yer alan birimlerle bileşik birimleri oluşturmak için yalnızca 21 Nisan 1973 tarihinde yetkilendirilen üye devletler tarafından belirlenecek bir tarihe kadar birleştirilebilir; fakat bu tarih 31 Aralık 1999’dan sonra olamaz.